# 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PU-14876/26, [ITP26] Sniego valymo peiliai N3 klasės automobiliams

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Sniego valymo peiliai N3 klasės automobiliams (toliau Prekės arba Įranga)

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

    - Kartu su Preke (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną) turi būti pateikiama ne mažesnės kaip šios apimties dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis:

- eksploatacijos instrukcija;

- darbų saugos instrukcija;

- elektros sistemos schemos;

- hidraulinės sistemos schemos;

- atsarginių dalių katalogas;

- EB atitikties deklaracija;

- detali montavimo instrukcija (leidžianti pirkėjui savarankiškai atlikti montavimo darbus);

- techninės priežiūros instrukcija, skirta Pirkėjo kvalifikuotam personalui atlikti techninį aptarnavimą, garantinius ir remonto darbus.

    - Siūlomai Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento. Atskiroms Prekės dalims gali būti taikomi ilgesni garantiniai terminai, kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje (pvz., apsauga nuo korozijos - ne mažiau kaip 72 mėn.). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo patvirtinimai dėl suteikiamos garantijos. Prekė perkama be montavimo. Montavimo darbus ant Pirkėjo transporto priemonių atlieka pats Pirkėjas vadovaudamasis Tiekėjo pateiktomis montavimo instrukcijomis ir schemomis. Prieš pradedant montavimo darbus, Tiekėjas arba įrangos Gamintojas privalo atlikti Pirkėjo techninio personalo mokymus , apimančius teisingą įrangos montavimą, demontavimą, eksploataciją ir techninę priežiūrą. Po mokymų įrangos gamintojas raštu patvirtina, kad garantiniai įsipareigojimai Prekei išlieka galiojantys. Mokymai turi vykti adresu : Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, LT-53282, Kauno rajonas. Garantija galioja net jei montavimą, periodinius techninius aptarnavimus, įskaitant garantinius ir kitus su Prekės priežiūra susijusius darbus, atlieka Pirkėjo kvalifikuotas personalas pagal Tiekėjo pateiktas instrukcijas.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi numatomi Prekės privalomi techninio aptarnavimo darbai ir jiems reikalingi aptarnavimo komplektai (konkrečiam aptarnavimui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos) privalo būti detalizuoti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį bei aptarnavimo komplektų kainas visam garantiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į sąlygą, kad sniego valymo peiliai gali būti eksploatuojami iki 2000 darbo valandų per metus. Pirkėjas neprivalo įsigyti visų suplanuotų aptarnavimo komplektų, jei atitinkamas aptarnavimas dar nėra reikalingas pagal faktinį sniego valymo peilio eksploatacijos laiką ar išdirbį. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas savo sąskaita atlieka garantinį remontą Pirkėjo bazėse (kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu) arba kartu su pasiūlymu pateikia Gamintojo išduotą dokumentą patvirtinantį, jog garantinius remontus  garantiniu laikotarpiu suteikiama teisė atlikti Pirkėjui arba kitiems juridiniams asmenims, garantinius remontus atliekant pagal pridedamus gamintojo numatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai teisė atlikti garantinius remontus yra perleidžiama Pirkėjui, Tiekėjas įsipareigoja padengti visas be išimties su garantinių remontų atlikimu susijusias sąnaudas, įskaitant, bet neapsiribojant : darbo užmokesčio, atsarginių dalių, medžiagų, diagnostikos, transportavimo ir kitas būtinas išlaidas, apmokėdamas Pirkėjo Tiekėjui išrašytą sąskaitą. Visi garantinio laikotarpio darbai, atliekami Pirkėjo jėgomis, neturi įtakos garantijos galiojimui, jei darbai atliekami pagal Tiekėjo instrukcijas ir pateiktas schemas. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas pateikia reikalingas atsargines dalis ir medžiagas skirtas atlikti einamuosius ir sezoninius techninius aptarnavimus, o Pirkėjas savo pajėgumais juos atlieka. Jei garantiniam, diagnostikos, techninio aptarnavimo ar kitam darbui su Preke reikia specialios įrangos, Tiekėjas privalo Pirkėjui perduoti vieną komplektą gamintojo numatytos diagnostinės įrangos bei užtikrinti visų Prekės ir diagnostinės įrangos programinių komponentų nemokamus atnaujinimus ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, užtikrinant Pirkėjo galimybę savarankiškai atlikti šiuos darbus pagal Tiekėjo pateiktas instrukcijas. Pirkėjui suteikiama teisė naudotis programine įranga be papildomų licencinių mokesčių. Pirkėjas pasilieka teisę Prekės eksploatacijos metu teikti privalomus įgyvendinti reikalavimus, pretenzijas ar papildomus poreikius, susijusius su diagnostine įranga, jos funkcionalumu, suderinamumu ir pritaikomumu, atsižvelgiant į eksploatacijos metu paaiškėjusius poreikius, kurie negalėjo būti objektyviai nustatyti Prekės priėmimo metu. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tokių reikalavimų įgyvendinimą, įskaitant diagnostinės įrangos atnaujinimą, papildymą ar išplėtimą, be papildomų kaštų Pirkėjui.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- Teorinius, praktinius ir techninius eksploatacijos mokymus operatoriams, apimančius tinkamą, teisingą ir saugų įrangos montavimą, demontavimą, demontuotos įrangos konservavimą, Prekės eksploatavimą, priežiūrą bei galimų gedimų paaiškinimą ir kitus eksploatacinius aspektus.

- Teorinius, praktinius ir techninius mokymus Pirkėjo techniniam personalui, apimančius tinkamą, teisingą ir saugų įrangos montavimą, demontavimą, demontuotos įrangos konservavimą, techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimą bei kitus su Prekės priežiūra susijusius darbus, įskaitant mokymus apie teisingą ir saugią Prekės priežiūrą, galimų gedimų pobūdį ir kitus eksploatacinius aspektus.

2.2.6. Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir pašalina nustatytus garantinius gedimus arba įgalioja Pirkėją atlikti tokį patikrinimą ir pašalinti nustatytus garantinius gedimus, vadovaujantis Tiekėjo pateiktomis instrukcijomis, o patirtos sąnaudos kompensuojamos pagal sutartyje nustatytą tvarką. Patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki garantijos pabaigos.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priekinis sniego valymo peilis (1 priežiūros lygio keliams) | Vienetas | 26 |
| 2. | Priekinis sniego valymo peilis (2 priežiūros lygio keliams) | Vienetas | 18 |
| 3. | Šoninis sniego valymo peilis (1 priežiūros lygio keliams) | Vienetas | 32 |
| 4. | Šoninis sniego valymo peilis (2 priežiūros lygio keliams) | Vienetas | 12 |

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu :

| Pristatymo adresas | Kiekis Vienetais |
| --- | --- |
| Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, 53282 Kauno rajonas | 88 |

3.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

  - Atskiri Prekių komplektai gali būti pateikiami nesulaukus pasiūlyme nurodyto pristatymo laiko. Tiekėjo pareiga pasiūlyme nurodyti kiekvieno pilno komplekto numatomą pristatymo terminą.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai.

Priedas Nr.  2 – Matmenų eskizas

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

PU-14876/26, [ITP26] Sniego valymo peiliai N3 klasės automobiliams

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI SNIEGO VALYMO PEILIAMS (VISIEMS PIRKIMO OBJEKTAMS) |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis. | Sniego valymo peiliai skirti efektyviam sniego šalinimui nuo kelių ir kitų kietų dangų, užtikrinant sniego valymą nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščio, sudarant sąlygas efektyviai pašalinti šviežią, suplūktą ar pažliugusį sniegą, nepažeidžiant kelio dangos. Sniego valymo peiliai turi būti pritaikyti darbui eksploatacinėmis sąlygomis, kai valymas atliekamas N3 klasės automobiliui judant iki ne mažiau kaip 70 km/h greičiu, išlaikant stabilų darbą, valymo kokybę, patikimą bei saugų eksploatavimą ir užtikrinant eismo saugą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2 | Pagaminimo metai | Sniego valymo peiliai turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti, ne senesni kaip 2026 m. gamybos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai- (įrašyti)___. |
| 1.3 | Sniego valymo peilių dažymo procesas | Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis EN ISO 12944 C3M arba analogiško standarto reikalavimų. Sniego valymo peilių spalva - Oranžinė (RAL 2011), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, su sąlyga, kad visos naudojamos medžiagos ir paviršiai yra tinkamai apsaugoti ir pritaikyti eksploatacijai druskingoje ir drėgnoje aplinkoje, užtikrinant ilgalaikį atsparumą korozijai, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.4 | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams - ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5 | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.6 | Garantinio remonto terminai | Tiekėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui, arba Tiekėjas gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.7 | Atsarginės dalys garantiniu laikotarpiu | Visos reikalingos atsarginės dalys garantinio laikotarpio metu pateikiamos Tiekėjo sąskaita. Ši nuostata netaikoma dalims ar gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo Prekės naudojimo, mechaninių pažeidimų ar kitų su Pirkėjo veiksmais susijusių priežasčių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams ir techniniam personalui Tiekėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9 | Apsaugos | Visos hidraulinės žarnos ir jungtys turi būti tinkamai apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų ir aplinkos poveikio. Hidraulinės žarnos turi būti per visą jų ilgį įvilktos į apsauginę plastikinę žarną, spiralę (gofrą) arba lygiavertę apsaugą, atsparią trinčiai, smūgiams ir ultravioletiniams (UV) spinduliams. Visos hidraulinės ir elektrinės jungtys (greito sujungimo movos, kištukai ir pan.) turi būti komplektuojamos su sandariais apsauginiais dangteliais (kamšteliais), skirtais apsaugoti jungtis nuo nešvarumų, drėgmės, korozijos ir mechaninių pažeidimų transportavimo, sandėliavimo ir eksploatacijos metu, kai jos nėra sujungtos. Visos hidraulinės jungtys turi numatytą ir paženklintą tvirtinimo arba laikymo vietą rėme arba konstrukcijoje, kad jos nekabotų laisvai ore, nebūtų mechaninių įtempimų ar susidūrimų su kitomis dalimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2. PRIEKINIS SNIEGO VALYMO PEILIS (1 PRIEŽIŪROS LYGIO KELIAMS) |  |  |  |
| 2.1 | Sniego valymo peilio tipas | C formos priekinis sniego valymo peilis, kurio viršutinė valymo peilio dalis per visą sniego valymo peilio ilgį yra iš standaus plastiko arba lygiavertės medžiagos ir formuoja „C“ formos stogelį, kuris apsaugo automobilio priekinį stiklą ir priekines kabinos groteles nuo sniego ir nukreipia valomo sniego srautą į kelkraštį. Konstrukcija turi užtikrinti vienodai efektyvų sniego išmetimą į abi puses, išlaikant valymo kokybę esant skirtingoms darbo kryptims. Sniego valymo peilis turi būti su įrengtu sniego nukreipėju (deflektoriumi) arba lygiaverčiu sprendimu, kuris užtikrintų kontroliuojamą sniego srauto kryptį ir aukštį, taip sumažinant sniego užmetimą ant kelio ženklų ir kitų kelio statinių ir elementų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.2 | Paskirtis ir pritaikymas | Priekinis sniego valymo peilis skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Pritaikytas N3 klasės krovininiui automobiliui darbui 1 priežiūros lygio keliuose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.3 | Korpuso konstrukcija ir medžiaga | Pagamintas iš plieno ar analogiškos medžiagos, su standumo briaunomis. Korpuso lakšto storis ne mažiau kaip 5 mm (neįskaitant standumo briaunų) arba lygiavertis konstrukcinis sprendimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.4 | Valymo elementų tvirtinimas | Valymo elementai turi būti tvirtinami prie sniego valymo peilio per tvirtinimo sistemą, sudarytą iš ne mažiau kaip 4 segmentų, užtikrinančią, kad valymo elementų laikikliai turėtų judėjimo (lankstumo) galimybę nepriklausomai nuo paties peilio konstrukcijos. Tvirtinimo sprendinys turi užtikrinti kelio dangos nelygumų kopijavimą, smūgių, vibracijos ir triukšmo slopinimą darbo metu. Konstrukcija turi leisti valymo elementų laikikliams atsilenkti atsitrenkus į ne mažesnę kaip 12 cm kliūtį ir automatiškai grįžti į darbinę padėtį. Valymo elementai, tvirtinami varžtais, kurių stiprumo klasė ne žemesnė kaip 10.9, su papildoma ne mažesnio kaip 4 mm storio metalo juosta, montuojama už valymo elementų. Ši juosta skirta apkrovų tolygesniam paskirstymui tarp sujungtų valymo elementų laikiklių, vienodesniam valymo elementų nusidėvėjimui užtikrinti, laikiklių šoninių deformacijų prevencijai bei bendram konstrukcijos ilgaamžiškumo didinimui, ypač dirbant sudėtingomis sąlygomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.5 | Valymo elementai | Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Darbinės dalies storis ne mažiau kaip 36 mm. Atstumas tarp valymo elementų tvirtinimo kiaurymių 305 mm (taikoma ±2 mm tolerancija). Valymo elementų plotis ne mažiau kaip 610 mm ir ne daugiau kaip 915mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.6 | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Hidraulinis smūgio mažinimo vožtuvas su hidrauline baterija, skirtas pasukamam cilindrui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.7 | Montavimo sistema ir suderinamumas | Montuojamas ant DIN 76060 tipas „A“ priekinės plokštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.8 | Valdymo sistema | Sniego valymo peilis turi būti valdomas hidrauline sistema, pritaikyta darbui su jau esama (transporto priemonėje įrengta) hidrauline įranga ir valdymo pultais, užtikrinant pilną suderinamumą su esama hidrauline valdymo sistema bei visų funkcijų valdymą per jau įrengtus valdymo įrenginius, nereikalaujant papildomų valdymo pultų ar esminių sistemos modifikacijų. Reikalingų hidraulinių jungčių (hidraulinių porų) skaičius ne daugiau kaip 4 vnt. Hidraulinės žarnos turi būti su greito sujungimo atgaliais, atitinkančiais ISO 7241-1 standartą, G 1/2“ (išorinė jungtis / vyriškas sujungimas). Reikalingas hidraulinis slėgis ne daugiau kaip 180 bar. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.9 | Sniego valymo peilio pasukimo kampas | Ne mažiau kaip 35° į abi puses. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.10 | Sniego valymo peilio šoninis perstūmimas | Ne mažiau kaip 600 mm nuo transporto priemonės išilginės ašies abejomis kryptimis. Perstūmimas turi būti vykdomas iš vairuotojo kabinos hidrauliniu ar analogišku būdu ir privalo veikti viso darbo metu nereikalaujant papildomų sustojimų ar rankinio reguliavimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.11 | Atakos kampas | Ne mažiau kaip 30°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.12 | Sniego valymo peilio ilgis (Be signalinio ir gabaritinio ženklinimo) | Ne mažiau kaip 4600 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.13 | Sniego valymo peilio aukštis (Be signalinio ir gabaritinio ženklinimo) | Ne mažiau kaip 1550 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.14 | Valomo ruožo plotis, esant ≥30° pasukimui | Ne mažiau kaip 3200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.15 | Sniego valytuvo plotis transportinėje padėtyje | Ne didesnis kaip 3600 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.16 | Sniego valymo peilio svoris | Ne daugiau kaip 1200 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.17 | Svorio mažinimo sistema | Įrengta hidraulinė arba analogiška svorio mažinimo sistema, leidžianti reguliuoti sniego valymo peilio prispaudimo jėgą prie kelio dangos. Valdymas turi būti atliekamas iš transporto priemonės vairuotojo kabinos. Sistema turi užtikrinti tolygų ir tikslų prispaudimo jėgos reguliavimą, sudarant galimybę sumažinti apkrovą į kelio dangą ir sniego valymo peilio valymo elementus, taip mažinant jų nusidėvėjimą ir leidžiant prisitaikyti prie skirtingų dangos bei darbo sąlygų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.18 | Paviršiaus kopijavimo funkcija | Sniego valymo peilis turi turėti reljefo kopijavimo (plaukiojančią) funkciją, užtikrinančią automatinį peilio prisitaikymą prie kelio dangos nelygumų ir nuolatinį, tolygų kontaktą su valomu paviršiumi viso darbo metu ir nereikalauti papildomo rankinio reguliavimo. Paviršiaus kopijavimo funkcija gali būti įgyvendinta mechaniniu, hidrauliniu ar kitu lygiaverčiu techniniu sprendimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.19 | Sandėliavimo atramos | Integruotos arba nuimamos atramos, leidžiančios stabiliai pastatyti sniego valymo peilį sandėliavimo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.20 | Atraminiai ratukai | Sniego valymo peilio rėmas turi būti su gamintojo numatytu paruošimu atraminių ratukų montavimui (tvirtinimo vietos, laikikliai ar analogiški sprendimai), leidžiančiu Pirkėjui nesudėtingai, naudojant standartinius tvirtinimo elementus, sumontuoti atraminius ratukus be papildomų konstrukcinių modifikacijų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.21 | Suderinamumas ir bendras valymo plotis su šoniniu sniego valymo peiliu | Sniego valymo peilis turi būti suderinamas darbui kartu su šoniniu sniego valymo peiliu, aprašytu šio pirkimo Techninės specifikacijos 4 skyriuje, užtikrinant bendrą ne mažesnį kaip 7,3 m efektyvų važiuojamosios dalies valymo plotį. Dirbant abiem sniego valymo peiliams kartu, jų darbiniai pločiai turi persidengti taip, kad nepriklausomai nuo valymo krypties (sniegą nukreipiant į kairę arba į dešinę pusę) nebūtų paliekamas nenuvalytas ruožas tarp sniego valymo peilių darbo zonų, užtikrinant tolygų ir nepertraukiamą viso dangos pločio nuvalymą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia vizualizacijas parodančias : - abiejų sniego valymo peilių bendrą valymo efektyvumą, jų darbo zonų persidengimą ir bendrą valomos dangos plotį, kai sniegas priekiniu sniego valymo peiliu valomas į dešinę pusę; - abiejų sniego valymo peilių bendrą valymo efektyvumą, jų darbo zonų persidengimą ir bendrą valomos dangos plotį, kai sniegas priekiniu sniego valymo peiliu valomas į kairę pusę. Vizualizacijos turi būti pateiktos PDF formatu, su aiškiai pažymėtais sniego valymo peilių darbiniais pločiais, persidengimo zona ir bendru valymo pločiu. Vizualizacijoje turi būti matomas transporto priemonės kontūras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.22 | Gabaritinis apšvietimas | LED dvipusio tipo gabaritiniai žibintai, užtikrinantys sniego valymo peilio matomumą ir darbą prasto matomumo sąlygomis. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Visa Prekės elektros ir apšvietimo sistema turi būti pritaikyta darbui nuo 24 V transporto priemonės nuolatinės (DC) įtampos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 2.23 | Gabaritinis ženklinimas ir atšvaitai | Įrengti gabaritiniai stulpeliai, atšvaitai ir (arba) signalinės plokštės pagal galiojančius kelių eismo saugumo reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3. PRIEKINIS SNIEGO VALYMO PEILIS (2 PRIEŽIŪROS LYGIO KELIAMS) |  |  |  |
| 3.1 | Sniego valymo peilio tipas | C formos priekinis sniego valymo peilis, kurio viršutinė valymo peilio dalis per visą sniego valymo peilio ilgį yra iš standaus plastiko arba lygiavertės medžiagos ir formuoja „C“ formos stogelį, kuris apsaugo automobilio priekinį stiklą ir priekines kabinos groteles nuo sniego ir nukreipia valomo sniego srautą į kelkraštį. Konstrukcija turi užtikrinti efektyvų sniego išmetimą į dešinę pusę. Sniego valymo peilis turi būti su įrengtu sniego nukreipėju (deflektoriumi) arba lygiaverčiu sprendimu, kuris užtikrintų kontroliuojamą sniego srauto kryptį ir aukštį, taip sumažinant sniego užmetimą ant kelio ženklų ir kitų kelio statinių ir elementų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.2 | Paskirtis ir pritaikymas | Priekinis sniego valymo peilis, kurio konstrukcija optimizuota sniego išmetimui į dešinę pusę, tačiau leidžia sniegą valyti abiem kryptimis pagal 3.9 punkte nurodytą pasukimo kampą Pritaikytas N3 klasės krovininiui automobiliui darbui 2 priežiūros lygio keliuose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.3 | Korpuso konstrukcija ir medžiaga | Pagamintas iš plieno ar analogiškos medžiagos, su standumo briaunomis. Korpuso lakšto storis ne mažiau kaip 5 mm (neįskaitant standumo briaunų) arba lygiavertis konstrukcinis sprendimas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.4 | Valymo elementų tvirtinimas | Valymo elementai turi būti tvirtinami prie sniego valymo peilio per tvirtinimo sistemą, sudarytą iš ne mažiau kaip 4 segmentų, užtikrinančią, kad valymo elementų laikikliai turėtų judėjimo (lankstumo) galimybę nepriklausomai nuo paties peilio konstrukcijos. Tvirtinimo sprendinys turi užtikrinti kelio dangos nelygumų kopijavimą, smūgių, vibracijos ir triukšmo slopinimą darbo metu. Konstrukcija turi leisti valymo elementų laikikliams atsilenkti atsitrenkus į ne mažesnę kaip 12 cm kliūtį ir automatiškai grįžti į darbinę padėtį. Kombinuoti valymo elementai, tvirtinami varžtais, kurių stiprumo klasė ne žemesnė kaip 10.9, su papildoma ne mažesnio kaip 4 mm storio metalo juosta, montuojama už valymo elementų. Ši juosta skirta apkrovų tolygesniam paskirstymui tarp sujungtų valymo elementų laikiklių, vienodesniam valymo elementų nusidėvėjimui užtikrinti, laikiklių šoninių deformacijų prevencijai bei bendram konstrukcijos ilgaamžiškumo didinimui, ypač dirbant sudėtingomis sąlygomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.5 | Valymo elementai | Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Darbinės dalies storis ne mažiau kaip 36 mm. Atstumas tarp valymo elementų tvirtinimo kiaurymių 305 mm (taikoma ±2 mm tolerancija). Valymo elementų plotis ne mažiau kaip 610 mm ir ne daugiau kaip 915mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.6 | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Hidraulinis smūgio mažinimo vožtuvas su hidrauline baterija, skirtas pasukamam cilindrui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.7 | Montavimo sistema ir suderinamumas | Montuojamas ant DIN 76060 tipas „A“ priekinės plokštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.8 | Valdymo sistema | Sniego valymo peilis turi būti valdomas hidrauline sistema, pritaikyta darbui su jau esama (transporto priemonėje įrengta) hidrauline įranga ir valdymo pultais, užtikrinant pilną suderinamumą su esama hidrauline valdymo sistema bei visų funkcijų valdymą per jau įrengtus valdymo įrenginius, nereikalaujant papildomų valdymo pultų ar esminių sistemos modifikacijų. Reikalingų hidraulinių jungčių (hidraulinių porų) skaičius ne daugiau kaip 4 vnt. Hidraulinės žarnos turi būti su greito sujungimo atgaliais, atitinkančiais ISO 7241-1 standartą, G 1/2“ (išorinė jungtis / vyriškas sujungimas). Reikalingas hidraulinis slėgis ne daugiau kaip 180 bar. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.9 | Sniego valymo peilio pasukimo kampas | Ne mažiau kaip 35° į abi puses. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.10 | Sniego valymo peilio šoninis perstūmimas | Ne mažiau kaip 600 mm nuo transporto priemonės išilginės ašies abejomis kryptimis. Perstūmimas turi būti vykdomas iš vairuotojo kabinos hidrauliniu ar analogišku būdu ir privalo veikti viso darbo metu nereikalaujant papildomų sustojimų ar rankinio reguliavimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.11 | Atakos kampas | Ne mažiau kaip 20°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.12 | Sniego valymo peilio ilgis (Be signalinio ir gabaritinio ženklinimo) | Ne mažiau kaip 4100 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.13 | Sniego valymo peilio aukštis (Be signalinio ir gabaritinio ženklinimo) | Ne mažiau kaip 1300 mm ir ne daugiau kaip 1500 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.14 | Valomo ruožo plotis, esant ≥30° pasukimui | Ne mažiau kaip 3200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.15 | Sniego valytuvo plotis transportinėje padėtyje | Ne didesnis kaip 3500 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.16 | Sniego valymo peilio svoris | Ne daugiau kaip 1200 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.17 | Svorio mažinimo sistema | Įrengta hidraulinė arba analogiška svorio mažinimo sistema, leidžianti reguliuoti sniego valymo peilio prispaudimo jėgą prie kelio dangos. Valdymas turi būti atliekamas iš transporto priemonės vairuotojo kabinos. Sistema turi užtikrinti tolygų ir tikslų prispaudimo jėgos reguliavimą, sudarant galimybę sumažinti apkrovą į kelio dangą ir valymo peilio valymo elementus, taip mažinant jų nusidėvėjimą ir leidžiant prisitaikyti prie skirtingų dangos bei darbo sąlygų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.18 | Paviršiaus kopijavimo funkcija | Sniego valymo peilis turi turėti reljefo kopijavimo (plaukiojančią) funkciją, užtikrinančią automatinį peilio prisitaikymą prie kelio dangos nelygumų ir nuolatinį, tolygų kontaktą su valomu paviršiumi viso darbo metu ir nereikalauti papildomo rankinio reguliavimo. Paviršiaus kopijavimo funkcija gali būti įgyvendinta mechaniniu, hidrauliniu ar kitu lygiaverčiu techniniu sprendimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.19 | Sandėliavimo atramos | Integruotos arba nuimamos atramos, leidžiančios stabiliai pastatyti sniego valymo peilį sandėliavimo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.20 | Atraminiai ratukai | Sniego valymo peilio rėmas turi būti su gamintojo numatytu paruošimu atraminių ratukų montavimui (tvirtinimo vietos, laikikliai ar analogiški sprendimai), leidžiančiu Pirkėjui nesudėtingai, naudojant standartinius tvirtinimo elementus, sumontuoti atraminius ratukus be papildomų konstrukcinių modifikacijų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.21 | Suderinamumas ir bendras valymo plotis su šoniniu sniego valymo peiliu | Sniego valymo peilis turi būti suderinamas darbui kartu su šoniniu sniego valymo peiliu, aprašytu šio pirkimo Techninės specifikacijos 4 skyriuje, užtikrinant bendrą ne mažesnį kaip 7,3 m efektyvų važiuojamosios dalies valymo plotį ir su šoniniu sniego valymo peiliu, aprašytu šio pirkimo Techninės specifikacijos 5 skyriuje, užtikrinant bendrą ne mažesnį kaip 6,5 m efektyvų važiuojamosios dalies valymo plotį. Dirbant abiem sniego valymo peiliams kartu, jų darbiniai pločiai turi persidengti taip, kad nebūtų paliekamas nenuvalytas ruožas tarp sniego valymo peilių darbo zonų, užtikrinant tolygų ir nepertraukiamą viso dangos pločio nuvalymą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia vizualizacijas parodančias : - abiejų sniego valymo peilių bendrą valymo efektyvumą, jų darbo zonų persidengimą ir bendrą valomos dangos plotį, kai sniegas priekiniu sniego valymo peiliu valomas į dešinę pusę kartu su šoniniu sniego valymo peiliu aprašytu šio pirkimo TS 4 skyriuje; - abiejų sniego valymo peilių bendrą valymo efektyvumą, jų darbo zonų persidengimą ir bendrą valomos dangos plotį, kai sniegas priekiniu sniego valymo peiliu valomas į dešinę pusę kartu su šoniniu sniego valymo peiliu aprašytu šio pirkimo TS 5 skyriuje. Vizualizacijos turi būti pateiktos PDF formatu, su aiškiai pažymėtais sniego valymo peilių darbiniais pločiais, persidengimo zona ir bendru valymo pločiu. Vizualizacijoje turi būti matomas transporto priemonės kontūras | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.22 | Sniego srauto stabdis | Sniego valymo peilis turi būti komplektuojamas su hidrauliniu, elektriniu ar analogišku būdu iš vairuotojo kabinos valdomu ir mechaniškai laisvai plaukiojančiu (prisitaikančiu prie dangos nelygumų) sniego srauto stabdžiu, sumontuotu sniego valymo peilio dešinėje pusėje. Sniego srauto stabdžio ilgis ne mažiau kaip 500 mm, aukštis ne mažiau kaip 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ___________________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.23 | Gabaritinis apšvietimas | LED dvipusio tipo gabaritiniai žibintai, užtikrinantys sniego valymo peilio matomumą ir darbą prasto matomumo sąlygomis. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Visa Prekės elektros ir apšvietimo sistema turi būti pritaikyta darbui nuo 24 V transporto priemonės nuolatinės (DC) įtampos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ___________________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 3.24 | Gabaritinis ženklinimas ir atšvaitai | Įrengti gabaritiniai stulpeliai, atšvaitai ir (arba) signalinės plokštės pagal galiojančius kelių eismo saugumo reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ___________________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4. ŠONINIS SNIEGO VALYMO PEILIS (1 PRIEŽIŪROS LYGIO KELIAMS) |  |  |  |
| 4.1 | Sniego valymo peilio tipas | C formos šoninis sniego valymo peilis. Konstrukcija turi užtikrinti efektyvų sniego išmetimą į dešinę pusę. Sniego valymo peilis turi būti su įrengtu sniego nukreipėju (deflektoriumi) arba lygiaverčiu sprendimu, kuris užtikrintų kontroliuojamą sniego srauto kryptį ir aukštį, taip sumažinant sniego užmetimą ant kelio ženklų ir kitų kelio statinių ir elementų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.2 | Paskirtis ir pritaikymas | Šoninis sniego valymo peilis, kuris pritaikytas N3 klasės krovininiui automobiliui darbui 1 priežiūros lygio keliuose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.3 | Korpuso konstrukcija ir medžiaga | Pagamintas iš plieno ar analogiškos medžiagos, su standumo briaunomis. Korpuso lakšto storis ne mažiau kaip 5 mm (neįskaitant standumo briaunų) arba lygiavertis konstrukcinis sprendimas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.4 | Valymo elementų tvirtinimas | Valymo elementai turi būti tvirtinami prie sniego valymo peilio per tvirtinimo sistemą, sudarytą iš ne mažiau kaip 4 segmentų, užtikrinančią, kad valymo elementų laikikliai turėtų judėjimo (lankstumo) galimybę nepriklausomai nuo paties peilio konstrukcijos. Tvirtinimo sprendinys turi užtikrinti kelio dangos nelygumų kopijavimą, smūgių, vibracijos ir triukšmo slopinimą darbo metu. Konstrukcija turi leisti valymo elementų laikikliams atsilenkti atsitrenkus į ne mažesnę kaip 12 cm kliūtį ir automatiškai grįžti į darbinę padėtį. Kombinuoti valymo elementai, tvirtinami varžtais, kurių stiprumo klasė ne žemesnė kaip 10.9, su papildoma ne mažesnio kaip 4 mm storio metalo juosta, montuojama už valymo elementų. Ši juosta skirta apkrovų tolygesniam paskirstymui tarp sujungtų valymo elementų laikiklių, vienodesniam valymo elementų nusidėvėjimui užtikrinti, laikiklių šoninių deformacijų prevencijai bei bendram konstrukcijos ilgaamžiškumo didinimui, ypač dirbant sudėtingomis sąlygomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.5 | Valymo elementai | Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Darbinės dalies storis ne mažiau kaip 36 mm. Atstumas tarp valymo elementų tvirtinimo kiaurymių 305 mm (taikoma ±2 mm tolerancija). Valymo elementų plotis ne mažiau kaip 610 mm ir ne daugiau kaip 915mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.6 | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Hidraulinis smūgio mažinimo vožtuvas su hidrauline baterija, skirtas pasukamam cilindrui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.7 | Montavimo sistema ir suderinamumas | Šoninis sniego valymo peilis turi būti komplektuojamas su pilna montavimo sistema pritaikyta Renault K N3 keturašiam automobiliui (Važiuoklės brėžinys pateiktas šios TS priede Nr.2), kuri: - užtikrina apkrovų pasiskirstymą ant transporto priemonės ašių; - sumažina apkrovas rėmui ir važiuoklei; - užtikrina stabilų darbą ir vibracijų mažinimą; - leidžia greitą sniego valymo peilio montavimą ir/arba demontavimą; - atlieka apsauginę funkciją; Montavimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad atsitrenkus į kliūtį (avarijos ar kitais nenumatytais atvejais), apkrovos būtų perimamos konstrukcijos elementų, turinčių numatytas deformacijos arba lūžio zonas (pvz., apsauginiai kaiščiai, jungtys, laikikliai ar hidrauliniai elementai), kurie: - apsaugotų transporto priemonės rėmą ir pagrindinius konstrukcinius mazgus nuo pažeidimų; - deformuotųsi arba lūžtų pirmiausia (prioritetinis silpnesnis elementas); - būtų lengvai ir greitai pakeičiami eksploatacijos sąlygomis be sudėtingo remonto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.8 | Valdymo sistema | Sniego valymo peilis turi būti valdomas hidrauline sistema, pritaikyta darbui su jau esama (transporto priemonėje įrengta) hidrauline įranga ir valdymo pultais, užtikrinant pilną suderinamumą su esama hidrauline valdymo sistema bei visų funkcijų valdymą per jau įrengtus valdymo įrenginius, nereikalaujant papildomų valdymo pultų ar esminių sistemos modifikacijų. Reikalingų hidraulinių jungčių (hidraulinių porų) skaičius ne daugiau kaip 4 vnt. Hidraulinės žarnos turi būti su greito sujungimo atgaliais, atitinkančiais ISO 7241-1 standartą, G 1/2“ (išorinė jungtis / vyriškas sujungimas). Reikalingas hidraulinis slėgis ne daugiau kaip 200 bar. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.9 | Sniego valymo peilio pasukimo kampai | Horizontaliai - ne mažiau kaip 50° ir ne daugiau kaip 60°. Vertikalus pasukimo kampas turi būti ne mažesniu intervalu kaip nuo 0° iki +10°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.10 | Atakos kampas | Ne mažiau kaip 30°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.11 | Sniego valymo peilio ilgis (Be signalinio ir gabaritinio ženklinimo) | Ne mažiau kaip 4700 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.12 | Sniego valymo peilio aukštis (Be signalinio ir gabaritinio ženklinimo) | Ne mažiau kaip 1300 mm ir ne daugiau kaip 1500 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.13 | Valomo ruožo plotis, esant ≥50° pasukimui | Ne mažiau kaip 3800 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.14 | Sniego valytuvo plotis transportinėje padėtyje (atstumas nuo automobilio šono) | Ne didesnis kaip 900 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.15 | Sniego valymo peilio svoris | Ne daugiau kaip 1400 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.16 | Svorio mažinimo sistema | Įrengta hidraulinė arba analogiška svorio mažinimo sistema, leidžianti reguliuoti sniego valymo peilio prispaudimo jėgą prie kelio dangos. Valdymas turi būti atliekamas iš transporto priemonės vairuotojo kabinos. Sistema turi užtikrinti tolygų ir tikslų prispaudimo jėgos reguliavimą, sudarant galimybę sumažinti apkrovą į kelio dangą ir valymo peilio valymo elementus, taip mažinant jų nusidėvėjimą ir leidžiant prisitaikyti prie skirtingų dangos bei darbo sąlygų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.17 | Paviršiaus kopijavimo funkcija | Sniego valymo peilis turi turėti reljefo kopijavimo (plaukiojančią) funkciją, užtikrinančią automatinį peilio prisitaikymą prie kelio dangos nelygumų ir nuolatinį, tolygų kontaktą su valomu paviršiumi viso darbo metu ir nereikalauti papildomo rankinio reguliavimo. Paviršiaus kopijavimo funkcija gali būti įgyvendinta mechaniniu, hidrauliniu ar kitu lygiaverčiu techniniu sprendimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.18 | Sandėliavimo atramos | Integruotos arba nuimamos atramos, leidžiančios stabiliai pastatyti sniego valymo peilį sandėliavimo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.19 | Atraminiai ratukai, slidės | Sniego valymo peilio rėmas turi būti su gamintojo numatytu paruošimu atraminių ratukų, slidžių ar kitų gamintojo numatytų riedėjimo/slydimo elementų montavimui (tvirtinimo vietos, laikikliai ar analogiški sprendimai), leidžiančiu Pirkėjui juos nesudėtingai, naudojant standartinius tvirtinimo elementus, sumontuoti be papildomų konstrukcinių modifikacijų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.20 | Suderinamumas ir bendras valymo plotis su šoniniu sniego valymo peiliu | Sniego valymo peilis turi būti suderinamas darbui kartu su priekiniu sniego valymo peiliu, aprašytu šio pirkimo Techninės specifikacijos 2 skyriuje, užtikrinant bendrą ne mažesnį kaip 7,3 m efektyvų važiuojamosios dalies valymo plotį ir su priekiniu sniego valymo peiliu, aprašytu šio pirkimo Techninės specifikacijos 3 skyriuje, užtikrinant bendrą ne mažesnį kaip 6,5 m efektyvų važiuojamosios dalies valymo plotį. Dirbant abiem sniego valymo peiliams kartu, jų darbiniai pločiai turi persidengti taip, kad nebūtų paliekamas nenuvalytas ruožas tarp sniego valymo peilių darbo zonų, užtikrinant tolygų ir nepertraukiamą viso dangos pločio nuvalymą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia vizualizacijas parodančias : - abiejų sniego valymo peilių bendrą valymo efektyvumą, jų darbo zonų persidengimą ir bendrą valomos dangos plotį, kai sniegas šoniniu sniego valymo peiliu valomas kartu su priekiniu sniego valymo peiliu aprašytu šio pirkimo TS 2 skyriuje; - abiejų sniego valymo peilių bendrą valymo efektyvumą, jų darbo zonų persidengimą ir bendrą valomos dangos plotį, kai sniegas šoniniu sniego valymo peiliu valomas kartu su priekiniu sniego valymo peiliu aprašytu šio pirkimo TS 3 skyriuje. Vizualizacijos turi būti pateiktos PDF formatu, su aiškiai pažymėtais sniego valymo peilių darbiniais pločiais, persidengimo zona ir bendru valymo pločiu. Vizualizacijoje turi būti matomas transporto priemonės kontūras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.21 | Gabaritinis apšvietimas | LED dvipusio tipo gabaritiniai žibintai, užtikrinantys sniego valymo peilio matomumą ir darbą prasto matomumo sąlygomis. Ne mažiau kaip 3 LED oranžinės spalvos blykstės, kurios nukreiptos į automobilio galą ir įsijungia automatiškai pradėjus naudotis šoniniu sniego valytuvu. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Visa Prekės elektros ir apšvietimo sistema turi būti pritaikyta darbui nuo 24 V transporto priemonės nuolatinės (DC) įtampos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 4.22 | Gabaritinis ženklinimas ir atšvaitai | Įrengti gabaritiniai stulpeliai, atšvaitai ir (arba) signalinės plokštės pagal galiojančius kelių eismo saugumo reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5. ŠONINIS SNIEGO VALYMO PEILIS (2 PRIEŽIŪROS LYGIO KELIAMS) |  |  |  |
| 5.1 | Sniego valymo peilio tipas | C formos šoninis sniego valymo peilis. Konstrukcija turi užtikrinti efektyvų sniego išmetimą į dešinę pusę. Sniego valymo peilis turi būti su įrengtu sniego nukreipėju (deflektoriumi) arba lygiaverčiu sprendimu, kuris užtikrintų kontroliuojamą sniego srauto kryptį ir aukštį, taip sumažinant sniego užmetimą ant kelio ženklų ir kitų kelio statinių ir elementų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.2 | Paskirtis ir pritaikymas | Šoninis sniego valymo peilis, kuris pritaikytas N3 klasės krovininiui automobiliui darbui 2 priežiūros lygio keliuose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.3 | Korpuso konstrukcija ir medžiaga | Pagamintas iš plieno ar analogiškos medžiagos, su standumo briaunomis. Korpuso lakšto storis ne mažiau kaip 5 mm (neįskaitant standumo briaunų) arba lygiavertis konstrukcinis sprendimas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.4 | Valymo elementų tvirtinimas | Valymo elementai turi būti tvirtinami prie sniego valymo peilio per tvirtinimo sistemą, sudarytą iš ne mažiau kaip 4 segmentų, užtikrinančią, kad valymo elementų laikikliai turėtų judėjimo (lankstumo) galimybę nepriklausomai nuo paties peilio konstrukcijos. Tvirtinimo sprendinys turi užtikrinti kelio dangos nelygumų kopijavimą, smūgių, vibracijos ir triukšmo slopinimą darbo metu. Konstrukcija turi leisti valymo elementų laikikliams atsilenkti atsitrenkus į ne mažesnę kaip 12 cm kliūtį ir automatiškai grįžti į darbinę padėtį. Kombinuoti valymo elementai, tvirtinami varžtais, kurių stiprumo klasė ne žemesnė kaip 10.9, su papildoma ne mažesnio kaip 4 mm storio metalo juosta, montuojama už valymo elementų. Ši juosta skirta apkrovų tolygesniam paskirstymui tarp sujungtų valymo elementų laikiklių, vienodesniam valymo elementų nusidėvėjimui užtikrinti, laikiklių šoninių deformacijų prevencijai bei bendram konstrukcijos ilgaamžiškumo didinimui, ypač dirbant sudėtingomis sąlygomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.5 | Valymo elementai | Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Darbinės dalies storis ne mažiau kaip 36 mm. Atstumas tarp valymo elementų tvirtinimo kiaurymių 305 mm (taikoma ±2 mm tolerancija). Valymo elementų plotis ne mažiau kaip 610 mm ir ne daugiau kaip 915mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.6 | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Hidraulinis smūgio mažinimo vožtuvas su hidrauline baterija, skirtas pasukamam cilindrui | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.7 | Montavimo sistema ir suderinamumas | Šoninis sniego valymo peilis turi būti komplektuojamas su pilna montavimo sistema pritaikyta Renault K N3 keturašiam automobiliui (Važiuoklės brėžinys pateiktas šios TS priede Nr.2), kuri: - užtikrina apkrovų pasiskirstymą ant transporto priemonės ašių; - sumažina apkrovas rėmui ir važiuoklei; - užtikrina stabilų darbą ir vibracijų mažinimą; - leidžia greitą sniego valymo peilio montavimą ir/arba demontavimą; - atlieka apsauginę funkciją; Montavimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad atsitrenkus į kliūtį (avarijos ar kitais nenumatytais atvejais), apkrovos būtų perimamos konstrukcijos elementų, turinčių numatytas deformacijos arba lūžio zonas (pvz., apsauginiai kaiščiai, jungtys, laikikliai ar hidrauliniai elementai), kurie: - apsaugotų transporto priemonės rėmą ir pagrindinius konstrukcinius mazgus nuo pažeidimų; - deformuotųsi arba lūžtų pirmiausia (prioritetinis silpnesnis elementas); būtų lengvai ir greitai pakeičiami eksploatacijos sąlygomis be sudėtingo remonto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.8 | Valdymo sistema | Sniego valymo peilis turi būti valdomas hidrauline sistema, pritaikyta darbui su jau esama (transporto priemonėje įrengta) hidrauline įranga ir valdymo pultais, užtikrinant pilną suderinamumą su esama hidrauline valdymo sistema bei visų funkcijų valdymą per jau įrengtus valdymo įrenginius, nereikalaujant papildomų valdymo pultų ar esminių sistemos modifikacijų. Reikalingų hidraulinių jungčių (hidraulinių porų) skaičius ne daugiau kaip 4 vnt. Hidraulinės žarnos turi būti su greito sujungimo atgaliais, atitinkančiais ISO 7241-1 standartą, G 1/2“ (išorinė jungtis / vyriškas sujungimas). Reikalingas hidraulinis slėgis ne daugiau kaip 200 bar. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.9 | Sniego valymo peilio pasukimo kampai | Horizontaliai - ne mažiau kaip 50° ir ne daugiau kaip 60°. Vertikalus pasukimo kampas turi būti ne mažesniu intervalu kaip nuo 0° iki +10°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.10 | Atakos kampas | Ne mažiau kaip 30°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.11 | Sniego valymo peilio ilgis (Be signalinio ir gabaritinio ženklinimo) | Ne mažiau kaip 3900 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.12 | Sniego valymo peilio aukštis (Be signalinio ir gabaritinio ženklinimo) | Ne mažiau kaip 1300 mm ir ne daugiau kaip 1500 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.13 | Valomo ruožo plotis, esant ≥50° pasukimui | Ne mažiau kaip 2900 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.14 | Sniego valytuvo plotis transportinėje padėtyje (atstumas nuo automobilio šono) | Ne didesnis kaip 900 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.15 | Sniego valymo peilio svoris | Ne daugiau kaip 1200 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.16 | Svorio mažinimo sistema | Įrengta hidraulinė arba analogiška svorio mažinimo sistema, leidžianti reguliuoti sniego valymo peilio prispaudimo jėgą prie kelio dangos. Valdymas turi būti atliekamas iš transporto priemonės vairuotojo kabinos. Sistema turi užtikrinti tolygų ir tikslų prispaudimo jėgos reguliavimą, sudarant galimybę sumažinti apkrovą į kelio dangą ir valymo peilio valymo elementus, taip mažinant jų nusidėvėjimą ir leidžiant prisitaikyti prie skirtingų dangos bei darbo sąlygų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.17 | Paviršiaus kopijavimo funkcija | Sniego valymo peilis turi turėti reljefo kopijavimo (plaukiojančią) funkciją, užtikrinančią automatinį peilio prisitaikymą prie kelio dangos nelygumų ir nuolatinį, tolygų kontaktą su valomu paviršiumi viso darbo metu ir nereikalauti papildomo rankinio reguliavimo. Paviršiaus kopijavimo funkcija gali būti įgyvendinta mechaniniu, hidrauliniu ar kitu lygiaverčiu techniniu sprendimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.18 | Sandėliavimo atramos | Integruotos arba nuimamos atramos, leidžiančios stabiliai pastatyti sniego valymo peilį sandėliavimo metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.19 | Atraminiai ratukai, slidės | Sniego valymo peilio rėmas turi būti su gamintojo numatytu paruošimu atraminių ratukų, slidžių ar kitų gamintojo numatytų riedėjimo/slydimo elementų montavimui (tvirtinimo vietos, laikikliai ar analogiški sprendimai), leidžiančiu Pirkėjui juos nesudėtingai, naudojant standartinius tvirtinimo elementus, sumontuoti be papildomų konstrukcinių modifikacijų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.20 | Suderinamumas ir bendras valymo plotis su šoniniu sniego valymo peiliu | Sniego valymo peilis turi būti suderinamas darbui kartu su priekiniu sniego valymo peiliu, aprašytu šio pirkimo Techninės specifikacijos 3 skyriuje, užtikrinant bendrą ne mažesnį kaip 6,5 m efektyvų važiuojamosios dalies valymo plotį. Dirbant abiem sniego valymo peiliams kartu, jų darbiniai pločiai turi persidengti taip, kad nepriklausomai nuo valymo krypties (sniegą nukreipiant į kairę arba į dešinę pusę) nebūtų paliekamas nenuvalytas ruožas tarp sniego valymo peilių darbo zonų, užtikrinant tolygų ir nepertraukiamą viso dangos pločio nuvalymą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia vizualizacijas parodančias : - abiejų sniego valymo peilių bendrą valymo efektyvumą, jų darbo zonų persidengimą ir bendrą valomos dangos plotį, kai sniegas priekiniu sniego valymo peiliu valomas į dešinę pusę; - abiejų sniego valymo peilių bendrą valymo efektyvumą, jų darbo zonų persidengimą ir bendrą valomos dangos plotį, kai sniegas priekiniu sniego valymo peiliu valomas į kairę pusę. Vizualizacijos turi būti pateiktos PDF formatu, su aiškiai pažymėtais sniego valymo peilių darbiniais pločiais, persidengimo zona ir bendru valymo pločiu. Vizualizacijoje turi būti matomas transporto priemonės kontūras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.21 | Gabaritinis apšvietimas | LED dvipusio tipo gabaritiniai žibintai, užtikrinantys sniego valymo peilio matomumą ir darbą prasto matomumo sąlygomis. Ne mažiau kaip 3 LED oranžinės spalvos blykstės, kurios nukreiptos į automobilio galą ir įsijungia automatiškai pradėjus naudotis šoniniu sniego valytuvu. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Visa Prekės elektros ir apšvietimo sistema turi būti pritaikyta darbui nuo 24 V transporto priemonės nuolatinės (DC) įtampos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 5.22 | Gabaritinis ženklinimas ir atšvaitai | Įrengti gabaritiniai stulpeliai, atšvaitai ir (arba) signalinės plokštės pagal galiojančius kelių eismo saugumo reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - __________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| - PAPILDOMI PRIORITETINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 6.1. | Prioritetinis reikalavimas T3 Montavimo sistema ir suderinamumas (Priekinis sniego valymo peilis 1 priežiūros lygio keliams ir Priekinis sniego valymo peilis 2 priežiūros lygio keliams ) | Priekinis sniego valymo peilis turi keičiamą montavimo sistemą, kuri leistų sniego valymo peilį sumontuoti ir ant kito tipo priekinės plokštės (Pvz. : DIN 76060 tipas ,,B“ arba DIN EN 15432-1 ) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 6.2. | Prioritetinis reikalavimas T4 Paruošimas papildomo peilio montavimui (Visi pirkimo objektai) | Sniego valymo peilio rėmas turi būti su gamintojo numatytu paruošimu papildomo (antro) valymo peilio, kuris skirtas valymo kokybei didinti, montavimui, įskaitant tvirtinimo vietas, laikiklius bei hidraulinės sistemos integracijos galimybę. Konstrukcija turi užtikrinti galimybę sumontuoti hidrauliškai valdomą, papildomą valymo peilį, veikiantį nepriklausomai arba kartu su pagrindiniu sniego valymo peiliu, be papildomų konstrukcinių modifikacijų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 6.3. | Prioritetinis reikalavimas T5 Sniego valymo peilio pasukimo kampai (Šoninis sniego valymo peilis 1 priežiūros lygio keliams ir Šoninis sniego valymo peilis 2 priežiūros lygio keliams ) | Šoninis sniego valymo peilis turi reguliuojamą vertikalų pasukimo kampą ne mažesniu intervalu kaip nuo -9° iki +13°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 6.4. | Prioritetinis reikalavimas T6 Valymo elementų tvirtinimas (Visi pirkimo objektai) | Valymo elementai turi būti tvirtinami prie sniego valymo peilio per elastingą tvirtinimo sistemą, sudarytą iš ne mažiau kaip 12 segmentų, užtikrinančią, kad valymo elementų laikikliai turėtų judėjimo (lankstumo) galimybę nepriklausomai nuo paties peilio konstrukcijos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2