TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL RATINIO TRAKTORIAUS SU INVENTORIUMI PIRKIMO

- Pirkimo objektas – ratinis traktorius su inventoriumi (toliau – Prekė).

- Prekės paskirtis – GAK tipo užtraukiamų konteinerių aptarnavimas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Atliekų tvarkymo technologijų parko teritorijoje esančiuose atliekų tvarkymo aikštelėse. Esant poreikiui pirkimo objektas gali būti naudojamas už technologijų parko teritorijos esančiose atliekų surinkimo aikštelėse, todėl priemonė turi būti pritaikyta judėjimui viešojo susisiekimo keliais.

- Prekė turi būti pristatyta adresu Karjero g.2, Takniškių km., Alytaus r.

- Tiekėjas, pristatydamas Prekę, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Prekę bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt.) eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Prekė.

- Žemiau pateikiami minimalūs techniniai reikalavimai Prekei ir jos priklausiniams, kuriuos privaloma įvykdyti.

- Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija arba sertifikatais arba laboratorinių tyrimų duomenimis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Perkančioji organizacija rekomenduoja Tiekėjui nurodyti dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Visa techninė dokumentacija, turi būti pasirašyta ir patvirtinta gamintojo.

1 lentelė. Minimalūs reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas | Tiksli reikalavimo atitikimo reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Reikalavimo atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai traktoriui |  |  |  |
| 1. | Naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2026 m. gamybos ratinis traktorius, turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją (mašinų direktyvos 2006/42EB nuostatos)), turi būti pilnai sukomplektuotas, pritaikytas darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis. Gamintojas turi atitikti ISO standartus: gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 2 | Įrangos gamintojo veikla atitinka ISO 14001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 3. | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkamas eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir visiškai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Prieš pateikdamas traktorių Pirkėjui, Pardavėjas savo sąskaitą jį įregistruoja nustatyta tvarka, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras vardu. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Variklis |  |  |  |
| 4. | Traktoriaus variklis dyzelinis su turbokompresoriumi, atitinkantis ,,EU stage V‘‘ standartą arba lygiavertį | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 5. | Vardinė variklio galia – ne mažiau kaip 180 kW | (_įrašyti_) kW | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 1 Jei tiekėjo siūloma reikšmė didesnė nei 180 kW, papildomai skiriama iki 3,9 balų |
| 6. | Variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 6,5 l | (_įrašyti_) l | Privaloma atitikti |
| Transmisija |  |  |  |
| 7. | Privaloma bepakopė (CVT) transmisija. Su ne mažiau kaip keturiais darbo rėžimais. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 8. | Maksimalus važiavimo greitis pirmyn ne mažesnis kaip 40 km/val. | (_įrašyti_) km/val. | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 2 Jei tiekėjo siūloma reikšmė didesnė nei 40 km/val., papildomai skiriama iki 3 balų |
| 9. | Transmisija turi būti pritaikyta sunkiems (~20000kg) transportavimo ir cikliniams darbams. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 10. | Varantysis priekinis tiltas (4x4) ir abiejų tiltų diferencialų blokavimo sistema | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Hidraulinė sistema |  |  |  |
| 11. | Hidraulinis siurblio našumas ne mažesnis negu 160 l/min. | (_įrašyti_) l/min. | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.3 Jei tiekėjo siūloma reikšmė didesnė nei 160 l/min., papildomai skiriama iki 2,4 balų |
| 12. | Ne mažiau kaip 5 (penkios) traktoriaus galinės elektrohidraulinės greito pajungimo poros. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 13. | Hidraulinės sistemos slėgis – ne mažesnis kaip 190 bar. | (_įrašyti_) bar. | Privaloma atitikti |
| 14. | Traktoriaus galinio darbinio veleno greitis - 540, 540E, 1000 aps/min. greičiai su GTV greičio keitimu iš kabinos ir elektriniu paleidimu. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Ašys, padangos |  |  |  |
| 15. | Priekinė ašis amortizuojanti | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 16. | Visos padangos žemės ūkio paskirties | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 17. | Traktoriaus galinių padangų išmatavimai ne mažesni kaip 650/65 R42 | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 18. | Traktoriaus priekinių padangų išmatavimai ne mažesni kaip 540/65 R30 | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Aušinimo ir elektros sistemos, kabina |  |  |  |
| 19. | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki -35°C | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 20. | LED tipo darbiniai žibintai po 4 priekyje ir gale, transportiniai žibintai, posūkių žibintai, oranžinis signalinis švyturėlis ant kabinos, apšviesta valdymo panelė | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 21. | Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 22. | Kabina dviejų durų, hermetiška, amortizuojanti, atitinkanti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) arba lygiaverčius standartus | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 23. | Garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo slopinimo lygis – atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą, triukšmo lygis kabinoje ne didesnis kaip 71 dB(A) | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 24. | Visapusiškas matomumas, visi prietaisai, sėdynė, vairas ergonomiški, oro ventiliavimo sistema, apšildymas, kondicionierius su klimato kontrolės sistema, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo veidrodis viduje, reguliuojamos padėties vairas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 25. | Kabinoje turi būti šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai: variklio tepalo temperatūros, variklio aušinimo skysčio temperatūros, variklio hidraulinės sistemos tepalo temperatūros, degalų lygio, moto valandų skaitiklis | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 26. | Atbulinės eigos garsinis signalas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 27. | Priekinis ir galinis valytuvai su apiplovimu | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 28. | Masės išjungėjas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 29. | Traktoriaus kuro bako talpa ne mažiau kaip 350 ltr., rakinamas | (_įrašyti_) ltr. Rakinamas / Nerakinamas (pasirinkti) | Privaloma atitikti |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 30. | Maksimali traktoriaus leidžiama masė ne mažesnė kaip 13 000 kg | (_įrašyti_) kg. | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 4 Jei tiekėjo siūloma reikšmė didesnė nei 13 000 kg, papildomai skiriama iki 2,7 balo |
| 31. | Bazinis traktoriaus svoris be priedų ne mažiau kaip 8 500 kg | (_įrašyti_) kg. | Privaloma atitikti |
| 32. | Balastinis svoris ne mažiau 700 kg | (_įrašyti_) kg. | Privaloma atitikti |
| 33. | Pneumatiniai stabdžiai priekabai (1+2 linijos) su oro sausintuvu | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 34. | Galinės pakabos ir GTV valdymas iš traktoriaus išorės | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 35. | Rakinama įrankių dėžė su traktoriaus eksploatacijai būtinų raktų komplektu bei tepimo sistemų tepimo priemonėmis | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 36. | Krautuvo ratų sparnai – standartiniai priekiniams ir pilno profilio galiniams ratams | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Traktoriaus duomenų kaupimo sistema |  |  |  |
| 37. | Palydovinė duomenų kaupimo sistema palaikanti 3G arba GPRS ryšį. Sukauptų darbo parametrų duomenų nuskaitymas nuotoliniu būdu be papildomo mokesčio visą traktoriaus garantinį laikotarpį (turi prieigą pirkėjas) | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| Dokumentacija ir apmokymas |  |  |  |
| 38. | Traktoriaus eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas su gamykliniais nomenklatūriniais numeriais (jei jie suteikiami), elektros schemos, hidraulinės schemos turi būti pateikti kartu su traktoriumi Prekės pristatymo metu. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 39. | Saugaus darbo su traktoriumi instrukcija lietuvių kalba, skirta darbuotojams, dirbsiantiems su traktoriumi (pateikiama Prekės pristatymo metu) | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 40. | Apmokymas dirbti su traktoriumi 2 žmones, išduodant tai įrodančius sertifikatus. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Garantiniai įsipareigojimai |  |  |
| 41. | Ne mažiau 36 mėnesių arba 4500 moto valandų, priklausomai nuo to, kuris terminas baigsis pirmas. Garantija taikoma visam traktoriui, visiems mazgams. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 42. | Garantiniu laikotarpiu techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales tiekėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 43. | Remontas bei techniniai aptarnavimai atliekami traktoriaus darbo vietoje per 24 val. nuo pranešimo pateikimo dienos | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 44. | Ratinio traktoriaus pristatymo terminas iki 6 mėn. (Ekonominiam naudingumui taikomas minimalus pristatymo termino mažinimo žingsnis: 1 mėnesis) | (_įrašyti_) mėn. | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus N.5 Jei tiekėjo siūlomas pristatymo terminas mažesnis nei 6 mėn., papildomai skiriama iki 3 balų. |
| Servisas |  |  |  |
| 45. | Traktoriaus pardavėjas turi būti oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje bei turėti autorizuotą servisą, detalių sandėlį Lietuvoje. (Tiekėjas turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad traktoriaus pardavėjas yra oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje bei nurodyti autorizuoto serviso ir detalių sandėlio adresus Lietuvoje). | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
| 46. | Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras teritorijoje. Techninis aptarnavimas su visomis reikalingomis eksploatacinėmis medžiagomis atliekamas nemokamai pagal gamyklos gamintojo rekomendacijas, visą garantinį laikotarpį. Per metus išdirbama ~1500 m/h. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |

__________________