Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija

LAUKO KLASĖ (PAVĖSINĖ SU TERASA) SU MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

### 1. Pirkimo objektas

Perkančioji organizacija įgyvendindama projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas“ Nr. 26-004-P-0001 planuoja įsigyti, pastatyti ir prijungti prie elektros tinklų modulinę (arba karkasinę) dviejų segmentų lauko klasę (pavėsinę su terasa), skirtą naudoti mokyklos reikmėms.

- Bendras plotas: ne daugiau 49 kv. m

- Pavėsinės plotas: ne daugiau 36 kv. m

- Terasos plotas: ne daugiau 13 kv. m

- Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas statinys

### 2. Statinio paskirtis

Pastatas skirtas:

- neformaliam ugdymui,

- poilsio ar edukacinei veiklai,

- pagalbinėms mokyklos funkcijoms.

### 3. Bendrieji reikalavimai

- Statinys turi būti suprojektuotas ir įrengtas laikantis:

  - Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų,

  - įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų,

  - normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų,

  - statybos taisyklių,

  - gamintojų instrukcijų ir rekomendacijų,

  - higienos, priešgaisrinių ir saugos normų.

- Statinys turi atitikti I grupės nesudėtingo statinio kriterijus:

  - nesudėtinga konstrukcija,

  - nedidelio ploto,

  - nenaudojamos sudėtingos inžinerinės sistemos.

- Rangovas:

  - yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą statybos objekte visą darbų vykdymo laikotarpį,

  - statyboje naudoja produktus ir gaminius, kurie turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu atitikties ženklu,

  - visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Užsakovu,

  - apskaičiuodamas kainą, turi atsižvelgti į visas kainos sudėtines dalis, į techninės užduoties reikalavimus ir pan. Į sutarties  kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (lauko klasės (pavėsinės su terasa) projektavimo, gamybos, pristatymo, montavimo, įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo)),

  - turi užtikrinti, kad lauko klasė (pavėsinė su terasa) ir įrenginiai būtų montuojami profesionalių specialistų, kurie vadovautųsi visais saugumo reikalavimais, skirtais tokio tipo įrenginiams, ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę

  - užtikrina patikimą ir kokybišką galutinį produktą laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą garantijos laikotarpį.

  - atsako, kad jo darbuotojai vykdydami pristatymo ir montavimo veiksmus laikytųsi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų,

  - atsako už parinkto tvirtinimo prie grunto sprendinio tinkamumą, stabilumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams,

  - pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su visomis pirkimo sąlygomis ir prisiima atsakomybę už pilną ir tinkamą pirkimo objekto įgyvendinimą už pasiūlytą kainą.

- Darbai ir naudojamos medžiagos Darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimus „Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

- Darbų kokybė turi atitikti Europos Sąjungos saugos reikalavimus. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

- Lauko klasė (pavėsinė su terasa) turi būti įrengta adresu Birutės g. 40, LT-76192, Šiauliai iki ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Preliminari lauko klasės (pavėsinės su terasa) vizualizacija ir montavimo vieta pateikiama Techninės specifikacijos 1 priede.

4. Esminiai reikalavimai

Tiekėjas turi:

- pagaminti, pristatyti ir sumontuoti pavėsinę su terasa;

- užtikrinti statinio stabilumą ir saugumą;

- sutvarkyti teritoriją po darbų.

### 5. Dokumentacija

Tiekėjas turi pateikti:

- supaprastintą statybos projektą nesudėtingo statinio statybai

- techninius brėžinius

- naudojamų medžiagų specifikacijas

- atitikties deklaracijas

- garantinius dokumentus

6. Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pavėsinės su terasa matmenys | Bendras plotas: ne daugiau 49 kv. m Pavėsinės plotas: ne daugiau 36 kv. m Terasos plotas: ne daugiau 13 kv. m |
| 2 | Konstrukcija | Medinė karkasinė be tradicinių pamatų, statoma ant trinkelėmis grįstos aikštelės ir tvirtinama mechaniniais tvirtinimo elementais (pvz., sraigtiniais poliais arba lygiaverčiais ekonomiškais sprendiniais). Konstrukcija turi būti stabiliai pritvirtinta ir atspari sniego ir vėjo apkrovoms. Prioritetas – ekonomiški, racionalūs sprendiniai, vengiant perteklinių konstrukcijų. |
| 3 | Sienos | Minimalus (pvz. iki 50 mm) šilumos izoliacijos sluoksnis arba lygiavertis sprendinys komfortui pagerinti Iš spygliuočių medienos (eglės, pušies arba lygiavertės), džiovintų, dažytų lentelių. Spalva: išorė – pilka („antracitas“) arba lygiavertė; vidus - „šviesus ąžuolas“ arba lygiavertė. |
| 4 | Grindys | Ne mažiau kaip 28 mm impregnuotos spygliuočių medienos grindlentės, nudažytos ,,riešuto“ arba lygiaverte spalva, bei impregnuotos medinės pamato sijos 120 x 120 mm. (leidžiama ± 5 mm paklaida). Mediena turi būti impregnuota nuo drėgmės, pelėsio ir medienos kenkėjų, atspari dėvėjimuisi. |
| 5 | Langai | PVC varstomi langai 3 padėčių, spalva RAL-8017 arba lygiavertė, atspari UV spinduliams ir šalčiui, ne mažiau kaip 2 kamerų stiklo paketai. Langų plotas racionalus, ne daugiau kaip ~30–40 % sienų ploto. |
| 6 | Stogas | Šlaitinis spygliuočių medienos lentų (dažytos), dengtas bitumine klijuojama ar prikalama stogo danga, pilkos spalvos čerpele. Terasa taip pat po stogu. |
| 7 | Statiniai - kolonos | Spygliuočių mediena 120x120 mm. (leidžiama ± 5 mm paklaida) |
| 8 | Įėjimas ir durys | Įėjimas iš terasos pusės, medinės arba PVC lauko durys, durų apačioje turi būti mechaninis atvirų durų fiksatorius. |
| 9 | Terasinis takelis užvažiavimui žmonėms su negalia | Įrengiamas 1 medinis terasinis takelis, pritaikytas patogiam užvažiavimui, be sudėtingų konstrukcinių sprendinių, su borteliu iš abiejų šonų. |
| 10 | Elektrifikacija | Lauko klasę (pavėsinę su terasa) būtina pajungti prie esamų el. tinklų (elektros įvadas vietoje). Elektros instaliacija turi atitikti „Elektros įrenginių montavimo taisyklių“ reikalavimus. Klasės viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas (± 3 šviestuvai), atitinkančiu higienos normas ir kištukiniai lizdai (± 4). Elektros instaliacija ir įrenginiai turi būti pritaikyti lauko sąlygoms (apsaugos klasė ne mažiau kaip IP44) |
| 11 | Vėdinimas | Natūralus arba mechaninis |
| 12 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantija taikoma konstrukcijai, medžiagoms ir montavimo darbams. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą lauko klasės įrenginių ar priedų tiekimą ir nemokamus remonto darbus įrenginių buvimo vietoje. Montavimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėję defektai turi būti pašalinami per 10 darbo dienų. |
| 13 | Aplinkosaugos reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p.: 4.4.4.4. prekė/gaminys/įrenginys yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali ir sudedamos dalys tinka naudoti daug kartų ir yra lengvai pataisomos / pakeičiamos t. y. lauko klasė-kupolas yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo susidėvėjusios dalys lengvai pataisomos, keičiant į ne prastesnės kokybės, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Užsakovui pareikalavus Tiekėjas privalo 3 d. d. bėgyje pateikti prekių/gaminių/įrenginių atitikties deklaracijas / sertifikatus. 4.4.4.5, gaminys, virtęs atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. |

4. Papildoma informacija:

- Visos medžiagos turi būti naujos, atitikti ES saugos, sveikatos, aplinkosaugos reikalavimus bei nacionalinius standartus.

- Statinio konstrukcijos ir naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius priešgaisrinės saugos reikalavimus. Medinės konstrukcijos turi būti tinkamai apsaugotos (impregnuotos ar kitaip apdorotos) užtikrinant gaisrinę saugą.

- Tiekėjo siūlomi sprendiniai (charakteristikos ir pan.) turi atitikti tokios paskirties pastatams keliamus reikalavimus.

- Naudojamos medžiagos, įrenginiai ir gamybos bei montavimo technologijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos standartus (LST), Europos standartus (EN), priimtus Lietuvos standartais, higienos normas (HN), statybos įstatymą bei reglamentus (STR). Jei Lietuvos standartai dar neparengti, taikomi EN standartai arba lygiaverčiai.

- Visa tiekėjo siūloma elektroninė įranga ir elektros prekės turi būti su CE ženklu.

- Lauko klasės konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas).

- Visi naudojami elektrotechnikos įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi atitikti normatyvinius dokumentus ir gamintojų technines sąlygas. Elektros įrenginiai ir aparatūra turi būti komplektuojami taip, kad atitiktų IP/IK apsaugos reikalavimus bei aplinkos sąlygas.

- Visi apšvietimo prietaisai turi atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus, patalpų paskirtį ir aplinkos sąlygas. Jų šviesos techninės charakteristikos turi užtikrinti norminius apšvietimo rodiklius pagal higienos normas. Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai (IP) turi būti ne žemesni kaip IP20 sausoms patalpoms. Numatyti LED šviestuvai su paslėpta instaliacija konstruktyve.

- Lauko klasėje sumontuojami autonominiai dūmų detektoriai.

- Sumontavus apšvietimą, atlikti darbo vietos apšvietimo matavimus, kad atitiktų LR Higienos normų reikalavimus.

- Pirkėjas turi teisę tikrinti pristatyto gaminio ir jo sumontavimo kokybę sutarties įgyvendinimo metu.

- Tiekėjų siūlomi sprendiniai gali skirtis nuo pateiktos vizualizacijos, jei išlaikomi esminiai techniniai ir funkciniai reikalavimai.

Priedai:

- Lauko klasės (pavėsinės su terasa) preliminari statymo vieta progimnazijos teritorijoje ir vizualizacija.

Techninės specifikacijos

1 priedas

Lauko klasės – pavėsinės su terasa preliminari statymo vieta progimnazijos teritorijoje

Lauko klasės – pavėsinės su terasa vizualizacija

Pateikiama vizualizacija yra orientacinio pobūdžio, skirta perteikti mūsų lūkesčius. Siekiame pastatyti kompaktišką, estetišką, prie mokyklos aplinkos derantį namelį su terasa Tiekėjai gali siūlyti analogiškus ar geresnius sprendinius.

___________