PASTATŲ ATNAUJINIMO IR ENERGINIO NAUDINGUMO PLANŲ PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (ORIENTACINĖ)

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas:

    - Pastato atnaujinimo ir energinio naudingumo plano (toliau – Atnaujinimo planas) parengimas. Atnaujinimo planas yra pastato atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo, remonto (toliau – Atnaujinimas) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal pastato energinio naudingumo klasę ir pastato fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis, ir reikalavimus pagrindžiamos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir atsiperkamumą, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos pastato Atnaujinimo statybos darbų projektui parengti.

  - Paslaugų teikimo vieta: Lietuvos Respublikos teritorija.

  - Pirkimas, kiekvienu konkrečiu atveju gali apimti:

    - Statinių tyrimus;

    - Pagrindinių pastato techninių rodiklių įvertinimą, ataskaitos parengimą;

    - Energijos vartojimo auditą;

    - Bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų įvertinimą;

    - Numatomas Atnaujinimo priemonės ir siektinus techninius energinius parametrus;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių energinio naudingumo įvertinimą;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių įgyvendinimo skaičiuojamąją kainą;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių ekonominio naudingumo (atsiperkamumo) įvertinimą;

  - Konkretus objektas, paslaugos ir kita informacija bus nurodomi konkretaus pirkimo metu.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos bus perkamos siekiant išanalizuoti užsakovo valdomus pastatus ir kiemo/teritorijos statinius bei įvertinti Atnaujinimo priemonių techninį, energinį ir ekonominį efektyvumą užtikrinančių priemonių panaudojimo galimybes.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti suteiktos paslaugos:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas";

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys";

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka";

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės paskirties statiniai'';

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas“;

    - Statybos techniniame reglamente STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas'';

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

    - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1K-65 „Dėl Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklių ir Apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvų nustatymo“;

    - Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 4-184 „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“;

    - Kitais taikytinais ES ir Lietuvos Respublikos įstatymais, techniniais reglamentais, taisyklėmis, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklėmis, pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, taip pat kaip Lietuvos standartai perimtais Europos ir tarptautiniais standartais, techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais ir kitais teisės aktais taikytinais numatomų veiklų įgyvendinimui;

    - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

  - Bendrieji reikalavimai Atnaujinimo plano turiniui

    - Parengti bendrą aprašymą ir paaiškinamą dėl Atnaujinimo plano rengimo ir siūlomų sprendinių esmės. Nurodyti Atnaujinimo plano rengimo teisinį pagrindą (užsakovas, sutarties data ir registracijos numeris, Užsakovo pateikti dokumentai, kita), normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas šis Atnaujinimo planas, esamos padėties įvertinimas, pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys siūlomus sprendinius, projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą.

    - Įvertinti pastate įrengtų administracinės paskirties kabinetų ploto ir darbo vietų skaičių bei pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl administracinių patalpų panaudojimo rodiklių užtikrinimo pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1K-65 „Dėl Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklių ir Apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvų nustatymo“ patvirtintus reikalavimus.

    - Statinių tyrimai – įvertinti esamų statinių techninę būklę ir pateikti tyrimų ataskaitą, joje nurodant rekomendacijas dėl statinio ekspertizės atlikimo reikalingumo. Jeigu tokia prievolė atsiranda ir statinys arba jo dalis, elementas neužtikrina esminių statinių reikalavimų, gali sukelti gretimų statinių deformacijas arba neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų tiekėjas turi prievolę atlikti statinio arba jo dalies ekspertizę.

    - Esamo statinio tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ reikalavimais ir apima statinių apžiūrą bei statinių (jų dalių) matavimus ir (ar) bandymus.

    - Pastato fizinė būklė ir teritorija (sklypo ribose) įvertinama pagal užsakovo pateiktus pastato ir jo inžinerinių sistemų techninės priežiūros, vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka, dokumentų ir statybinių tyrinėjimų ir/arba statinio (jo dalies) ekspertizės duomenis parengiant bendrą Objekto įvertinimą.

    - Pastato fizinė būklės ir teritorijos įvertinimas turi apimti:

      - Statinių tyrimų duomenis ir išvadas;

      - Pastato planinės struktūros analizę, įvertinimą ir išvadas dėl efektyvaus naudojimo;

      - Pastato esamų konstrukcijų, darančių įtaką pastato energijos sąnaudoms (rūsio sienų, grindų ant grunto, išorinių sienų, langų, durų, stogo, perdangų į nešildomas pastoges ir kt.), būklės įvertinimą;

      - Pastatų vidaus patalpų paviršių (grindų, lubų, sienų ir t. t.), elementų (durys, skydai, langai, jungikliai, rozetės, šviestuvai, radiatoriai ir kita) būklės įvertinimą;

      - Esamų pastato inžinerinių sistemų būklės ir poreikio įvertinimas. Jeigu esamų inžinerinių sistemų įvertinimui yra reikalingi atidengimo, zondavimo, pavyzdžių ir bandinių ėmimo darbai, tokie veiksmai tiekėjo turi būti atlikti, įskaitant ir sutvarkymą po apžiūros;

      - Sklypo inžinerinės infrastruktūros analizė ir būklės įvertinimas. Jeigu esamų inžinerinių sistemų įvertinimui yra reikalingi atidengimo, zondavimo, pavyzdžių ir bandinių ėmimo darbai, tokie veiksmai tiekėjo turi būti atlikti, įskaitant ir sutvarkymą po apžiūros;

      - Esamos lauko apšvietimo padėties įvertinimas;

      - Teritorijos susisiekimo sistemos vertinimas (būklė) transporto priemonių (automobiliai, dviračiai, elektromobiliai ir kt.) stovėjimo vietų skaičius ir poreikio vertinimas;

      - Pastato ir teritorijos prieinamumo įvertinimas;

      - Pastatų gaisrinės saugos priemonių (evakavimo kelių, išėjimų, gaisrinių skyrių) užtikrinimo ir esamų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos) būklės įvertinimas ir panaudojimo galimybės;

      - Teritorijos eksploatavimo sąlygų (numatomi tvarkyti privažiavimo keliai, vidiniai kiemai) atitikties ugniagesių atliekamiems gelbėjimo ir gesinimo veiksmams įvertinimas.

    - Energijos vartojimo auditas turi būti atliktas vadovaujantis pagrindiniais audito atlikimo principais, nurodytais Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“. Paslaugos teikėjas, priėmus darbus, be papildomo atlyginimo privalo taisyti, koreguoti parengtą energijos vartojimo audito ataskaitą pagal Energetikos agentūros pastabas taip, kad ji būtų priimta Energetikos agentūros, jeigu toks privalomumas dėl suderinimo bus nustatytas.

    - Pastato energinė būklė įvertinama teisės aktų nustatyta tvarka atlikus namo energinio naudingumo projektavimą esamam pastatui, jeigu tokie skaičiavimai nebuvo atlikti užsakovo ir prie pirkimo dokumentų sertifikatas ir projektas nėra pridedami. Sertifikate pateikti skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui rodikliai palyginami su faktinėmis šios energijos sąnaudomis, kurios nustatomos pagal paskutiniųjų trejų metų duomenų vidurkį. Vidutinis faktinių šilumos sąnaudų vidurkis perskaičiuojamas pagal norminius metus, nustatant šiluminės energijos sąnaudas vienam dienolaipsniui. Į faktines šilumos sąnaudas atsižvelgiama vertinant ekonominį naudingumą. Pagal pastato energinio naudingumo sertifikato duomenis arba tiekėjo atliktus skaičiavimus esamam pastatui pagrindžiamos priemonės namo energiniam efektyvumui didinti.

    - Atlikti bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų teisinį vertinimą ir nustatyti kriterijus kurie gali įtakoti pasirinktų pastato Atnaujinimo kriterijų ir sprendinių priimtinumą, atmesti galimas rizikas dėl Atnaujinimo sprendinių nepriimtinumo viešojo administravimo subjektas ar suinteresuotoms šalims.

    - Pagal tiekėjo parengtus fizinės būklės įvertinimo duomenis, tyrimus, ekspertizes ir kitus dokumentus/duomenis parenkamos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi užtikrinti, kad būtų pasiekta ne mažesnė kaip B (siekiamybė – A+) pastato energinio naudingumo klasė ir šiluminės energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų, lyginant su esama padėtimi.

    - Jeigu atnaujinamas pastatas, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, parinktos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi įvertintos atsižvelgiant į pastato būklę, Atnaujinimo apribojimus (apsaugos reglamentą), ekonominius, efektyvumo ir racionalumo kriterijus.

    - Atnaujinimo plane turi būti nurodomos siektinos numatomų įgyvendinti priemonių techninės ir energinės savybės, taip pat preliminarūs šių priemonių kiekybiniai rodikliai (m2, m, vnt.).

    - Atliekamas skirtingų pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, ne mažiau kaip 3 (trys) alternatyvos.

    - Numatomų įgyvendinti pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (toliau – Reglamentas). Suminės šiluminės energijos sąnaudos pastato patalpų šildymui kWh/m²/metus nustatomos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones (išskyrus liftus, kurių keitimo energinis efektyvumas apskaičiuojamas atskirai pagal gamintojo pateikiamus duomenis).

    - Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis naudingumas įvertinamas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis pastato patalpų šildymui. Šis santykis išreiškiamas procentais ir jis turi būti ne mažesnis, kaip yra nustatyta šioje techninėje specifikacijoje. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ‒ (ŠESD) (CO2) kiekis apskaičiuojamas pagal Reglamentą. ŠESD (CO2) sumažėjimas apskaičiuojamas lyginant esamą padėtį su išmetamu ŠESD (CO2) kiekiu po atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

    - Preliminari pastato ir teritorijos atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina (nurodomi konstrukcinių sprendimų principai, techninės charakteristikos, šilumos perdavimo koeficientai ir kiti rodikliai) nustatoma vadovaujantis bendrojo išlaidų įvertinimo principais.

    - Bendrasis išlaidų įvertinimas atliekamas pirminio planavimo dokumentų, bandomųjų brėžinių, eskizų, plotų, tūrių, ilgių, kiekių skaičiavimų, žinių apie statybos sklypą ir kitokių pradinių duomenų pagrindu. Kainos skaičiavimai pateikiami sustambintais rodikliais pagal statinių paskirtis. Privalomai turi būti įvertinamos pagrindinės statinių konstrukcijos, pateikiami analogų bei kitokie sustambinti ekspertinio vertinimo duomenys, pagrindžiantys kainos apskaičiavimus.

    - Darbų kiekiai nustatomi pagal natūrinių matavimų duomenis. Numatoma investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne pastato energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms turi būti išskiriama atskiru skyriumi, eilutėmis nurodant bendrąjį išlaidų įvertinimą atskiriems darbams, darbų aprašymą, rodiklius ir kiekius.

    - Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma sumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą (įskaitant Atnaujinimo planą, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas), statinio statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas (projekto parengimo, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų kaina nurodoma užsakovo).

    - Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas Atskirai įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas.

    - Jeigu sutarties vykdymo arba dokumentų derinimo su finansines priemones administruojančiomis agentūromis pasikeis energetinių resursų kainos ir užsakovo bus reikalaujama patikslinti investicijų skaičiavimus, tiekėjas turi pareigą tokius pakeitimus atlikti.

    - Atnaujinimo projektas numatomas įgyvendinti per tris (3) metus.

    - Atnaujinimo plano investicijų dalies dokumentai pagal užsakovo pasirinktą alternatyvą turi būti parengti pagal Centrinės projektų valdymo agentūros investicijų projektų rengimo metodiką arba metodiką nurodomą konkretaus pirkimo metu.

    - Pagal Atnaujinimo plano duomenis, įvertinus bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų teisinį vertinimą ir užsakovo pasirinktą Atnaujinimo alternatyvą tiekėjas turi parengti pagrindinių techninės užduoties sąlygų pastato Atnaujinimo statybos darbų projektui reikalavimus, įskaitant ir projektinių pasiūlymų užduočiai taikytinus reikalavimus, jeigu tokie gali būti nustatyti viešojo administravimo subjektų.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNININĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Konkretūs reikalaujami pateikti dokumentai ir kita informacija bus nurodomi konkretaus pirkimo metu;

    - Bet kokie Tiekėjo rengiami dokumentai, galutinės jų versijos, Užsakovui pateikiami 2 egzemplioriais popierine versija su originaliais parašais ir 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje pasirašytoje saugiu elektroniniu parašu;

    - Galutiniai dokumentai užsakovui turi būti pateikiami ir dokumentų redaguojamais formatais – *.docx, *.xlsx, *.dwg arba kitais lygiaverčiais formatais.

  - Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant suteiktas paslaugas:

    - Statinių tyrimų ataskaita (-os);

    - Pastato ir statinių techninių rodiklių įvertinimo ataskaita;

    - Energijos vartojimo auditas;

    - Atnaujinimo planas.