Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. PIRKĖJAS | Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Plungė |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS | Plungės miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros ir remonto darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA, KURIUOSE BUS ATLIEKAMI DARBAI | Ypatingi, neypatingi ir nesudėtingi statiniai |
| 4. DARBŲ APRAŠYMAS | Plungės miesto gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai: - Asfaltbetonio dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas, naudojant asfaltbetonio mišinį AC 11 VN, kai remontuojamas plotas (iki 1 m2; iki 5 m2; virš 5 m2) – darbų eiga vykdoma tokia seka: - išdaužų išfrezavimas, apimant 3–5 cm (išdaužos perimetro atžvilgiu) didesnį plotą; - frezavimo trupinių pašalinimas, dulkių išpūtimas suspaustu oru, jeigu yra vandens, jo pašalinimas, paviršiaus išdžiovinimas; - Sukrauti nuolaužas, pristatyti į Plungės miesto seniūno nurodytas vietas iki 2 km atstumu; - išfrezuotos duobės (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60 C pašildytu bitumu; - asfaltbetonio (AC) mišinio sutankinimas: išdaužose, kurių plotai maži, asfaltbetonio mišinys tankinamas vibroplokštėmis, esant dideliems duobių plotams, naudojami 5–8 t plentvoliai. - Asfaltbetonio dangos frezavimas freza – asfaltbetonio dangos frezavimas freza suformuojant tinkamus kelio dangos nuolydžius prieš klojant asfalto dangos sluoksnį. Frezuotą asfaltą pristatyti į Plungės miesto seniūno nurodytas vietas iki 2 km atstumu. - Išlyginamojo dangos sluoksnio iš AC 11 AN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas – įrengimas klotuvu ir sutankinimas volu. Klojamo sluoksnio storis nuo 3 cm iki 7 cm. - 4 cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio - įrengimas klotuvu ir sutankinimas volu. - Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu būdu ir dalinai rankiniu būdu – posluoksnis turi būti nuvalomas nuo bet kokių teršalų, purvo ir palaidų sudėtinių dalių. - Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija - Bitumo emulsija paskleidžiama (purškiama) taip, kad jos kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš įrengiant naują asfalto sluoksnį, išpurkšta bitumo emulsija turi būti susiskaidžiusi. Vanduo iš bitumo emulsijos turi būti išgaravęs. Naudojamos bituminės emulsijos C40B5-S arba C60B4-S arba lygiavertės. - Pagrindo-dangos 60 mm storio sluoksnio iš AC 16 PD markės asfaltbetonio mišinio įrengimas - įrengimas klotuvu ir sutankinimas volu. - Pagrindo-dangos 80 mm storio dangos sluoksnio iš AC 16 PD markės asfaltbetonio mišinio įrengimas - įrengimas klotuvu ir sutankinimas volu. - Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio sureguliavimas (iki 10 cm) su asfaltbetonio danga - Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus). - Šulinių dangčio įrengimas – šulinio dangčio įrengimas, panaudojant „plaukiojančio“ tipo šulinio dangtį (apkrovos klasė D400), kuris atitinka LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 reikalavimus arba lygiaverčius. - Plastikinių lietaus nuotekų šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo iki 425 mm, h- iki 2 m., su „plaukiojančio“ tipo dangčiu (liuku) su grotelėmis: - Plastikinis lietaus nuotekų šulinys, kai skersmuo iki 425 mm; - Šulinio aukštis iki 2000 mm; - Šulinio dangtis - su „plaukiojančio“ tipo dangčiu (liuku) su grotelėmis 40 t. (kuris atitinka LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 reikalavimus arba lygiaverčius). - Susidariusių atliekų išvežimas į artimiausią sąvartyną. Perkančioji organizacija pažymi, kad šiuo įkainiu bus perkami šulinio įrengimo darbai t.y. seno šulinio pakeitimas nauju, neįrengiant papildomos trasos, o tik pajungiant esamas jungtis į pakeistą šulinį. Pažymime, kad naujai tiesti trasų ir jų pajunginėti pakeičiant šulinį nereikės. - Betoninių kelio bortų įrengimas - bordiūrai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė – C 12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. - Sandūros tarp kelio betoninių bortų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta – kelio betoninio borto paviršiaus nuvalymas ir amortizacinės (sandarinimo) juostos klijavimas. amortizacinės (sandarinimo) juostos įrengimo darbai turi būti atliekami pagal įrengimo taisykles ĮT SS 17 - Betoninių kelio bortų išardymas – betoninių kelio bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas, išvežant susidariusias atliekas į artimiausią sąvartyną. - Pagrindų įrengimas: - Smėlio pagrindų įrengimas – smėlio sluoksnio atstatymas (įrengimas) iš apsauginio šalčiui atsparių medžiagų, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. - Skaldos pagrindų įrengimas - skaldos sluoksnio atstatymas (įrengimas), panaudojant (0/22; 0/32; 0/45 mm frakcijos) skaldą, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. - Gazonų paruošimas, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio, užsėjant žolę – supilto 10 cm augalinio sluoksnio išlyginimas, žolės pasėjimas ir palaistymas vandeniu. - Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio – kelkraščių įrengimas iš 6 cm storio nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/22 mm frakcijos. Mišinio paskleidimas, išlyginimas ir sutankinimas. - Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km atstumu – grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas į seniūno nurodytą vietą iki 5 km atstumu. - Paprastojo remonto aprašo parengimas - aprašas privalo būti parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir suderintas su užsakovu. Tiekėjas privalo: - Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Perkančiajai organizacijai įsakymo dėl Tiekėjo, paskirto statybos darbų vadovu, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įsakymo kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; - Vykdyti darbus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą raštišką užduotį ir suderintą paprastojo remonto aprašą. |
| 5. DARBAI VYKDOMI VADOVAUJANTIS TEISINIAIS AKTAIS | Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, bei jų naujausiomis redakcijomis. Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 (Nauja redakcija nuo 2018-07-01). Tiekėjas Darbų metu susidariusias atliekas išveža ir utilizuoja pats. Atlikdamas Darbus, Tiekėjas užtikrina: darbų saugos reikalavimų laikymąsi; aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; trečiųjų asmenų interesų apsaugą; esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Prieš pradedant bet kokius kasimo darbus, kur yra inžineriniai komunikacijų tinklai, esant būtinybei susiderinti su reikiamomis tinklų savininkais. Naudojamos medžiagos privalo turėti kokybę ir frakciją patvirtinančius dokumentus. Kokybė turi atitikti teisės aktų reikalavimus, techninių reikalavimų aprašų ir įrengimo taisyklių reikalavimus. Dangai naudojami mišiniai turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“, Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių įrengimo taisyklės ĮT APM 25, Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 25, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14, Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17, Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu, bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių, techninių sąlygų reikalavimais ir jų naujausiomis redakcijomis. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. Dirbant geležinkelių apsaugos zonoje, Tiekėjas apie tai privalo informuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovę ir gauti atitinkamus leidimus. Atliekant darbus judriose gatvėse Tiekėjas privalo naudoti įspėjamuosius kelio ženklus, esant būtinybei organizuoti apylankas. Darbus organizuoti taip, kad nesusidarytų automobilių spūsčių. |
| 6. PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SKAIČIUS | Atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus bei pateikus juos pagrindžiančius dokumentus: Darbų priėmimo – perdavimo aktą (F-2) (2 egz.), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) Plungės miesto seniūno (ar jį pavaduojančio asmens) ir techninės priežiūros vadovo parašais, ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d. Užsakovas pateiktus Darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus Darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turi būti teikiami naudojantis įvairiomis elektroninėmis sistemomis, suderintomis su informacine sistema „SABIS“ (Rangovas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu). Apmokėjimo terminas nuo atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir pateikimo dienos Rangovui negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų. Atsižvelgiant į valstybės biudžeto apskaitos ypatumus, mokėjimo terminai gali būti ilgesni, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų. |
| 7. KITI REIKALAVIMAI | Tvarkant duobes išfrezuotos vietos turi būti užtaisytos ne ilgiau kaip per 12 valandų. Vykdyti darbus pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą raštišką užduotį. Asfalto dangos gatvių priežiūros darbus rangovas pradeda vykdyti gavęs užsakovo rašytine forma pateiktą užsakymą. Per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos rangovas parengia ir pateikia užsakovui derinti darbų atlikimo grafiką, kuris negali būti ilgesnis, nei 30 darbo dienų nuo darbų atlikimo grafiko pateikimo dienos. Darbų atlikimo grafikas abiejų šalių susitarimu gali būti koreguojamas atsižvelgiant į nepalankias meteorologines sąlygas. Paprastojo remonto darbus rangovas pradeda vykdyti gavęs užsakovo rašytine forma pateiktą užsakymą. Per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos rangovas parengia ir pateikia derinimui paprastojo remonto aprašą, darbų sąmatą bei darbų atlikimo grafiką, kuris negali būti ilgesnis nei 30 darbo dienų nuo darbų atlikimo grafiko pateikimo dienos. Darbų atlikimo grafikas abiejų šalių susitarimu gali būti koreguojamas atsižvelgiant į nepalankias meteorologines sąlygas. Užsakymus (paraiškas) pateiks Perkančioji organizacija arba Plungės miesto seniūnijos seniūnas. Užsakymai (paraiškos) bus pateikiami el. paštu (patvirtinant gavimą). |

___________________