TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – hibridiniam mokymui skirta įranga su montavimu (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

2.3.  Prekių pristatymo ir sumontavimo  vieta: Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, Didžioji fizikos auditorija (DFA), Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės ir su prekėmis susijusių paslaugų pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (kalend. d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Hibridiniam mokymui skirta įranga su montavimu (DFA auditorija) | 1 komplektas | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 60 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekė turi būti pristatoma ir sumontuojama nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė** | Reikalaujamos reikšmės atitikimas Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - VAIZDO PROJEKTORIUS (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas | LCD ar lygiavertė (būtinas spalvų tikslumas, nes naudojama edukacinėje erdvėje)* |  |
| 3. | Skiriamoji geba | Ne mažiau 1920 × 1200. |  |
| 4. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 8 500 liumenų (pagal ISO 21118) |  |
| 5. | Šviesos šaltinio veikimo trukmė standartiniu rėžimu | Ne mažiau kaip 19 000 val. |  |
| 6. | Vaizdo signalo įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (suderinama su HDBaseT) |  |
| 7. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232C, 1 x RJ-45. |  |
| 8. | Trapecinių iškraipymų korekcija | Ne mažiau kaip vertikalių ±30°, horizontalių ±30°. |  |
| 9. | Objektyvas | Su motorizuota optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai +50% ir horizontaliai ±15%. |  |
| 10. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip 1,5 karto, motorizuotas |  |
| 11. | Kitos funkcijos* | Turi būti galimybė rodyti ekrane ne mažiau kaip du vienodo dydžio vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
| 12. | Priedai* | Laikiklis kabinimui prie lubų, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 13. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje, laikantis gamintojo instrukcijų. Turi būti valdomas Valdymo procesoriumi (8 pozicija). |  |
| 14. | Garantija* | Ne mažiau kaip 3 metai |  |
| - SIGNALŲ KOMUTATORIUS (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C, 1 x RJ45 HDBaseT 3.0 |  |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0 |  |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 LAN, 1 x RS232, 3 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 host, 1 x USB-B 3.2 host |  |
| 7. | Duomenų perdavimas | Ne mažiau kaip 30 metrų |  |
| 8. | Įvesčių perjungimas* | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
| 9. | Valdymas | Turi būti galimybė valdyti per LAN. |  |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.3, CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas PD 3.0 ne mažiau kaip 50 W. |  |
| 11. | Matmenys AxPxG* | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 12. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų. Turi būti valdomas Valdymo procesoriumi (8 pozicija). |  |
| 13. | Priedai* | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 14. | Garantija* | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| - GARSO KOLONĖLĖ (2 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas* | Kolonos tipo linijinio masyvo garso kolonėlė |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 200 W |  |
| 4. | Varža (nominali) | Ne mažiau kaip 4 Ω |  |
| 5. | Jautrumas | Ne mažiau kaip 90 dB |  |
| 6. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 100 dB |  |
| 7. | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip : 120 Hz - 17 kHz (-10 dB) |  |
| 8. | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 130° horizontaliai ir ne daugiau kaip 90° vertikaliai. |  |
| 9. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip: 8 x 3" |  |
| 10. | Transformatorius | Turi būti 100V integruotas |  |
| 11. | Spalva | Turi būti balta |  |
| 12. | Matmenys AxPxG* | Ne daugiau kaip 1000 x 150 x 150 mm. |  |
| 13. | Priedai* | Turi būti komplektuojama su laikikliais, skirtais montavimui prie sienos, visais laidais ir medžiagomis reikalingomis sumontavimui. |  |
| 14. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuotos, sukomutuotos bei suderintos perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 15. | Garantija* | Ne mažiau kaip 2 metai. |  |
| - BELAIDŽIŲ MIKROFONŲ KOMPLEKTAS (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas* | Belaidžio skaitmeninio rankinio mikrofono ir belaidžio skaitmeninio ant ausies dedamo mikrofono (Dviejų kanalų imtuvo-dviejų siųstuvų) sistema. |  |
| 3. | Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,02% |  |
| 4. | Imtuvo dažnių diapazonas | Ne siauresnis, kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB) |  |
| 5. | Rankinio mikrofono dažnių diapazonas | Ne siauresnis, kaip 50 Hz – 15 kHz (±2 dB) |  |
| 6. | Rankinio mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Dinaminė, kardioidė |  |
| 7. | Rankinio mikrofono kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip −55 dBV/Pa |  |
| 8. | Rankinio mikrofono siųstuvo korpusas* | Turi būti metalinis ar pagamintas iš lygiavertės patvarios medžiagos, užtikrinančios mechaninį atsparumą |  |
| 9. | Rankinio mikrofono siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 150 g |  |
| 10. | Ant ausies dedamo mikrofono dažnių diapazonas | Ne siauresnis, kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB) |  |
| 11. | Ant ausies dedamo mikrofono dažnių diapazonas | Kondensatorinis, įvairiakryptis |  |
| 12. | Ant ausies dedamo mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Ne mažiau kaip −45 dBV/Pa |  |
| 13. | Ant ausies dedamo mikrofono svoris | Ne daugiau kaip 30 g. |  |
| 14. | Ant ausies dedamo mikrofono siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 100 g |  |
| 15. | Automatinis kanalų skenavimas | Turi būti |  |
| 16. | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
| 17. | Siųstuvo maitinimo elementai* | Įkraunami ličio jonų arba lygiaverčiai. Talpa ne mažiau kaip 1000 mAh |  |
| 18. | Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė iš vienos įkrovos | Ne mažiau kaip 7 val. |  |
| 19. | Siųstuvo maitinimo elementų likusio veikimo laiko indikacija | Turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekrane. |  |
| 20. | Sistemos valdymas* | Turi būti galimybė iš imtuvo keisti siųstuvo parametrus, taip pat turi būti galimybė jungti imtuvą į kompiuterinį tinklą ir valdyti jo parametrus gamintojo pateikiama nemokama programine įranga |  |
| 21. | Priedai* | Turi būti originalūs arba gamintojo patvirtinti/akredituoti su siūloma įranga, maitinimo elementai – 2 vnt., ne mažiau kaip dviejų vietų krovimo stotelė/stovas, garso signalų kabeliai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 22. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų |  |
| 23. | Garantija* | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| - MIKROFONAS TRIBŪNAI (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas* | Pastatomas mikrofonas tribūnai lanksčiu kakleliu |  |
| 3. | Dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 17 kHz (±2 dB) |  |
| 4. | Jautrumas | Ne mažiau kaip –35 dBV/Pa. |  |
| 5. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 120 dB prie 1 kHz. |  |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 65 dB. |  |
| 7. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 90 dB |  |
| 8. | Mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Kondensatorinė, superkardioidė |  |
| 9. | Būsenos indikacijos | Turi būti |  |
| 10. | Valdymas | Turi būti išjungimo „Mute“ mygtukas |  |
| 11. | Aukštis | Ne mažiau kaip 500 mm. |  |
| 12. | Priedai* | Turi būti audio kabeliai ir kitos medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 13. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų |  |
| 14. | Garantija* | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| - GARSO PROCESORIUS (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas* | Skaitmeninis garso procesorius |  |
| 3. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0.2 dB). |  |
| 4. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110 dB |  |
| 5. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,005% |  |
| 6. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 32 bit, 48kHz |  |
| 7. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 10 kanalų su aido ir triukšmo slopinimu, 10 x 10 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas. |  |
| 8. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 6 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 2 x USB. |  |
| 9. | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 2 x linijiniai balansiniai, 2 x USB. |  |
| 10. | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN Dante (arba lygiavertė)/AES-67 suderinama |  |
| 11. | Valdymo sąsajos* | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, grafinė vartotojo sąsaja Windows operacijų sistemoje. |  |
| 12. | El. maitinimas* | Turi būti PoE |  |
| 13. | Matmenys AxPxG* | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 14. | Priedai* | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų. Turi būti valdomas Valdymo procesoriumi (8 pozicija). |  |
| 16. | Garantija* | Ne mažiau kaip 3 metai |  |
| - GARSO STIPRINTUVAS (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.. |  |
| 2. | Tipas | D (arba lygiavertės efektyvumo) klasės garso stiprintuvas |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 2 x 200 W prie 8 Ω |  |
| 4. | Galingumas | Ne mažiau kaip 400 W prie 100V |  |
| 5. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz (±1 dB) |  |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB, |  |
| 7. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,1% |  |
| 8. | Įvestys | Ne mažiau kaip 2 x balansiniai/nebalansiniai |  |
| 9. | Išvestys | Ne mažiau kaip pasirinktinai: 2 x kanalai prie 8 Ω arba 1 x 100V |  |
| 10. | Automatinis signalo lygio ribotuvas | Turi būti |  |
| 11. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |  |
| 12. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |  |
| 13. | Kiti reikalavimai (degumas) | Stiprintuvas turi būti tinkamas montuoti virš pakabinamų lubų ir atitikti EN 62368-1 saugos standartą |  |
| 14. | Matmenys AxPxG* | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 300 mm. |  |
| 15. | Priedai* | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 16. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų. Turi būti valdomas Valdymo procesoriumi (8 pozicija). |  |
| 17. | Garantija* | Ne mažiau kaip 3 metai |  |
| - VALDYMO PROCESORIUS (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas* | Garso ir vaizdo sistemos valdymo procesorius |  |
| 3. | Ekranas | Lietimui jautrus LCD (arba lygiavertės technologijos) |  |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 4” |  |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 500 x 500 |  |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 7. | Matymo kampai | Turi būti ne mažėsni kaip vertikaliai ±70°, horizontaliai ±70°. |  |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |  |
| 9. | Valdymo jungtys | Turi turėti: Ne mažiau kaip 2 x RS232 (abipusė), 1 x IR, 1 x garso lygio valdymo, 2 x vidines valdymo rėles, 1 x RJ45. |  |
| 10. | Saugumo protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip IEEE 802.1X |  |
| 11. | Laikmatis | Turi būti. |  |
| 12. | Judesio daviklis | Turi būti. |  |
| 13. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |  |
| 14. | Garsiakalbis | Turi būti. |  |
| 15. | Programinė įranga* | Turi būti programinė įranga, leidžianti valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais. |  |
| 16. | El. maitinimas* | Turi būti PoE |  |
| 17. | Matmenys AxPxG* | Ne daugiau kaip 120 x 120 x 60 mm. |  |
| 18. | Priedai* | Kabeliai ir medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 19. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų. Turi būti suprogramuotas valdyti Vaizdo projektorių (1 pozicija), Signalų komutatorių (2 pozicija), Garso procesorių (6 pozicija), Garso stiprintuvą (7 pozicija). |  |
| 20. | Garantija* | Ne mažiau kaip 3 metai. |  |
| - TINKLO KOMUTATORIUS (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 2. | Tipas* | Valdomas L2 tinklo komutatorius. |  |
| 3. | Portai | Ne mažiau kaip: 8 x Gigabit Ethernet, 1 x 10 Gigabit Ethernet SFP/RJ45 |  |
| 4. | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 50 Gbps. |  |
| 5. | VLAN palaikymas | Turi būti |  |
| 6. | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 8 prievadai su POE++ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 150W |  |
| 7. | Priedai* | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 8. | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 9. | Garantija* | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| - LAIDŲ DĖŽUTĖ (1 vnt) |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą. |  |
| 2. | Tipas* | Įmontuojama į stalviršį dėžutė su ištraukiamais laidais. |  |
| 3. | Montavimo kiaurymės matmenys P x I | Ne daugiau kaip 10 x 10 cm. |  |
| 4. | Elektros maitinimo rozetė* | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
| 5. | Laidai* | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai turi būti ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
| 6. | Priedai* | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
| 7 | Reikalavimai montavimui* | Turi būti sumontuota, sukomutuota perkančiosios organizacijos nurodytoje auditorijoje laikantis gamintojo instrukcijų. |  |
| 8. | Garantija* | Ne mažiau kaip 2 metai |  |

**PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kitas lygiavertis dokumentas).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.4.4.4 papunkčiu (ilgaamžė prekė), 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.                                                         3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Taikomas vaizdo projektoriui, garso stiprintuvui, valdymo procesoriui, garso procesoriui: prekėms taikoma 3 metų garantija. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.