| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Įrenginys skirtas miego trukmės, fizinio aktyvumo ir sėdimo elgesio stebėjimui (kūno judesiai, laikysena ir mikrojudesiai). Tyrimo grupė – paaugliai, dėl šios reikalingas įrenginys, teikiantis labai tikslius ir patikimus duomenis. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametro reikšmė | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės (pildo tiekėjas) |
| Įrangos pavadinimas (Modelis) | – | (nurodyti) |
| Komplektacija ir priedai | 50 vnt. akselerometrų tvirtinamų ant riešo (medicinos prietaisas vandeniui atsparus) Programinė įranga, skirta „Windows“ kompiuteriams / „Apple MacOS 12“ ir instrukcijos 6 x 4 vietų įkroviklio / atsisiuntimo laikikliai su USB kabeliu 1 x spyruoklinių kaiščių nuėmimo įrankis su smeigtukais 1 x nuotoliniai įrangos mokymai |  |
| Fizinės charakteristikos, tinkamumas naudoti, privalumai ir trūkumai | Tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas matavimams: Fizinis aktyvumas: intensyvumas, dažnis ir trukmė. Miegas: trukmė, pradžia ir kokybė. Sėdimas elgesys: laikas, praleistas sėdint arba stovint vietoje. |  |
| Programinė įranga suderinta su įrenginiais | Būtina (nurodyti) |  |
| Fizinio aktyvumo stebėjimas | Būtina |  |
| Miego stebėjimas | Būtina |  |
| Sėdėjimo fiksavimas | Būtina |  |
| Imties dažnis | Ne mažiau nei nuo 10 ir nedaugiau nei iki 100 Hz |  |
| Akselerometro diapazonas | +- 8 G |  |
| Jutiklio skiriamoji geba | Ne mažiau nei 12 bit (3.9mg) |  |
| Įkrovimo indikatorius | Būtina |  |
| Baterijos parinktys | Įkraunamas ličio jonų polimeras arba lygiavertis |  |
| Baterijos veikimo laikas (matuojamas dienomis) | Ne mažiau nei 30 dienų |  |
| Baterijos įkrovimo laikas (pilnas įkrovimas (valandomis) | Ne daugiau nei 2 val. arba lygiaverčiai |  |
| Sistemos reikalavimai | iOS ir Android |  |
| Atsparumas vandeniui (išlaikymas drėgmėje 30 min.) | Būtina |  |
| Fizinio aktyvumo matavimas | Būtina |  |
| Miego efektyvumo skaičiavimas | Būtina |  |
| Užmigimo laiko ir miego kokybės skaičiavimas | Būtina |  |
| Temperatūros nustatymas | Būtina |  |
| Atmintis | Ne mažiau nei 0,5 GB ar lygiaverčiai |  |
| Šviesos jutiklio bangos ilgio diapazonas (nm) | Ne mažiau nei 400 nm ir ne daugiau nei 1100 nm |  |
| Jungtis | USB |  |
| Platformos suderinamumas | iOS, Android and Windows |  |
| Garantinis laikotarpis | Ne trumpiau nei 12 mėn. |  |
| Papildomi reikalavimai | • Duomenų sinchronizavimas: turi belaidį laiko žymų duomenų srautinį perdavimą, supaprastinantį duomenų rinkimo procesą. • Duomenų įkėlimas: duomenims perduoti naudojamas USB ryšys, užtikrinantis lengvą prieigą prie surinktų duomenų. Neapdorotų duomenų rinkimas: įrenginys įrašo didelės raiškos, nefiltruotus pagreičio duomenis, todėl lanksčiai apdoroja juos, kad būtų galima gauti įžvalgų apie fizinį aktyvumą, miegą ir sėdimą elgesį atliekant didelės populiacijos tyrimus. |  |
| Bendrieji reikalavimai | Įrenginys turi būti naujas „brand new“, atnaujinti „renewed“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini |  |
| Surinkimo reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas |  |