Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Krovininis automobilis N2 klasės, dyzelinis, su dviguba kabina ir manipuliatoriumi

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Parametrai/ Charakteristikų aprašymas | Pirkėjo reikalaujamos reikšmės | Tiekėjo siūlomų reikšmių atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas įrašo: tikslias reikšmes; pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Krovininis automobilis N2 klasės, su dviguba kabina, skirtas žmonių (3 žmonės), medžiagų, įrangos, įrankių pervežimui, pritaikytas darbui su kėlimo įranga ir sukomplektuotas su hidrauliniu manipuliatoriumi bei įrankių dėtuvėmis (kabinoje vietoje antros sėdynių eilės) bei įrangos daiktadėžėmis (įstatoma į kėbulą ir šoninė po kėbulu). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis – ____(įrašyti) ____________. |  |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauji, pagaminti 2025 metais. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - _____________ . |  |  |
| 1.3. | Pristatymas | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatyti Pirkėjui ne vėliau 6 mėnesių laikotarpyje. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 1.4. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti nacionalinius ir / arba ES standartus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiama automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |  |  |
| 1.5. | Automobilio tipas | Krovininis su kėbulu bei dviguba kabina ir manipuliatoriumi, 3 sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |  |  |
| 1.6. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės bendroji masė – ne mažiau 3500 kg ir ne daugiau 7000 kg. |  | Siūloma bendroji masė - (įrašyti parametrą) _____________ kg . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 1.7. | Automobilio keliamoji galia | Sukomplektuoto automobilio su manipuliatoriumi keliamoji galia, ne mažiau kaip 1900 kg. |  | Siūloma keliamoji galia - (įrašyti parametrą) __ ______________ kg Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 1.8. | Registracija | Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą su hidrauliniu manipuliatoriumi automobilį AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 1.9. | Pritaikymas darbui su priekabomis | Turi būti sumontuotas priekabų sukabinimo įtaisas: (automatinės fiksacijos, 50 mm skersmens kilpai), nemažiau kaip 3000 kg bendrosios masės priekabai vilkti su elektros sistemos išvadais, pritaikytais 12 V elektros sistemai. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 1.10. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, priekiniai rūko žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai 2 vnt. virš kabinos arba ant priekinių grotelių ir gale po kėbulu 2 vnt., įspėjamasis oranžinis švyturėlių plafonas 1 vnt. virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 1.11. | Pritaikymas darbui su hidrauliniu manipuliatoriumi | Turi būti sumontuotas – hidraulinis manipuliatorius, kurio keliamoji galia iki 1 t. Manipuliatorius įrengiamas tarp kabinos ir kėbulo. Hidraulinis manipuliatorius transportinėje padėtyje, susilankstantis iš trijų dalių ir telpantis automobilio plotyje. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas specialus hidrofikuotas įrenginys - (įrašyti) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |  |  |
| 1.12. | Automobilio kabinos ir kitų dažomų metalinių paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004/2009) arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų, kuri turi būti suderinta su Pirkėju. Automobilio rėmas gali būti kitos, tamsaus tono spalvos arba padengtas cinko danga. |  | Siūloma spalva (kabinos) - (įrašyti spalvos kodą) - _______ Siūloma spalva (rėmo) - _________(įrašyti spalvos kodą) _- ___________ Siūloma spalva (kėbulo) - _________(įrašyti spalvos kodą) _- ___________ |  |  |
| 1.13. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) rato keitimui ar smulkiam remontui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Komplektuojama su: - Avariniu sustojimo ženklu. - Vaistinėle. - Signaline liemene. - Įrankiais ratų keitimui. - Milteliniu gesintuvu, kurio svoris: ___ kg. - Gesintuvui yra numatyta tvirtinimo vieta. |  |  |
| 1.14. | Atramos nuo pariedėjimo | Turi būti ne mažiau 2 vnt., privalo būti tvirtinamos gamintojo numatytose vietose. |  | Atramų nuo pariedėjimo (avarinių ratų trinkelių) kiekis - _______ (įrašyti parametrą) . |  |  |
| 1.15. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 1.16. | Garantija | Pilna garantija, ne mažiau 36 mėn., arba 100000 km visam automobiliui. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. |  | Siūlomas parametras - ____ mėn. |  |  |
| 1.17. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Kabinai ir rėmui ne mažiau kaip 72 mėn. |  | Siūlomas parametras - ____ mėn. |  |  |
| 1.18. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ . |  |  |
| 1.19. | Techninio aptarnavimo terminai | Smulkų remontą (pvz.: hidraulinių mazgų pakeitimą, diagnostinius CAN prisijungimus, elektros instaliacijos sutikimų šalinimą ir pan.) Pardavėjas turi atlikti per 2 darbo dienas., o didesnį remontą per 5 darbo dienas. Po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo rašytiniu susitarimu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 1.20. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas) – pateikiama ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 1.21. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet nevėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 1.22. | Įrengta transporto kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjas savo transporto kontrolei naudoja Fleet Complete programinę įrangą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 1.23. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiais simboliais: bendrovės logotipu, avarinės tarnybos užrašu ir telefono numeriu. Logotipo talpinimo ir kitos informacijos vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 1.24. |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Papildomi signalizacijos įrenginiai | Turi būti ant kėbulo gale sumontuotas nuimamas kelininkų naudojamas rėmas, įspėjamiesiems ženklams kabinti, su oranžiniais žibintais, išdėstytais rodyklės forma, kurie nurodo kliūties apvažiavimo kryptį, su galimybe nesunkiai pastatyti arba nulenkti ir paguldyti rėmą į kėbulą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 1.26. | Papildomi apšvietimo įrenginiai | Įspėjamieji oranžiniai žibintai 2 vnt. ant kabinos arba ant priekinių grotelių ir 2 vnt., gale po kėbulu, bei vienas įspėjamasis oranžinis švyturėlių plafonas ant kabinos. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
|  | 2. VARIKLIS (DYZELINIS) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Darbinis tūris | Nuo 2000 iki 3000 cm³ |  | Siūlomas tūris - (įrašyti parametrą) ____ cm³ Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 2.2. | Galia | Ne mažiau 140 kW |  | Siūloma galia - (įrašyti parametrą) ____ kW Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 2.3. | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 350 Nm. |  | Siūlomas sukimo momentas - (įrašyti parametrą) _____________ Nm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 2.4. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |  | Siūloma emisija - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 3. TRANSMISIJA IR VAŽIUOKLĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Automatinė. |  | Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 3.2. | Ratų formulė | Dviašis automobilis. Varantieji – galinės ašies ratai, komponuotė (4x2). |  | Siūlomas parametras - _________ |  |  |
| 3.3 | Priekinė ašis | Priekinė ašis vairuojama. Padangos ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, pritaikytos važinėti visais metų sezonais. |  | Siūlomas parametras - ________ colių. Siūlomų padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . |  |  |
| 3.4. | Galinė ašis | Dvigubintais ratais, ne mažesnės kaip 16 colių dydžio, pritaikytos važinėti visais metų sezonais. |  | Siūlomi ratai – (nereikalingą išbraukti) dvigubinti / nedvigubinti. Siūlomų ratų skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________ colių. Siūlomų padangų tipas - (įrašyti parametrą) Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 3.5. | Atsarginis ratas | Priekinių ratų išmatavimų. Įrengta rato tvirtinimo vieta. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Atsarginio rato išmatavimai - (įrašyti parametrą) ______. Atsarginio rato tvirtinimo vieta - (įrašyti parametrą) ______. |  |  |
| 3.6. | Ratų purvasaugiai | Įrengti priekiniams ir galiniams ratams. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 3.7. | Priekinė ašis | Priekinė ašis – nepriklausoma, 2 hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai. Pritaikyta ne mažesnei nei 1600 kg apkrovai. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 3.8. | Galinė ašis | Galinė ašis – lingės, 2 hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai, 2 guminiai smūgių slopintuvai. Pritaikyta ne mažesnei nei 2200 kg apkrovai. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 3.9. | Apsauga nuo palindimo | Galinėje automobilio dalyje gamintojo įrengta apsauga nuo palindimo. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 4.2. | Vairo ratas | Ne mažiau dvejose plokštumose Reguliuojamas vairo rato posvyrio kampas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 4.3. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 5. STABDŽIŲ SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Stabdžiai | Hidraulinė 2-jų kontūrų stabdžių sistema su vakuuminiu stiprintuvu. |  | Siūlomas stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Kontūrų skaičius - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 5.2. | Stabdžių tipas | Priekinės ir galinių ašių stabdžiai diskiniai, priekiniai aušinami. |  | Siūlomų stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 5.3. | Gamintojo numatytosios saugos sistemos | Ne mažiau kaip šios: Antiblokavimo sistema (ABS); Elektroninė anti-praslydimo sistema (ASR) Elektroninė stabilumo sistema (ESP) Pajudėjimo į įkalnę asistentas (HILL HOLDER) |  | Siūlomos saugos sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ . _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 5.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo | Mechaninis, veikiantis galinius ratus. Rankinė valdymo svirtis šalia vairuotojo sėdynės. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 6. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Įtampa | Elektros sistemos įtampa 12 V. |  | Elektros sistemos įtampa - (įrašyti parametrą) _____________ V. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 6.2. | Generatorius | 12 V – 220 A nemažiau arba lygevertis |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 6.3. | Akumuliatoriai | 12 V – 100 Ah nemažiau |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 6.4. | Žibintai | LED priekiniai ir gabaritiniai žibintai, bei priekiniai rūko žibintai, automatiškai įsijungiantys dieniniai žibintai, galinė vaizdo kamera važiuojant atgal, galiniai rūko žibintai, atbulinės eigos žibintai. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 6.5. | Galinė vaizdo kamera | Turi būti sumontuota galinė vaizdo kamera. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 6.6. | Laisvų rankų įranga | Turi būti sumontuota laisvų rankų įranga telefono prijungimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 6.7. | Įtampos keitiklis | Turi būti sumontuotas įtampos keitiklis iš 12V į 220V |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 6.8. | Elektros lizdai priekaboms. | Turi būti: - Pritaikyti 12 V elektros sistemai. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 7. KABINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Dviguba (sėdimos vietos priekyje). Sėdimų vietų skaičius – 3, įskaitant vairuotoją. Vietoje antros sėdimų vietų eilės turi būti sumontuota įrankių dėtuvė (lentynos) per visą kabinos aukštį, pritaikyta laikyti elektrinius ir rankinius įrankius (derinama su laimėtoju). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 7.2. | Durų skaičius | Keturios kabinos durys - dvejos dešiniame, dvejos kairiame kabinos šonuose. |  | ( Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _____________ |  |  |
| 7.3. | Langai | Priekiniai šoniniai langai atidaromi/ uždaromi elektrine pavara. |  | Šoninių langų atidarymo/uždarymo mechanizmas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ Priekinis automobilio langas įrašyti parametrą _____________ (šildomas/nešildomas) |  |  |
| 7.4. | Priekinis stiklas | Priekinis automobilio langas šildomas, stikle integruotais kaitinimo elementais. |  | Priekinis automobilio langas įrašyti parametrą _____________ (šildomas/nešildomas) |  |  |
| 7.5. | Šoniniai išoriniai veidrodžiai | Elektra šildomi, turintys elektrinę reguliavimo pavarą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |  |
| 7.6. | Kabinos klimato kontrolė/kondicionierius | Turi būti, gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolė arba kondicionierius. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 7.7. | Signalizacija | Turi būti sumontuota apsaugos sistema su imobilaizeriu ir centriniu durų valdymu (užrakinimu / atrakinimu), atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 7.8. | Radijo imtuvas ir garso įranga | Turi būti įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliam telefonui, USB jungtį. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 7.9. | Guminiai kilimėliai | Turi būti vairuotojui ir visiems keleiviams pagal kabinos grindų konfigūraciją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 7.10. | Vairo stiprintuvas | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 7.11. | Centrinis durų užraktas su rakte integruotu nuotoliniu valdymu | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 7.13. | Atsarginis raktas be integruoto centrinio durų užrakto valdymo, 1 vnt. | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 8. PRIETAISAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Reguliuojama vairuotojo sėdynė – pasvirimo kampas, aukštis, išilginė padėtis, atlošo padėtis | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 8.2. | Dėtuvė įrankiams po vairuotojo sėdyne Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui | Turi būti, sertifikuotas, aktyvuotas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Su Preke pateikiamas patikros sertifikatas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |  |  |
| 8.3. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. Su Preke pateikiamas patikros sertifikatas. |  | Greičio ribotuvas iki - (įrašyti parametrą) _____________ km/h. |  |  |
| 8.5. | Variklio temperatūra | Turi pateikti duomenis. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 8.6. | Degalų sąnaudų momentiniai ir suminiai rodmenys. | Turi pateikti duomenis. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 8.7. | TA periodiškumas. Gedimų informavimo sistema. | Turi pateikti informacinę indikaciją prietaisų skydelyje. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 8.8. | Degalų kiekio bake daviklis. | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 8.9. | Išorės temperatūra | Turi pateikti prietaisų skydelyje. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 9. TALPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Degalų bako talpa | Ne mažiau kaip 100 ltr. Medžiaga – aliuminis arba nerūdijantis plienas arba plastikinis. |  | Siūlomas parametras - ____ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________. |  |  |
| 9.2. | AdBlue bako talpa | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau kaip 20 ltr, šildomas. |  | Siūlomas parametras - ____ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________. |  |  |
| 9.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir AdBlue bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 10. KĖBULAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų, įrangos, įrankių pervežimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 10.2. | Konstrukcija | Stacionarus kėbulas. Šoniniai ir galinis bortai atidaromi. Galinis bortas iškabinamas (nuimamas). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 10.3. | Bortai | Iš aliuminio (profilio) arba metaliniai padengti antikorozine danga ir dažyti arba cinkuoti. |  | Kėbulo bortų medžiaga - (įrašyti parametrą) _____________ . Metalo storis - ________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 10.4. | Kėbulo grindys | Iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio metalo), kurio storis ne mažiau kaip 3 mm. |  | Kėbulo grindų medžiaga - (įrašyti parametrą) _____________ . Metalo storis - ________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 10.5. | Rėmas, porėmis | Medžiaga – metalas, padengtas antikorozine danga ir dažytas arba cinkuotas. |  | Kėbulo rėmui, porėmiui naudojamos medžiagos - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 10.6. | Kėbulo matmenys | Ilgis nuo 3750 iki 4100 mm. Plotis, ne mažiau kaip 2160 mm. Bortų aukštis, ne mažiau kaip 400 mm. |  | Vidinis ilgis - (įrašyti parametrą) _____________. Vidinis plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Bortų aukštis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 10.7. | Posparniai | Ant galinių ašių turi būti sumontuoti posparniai. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 10.8. | Galinių žibintų apsauga | Turi būti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 10.9. | Krovinių tvirtinimo kilpos | Įrengtos kėbulo grindyse, ne mažiau kaip po 4 vnt., kiekvienoje pusėje. |  | Siūlomas krovinių tvirtinimo kilpų kiekis - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 10.10 | Tentas | Turi būti surenkamas metalinės konstrukcijos rėmas su tentu ne mažiau 1,80 m aukščio ir įstatomas į kėbulą per visą jo plotą, su galimybe nesunkiai sumontuoti/išmontuoti jį. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |  |  |
| 11. HIDRAULINIS MANIPULIATORIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis/ pritaikymas | Skirtas krovinių, įskaitant birius, pakrovimui/iškrovimui naudojant kablį, kaušą ir stropavimo įrangą. |  | Siūlomas modelis - __________ __________ |  |  |
| 11.2. | Hidraulinis kranas | Susideda iš trijų dalių ir susilanksto į Z raidės formą |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 11.3. | Valdymas | Hidrauliškai valdomas. Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn, visų strėlės sekcijų valdymas pirmyn/atgal, atraminių kojų valdymas vykdomas, per valdymo bloką. |  | Valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 11.4. | Posūkio kampas (sukimosi sektorius) | Ne mažiau 360º |  | Posūkio kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 11.5. | Siekis | Hidraulinio manipuliatoriaus kablio siekis ne mažiau 5,80 m, skaičiuojant nuo posūkio kolonos centro. |  | Kablio siekis - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 11.6. | Kėlimo galia | Ne mažiau 560 kg, esant 5,80 m siekiui. |  | Kėlimo galia - (įrašyti parametrą) __________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 11.7. | Hidraulinės atramos | Saugiam hidraulinio manipuliatoriaus darbui ir stabilumui užtikrinti - hidrauliškai išstumiamos/įtraukiamos atramos, abiejose manipuliatoriaus pusėse. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ |  |  |
| 11.8. | Hidrauliniai išvadai kaušui. | Iki strėlės galo (esant maksimaliam siekiui) įrengiami hidrauliniai išvadai krovimo kaušui ir rotatoriui valdyti (keturios žarnos su greito jungimo movomis). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __ |  |  |
| 11.9. | Kaušas ir rotatorius, krovinio kablys | Hidraulinis manipuliatorius komplektuojamas su greiferiniu kaušu ir kaušo parametrus (tvirtinimo ir srauto atžvilgiu) atitinkančiu begalinio sukimosi rotatoriumi. Strėlės gale montuojamas krovinio kėlimo kablys, atitinkantis keliamąją galią. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. __ |  |  |
| 11.10 | Manipuliatoriaus dokumentacija | Kartu su preke turi būti pateikiama: CE įrenginio deklaracija, naudotojo instrukcija lietuvių kalba, aptarnavimo aprašas, gamintojo patikros aktas, kablio sertifikatas, techninis manipuliatoriaus pasas. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 12. DAIKTADĖŽĖS |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Įrankių dėtuvė | Kabinoje, vietoj antros sėdimų vietų eilės, turi būti sumontuota įrankių dėtuvė (lentynos) per visą kabinos aukštį, pritaikyta laikyti elektrinius ir rankinius įrankius. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 12.2. | Daiktadėžė Nr. 1 | Įrankiams, aliumininė arba nerūdijančio plieno, montuojama po kėbulu tarp kabinos ir galinio rato arba galinio rato ir galinės apsaugos – 1 vnt. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |
| 12.3. | Daiktadėžė Nr. 2 | Kelio darbų signalizacijos inventoriui susidėti, aliumininė arba nerūdijančio plieno, įstatoma į kėbulą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.