ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

# Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faksas (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

|  | patvirtinta: |
| --- | --- |
|  | Administracijos direktorė |
|  | Ingrida Baltušytė |

SPS 1 priedas

„Techninė specifikacija“

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2026 m. kovo 26 d. protokolu Nr. VP-1

SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO, I. ŠEINIAUS G. 4, ŠIRVINTOS, AKTŲ SALĖS REMONTO DARBO BRĖŽINIŲ PARENGIMO IR REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |
| 1. | Perkančioji organizacija (Užsakovas / statytojas): | Biudžetinė įstaiga Širvintų rajono savivaldybė administracija, kodas 188722373, tel. (+370) 382 30 270, el. p savivaldybe@sirvintos.lt. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. |
| 1.1. | Statytojo adresas: | Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos |
| 1.2. | Pirkimo objekto pavadinimas | Savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės remonto darbo brėžinių parengimo ir remonto darbai |
| 2. | Paslaugų ir darbų aprašymas: | Darbo brėžinių parengimas: - Rangovas, vadovaudamasis pateiktu paprastojo remonto projektu, privalo parengti detalius darbo brėžinius, reikalingus visų projektinių sprendinių tinkamam įgyvendinimui. - Darbo brėžinyje turi būti detalizuoti visi techniniai, konstrukciniai, mazgų, tvirtinimo, medžiagų bei įrengimo sprendiniai. - Parengti darbo brėžiniai prieš darbų vykdymą privalo būti suderinti su projekto autoriumi ir Užsakovu. Projektinių sprendinių laikymasis - Rangovas privalo vykdyti darbus griežtai pagal paprastojo remonto projektą ir suderintus darbo brėžinius. - Projekte numatytos medžiagos, gaminiai, techniniai ar architektūriniai sprendiniai negali būti keičiami. - Medžiagų ar sprendinių keitimas galimas tik išimtiniais atvejais: - siūloma alternatyva yra ne prastesnė nei Techninėje specifikacijoje numatyta pagal visus techninius, funkcinius, eksploatacinius, ilgaamžiškumo, garantinius, saugos ir estetikos parametrus; - gavus išankstinį rašytinį projekto autoriaus ir užsakovo pritarimą. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 3. | Statinio statybos rūšis: | Paprastasis remontas |
| 4. | Statinio kategorija ir naudojimo paskirtis | Ypatingos kategorijos statinys. Negyvenamieji pastatai ((visuomeninės) (kultūros paskirties) |
| 5. | Esamos situacijos aprašymas: | Objektas – pastatas „Kultūros namai“, esantis I. Šeiniaus g. 4, Širvintos. Pastatas pastatytas 1975 m. Vėliau, 2009 - 2016 m. laikotarpiu, pastate buvo atlikti kapitalinio remonto darbai. Pastatas šiuo metu yra eksploatuojamas, naudojamas pagal paskirtį, konstrukcijų būklė - stabili. |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis |  |  |  |
| 6. | Projektavimo paslaugų apimtis ir terminai: | Darbo brėžiniai turi būti parengti vadovaujantis: Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Sutarties nuostatomis; Specialiaisiais Užsakovo reikalavimais; Darbo brėžiniai turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus. |
| 6.1. | Projektavimo paslaugos | Parengti detalius darbo brėžinius pagal pateiktą paprastojo remonto projektą, kuriuose turi būti detalizuoti: - medžiagų techninius sprendinius; - inžinerinių sistemų sprendinius; - visus kitus techninius sprendinius, reikalingus tinkamam darbų atlikimui. Suderinti darbo brėžinius su: - projekto autoriumi; - užsakovu; - kitomis institucijomis (jei taikoma). |
| III. Reikalavimai darbams |  |  |  |
| 7. | ## Darbų kokybė ir trūkumų šalinimas | 7.1. Tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja visus Darbus atlikti: - vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2021 „Statybos darbai“; - laikantis Statybos įstatymo (aktuali redakcija) ir statybos techninių reglamentų reikalavimų; - laikantis techninės užduoties / specifikacijos ir suderintų darbo brėžinių. 7.2. Visi Darbai privalo būti atlikti: - kokybiškai, profesionaliai, naudojant teisės aktų reikalavimus atitinkančias medžiagas; - laikantis nustatyto darbų atlikimo grafiko pagal su pasiūlymu pateiktą įsipareigojimą atlikti darbus per konkretų laikotarpį; - nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nekeliant pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ar saugumui. 7.3. Tiekėjas (Rangovas) suteikia: - mažiausiai 5 (penkerių) metų garantinį terminą statiniams ir jų konstrukcijoms (pagal Civilinio kodekso 6.698 straipsnį); - ne trumpesnį kaip 2 (dvejų) metų garantinį laikotarpį įrenginiams, įrangai ir automatikai (jeigu jų gamintojas nenumato ilgesnio garantinio laikotarpio); - tikslią garantinių terminų trukmę turi nurodyti teikdamas galutinį Atliktų darbų aktą. 7.4. Užsakovui nustačius Darbų trūkumus, Tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja: - pradėti jų šalinimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo reikalavimo gavimo dienos; - garantinio laikotarpio metu – atvykti į objektą ir pašalinti defektą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo. 7.5. Jei Tiekėjas (Rangovas) per nurodytą terminą neatvyksta arba nepradeda šalinimo darbų, Užsakovas turi teisę trūkumus pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs trečiuosius asmenis. Tokiu atveju visos trūkumų šalinimo išlaidos tenka Tiekėjui (Rangovui), kuris įsipareigoja šias išlaidas atlyginti per 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo sąskaitos pateikimo. 7.6. Darbų kokybė bus vertinama pagal: - galiojančius statybos techninius reglamentus (STR); - atitinkamus LST (Lietuvos standartus), jeigu taikoma; - projekto sprendinius ir techninę dokumentaciją; - Užsakovo nustatytus techninius kokybės kriterijus (jei tokie yra). 7.7. Visi atlikti darbai bus fiksuojami statybos darbų žurnale bei protokolais, pagal STR 1.08.02:2021. 7.8. Tiekėjas (Rangovas) taip pat įsipareigoja: - užtikrinti, kad visa naudojama įranga ir medžiagos būtų sertifikuotos ir atitiktų Statybos produktų reglamento (ES) Nr. 305/2011 bei LR teisės aktų reikalavimus; - pateikti kokybės sertifikatus, atitikties deklaracijas ar gamintojo dokumentus, jei to reikalauja Užsakovas ar techninis prižiūrėtojas. |
| 8. | Darbų apimtys | Rangovas privalo savo lėšomis atlikti visus Darbus, kurie pagal statybos techninius reglamentus, normatyvinius dokumentus, projektinius sprendinius ir gerą statybos praktiką yra būtini, kad objektas (eksploatuojama terasa) būtų pilnai įrengtas, tinkamas naudojimui ir atitiktų paprastojo remonto projekto 2025 10 PP reikalavimus. Darbų neįvardinimas šioje techninėje specifikacijoje ar paprastojo remonto projekte neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlikti, jeigu tokie darbai reikalingi rezultatui pasiekti. |
| 9. | Standartai | 9.1. Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus ar kitus Tiekėjo (Rangovo) siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus Statinio statybos techninės priežiūros vadovas patvirtinimą. 9.2. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos standartas) normos ir nurodymai. Paminėtos normos apima visus medžiagų kokybės, jų sustatymo ir kokybės sąlygų aspektus, kurių reikalaujama atliekant statybos darbus. 9.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcijos) ir kad kiti su darbų Objektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“. |
| 10. | Nepatogumai vietos gyventojams | Tiekėjas (Rangovas) turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. |

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrastatybiniai darbai |  |  |
|  | Ardymo darbai |  |  |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,2388 |
| 2 | Cementinių ir betoninių dangų išardymas | 100m2 | 1,24 |
| 3 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 131,48 |
| 4 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 131,48 |
| 5 | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | 100m2 | 3,24 |
| 6 | Gipso kartono sienų apsiuvimo įšardymas | 100m2 | 6,86 |
| 7 | Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 114,0 |
| 8 | Gelžbetoninių laiptų išardymas | m3 | 36,45 |
|  | Grindų įrengimas |  |  |
| 1 | Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų),paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 40-100 mm | 100m2 | 1,23 |
| 2 | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0,82 |
| 3 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 2,56 |
| 4 | Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant kilimines juostas 1,0 x 0,25 cm ( grindys su laiptine pakyla ir su užleidimu ant scenos vertikalios sienutės) | m2 | 285,0 |
| 5 | Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas | 100m | 7,74 |
| 6 | Atskirų perdangų vietų užbetonavimas | m3 | 3,48 |
| 7 | Kilimo sujungimo profilis (paslėptas profilis "Y" formos) | m | 256,0 |
| 8 | Gelžbetoninių laiptų maršų įrengimas | m3 | 36,45 |
| 9 | Inventorinių klojinių įrengimas laiptų maršams | 100m2 | 0,81 |
|  | Sienų, lubų apdaila |  |  |
| 1 | Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui / po plokštėmis | 100m2 | 3,864 |
| 2 | Sienų medinio karkaso su tarpu nuo sienos 5 cm įrengimas | 100m2 | 5,3548 |
| 3 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso , kai plokštės medžio drožlių (skiedrų) | m2 | 435,48 |
| 4 | Medžio imitacijos sienų panelės | m2 | 334,08 |
| 5 | Vertikalių lamelių panelės (termo) | m2 | 101,4 |
| 6 | Radiatorių aptaisymas plokštėmis / 6 vnt | m2 | 18,0 |
| 7 | Perforuotos plokštės su tvirtinimo / atitraukimo karkasu | m2 | 18,0 |
| 8 | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas | m2 | 324,0 |
| 9 | Įruošti ir nuardyti pastolius sienų apdailos įrengimo darbams | 100m2 | 3,5 |
|  | Laiptai salei ir turėklai |  |  |
| 1 | Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo | m3 | 6,6 |
| 2 | Plieninių apsaugų iš lenktų profilių įrengimas / kampų apsaugos | 100m | 0,14 |
| 3 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas | 100m | 0,132 |
| 4 | Plieniniai laiptų turėklai h- 1,0 m | m | 13,2 |
|  | Durys |  |  |
| 1 | Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės | m2 | 8,8 |
| 2 | Durys salės 2,01 x 1,18 m | vnt | 1,0 |
| 3 | Durys salės 2,19 x 1,85 m | vnt | 1,0 |
| 4 | Durys scenos 2,01 x 1,18 m | vnt | 1,0 |
|  | Įranga |  |  |
| 1 | Kėdės | vnt | 348,0 |
| 2 | Užuolaidos durims / 2 vnt | m2 | 8,41 |
| 3 | Karnizai durų užuolaidoms | vnt | 2,0 |
|  | Vidaus elektros tinklai |  |  |
|  | Elektromontažas |  |  |
| 1 | Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 2,0 |
| 2 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 20,0 |
| 3 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0,15 |
| 4 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,15 |
| 5 | Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas | 100vnt | 0,15 |
| 6 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 5,15 |
| 7 | Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas | 100m | 5,15 |
| 8 | Metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas | t | 0,38 |
| 9 | Įruošti ir nuardyti pastolius apšvietimo įrengimo darbams | 100m2 | 2,4 |
| 10 | LED profilių montavimas | vnt. | 63,0 |
| 11 | LED juosta su kompl. dalimis, 1 m | vnt | 63,0 |
| 12 | Šviestuvų montavimas (ant sienos aukštyje 2,9 - 3,6 m) | vnt. | 42,0 |
| 13 | Grill tipo įleidžiami šviestuvai | vnt | 42,0 |
| 14 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0,03 |
| 15 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 44,0 |
| 16 | Apšvietimo sistemos programavimas ir derinimas | kompl. | 1,0 |
| 17 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,25 |
| 18 | Elektros tiekimo įrengimų išardymas | kompl. | 2,0 |
| 19 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 4,0 |
| 20 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 4,0 |
|  | Šildymas |  |  |
| 1 | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas | vnt. | 8,0 |
| 2 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu) | vnt. | 8,0 |
| 3 | Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | vnt. | 8,0 |
| 4 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 34,0 |
| 5 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0,34 |
| 6 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 2,0 |
| 7 | Centrinio šildymo sistemos išardymas | kompl. | 2,0 |
| 8 | Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė iki 50 kg | vnt. | 8,0 |
| 9 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 12,0 |
| 10 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 12,0 |
|  | Elektroniniai ryšiai |  |  |
| 1 | Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,0 |
| 2 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1,0 |
| 3 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 6,0 |
| 4 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 4,0 |
| 5 | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų | vnt. | 10,0 |
| 6 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 1,6 |
| 7 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 1,6 |
| 8 | Programinių arba loginių operacijų sistemos derinimas | vnt | 1,0 |

PRIEDAI

1 priedas: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro, I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, aktų salės paprastojo remonto projektas