TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIUKŠLIAVEŽĖ 16-18 M3

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekės/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
|  | Automobilis | Automobilio markė, modelis. |  |
|  | Antstatas | Antstato modelis, markė. |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis ir papildoma įranga nauja, nenaudota, pagaminta – ne ankščiau kaip 2026 metais. |  |
|  | Automobilio sertifikatai | Ne mažiau EURO 6. Kartu su automobiliu pateikiamas sertifikatas. |  |
|  | Registracija, techninė apžiūra | Prekė užregistruota VĮ „Regitra” Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita), N3 klasė. |  |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |  |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. |  |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  |  | Elektrinė ir hidraulinės schemos. |  |
|  | Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis ir antstatas). | Ne mažiau 60 mėnesių. Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos. |  |
|  |  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. |  |
|  | Kiti reikalavimai. | Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Lietuvoje. Nurodyti adresą. |  |
|  |  | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga (arba turi susitarimą). |  |
| AUTOMOBILIS |  |  |  |  |
|  | Variklio galia. | Ne mažiau kaip 300 AG. |  |
|  | Pavarų dėžė. | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė. |  |
|  | Važiuoklė | Bendra masė ne mažiau nei 18000 kg. |  |
|  |  | Atstumas tarp ašių ne didesnis nei 3900 mm |  |
|  |  | Ratų formulė 4x2 |  |
|  |  | Pirmosios ašies apkrova ne mažiau 8000 kg, varomosios ašies apkrova ne mažiau kaip 11000 kg. |  |
|  | Pakaba | Priekyje linginė arba orinė, gale orinė |  |
|  | Diferencialo blokavimas | Būtina |  |
|  | Padangos | Padangų matmenys ne mažiau 315/80 R22,5, M+S. |  |
|  | Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema | Būtina. |  |
|  | Masės išjungimas | Būtina. |  |
|  | Kabinos konstrukcija | Ne mažiau 3 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją). |  |
|  | Kabinos pakaba | Orinė. |  |
|  | Veidrodžiai | Elektra valdomi, šildomi. |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole. |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, su saugos diržu. |  |
|  | Centrinis nuotolinis užraktas | Būtina. |  |
|  | Raktai | Ne mažiau kaip 2 raktai. |  |
|  | Garso sistema su su radijo imtuvu ir laisvų rankų telefono įranga. USB A arba USB C tipo jungtis kabinoje, palaikanti mobiliojo įrenginio įkrovimą. | Būtina. |  |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtina. |  |
|  | Priekinis bamperis | Plieninis, arba kombinuotas plieninis su plastiku. |  |
|  | Vairuotojo informacinė sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, degalų rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema. |  |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas | Būtina. |  |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas | Iki 90 km/h. |  |
|  | Degalų kiekio daviklis | Būtina. |  |
|  | Kuro bakas | Ne mažiau 200 l talpos. |  |
|  | Kuro bakas su užraktais. | Būtina. |  |
|  | Oranžiniai švyturėliai ant kabinos stogo (ne mažiau 2 vnt.). | Būtina. |  |
|  | Guminiai išimami kabinos grindų kilimėliai | Būtina. |  |
|  | Saugumo paketas | Avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinėlė ir gesintuvas. |  |
|  | Automobilio kabinos spalva, antsato spalva | Balta. |  |
| ANTSTATAS |  |  |  |  |
|  | Tvirtinimas | Ištisinis antstato porėmis, kvadratinio vamzdžio, arba lankstinio, kurio profilio aukštis ne mažiau kaip 100 mm, sienelės storis ne mažiau 6 mm. |  |
|  | Tipas | Galinio vertimo, skirta komunalinių, daug skysčių turinčių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. Pateikti sertifikatą. |  |
|  | Atliekų bunkerio talpa | Ne mažesnė kaip 16 m3 ir ne didesnė kaip 18 m3. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys. |  |
|  |  | Papildomas latakas apsaugantis važiuoklę nuo atliekų bei skysčių pratekėjimo atliekų iškrovimo metu. |  |
|  | Sandarumas | Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė. |  |
|  | Skysčių surinkimas atliekų surinkimo bunkeryje | Papildomas, ne mažiau kaip 120 litrų bakas, sumontuotas bunkerio gale visu pločiu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų surinkimo bunkerio prieš joms patenkant į atliekų transportavimo bunkerį. Apsauga nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi turėti išleidimo vožtuvą. |  |
|  | Skysčių surinkimas atliekų bunkeryje | Ne mažiau kaip 100 litrų bakas, sumontuotas po antstatu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų bunkerio. Turi turėti išleidimo vožtuvą. |  |
|  | Suspaudimo mechanizmas | Linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo. Nurodyti konkrečią medžiagą. |  |
|  | Atliekų išvertimo bunkeris | Grindų storis ne mažiau 8 mm ir sienos, kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti konkrečią medžiagą. |  |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti konkrečią medžiagą. |  |
|  |  | Grindų storis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti konkrečią medžiagą. |  |
|  |  | Turi būti automatinis atliekų surinkimo bunkerio išvalymas (ne mažiau kaip 2 k.) pakėlus bunkerį, atliekų išvertimo metu. |  |
|  |  | Geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. Pateikti gamintojo brėžinį ir/ar nuotrauką. |  |
|  | Aptarnavimas | Turi būti sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės atitinkančios EN1501-1 standarto keliamus reikalavimus su saugumo sistema ir indikatoriumi valdymo pulte. |  |
|  | Konteinerių kėlimas | Konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams.1100 litrų talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis. |  |
|  | Konteinerių kėlimo automatika | Konteinerių vertimo mech. turi būti pilnai automatinis darbui su nuo 80 iki 360 litrų talpos konteineriais. Darbo pradžioje operatoriui aktyvavus konteinerių surinkimo įrangą ji veikia automatiškai: priglaudus konteinerį prie kėlimo mechanizmo jis automatiškai pakelia, papurto konteinerį, išverčia atliekas ir nuleidžia jį į pradinę padėtį bei įjungia presavimo ciklą. Visi šie veiksmai yra kartotini iki kol operatorius išjungia įrangą. |  |
| 54. |  | Konteinerių kėlimo mechanizmas padalintas į dvi atskiras (nepriklausomas) dalis. Turi kelti 2 vnt. EN 840.1 tipo konteinerius atskirai (nepriklausomai) t.y. vieną konteinerį kelia, kitą tuo pačiu metu nuleidžia arba dirba sinchroniškai. Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys. |  |
| 59. | Atliekų surinkimo bunkeris | Turi būti pakabinamos apsauginės tentinės užuolaidos atliekų talpos uždengimui. Apsaugo nuo lietaus vandens bunkerį bei atliekų išnešiojimo dėl vėjo iš jo. |  |
| 60. | Presavimo valdymo ciklai | a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis. |  |
| 61. | Valdymo pultai | Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. Kabinoje šiukšlių išvertimo valdymas, bunkerio uždarymas ir avarinis stabdymo mygtukas. |  |
| 62. |  | Valdymo pultai Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67 |  |
| 63. | Valdymo pultas kabinoje | CAN bus tipo. Įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas, PTO aktyvavimas, presavimo lygio parinkimas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas. |  |
| 64. |  | Turi būti ne mažiau kaip šie indikatoriai: neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai per didelė hidraulinio tepalo temperatūra per didelis/mažas slėgis sistemoje užsikišęs hidraulinio tepalo filtras per žemas hidraulinio tepalo lygis nuspaustas avarinis mygtukas |  |
| 65. | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje, bei variklio apsisukimų atstatymas į pradinę padėti netekus galios poreikio. |  |
| 66. | Skysčių drenavimas | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir iš atliekų surinkimo talpos. |  |
| 67. | Galinio vaizdo kamera | Darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje. |  |
| 68. | Darbo zonos žibintai | Operatoriaus darbo zonos apšvietimas antstato gale ir šonuose. |  |
| 69. | Švyturėliai | Turi būti ne mažiau 2 vnt. oranžiniai švyturėliai galinėje automobilio dalyje su apsauginėmis grotelėmis. |  |
| 70. | Laipteliai | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1:2021 standarto reikalavimus. Pateikti sertifikatą. |  |
| 71. | Suspaudimas | Ne mažiau 5:1 |  |
|  |  | Atliekų presavimo lygio reguliavimas priklausomai nuo atliekų rūšies |  |
| 72. | Įrangos sutepimo sistema | Turi būti automatinė centrinė tepimo sistema atliekų talpai ir konteinerių keltuvui. |  |
| 73. | Kita įranga | Turi būti pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys |  |
| 74. | Automobilio pristatymo terminai. | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas pristatymo terminas: ________ mėn. nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos |

| PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 75. | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. |
| 76. | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. |
| 77. | Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162). | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162). |
| 78. | Įranga atitinka saugos standartus: EN 1501-1:2011; EN1501-5:2011. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai. |
| 79. | Įranga atitinka triukšmo standartą EN 1501-4:2008 | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai. |
| 80. | Automobilio pristatymo terminai. | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesius nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |
| 81. | Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas. | Būtina. |

VERTINIMO KRITERIJAI

|  | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus: bendra pasiūlymo kaina (C) | X = 80 |
| 2. | Antrasis kriterijus: pristatymo terminas, maksimalus kriterijaus galimas įvertinimas - (T1) |  |
|  | Vertinamas pristatymo terminas mėnesiais. Maksimalus balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam trumpiausią pristatymo terminą: |  |
|  | iki 6 mėnesių | 10 |
|  | nuo 6 iki 10 mėnesių | 5 |
|  | nuo 10 iki 12 mėnesių | 0 |
| 3. | Trečiasis kriterijus: nerūdijančio plieno atliekų surinkimo bunkerio grindys (T2) | 10 |
|  | Balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam ne mažiau kaip 5 mm storio nerūdijančio plieno atliekų surinkimo bunkerio grindis. |  |