N2 kategorijos sunkvežimis konteinerių plovimui

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekės/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
|  | Automobilis | Automobilio markė, modelis. |  |
|  | Plovimo įranga | Markė, modelis |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis ir papildoma įranga nauja, nenaudota, pagaminta – ne ankščiau kaip 2026 metais. |  |
|  | Automobilio sertifikatai | Ne mažiau EURO 6. Kartu su automobiliu pateikiamas sertifikatas. |  |
|  | Registracija, techninė apžiūra | Prekė užregistruota AB „Regitra” Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita), N2. |  |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |  |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. |  |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  |  | Elektrinė ir hidraulinės schemos. |  |
|  | Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis ir antstatas). | Ne mažiau 60 mėnesių. Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos. |  |
|  |  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. |  |
|  | Kiti reikalavimai. | Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas Lietuvoje. Nurodyti adresą. |  |
|  |  | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga (arba turi susitarimą). |  |
| AUTOMOBILIS |  |  |  |  |
|  | Variklio tūris ir galia galia. | Ne mažiau kaip 5l, ne mažiau kaip 220 AG |  |
|  | Pavarų dėžė. | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė. |  |
|  | Važiuoklė | Benroji masė ne mažiau kaip 11500 kg ir ne daugiau kaip 11990 kg. |  |
|  |  | Ratų formulė 4x2. |  |
|  | Pakaba | Priekyje linginė arba orinė, gale orinė . |  |
|  |  | Ratų bazė ne ilgesnė nei 3300 mm. |  |
|  |  | Priekinės ašies apkrova ne mažiau kaip 4400 kg, galinės ašies apkrova ne mažiau kaip 8400 kg. |  |
|  | Ratlankiai | Ne mažesnio nei R17,5 diametro. |  |
|  | Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema | Būtina. |  |
|  | Masės išjungimas | Būtina. |  |
|  | Kabinos konstrukcija | 2 arba 3 sėdimųjų vietų (įskaitant vairuotoją). |  |
|  | Veidrodžiai | Elektra valdomi, šildomi. |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole. |  |
|  | Centrinis nuotolinis užraktas | Būtina. |  |
|  | Generatorius | Ne mažesnės kaip 3000W galios |  |
|  | Raktai | Ne mažiau kaip 2 raktai. |  |
|  | Akumuliatorius | Ne mažesnės nei 180 Ah talpos |  |
|  | Garso sistema su su radijo imtuvu ir laisvų rankų telefono įranga. USB A arba USB C tipo jungtis kabinoje, palaikanti mobiliojo įrenginio įkrovimą. | Būtina. |  |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtina. |  |
|  | Vairuotojo informacinė sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, degalų rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema. |  |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas | Iki 90 km/h. |  |
|  | Degalų kiekio daviklis | Būtina. |  |
|  | Degalų bakas | Ne mažiau 130 l talpos. |  |
|  | Kuro bakas su užraktais. | Būtina. |  |
|  | Oranžiniai švyturėliai ant kabinos stogo (ne mažiau 2 vnt.). | Būtina. |  |
|  | Guminiai išimami kabinos grindų kilimėliai | Būtina. |  |
|  | Saugumo paketas | Avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinėlė ir gesintuvas. |  |
|  | Automobilio ir kėbulo spalva | Balta. |  |
| PLOVIMO ĮRANGA |  |  |  |
|  | Tipas | Galinio pakrovimo, uždara, skirta komunalinių konteinerių plovimui. Pažymėta CE ženklu. Pateikti sertifikatą. |  |
|  | Antstatas | Montuojamas ant porėmio. Transporto priemonė turi atitikti direktyvą 89/392 EEC ir būti patvirtinta akredituotos EB tipo tyrimo įstaigos. Pateikiamas EB tipo tyrimo sertifikatas |  |
|  | Plovimo kamera | Plovimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  |
|  | Vandens talpa | Ne mažesnė kaip 4000 l. švaraus vandens |  |
|  |  | Ne mažesnė kaip 4000 l panaudoto vandens bakas, sumontuotas antstato viduje. Turi būti panaudoto vandens perpompavimo iš plovimo kameros, siurblys. |  |
|  |  | Turi būti švaraus vandens lygio indikatorius. |  |
|  | Konteinerių plovimas | Uždaroje, vandeniui nepralaidžioje, kameroje. |  |
|  |  | Konteinerių plovimo šaltu arba karštu vandeniu (operatoriaus pasirinkimu) funkcija (karšto vandens temperatūra ne mažesnė kaip 60 °C). |  |
|  |  | Viso atliekų konteinerio vidinio paviršiaus, įskaitant dangtį, plovimo funkcija. |  |
|  |  | Bent 3 (trijų) konteinerio išorinio paviršiaus sienelių, įskaitant konteinerio dugną, dangtelį ir ratukus, plovimo funkcija. |  |
|  |  | Atliekų konteinerio vidinio ir išorinio paviršiaus plovimo funkcija, t. y. šių konteinerio paviršių plovimas vieno proceso metu (viename iš anksto užprogramuotame plovimo cikle). |  |
|  | Darbinis slėgis | Konteinerių plovimas ne mažesniu kaip 150 bar darbiniu slėgiu. |  |
|  | Plovimo ciklai | Kintamas plovimo ciklo laikas operatoriaus pasirinkimu. |  |
|  | Atliekų surinkimas | Plovimo kameros viduje sumontuotas nerūdijančio plieno rezervuaras, naudojamas kietosioms atliekoms surinkti, nerūdijančio plieno tinklinis filtras, kad būtų sulaikytos plovimo procese susidariusios stambiosios frakcijos. |  |
|  | Plovimo kameros valymas | Turi būti liukas, skirtas plovimo kameros iškrovimui ir valymui, valdomas pneumatiniais cilindrais. |  |
|  | Plovimas | Turi būti ne mažiau kaip 2 automatinės nerūdijančio plieno aukšto slėgio plovimo galvutės su hidrokinetiniu sukimu sumontuotos plovimo kameros viduje. Teleskopiniai hidrauliniai cilindrai plovimo galvutėms pakelti. |  |
|  | Dezinfekavimo sistema | Su dozavimo pompa ir ne mažiau kaip 10 ltr baku. |  |
|  | Automatinė vandens minkštinimo sistema | Turi būti. |  |
|  | Sistema, apsauganti nuo kalcio nuosėdų kaupimosi. | Turi būti. |  |
|  | Vandens šildymo sistema | Vandens šildymo sistema su apsauginiais vožtuvais, kad būtų išvengta sistemos pažeidimo. Ne mažiau kaip 180 000 kcal/h ir 24/12 V degikliu. |  |
|  | Konteineių keltuvas | pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
|  | Konteinerių kėlimas | Konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas 2 ir 4 ratukų konteineriams pakelti (nuo 80 iki 1100 l talpos konteineriams) pagal: LST EN 840-1:2020, LST EN 840-2:2020, LST EN 840-3:2020. |  |
|  | Valdymo pultas | kabinoje ir kėbulo gale, šone. Valdymo pultų apsaugos lygmuo ne žemesnis kaip IP67. |  |
|  | Rankinis plovimas | Rankinė žarnos ritė su ne mažiau kaip 15 m aukšto slėgio ir ne mažiau kaip 3/8 colio storio žarna ir purškimo pistoletu. |  |
|  | Valdymo pultas kabinoje | Antstato funkcijų valdymas vykdomas programuojamuoju loginiu valdykliu (PLC). Įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas. |  |
|  | Darbo zonos žibintai | Papildomi ne mažiau 2 vnt. darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos ir ne mažiau 2 vnt. darbo žibintų iš abiejų automobilio šonų, po antstatu (apšviesti šonus). |  |
|  | Švyturėliai | Turi būti ne mažiau kaip 2 oranžiniai švyturėliai galinėje automobilio dalyje |  |

| PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 75. | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. |
| 76. | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. |
| 77. | Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162). | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai įrodantys, kad automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162). |
| 78. | Įranga atitinka saugos standartus: EN 1501-1:2011; EN1501-5:2011. | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai. |
| 79. | Įranga atitinka triukšmo standartą EN 1501-4:2008 | Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai. |
| 80. | Automobilio pristatymo terminai. | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |
| 81. | Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas. | Būtina. |

VERTINIMO KRITERIJAI

|  | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus: bendra pasiūlymo kaina (C) | X = 85 |
| 2. | Antrasis kriterijus: pristatymo terminas, maksimalus kriterijaus galimas įvertinimas - (T1) |  |
|  | Vertinamas pristatymo terminas mėnesiais. Maksimalus balas suteikiamas tiekėjui, pasiūliusiam trumpiausią pristatymo terminą: |  |
|  | iki 6 mėnesių | 15 |
|  | nuo 6 iki 10 mėnesių | 5 |
|  | nuo 10 iki 12 mėnesių | 0 |