AUTOMOBILIO  EVAKUATORIAUS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pavadinimas reikalavimui |  | Perkančios organizacijos nurodytos ir reikalaujamos charakteristikos | Atsakymas: Nurodyti arba Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Automobilis | Markė, modelis, gamintojas. |  |
|  | Evakuatoriaus antstatas | Markė, modelis, gamintojas. |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais. |  |
|  | Automobilio sertifikatai | Ne mažiau EURO 6. |  |
|  | Registracija, techninė apžiūra | Prekė turi būti užregistruotas VĮ “Regitra” Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita), N3 klasė. |  |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |  |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui | 1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. |  |
|  |  | 2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | 3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  |  | 4. Elektrinė ir hidraulinės schemos. |  |
|  | Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis, kėlimo įranga) | Ne mažiau 36 mėnesių. Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos. |  |
|  |  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas turi būti Lietuvoje. Nurodyti adresą. |  |
|  |  | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga (arba turi susitarimą). |  |
| AUTOMOBILIS |  |  |  |
|  | Bendroji masė | Ne mažiau 35 t, |  |
|  | Priekabos prikabinimo paruošimas | Sumontuotas su el. rozete (7 kontaktų); Sumontuotas su stabdžių sistemos išvadais (Duomatic); Sumontuotas su prikabinimo įtaisu, pritaikytu ne mažiau kaip 26 t. bendrosios masės priekabos vilkimui; Prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm. |  |
|  | Variklio galia | Ne mažiau kaip 500 AG. |  |
|  | Variklio sukimo momentas | Ne mažiau 2500 Nm |  |
|  | Variklio išmetamų teršalų toksiškumas | Privalo atitikti ne žemesnius nei EURO 6 reikalavimus. |  |
|  | Pavarų dėžė | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė. |  |
|  | Bekelės arba padidinto pravažumo režimas - programinė įranga leidžianti važiuoti pastoviu 1-30km/h greičiu nenaudojant akceleratoriaus pedalo arba autopiloto funkcija leidžianti važiuoti pastoviu 1-30 km/h greičiu. | Būtina |  |
|  | Pavarų dėžės aušinimas. | Būtina |  |
|  | Palėtinta(-os) pavara(-os) arba alternatyvus techninis sprendimas. Perdavimo santykis ne žemesnis nei 17:1 važiuojant tiek į priekį, tiek atgal (pateikti pavarų dėžės visų pavarų perdavimo santykio grafiką ar lentelę arba alternatyvaus techninio sprendimo aprašymą). | Būtina |  |
|  | 3 km/h arba žemesnis važiavimo ir manevravimo greitis, varikliui dirbant maksimalia galia (pateikti pavarų dėžės visų pavarų važiavimo greičių ir naudojamos variklio galios grafiką arba lentelę). | Būtina |  |
|  | Ratų formulė | 6 x 4; Pirma ašis vairuojama; Antra ir trečia ašis varoma su tarpašine blokiruote; |  |
|  | Stabdžiai | Visi diskiniai stabdžiai |  |
|  | Ratų bazė | Ne daugiau 3,9m. |  |
|  | Įrengta galios nuėmimo sistema | Variklio ir pavarų dėžės galios nuėmimo velenai |  |
|  | Rėmas | Sustiprintas, dvigubų profilių, ne trumpiau kaip nuo pavarų dėžės iki rėmo galo |  |
|  | Pakaba: | Linginė priekyje, orinė gale; Priekinės ašies apkrova ne mažiau kaip 9000 kg, galinių ašių ne mažiau kaip 26000 kg |  |
|  | Ašinio ir tarpašinio diferencialo blokavimas | Būtina. |  |
|  | Padangos priekis 385/65R22,5 galas 315/80R22,5 karjerinės | Būtina. |  |
|  | Atsarginis ratas | Būtina. |  |
|  | Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė | Būtina. |  |
|  | Elektropneumatiškai valdomas stovėjimo stabdis, automatiškai aktyvuojamas išjungus variklį. | Būtina |  |
|  | Automatinis įkalnės stabdis. | Būtina |  |
|  | Masės išjungimas | Būtina. |  |
|  | Priekiniai ir galiniai LED žibintai | Būtina. |  |
|  | Papildomi ilgųjų šviesų LED žibintai. | Būtina |  |
|  | Galiniai žibintai antstate LED | Būtina. |  |
|  | Kabinos konstrukcija | Ne mažiau 3 sėdimų vietų |  |
|  | Kabinos pakaba | Orinė, ne mažiau keturių pagalvių |  |
|  | Šoniniai kabinos aptakai | Būtina. |  |
|  | Veidrodžiai | Šildomi elektra. |  |
|  | Išorinis saulės skydelis. | Būtina |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė | Būtina |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, su saugos diržu. |  |
|  | Centrinis nuotolinis užraktas | Ne mažiau kaip 2 raktai. |  |
|  | Guminiai kilimėliai | Būtina. |  |
|  | Garso sistema su laisvų rankų įranga | Būtina. |  |
|  | Radijo ryšio stotelė | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtina. |  |
|  | Autonominis kabinos šildytuvas | Būtina |  |
|  | Priekinis bamperis | Plieninis arba segmentinis su plieniniais kampais |  |
|  | Monitoringo sistema | Kompiuterinė Automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema. |  |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas | Būtina. |  |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas | Iki 90 km/h |  |
|  | Generatoriaus galia ne mažiau kaip 3500 W. | Būtina |  |
|  | Geliniai (želiniai) arba AGM tipo akumuliatoriai, talpa ne mažiau 200 Ah. | Būtina |  |
|  | Kuro bakas | Ne mažesnės kaip 250 l. talpos. |  |
|  | Kuro bakas su užraktais | Būtina. |  |
|  | Automobilio kabinos spalva | Raudona. Pilnas kabinos dažymas (įskaitant bamperius ir laiptelius). |  |
| EVAKUATORIAUS ANTSTATO REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Traukimo-tempimo mechanizmas jo rėmas,kranas pakrovimo mechanizmas pagamintas iš didelio stiprumo plieno Hardox (arba lygiaverčio) | Būtina |  |
|  | Pagrindinė krano kėlimo strėlė prailginama | Būtina |  |
|  | Pagrindinės strėlės pakėlimo kampas | Ne mažiau 30° |  |
|  | Pagrindinės strėlė siekis | Ne mažiau kaip 3,0 m. |  |
|  | Pagrindinės strėlės keliamoji strėlės galia | Pilnai sutrauktos ne mažiau 32.000 kg., pilnai ištiesus ne mažiau 9.000 kg. |  |
|  | Pakėlimo sistema išilginama | Ne mažiau dvi teleskopinės sekcijos po 750 mm eigos |  |
|  | Pakėlimo sistemos fiksavimas | Rankinis abipusis teleskopinių prailginimų sujungimas skirtingose ​​padėtyse |  |
|  | Pakėlimo sistemos apkrova | Sutraukus ant kaiščio ne mažiau kaip 17.000 kg. pilnai išstūmus ne mažiau kaip 7.000 kg. |  |
|  | Galinės atraminės kojos A formos pagamintos iš didelio stiprumo plieno ,stačiakampio skerspjūvio su dantytomis atraminėmis plokštėmis. | Būtina. |  |
|  | Atraminių kojų posvyrio kampai | Galinis ne mažiau 15°, šoninis ne mažiau 15° |  |
|  | Hidraulinės gervės: ne mažiau kaip 3 vnt. | Automobilio priekyje ne mažiau kaip 8.000 kg. traukimo galios Ant pagrindės kėlimo strėlės dvi gervės su ne mažiau kaip 60 m.ilgio lynais ne mažiau kaip 15.000 kg. ir 12.000 kg. traukimo galios |  |
|  | Antstato valdymas elektro -hidraulinis. | Būtina. |  |
|  | Hidraulinės alyvos aušintuvas | Būtina. |  |
|  | Valdymo sistemos dėžė, nuotolinio valdymo įjungimas/išjungimas, darbiniai žibintai ant kėbulo panelių ir atraminių kojų, oranžiniai žibintai kėbulo panelių šonuose, įspėjamieji žibintai priekyje ir antstate, šviesos juosta ant anstato ir kabinos, kombinuoti automatiniai žibintai ant anstato, teleskopinė šviesos juosta. | Būtina. |  |
|  | Hidraulikos ir elektros valdymo pultai abejose automobilio pusėse | Būtina. |  |
|  | Kameros 360 | Būtina. |  |
|  | Anstato kėbulo panelės iš 3 mm storio nerūdijančio plieno, centrinio užrakto sistema, pakabinami laikikliai, guminiai kilimėliai, žibintai automatiškai įsijungia įjungus PTO, skyriai su rakinamomis durimis sandarinti guminėmis tarpinėmis, reguliuojami durų atidarymo kampo ribotuvai. | Būtina. |  |
|  | Privalomas įspėjimo signalas (indikacinė informacija vairuotojo darbo vietoje/valdymo pulte) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės sistemos sutrikimui, defektui). | Būtina. |  |
|  | Lipdukai su Pirkėjo įmonės logotipais. | Pagal suderinimą. |  |
| PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Prekės tiekėjas, turi turėti įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. |  |
|  | Prekės tiekėjas, turi turėti įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2008 arba lygiavertės aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2008 arba lygiavertės aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų standartą. |  |
|  | Automobilio pristatymo terminai | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ,užregistruotas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |  |
|  | Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas. | Būtina. |  |

|  | TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS |
| --- | --- |
|  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. Garantiniu laikotarpiu remonto ir/arba techninio aptarnavimo darbai turi būti atliekami Kauno regiono teritorijoje. Jeigu ne – tuomet automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą ir grąžinimu iš jo rūpinasi ir visas išlaidas apmoka tiekėjas (Pardavėjas). |
|  | Tiekėjas (Pardavėjas) atlieka automobilio techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (pateikiamas kartu su pasiūlymu) 36 mėn. arba iki 200 000 km, (darbo valandų skaičius 6 000 val.) priklausomai kas greičiau baigsis. |
|  | Automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai. |
|  | Jeigu automobiliui negali būti taikomas garantinis remontas, Perkančioji organizacija (Pirkėjas) turi teisę pirkti remonto paslaugas ir atsargines dalis, reikalingas remontui atlikti, kurių bendra suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros pirkimo sutarties vertės. |
|  | Tiekėjas (Pardavėjas) teikia konsultacijas automobilio remonto klausimais Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu. |
|  | Garantijos laikas skaičiuojamas nuo automobilio perdavimo Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) momento. Garantija numato nemokamą gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški, pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis automobiliu dėl nuo Tiekėjo (Pardavėjo) priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas (Pardavėjas) tas kliūtis pašalina. |
|  | Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių), kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu, esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę. |
|  | Garantiniu laikotarpiu automobiliui sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, neišlaikiusių garantinio termino, Tiekėjas (Pardavėjas) per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja nesibaigus garantiniam laikotarpiui, garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol, kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn. |
|  | Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų. |
|  | Paslaugos iš Tiekėjo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. |