ELEKTRINIS VERTIKALUS stiebiniS SAVAEIGIS KELTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB  „Kauno švara“ perka 1 (vieną) vnt. mobilų stiebinį keltuvą žmonėms kelti:

- Keltuvo keliamoji galia turi būti ne mažiau 220 kg;

- Keltuvo bendra masė turi būti ne daugiau   800 kg;

- Keltuvo važiuoklė 4x2;

- Keltuvo ratų išmatavimai ne mažesni Φ305×100 mm/kieta

- Keltuvo maksimalus darbinis kėlimo aukštis ne mažiau 5 m;

- Keltuvo plotis ne daugiau 0.80 m;

- Keltuvo ilgis ne daugiau 1.40 m;

- Keltuvo aukštis ne daugiau 1.60 m;

- Keltuvo prošvaista ne daugiau 0.068 m;

- Keltuvo posukio spindulys ne daugiau 0.14/1.34 m;

- Keltuvo maksimaliai nuleistos platformos aukštis ne didsnis nei  0.55 m;

- Keltuvo platformos matmenys ne daugiau 1.40x0.80x1.20 m;

- Keltuvo darbo įtampa 24 v;

- Keltuvo įkrovimo įtampa ne daugiau 240 v;

- Keltuvo akumuliatoriai turi būti gilaus įkrovimo, nereikalaujantys priežiūros;

- Keltuvo akumuliatoriai ne mažiau 24V, 120Ah;

- Keltuvo pavaros tipas DC motoras;

- Keltuvo važiavimo greitis ne mažiau 4 km/h;

- Keltuvo pakėlimo trukmė ne daugiau 20 s;

- Keltuvo valdymo blokas integruotas į metalinį korpusą;

- Keltuvo maksimalus darbinis triukšmas ne daugiau 72 dB;

- Keltuvas turi turėti automatinę apsaugą nuo pasvyrimų;

- Keltuvas platforma turi turėti dvigubus vartelius atsidarančius į vidų;

- Prekė turi būti nauja, gamintojo sertifikuota ir atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų reikalavimus ir turėti CE sertifikatą;

- Keltuvui turi būti atlikta potencialiai pavojingo įrenginio patikra;

- Keltuvas turi turėti techninį įrenginio pasą;

- Prekė turi būti pristatyta ne ilgiau nei per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, bei atlikti apmokymai  ne mažiau kaip 2 (dviem) darbuotojams (pristatymas ir apmokymai turi būti įskaičiuoti į prekės kainą);

- Prekė turi būti pristatyta adresu Statybininkų g. 3, LT – 50124, Kaunas;

- Pardavėjas į Prekės kainą/prekių įkainius privalo įsiskaičiuoti visas  su Prekių tiekimu susijusias mokesčius išlaidas, Prekių garantinio remonto išlaidas, pateikti naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, pristatytų prekių surinkimo vietoje ir /arba paleidimo, ir /arba priežiūros išlaidas;

- Prekei turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

- Keltuvo baterijoms suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi sutaisyti Prekę ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo pateikimo momento apie sugedusią Prekę.

Prekės kaina ir kiekis:

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | Bendra kaina EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus stiebinis keltuvas | Vnt. | 1 |  |  |
| Bendra sutarties kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |