# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KABINETO A-22 REMONTO DARBAI

## 1. Pirkimo objektas

Perkami pastato kabineto A-22 remonto darbai adresu Taikos pr. 67, Klaipėda, unikalus Nr. 2196-9005-4038. Kabinete yra sumontuotas pilnai įrengtas greitosios medicininės pagalbos automobilio simuliacinis stendas, todėl darbai turi būti organizuojami ir vykdomi užtikrinant esamos įrangos ir aplinkinių konstrukcijų apsaugą. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 7 savaites nuo darbų pradžios. Planuojama darbų pradžia – 2026 m. gegužės 11 d.

## 2. Darbų tikslas

Atlikti kabineto A-22 remonto darbus taip, kad po jų užbaigimo patalpa būtų saugi, tvarkinga, funkcionali ir tinkama naudoti pagal paskirtį, o visi darbai būtų atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, standartų ir gamintojų reikalavimų.

## 3. Darbų apimtis

Rangovas privalo atlikti visus darbus, numatytus darbų kiekių žiniaraštyje, įskaitant visas darbų atlikimui reikalingas medžiagas, gaminius, tvirtinimo elementus, transportą, mechanizmus, darbo jėgą, apsaugos priemones, atliekų išnešimą, išvežimą ir utilizavimą.

Darbų apimtį sudaro:

- durų demontavimas ir naujų MDF durų sumontavimas;

- betoninių palangių keitimas į MDF;

- elektros instaliacijos kanalų ardymas, laidų tiesimas, IT kabelių klojimas, rozečių, jungiklių ir IT rozečių montavimas;

- sienų paviršių paruošimas, gruntavimas, tinkavimas, glaistymas, tarpinis gruntavimas ir dažymas;

- akustinių pakabinamų lubų įrengimas ir LED šviestuvų montavimas;

- ventiliacijos grotelių demontavimas ir naujų sumontavimas;

- pakylos ardymas;

- Betoninių grindų įrengimas su šiltinimo ir armavimo sluoksniais, PVC dangos klijavimas ir grindjuosčių užlenkimas ant sienų;

- šildymo sistemos elementų keitimas, vamzdynų montavimas, radiatorių keitimas ir prijungimas prie esamų sistemų;

- glazūruotų plytelių išardymas ir naujų klijavimas;

- praustuvo su spintele ir vandens pašildymo įranga demontavimas bei naujo sumontavimas;

- statybinių šiukšlių išnešimas ir utilizavimas.

## 4. Bendrieji reikalavimai darbams

4.1. Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimų.

4.2. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški, tinkami naudoti pagal paskirtį ir, kai taikoma, turėti jų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

4.3. Rangovas prieš darbų pradžią privalo vietoje įvertinti faktinę situaciją, matmenis, medžiagų užnešimo, atliekų išnešimo, darbų vykdymo ir darbo vietos apsaugos sąlygas.

4.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų vykdymo metu nebūtų sugadintas patalpoje esantis greitosios medicininės pagalbos automobilio simuliacinis stendas, kita įranga, konstrukcijos ir apdailos elementai, kurie nėra keičiami. Už sugadinimus atsako Rangovas.

4.5. Visi demontavimo, montavimo, įrengimo, apdailos ir prijungimo darbai turi būti atliekami pilna apimtimi, kad rezultatas būtų tinkamas eksploatuoti ir nereikalautų papildomų darbų, kurie įprastai būtini tokių darbų užbaigimui.

4.6. Rangovas privalo klasės grindų betonavimo ir grindų įrengimo darbus vykdyti 2 etapais. Pirmuoju etapu darbai atliekami vienoje klasės dalyje, paliekant galimybę kitoje klasės dalyje perkelti esantį didelių gabaritų įrengimą. Užsakovas savo lėšomis ir jėgomis, su Rangovu suderinęs darbų seką ir laiką, perstumia didelių gabaritų įrengimą iš vieno klasės galo į kitą, kad Rangovas galėtų atlikti antrojo etapo grindų betonavimo ir įrengimo darbus. Rangovas, planuodamas darbų vykdymą ir teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti darbų etapavimą,  darbų organizavimo ypatumus ir visas su tuo susijusias sąnaudas.

4.7. Grindų danga prie kurios privaloma derintis tech. parametrų lentelė: https://media.tarkett-image.com/docs/Datasheet-Tarkett-iq_granit-lt_LT.pdf  Siūloma danga turi būti ne blogesnių parametrų. Spalvos  turi atitikti dabar esančią įstaigoje – t.y. artikulas 21142161, spalvos pavadinimas “Grey”,

## 5. Techniniai reikalavimai pagrindiniams darbams ir medžiagoms

5.1. Vidaus durys. Turi būti sumontuotos naujos vidaus durys. Varčios rėmas – iš MDF plokštės, paviršius laminuotas, spalva derinama su Užsakovu. Stakta – iš MDF plokštės, su gumine tarpine. Durys turi būti su spynos mechanizmu raktui ir rankenai bei 3 vnt. sidabrinės spalvos vyrių.

5.2. Palangės. Betoninės palangės keičiamos į MDF palanges. Kiekis – 4 vnt.

5.3. Sienų paruošimas ir apdaila. Turi būti atliktas sienų gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais, sienų lyginimas tinku, glaistymas dviem sluoksniais, tarpinis gruntavimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais 2 kartus.

5.4. Lubos. Turi būti įrengtos „Armstrong“ akustinės pakabinamos lubos su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm. Lubose turi būti sumontuoti LED šviestuvai.

5.5. Grindys. Turi būti įrengti grindų paklotai iš ne plonesnių kaip 22 mm OSB plokščių, atliktas grindų medinės konstrukcijos (lagių) sutvirtinimas, paklota PVC grindų danga ir pritvirtintos grindjuostės. PVC grindų dangos techniniai rodikliai: komercinė klasifikacija – 33, dėvėjimosi sluoksnis – ne mažiau kaip 0,55 mm, reakcija į ugnį – ne blogesnė kaip Bfl-s1, atsparumas slydimui – ne mažesnis kaip R10.

5.6. Elektros ir silpnųjų srovių darbai. Turi būti nutiesti laidai paruoštose vagose, pakloti IT kabeliai techniniuose vamzdžiuose, išgręžtos angos el. dėžučių montavimui, sumontuoti jungikliai, rozetės ir IT rozetės.

5.7. Šildymo ir santechnikos darbai. Turi būti sumontuoti ventiliai DN15, atliktas vamzdynų demontavimas ir montavimas, radiatoriai pakeisti į plieninius radiatorius, atliktas vamzdyno presavimas, jungčių, perėjimų, alkūnių montavimas ir prijungimas prie esamų sistemų, taip pat demontuotas esamas ir sumontuotas naujas praustuvas su spintele ir spintelėje įmontuotu vandens pašildytuvu.

5.8. Plytelių darbai. Turi būti išardytos esamos glazūruotos plytelės ir priklijuotos naujos glazūruotos plytelės.

## 6. Aplinkosauginiai reikalavimai

Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi tik toms medžiagų grupėms, kurios numatytos šioje techninėje užduotyje. Atsižvelgiant į darbų apimtį, taikomi reikalavimai medienai ir jos produktams, dažams bei gruntams ir glazūruotoms plytelėms.

### 6.1. Mediena ir jos produktai

6.1.1. Ne mažiau kaip 80 proc. statinyje naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų pagal FSC, PEFC ar lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas.

6.1.2. Plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija turi atitikti E1 klasę pagal LST EN 13986 arba lygiavertį standartą, arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal LST EN 717-1 arba lygiavertį standartą.

6.1.3. Šie reikalavimai taikomi visiems pagal šią techninę užduotį naudojamiems medienos pagrindo gaminiams, įskaitant MDF duris, MDF palanges, OSB plokštes ir kitus medienos pagrindo gaminius, jeigu jie naudojami vykdant sutartį.

### 6.2. Dažai ir gruntai

6.2.1. Vidaus sienų ir lubų dažymui naudojamų dažų lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis turi atitikti taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

6.2.2. Gruntų ir rišamųjų gruntų LOJ kiekis turi būti ne didesnis kaip 15 g/l arba turi atitikti lygiaverčius aplinkosauginius reikalavimus pagal taikomus standartus.

6.2.3. Dažų ir gruntų sudėtyje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių tiek, kiek tai draudžiama pagal taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

6.2.4. Šie reikalavimai taikomi sienų gruntavimui, tarpiniam gruntavimui ir dažymui naudojamoms medžiagoms.

### 6.3. Glazūruotos plytelės

6.3.1. Glazūruotų plytelių žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų pagal dokumente nurodytas pavojingumo frazes.

6.3.2. Glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino turi būti ne daugiau kaip 0,5 proc. nuo glazūros svorio, kadmio – ne daugiau kaip 0,1 proc., stibio – ne daugiau kaip 0,25 proc. nuo glazūros svorio.

### 6.4. Aplinkosauginių reikalavimų įrodymas

6.4.1. Rangovas kartu su atliktų darbų perdavimo aktu privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius, kad vykdant sutartį panaudotos medžiagos, gaminiai ir produktai, kuriems šioje techninėje užduotyje nustatyti aplinkosauginiai reikalavimai, atitinka šiuos reikalavimus. Nepateikus tokių dokumentų, darbai negali būti laikomi tinkamai perduotais visa apimtimi.

6.4.2. Atitiktis gali būti įrodoma gamintojo techniniais duomenų lapais, eksploatacinių savybių deklaracijomis, bandymų protokolais, sertifikatais, nepriklausomų laboratorijų dokumentais, ekologiniais ženklais ar kitais lygiaverčiais įrodymais.

## 7. Darbų vykdymo reikalavimai

7.1. Rangovas privalo užtikrinti darbo vietos švarą, tvarką, saugą ir apsaugą viso darbų vykdymo metu.

7.2. Rangovas privalo savo sąskaita išnešti, išvežti ir teisėtai utilizuoti visas statybines atliekas ir demontuotas medžiagas.

7.3. Darbų metu naudojamos medžiagos ir technologiniai sprendiniai turi būti tinkami vidaus patalpų remontui ir suderinti tarpusavyje.

7.4. Jeigu darbų vykdymo metu paaiškėtų būtinybė atlikti technologiniu požiūriu neišvengiamus, tačiau darbų užbaigimui būtinus smulkius papildomus veiksmus, jie laikomi Rangovo prievole, jeigu tokie veiksmai yra akivaizdžiai būtini tinkamam rezultatui pasiekti.

## 8. Darbų perdavimas ir kokybė

8.1. Atlikti darbai turi būti kokybiški, be akivaizdžių defektų, trūkumų, nešvarumų, mechaninių pažeidimų ar neužbaigtų mazgų.

8.2. Prieš perduodant darbus, Rangovas privalo pilnai sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti visas po darbų likusias atliekas.

8.3. Užsakovui kartu su atliktų darbų perdavimo aktu turi būti pateikti pagrindinių panaudotų medžiagų techniniai aprašymai, atitikties dokumentai ir aplinkosauginių reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai, kai tokie reikalavimai šioje techninėje užduotyje yra nustatyti.

DARBŲ APIMTIS

| 1 | A22 Paramedikų | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Durų demontavimas ir naujų sumontavimas (Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės. Paviršius laminuotas, spalva derinama. Stakta pagaminta iš MDF plokštės, staktoje guminė tarpinė. Su spynos mechanizmu raktui ir rankenai 3 vnt. sidabrinės spalvos vyrių). | vnt. | 1 |
| 1.2 | Betoninių palangių keitimas į MDF | vnt. | 4 |
| 1.3 | Elektros instaliacijos kanalų ardymas | m | 40 |
| 1.4 | Grindjuosčių nuardymas | m | 35 |
| 1.5 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 8 |
| 1.6 | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose | m | 30 |
| 1.7 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 30 |
| 1.8 | Laidų tiesimas paruoštose vagose | m | 50 |
| 1.9 | IT kabelių klojimas techniniuose vamzdžiuose | m | 6 |
| 1.10 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais el. dėžučių montavimui | Vnt. | 10 |
| 1.11 | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | Vnt. | 2 |
| 1.12 | Rozečių demontavimas ir montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 10 |
| 1.13 | IT rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 3 |
| 1.15 | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais | m | 30 |
| 1.16 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | m2 | 100 |
| 1.17 | Sienų lyginimas "Rotband" tinku (paklaida 2mm per 2m atstumą) | m2 | 100 |
| 1.18 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 100 |
| 1.19 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | m2 | 100 |
| 1.20 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | m2 | 100 |
| 1.21 | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 2k | m2 | 100 |
| 1.22 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 65 |
| 1.23 | Siūlių sandarinimas akrilu | m | 50 |
| 1.24 | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | Vnt. | 10 |
| 1.25 | Ventiliacijos grotelių demontavimas ir naujų sumontavimas | vnt. | 2 |
| 1.26 | Pakilos ardymas | vnt. | 1 |
| 1.27 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai putų polistirolo plokštės storis 50 mm | m2 | 65 |
| 1.28 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm | m2 | 65 |
| 1.29 | Denginių plėvelinės garo izoliacijos įrengimas klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | m2 | 65 |
| 1.30 | Betoninių grindų armavimas tinklais (150x150) | m2 | 65 |
| 1.31 | 60 mm storio armuotų grindų betonavimas | m2 | 65 |
| 1.32 | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu | m2 | 65 |
| 1.33 | Ruloninės PVC dangos klijavimas derinant prie esamos | m2 | 80 |
| 1.34 | Grindjuosčių tvirtinimas PVC grindų dangomis | m | 35 |
| 1.35 | Ventilių DN15 Montavimas | kompl. | 8 |
| 1.36 | Vamzdynų demontavimas ir montavimas | m | 20 |
| 1.37 | Radiatorių keitimas į plieninius radiatorius | kompl. | 4 |
| 1.38 | Vamzdyno presavimas, jungčių, perėjimo, alkūnių montavimas ir prijungimas prie esamų | kompl. | 4 |
| 1.39 | Statybinių šiukšlių išnešimas ir utilizavimas | vnt | 1 |
| 1.40 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo, naujų klijavimas | m2 | 1 |
| 1.41 | Grindų medinės konstrukcijos (lagių) sutvirtinimas | m2 | 65 |
| 1.42 | Spintos demontavimas ir utilizavimas | kompl. | 1 |
| 1.43 | Išmaniosios lentos nukabinimas , saugojimas (vietoje), pakabinimas po darbų | kompl. | 1 |
| 1.44 | Nuotekų ir vandentiekio vamzdyno demontavimas ir naujo sumontavimas (po kriaukle) | kompl. | 1 |
| 1.45 | Praustuvo su spintele ir vandens pašildymo įranga demontavimas ir naujo sumontavimas su spintele ir spintelėje įmontuotu vandens pašildytuvu | kompl. | 1 |