## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas –  surenkamos plieninės konstrukcijos arkinio angaro projektavimas ir montavimas.

2. Angaro  techniniai reikalavimai:

| Parametrai ir konstrukcijos | Reikalavimas | Siūloma reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė) | Pagrindžiantis dokumentas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matmenys ( ilgis x plotis) | 30x20m +/- 10 proc. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Angaro aukštis ties kraigu | 12m +/- 10 proc | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Vertikalios sienos aukštis ties stogo įlinkiu | Ne mažiau kaip 7,4 m | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Galinė siena | Iš vienos pusės | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Horizontalūs ryšiai, jeigu būtini ( aukštis nuo grindų paviršiaus) | Ne mažiau kaip 9,5 m | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Pakeliami tentiniai įvažiavimo vartai | Nėra | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Įėjimo durys su spyna. | Nėra | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Pagrindinių arkų konstrukcija | Metaliniai cinkuoti profiliai, atlaikantys visas susidarančias apkrovas | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Horizontalės ir įstrižainės | Metaliniai cinkuoti profiliai, atlaikantys visas susidarančias apkrovas | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Šoninės ir galinė sienos | Lego blokai 1200x600x600, bendras aukštis H=5400 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |
| Stogo medžiaga | Plieninė skarda arba lakštai | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama pristatymo metu |

4. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti angaro atitikties CE sertifikatas.

5. Nurodytam angaro aukščiui pasiekti šoninės ir galinė angaro sienos gali būti sumontuotos iš „Lego“ blokų. Montuojant „ Lego“ blokus ir nustatant reikalingą kiekį ir matmenis (blokų ilgiai gali būti skirtingi, priklausomai nuo montavimo plano) atsižvelgti į įrangos išdėstymo schemą ir angaro planą. Priedas Nr.1.

6. Angaro montavimo vieta (adresas) ir sąlygos:

V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius, DGASA teritorijoje. Teritorijos danga - betono danga 20 cm storio su dolomitinės skaldos ir žvyro pagrindu

7. Angaro montavimo sąlygos:

Tiekėjas savo sąskaita privalo sumontuoti angarą. Montavimas turi apimti: angaro konstrukcijų montavimą ir jų inkaravimą prie pagrindo bei aplinkos sutvarkymą. Į pasiūlytą kainą turi būti įskaičiuotas angaro transportavimas, sumontavimui reikalingos pagalbinės priemonės,  atvykimo į darbų vietą išlaidos bei visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamai įvykdyti sutartį.

8. Tiksli angaro montavimo vieta turi būti derinama su perkančiosios organizacijos atstovais angaro projektavimo metu. Perkančioji organizacija, gavusi iš tiekėjo informaciją el.paštu dėl siūlomos angaro vietos, suderiną ją per 3 d. d.

9. Angarui turi būti suteikta 5 (penkerių) metų garantija.

10. Vidines angaro pertvaras, nurodytas pridedamuose brėžiniuose,  sumontuos perkančioji organizacija.