TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – pusiau automatinis antrinių žaliavų presas su aptarnavimu garantiniu periodu.

2. Pusiau automatinio antrinių žaliavų su aptarnavimu garantiniu periodu preso techniniai reikalavimai:

| Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas | Pildo tiekėjas (Atitinka/Neatitinka, tiksli reikšmė arba komentaras) |
| --- | --- | --- |
| Gaminys | Pusiau automatinis antrinių žaliavų presas | Atitinka/Neatitinka |
| Paskirtis | Antrinėms žaliavoms (popierius, kartonas, polietileno plėvelė, kietas plastikas) presuoti | Atitinka/Neatitinka |
| Būklė | Naujas, nenaudotas. Ne vėlesnės kaip 2025 m. gamybos | Atitinka/Neatitinka |
| Preso svoris | Ne daugiau kaip 12000 kg | Atitinka/Neatitinka |
| Matmenys | Ne daugiau kaip: Aukštis/Plotis/Ilgis – 2700 mm/2000 mm/9000 mm | Atitinka/Neatitinka |
| Įkrovimo bunkerio matmenys | Ne mažiau kaip 1400 mm x 1000 mm | Atitinka/Neatitinka |
| Darbinė įtampa | 3x380-420VAC/50Hz/N/PE | Taip/Ne |
| Suspaudimo jėga | Ne mažiau kaip 75 t. | Atitinka/Neatitinka |
| Suspaudimo ciklo laikas | Ne daugiau kaip 70 s. | Atitinka/Neatitinka |
| Variklio galia | Ne mažiau kaip 15 kW | Atitinka/Neatitinka |
| Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 80 dBA | Atitinka/Neatitinka |
| Ryšulio išmatavimai | Aukštis/Plotis/Ilgis – 800 mm ± 10%/1000 mm ± 10%/reguliuojamas, ne mažiau 1200 mm | Atitinka/Neatitinka |
| Ryšulio svoris (kartonas) | Ne mažiau kaip 400 kg | Atitinka/Neatitinka |
| Ryšulio svoris (plastikas) | Ne mažiau kaip 400 kg | Atitinka/Neatitinka |
| Ryšulio išstūmimo sistema | Pilnai automatinė | Taip/Ne |
| Valdymas | Valdymo spinta, sumontuota ant korpuso | Taip/Ne |
| Pakavimo medžiaga | Atkaitinta viela 2,8 - 3,5 mm, paduodama iš ritinio | Taip/Ne |
| Rišimo kryptis | Horizontali | Taip/Ne |
| Tepalo šildytuvas | Privalomas | Taip/Ne |
| Tepalo aušintuvas | Privalomas | Taip/Ne |
| Signalinis švyturėlis preso užsikirtimo ar perpildymo atvejams | Privalomas | Taip/Ne |
| Saugos sistemos | Atitinka saugos direktyvą 2006/42/EG, privalomos apsaugos maitinimo blokui ir hidraulikos žarnoms | Taip/Ne |
| Garantija | 12 mėn. nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. | Taip/Ne |

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitikties CE sertifikatus.

3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota įrangos pristatymo į V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius, DGASA teritoriją, iškrovimo, instaliavimo darbo zonoje, montavimo, paleidimo, testavimo, teritorijos sutvarkymo (jei liks pašalinių daiktų), personalo apmokymo kaip saugiai ir tinkamai naudotis įranga (temos: darbų sauga, įrangos priežiūra pogarantiniu laikotarpiu, ne mažiau kai 3 darbuotojai, 4 val.), kaina.

4. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu, privalo pateikti techninių aptarnavimų, garantiniu laikotarpiu periodiškumo grafiką, kuriame turi būti įkainotas kiekvienas aptarnavimas ir išvardinti darbai, kurie bus atliekami teikiant techninio aptarnavimo paslaugas.

5. Pristatymo ir paruošimo darbui laikotarpis 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

6. Tiekėjas, pristatydamas Įrangą, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Įrangą bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt.) eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Įranga.

7. Dokumentaciją, apie Įrangos atitikimą techninei specifikacijai, tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu.