Video laringoskopų komplektų (2 vnt.)  techninės specifikacijos projektas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametro reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilus monitorius video laringoskopų pleištams | 1. Monitoriaus dydis ≥ 3,5”, 2. Raiška: ≥ (640 x 480) taškų; 3. Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui, 4. Su pakraunama ličio jonų baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo.; 5. Suderinamumas su vienkartinėmis ir daugkartinėmis video laringoskopų mentelėmis; 6. Baterijos talpos lygio indikatorius; 7. Komplekte: apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai apruošimo metu – 1 vnt. |  |
|  | Videolaringoskopas Nr. 1. (1 vnt.). | 1. Pleištas skirtas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis; 2. Daugkartinis, pleištas neatjungiamas nuo rankenos; 3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; 4. Suaugusiems; 5. Apsaugos klasė ≥ IPX8; 6. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; 7. Komplekte: pravedėjas (stiletas) intubacinio vamzdelio įvedimui. |  |
|  | Videolaringoskopas Nr. 2. (1 vnt.). | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; 2. Daugkartinis, pleištas neatjungiamas nuo rankenos; 3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; 4. Apsaugos klasė ≥ IPX8; 5. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Videolaringoskopas Nr. 3. (1 vnt.). | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; 2. Daugkartinis, pleištas neatjungiamas nuo rankenos; 3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; 4. Apsaugos klasė ≥ IPX8; 5. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)