2 priedas

REIKALAVIMAI KOMPIUTERINIO TELEFONINIO TINKLO MODERNIZAVIMUI ŠAKIŲ PGT

Šiuo metu eksploatuojamas kompiuterinis telefoninis tinklas (toliau – KT tinklas) neatitinka 5E kategorijai keliamų reikalavimų, atskiruose aukštuose naudojami tarpiniai įrenginiai (komutatoriai), telefonų pajungimui naudojami pasenę tarybinių laikų laidai TRP tipo.

KT MODERNIZAVIMO ŠAKIŲ PGT DARBŲ APIMTIS

Naujai įrengtas KT tinklas bus įrengtas naudojant bevielės prieigos ryšio technologiją (Toliau – WiFi), tačiau kritinėse darbo vietose bus įrengtos panaudojant 5 E kat. kabelius ir kitą įrangą.

Naujos 5E kat. instaliacijos įrengimui būtina atlaisvinti esamus ryšio kanalus (stovus) esančius tarp 1-3 aukštų, būtina demontuoti nereikalingą seną instaliaciją: demontuoti taip, kad nebūtų pažeista veikianti komunikaciją (nepažeistas AB TELIA LIETUVA priklausantis įvadas, nesutrikdytas Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo  veikimas, kurio optinis įvadas ir įvadinė įranga sumontuoti atskiroje įvadinėje spintoje (plombuotoje), bebūtų sutrikdytas Nacionalinei Žemės agentūrai priklausančios įrangos darbas.

Detaliau apie taškus, kuriuose turėtų būti įrengti potinkinio montavimo KT tinklo lizdai ir bevielio tinklo įrangos pajungimo taškai (kabeliai su RJ 45 kištukais):

I. PASTATO 1-AME AUKŠTE (I A SCHEMA) ĮRENGIAMA:

1.1. 1-16 patalpoje įrengiami 2 RJ 45 ir 1 RJ 45 potinkinio montavimo lizdai (viso 3 RJ 45 potinkinio montavimo lizdai). Lizdai montuojami kartu su elektros lizdų plėtiniais, panaudojant bendrą montavimo dėžutės konstrukciją. Tuo atveju, jeigu nėra galimybių apjungti elektros lizdus ir RJ45 lizdus į bendrą konstrukciją, RJ45 lizdai montuojami atskirai. RJ 45 lizdai turi atitikti 5e kat. reikalavimus. RJ 45 lizdas pateikiamas komplekte su būtinais montavimo elementais;

1.2. suderintoje su užsakovu vietoje įrengiamas WiFi taškas. WiFi įrenginio maitinimui atvedamas 5 kat. kabelis nuo telekomunikacinėje spintoje sumontuoto komutatoriaus su POE maitinimu. Ant kabelio galo uždedamas 5e kat. reikalavimus atitinkantis RJ45 kištukas.

II. PASTATO 2-AME AUKŠTE (II A SCHEMA)  ĮRENGIAMA:

2.1. 2-1 patalpoje (koridorius), suderintose su užsakovu vietose įrengiami 2 WiFi įrenginiai, kurių maitinimui atvedami 5 kat. laidai nuo telekomunikacinėje spintoje sumontuoto komutatoriaus su POE maitinimu;

2.2. 2-10 patalpoje įrengiami 2RJ45 lizdai. Lizdai montuojami kartu su elektros lizdų plėtiniais, panaudojant bendrą montavimo dėžutės konstrukciją. Tuo atveju, jeigu nėra galimybių apjungti elektros lizdus ir RJ45 lizdus į bendrą konstrukciją, RJ45 lizdai montuojami atskirai (potinkinis montavimas);

2.3. 2-13 patalpoje, įrengiami 1 RJ45 + 1 RJ45 lizdas (atskirose vietose). Lizdai montuojami kartu su elektros lizdų plėtiniais, panaudojant bendrą montavimo dėžutės konstrukciją. Tuo atveju, jeigu nėra galimybių apjungti elektros lizdus ir RJ45 lizdus į bendrą konstrukciją, RJ45 lizdai montuojami atskirai (potinkinis montavimas).

III. PASTATO 3-AME AUKŠTE (III A SCHEMA) ĮRENGIAMA:

3.1. 3-1 ir 3-9 patalpose (koridoriuose) įrengiami WiFi taškai. WiFi įrangos maitinimui atvedami 5 kat. kabeliai nuo telekomunikacinėje spintoje sumontuoto komutatoriaus su POE maitinimu;

3.2. 3-11 patalpoje įrengiami 2RJ45 + 1RJ45 lizdai. RJ 45 lizdai montuojami kartu su elektros lizdų plėtiniais, panaudojant bendrą montavimo dėžutės konstrukciją. Tuo atveju, jeigu nėra galimybių apjungti elektros lizdus ir KT lizdus į bendrą konstrukciją, KT lizdai montuojami atskirai (potinkinis montavimas).

IV. TELEKOMUNIKACINĖS SPINTOS 3-13 PATALPOJE PAJUNGIMAS

4.1. Pastato KT laidus suvesti į telekomunikacinę spintą (teikia Užsakovas) ir pajungti prie komutacinių panelių (teikia Užsakovas): pagrindiniai techniniai reikalavimai UTP kat. 5e kabeliui:

4.1.1. 5e kategorijos UTP neekranuotas varinis kabelis, skirtas vidaus darbams;

4.1.2. porų skaičius: 4×2, 23 AWG arba 24 AWG diametro, vienalyčio vario;

4.1.3. išorinis šarvas LSZH tipo;

4.1.4. atitinkantis RoHS standarto reikalavimus (ES direktyva kuri riboja pavojingų medžiagų naudojimą);

4.1.5. darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo 0 iki +50°C;

4.1.6. atitinkantis ISO/IEC 11801-1:2017 arba 11801 2-nd Edition ir IEC 61156-5 standartus;

4.1.7. degumo klasė ne mažiau Dca.

skerspjūvis 10 mm2

4.2. telekomunikacinės spintos 3-13 kabinete įžeminimui iš pirmo aukšte esančio lengvųjų automobilių garažo atvesti 10 mm² varinį kabelį su vienguba izoliacija. Pagrindiniai techniniai reikalavimai: - 10 mm² varinis kabels, standartinių spalvų (žalia-geltona), skirtas įžeminimo darbams, su užspaudžiamais antgaliais tinkančiais į įžeminimo srovėlaidžius komutacinėse spintose.

Kabelis kanalizuojamas per I aukšto patalpų grindyse išstrobuotą kanalą iki 1-17 patalpoje esančio vertikalaus stovo per kurį užtraukiamas iki 3 aukšte montuojamos spintos.

4.3. Telekomunikacinės spintos maitinimui numatyti maitinimo panelę montuojamą į 19‘‘ telekomunikacinę spintą su ne mažiau 8 standartinių Schuko tipo elektros lizdų. Telekomunikacinės spintos maitinimui naudoti ne plonesnį kaip 3×2,5mm² varinį kabelį su suderinamomis jungtimis. Spintos maitinimui panaudoti 3-13 patalpoje sumontuotą elektros lizdą.

Techniniai reikalavimai elektros kabeliui: varinis 3×2,5mm² skerspjūvio, izoliacijos elektrinė varža 1 km ilgio ir kabeliui 20°C temperatūros - ne mažiau 50 MΩ, kabelio apvalkalo žymėjimas turi nurodyti: gamintojo pavadinimą; tipą; gyslų skaičių; skerspjūvio plotą; vardinę įtampą. Nulinių (N) ir apsauginių (PEN) laidininkų izoliacijos klasė turi būti tokia pat, kaip ir fazinių laidininkų;

4.4. Pateikti ir į telekomunikacinę spintą sumontuoti į nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinį. Reikalavimai maitinimo šaltiniui (ne blogiau):

4.4.1. pritaikytas montavimui į 19“ spintą;

4.4.2. galingumas 1500VA, 900W;

4.4.3. įvestis: įtampa 220V: 145-295 Vac; dažnis 50±10%;

4.4.4. išvestis: įtampa 220Vac±10%; dažnis 50±1%. Bangos forma - pagrindinio tinklo: sinuso formos; baterijos: simuliuota sinuso forma;

4.4.5. Persijungimo laikas - 2 ~ 7 ms (tipinis), 10 ms (maks.);

4.4.6. Apsauga nuo trumpo jungimo, baterijos perkrovimo, nuo išsikrovimo, perkrovos, viršįtampio.

V. KITI BŪTINI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DARBAI

5.1. Pateikti ir sukomutuoti gamykliškai paruoštus komutacinius RJ45-RJ45 kabelius, 5 e cat. kurių ilgis nuo 1 iki 2 m (derinama su užsakovu);

5.2. Pateikti ir sumontuoti kištukinius lizdus RJ45, Cat. 5e (neekranuotas). Tai ryšių kištukinis lizdas su viena RJ45 tipo arba dviem RJ45 tipo jungtimis, atitinkančiomis 5e kat. keliamus reikalavimus.

5.3. Pateikti ir sumontuoti 4 WiFi įrenginius. Pateikiami WiFi įrenginiai turi būti suderinami su Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu (toliau – SVDPT), bus eksploatuojami SVDPT tinkle todėl turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suderinamumas ir valdymas | Įrenginys turi būti pilnai valdomas ir konfigūruojamas iš Aruba bevielės įrangos centralizuoto valdiklio. Turi būti galimybė stebėti įrangos veikimą per Aruba Airwave programinę įrangą. |
| 2. | Ryšio standartai | IEEE 802.11b/g IEEE 802.11a IEEE 802.11n IEEE 802.11ac Wave2 IEEE 802.11ax |
| 3. | Radijos | Ne mažiau kaip 2 radijos. Turi turėti ne mažiau kaip 2x2 MIMO vidines antenas Turi būti galimybė vienu metu naudoti 2,4 Ghz 802.11n ir 5 Ghz IEEE 802.11ac standartus 5 GHz radija turi palaikyti ne mažesnę kaip 1 Gbps greitaveiką 2.4 GHz radija turi palaikyti ne mažesnę kaip 500 Mbps greitaveiką. |
| 4. | Antenos | Ne mažiau kaip 2 vidinės antenos. |
| 5. | Spindulio formavimas | Turi būti palaikoma spindulio formavimo (angl. beamforming) technologija. |
| 6. | Laidinio tinklo jungtis | RJ-45,10/100/1000 Mbps, Half/Full Duplex režimai. |
| 7. | El. maitinimas | 802.3af PoE. Turi palaikyti 802.3az Energetinio efektyvumo standartą Papildomai turi būti galimybė prijungti nuolatinės srovės šaltinį (DC). |
| 8. | Veikimo charakteristikos | Energijos sunaudojimas, ne daugiau 18 W Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje 0 - 50°C Atsparumas aplinkos drėgmei, ne blogiau 5 ... 93% |
| 9. | Veikimo tipai | Bevielės prieigos taškas turi palaikyti šiuos veikimo tipus: bevielės prieigos taškas, įsibrovimų sistemos sensorius, hibridinis režimas. |
| 10. | Privalomi bevielės prieigos taško veikimo (valdymo) režimai | Autonominis, valdomas bevielės prieigos taško kontrolerio ar jų grupės, debesų tipo valdymas. |
| 11. | Virtualūs bevieliai tinklai (SSID) | Ne mažiau 16. |
| 12. | Valdymo sąsaja | Saugi WEB/CLI/SNMP sąsaja arba įrenginių valdymo programinė įranga (SSL, SSH ir SNMPv3). |
| 13. | Valdymo funkcijos | Turi būti palaikoma: - Automatinis signalo galios reguliavimas; - Automatinis kanalo parinkimas ir interferencijos aptikimas; - Galios ir spektro analizė - triukšmų aptikimas nuo kitų bevielių įrenginių; - Automatinis klientų perkėlimas į mažiau apkrautus 5GHz kanalus. |
| 14. | Apsaugos priemonės | IEEE 802.11i WPA2 su AES šifravimu ir WPA3 IEEE 802.1x su EAP-TLS ir EAP-PEAP palaikymu Skirtingų to paties prieigos taško klientų duomenų srautų atskyrimas, MAC adresų filtras; Lokalus arba nutolęs RADIUS serveris autorizacijai (pagal MAC adresą arba vartotojo informaciją) |
| 15. | Duomenų srautų apskaita | RADIUS apskaitos palaikymas |
| 16. | Paslaugos kokybės galimybės | IEEE 802.1p, DSCP, Paketų klasifikavimas pagal OSI modelio 2,3 ir 4 lygio požymius; WMM (Wi-Fi MultiMedia), IEEE 802.11e EDCF. |
| 17. | Komplektacija | Turi būti pateikti tvirtinimo elementai prie lubų ir sienų. |
| 18. | Savybės | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją) . |
| 19. | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai visiems sprendimo komponentams, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; Garantinės priežiūros laikotarpiu teikėjas turi garantuoti nemokamą reikalingų dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus bei programinės įrangos atnaujinimas. |

5.4. Kitos medžiagos ir darbai būtini projekto užbaigimui įgyvendinimui

5.5. Atlikus KT tinklo montavimo darbus VYKDYTOJAS privalo atlikti KT testavimo darbus. 5e kategorijos kabeliai bei ryšiai (kabeliai su perėjimo panelėmis) turi būti testuojami remiantis standartu LST EN 50173. Kompiuterinis tinklas turi būti ištestuotas kompleksiškai, įskaitant jungčių įtaką tinklo parametrams. Po testavimo Užsakovui raštu pateikiami atitinkami matavimų protokolai su rezultatais.

VI. PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI UŽSAKOVAS TEIKIA:

6.1. Surinktą telekomunikacinę spintą GT NETWORK, MRGTN32U66.XX komplekte su:

6.1.1. 2-jų lentynų: https://www.keline.com/19-shelf148?7=52

6.1.2. 2-jų komutacinių panelių: https://www.keline.com/patch-panel-kompakt-category-5e-24xrj45- u?5=4&15=69&38=179

6.1.3. 2-jų kabelių sutvarkymo panelių: https://www.keline.com/19-cable-management-panel-withring-depth-of-73-mm-metallic376

6.1.4. Maitinimo panelę su 8 ×230V trijų kontaktų elektros lizdais ir jungimo kabeliu prie UPS (pajungimui prie UPS);

6.1.5. Įžeminimo komplektą, 1 vnt.

6.2. Pateikti Hewlett-Packard Aruba 2530-24G-PoE+ Switch (J9773A) arba Hewlett-Packard Aruba 6000-24G-PoE+ Switch (R8N87A) komutatorių, 1 vnt.;

6.3. Vieną WiFi įrenginį ARUBA.

SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Techninė specifikacija | Mato vnt. | kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komutacinis skydas 19”, 32U | VI. skyr. 1 punktas | vnt. | 1 | Teikia užsakovas |
| 1.1. | Kabelių sutvarkymo panelė 19” spintai | VI. skyr. 1.3 punktas | vnt. | 2 | Įrangą teikia užsakovas, įranga sumontuota telekomunikaciniame skyde (spintoje) |
| 1.2. | Komutacinė panelė 19” spintai | VI. skyr. 1.2 punktas | vnt. | 2 |  |
| 1.3. | Lentyna 19” spintai | VI. skyr. 1.1 punktas | vnt. | 2 |  |
| 1.4. | Maitinimo panelė 8x230 V | VI. skyr. 1.4 punktas | vnt. | 1 |  |
| 1.5. | Įžeminimo panelė | VI. skyr. 1.5 punktas | vnt. | 1 |  |
| 1.6. | Tinklo komutatorius 24 portų, 19” spintai | VI. skyr. 2 punktas | vnt. | 1 | Teikia užsakovas |
| 1.7. | Telefono stotis AVAYA IP Office 500 V2 | – | kompl. | 1 | Teikia užsakovas, esama |
| 1.8. | Maitinimo panelė 8x230 V | IV. skyr. 3 punktas | vnt. | 1 |  |
| 1.9. | Jungiamasis kabelis RJ45-RJ45 | V. skyr. 1 punktas | vnt. | 20 | 2 vnt. į rezervą |
| 1.10. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | IV. skyr. 4 punktas | vnt. | 1 |  |
| 2. KABELINĖS LINIJOS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kabelis 4x2x0,5 mm UTP Cat 5e | IV. skyr. 1 punktas | m | 260 |  |
| 2.2. | Įžeminimo laidas Cu 1x10mm2, geltonai-žalias | IV. skyr. 2 punktas | m | 20 | Pagal poreikį |
| 2.3. | Kabelis varinėmis gyslomis PVC izoliacija ir PVC apvalkalu 3×2,5mm² (behalogenis, Dca degumo klasė) | IV. skyr. 3 punktas | m | 5 | Pagal poreikį |
| 3. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS, ĮRANGA |  |  |  |  |  |
| 3.1. | WiFi įrenginys | V. skyr. 3 punktas | vnt. | 4 |  |
| 3.2. | Kištukinis kompiuterinis lizdas RJ45 potinkiniam montavimui | I. skyr. 1 pastraipa | kompl. | 5 |  |
| 3.3. | Kištukinis kompiuterinis lizdas 2xRJ45 potinkiniam montavimui | I. skyr. 1 pastraipa | kompl. | 4 |  |
| 3.4. | Kištukas RJ45, 8 kontaktų WiFi įrenginio pajungimui | I. skyr. 2 pastraipa | vnt. | 5 |  |
| 3.5 | Papildomos instaliacinės medžiagos |  | kompl. | 1 |  |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Esamos telefono stoties Telefono stoties AVAYA IP Office 500 V2 montavimas kartu su telefono stoties pajungimo ir testavimo darbais | kompl. | 1 |  |
| 2. | Telekomunikacinės spintos pastatymas į numatytą vietą. 24 portų komutatoriaus montavimas ir komutavimas telekomunikacinėje spintoje, sujungimas su vietiniu tinklu ir interneto tiekėjo įranga | kompl. | 1 |  |
| 3. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) montavimas į telekomunikacinę spintą ir pajungimas | vnt. | 1 |  |
| 4. | Telekomunikacinės spintos įžeminimas | kompl. | 1 |  |
| 5. | Jungiamųjų kabelių RJ45-RJ45, 5e kat. pajungimas telekomunikacinėje spintoje | vnt. | 18 |  |
| 6. | UTP 5e kat. kabelių pajungimas prie sumontuotos įrangos | vnt. | 18 |  |
| 7. | Kabelio traukimas esamais potinkiniais/pogrindiniais vamzdžiais | m | 201 |  |
| 6. | Kabelio klojimas strobuojant mūrinę sieną kartu su mūro glaistymo darbais | m | 51 |  |
| 7. | Skylių gręžimas/užtaisymas per sienas | vnt. | 6 |  |
| 8. | Rozečių RJ45, 2xRJ45 montavimas | vnt. | 9 |  |
| 9. | UTP kabelio galų paruošimas | vnt. | 36 |  |
| 10. | RJ 45 kištukų montavimas | vnt. | 5 |  |
| 11. | Kabelių markiravimas | vnt. | 18 |  |
| 12. | Rozečių markiravimas | vnt. | 8 |  |
| 13. | WiFi įrenginio montavimas ir pajungimas | vnt. | 5 |  |
| 14. | Kompiuterinio tinklo (UTP Cat. 5e) testavimo ir derinimo darbai, išpildomosios dokumentacijos parengimas | kompl. | 1 |  |
| DEMONTAVIMO DARBAI |  |  |  |  |
| 1. | Esamo telekomunikacinio kabelio demontavimas (suderinus su užsakovu) | m | 200 |  |
| 2. | Esamų rozečių demontavimas | vnt. | 15 |  |

Pastabos:

1. Užduotyje pateikti medžiagų kiekiai, įrenginių pastatymo vietos ir sprendiniai yra orientaciniai. Kiekius būtina darbo projekto stadijoje. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų̨ eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibudinti šiame dokumente ar ne.

2. Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį̨ yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų̨ būti įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą̨ ir funkcionalumą̨.