VIKŠRINIO BULDOZERIO SU TECHNINIU APTARNAVIMU GARANTINIU LAIKOTARPIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos ir reikalavimai | Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos | Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė) | Pagrindžiantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Naujas, neeksploatuotas pagamintas ne ankščiau kaip 2026 m. pritaikytas darbui -20°C +40°C aplinkos temperatūroje. | Privaloma | Nurodyti gamintoją, markę, modelį, pagaminimo metus | Gamintojo techninė dokumentacija Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 1.2. | Skirtas dugno pelenų, šlako, grunto, atliekų paskleidimui bei pylimų ir 1/3 šlaitų formavimui. Buldozerio modelis tūri būti pritaikytas darbui nepavojingųjų atliekų sąvartyne. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 1.3. | Bendras buldozerio svoris su visa siūloma įranga. | Ne mažiau kaip 22 000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 1.4. | Buldozeris turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus ir turėti CE ženklinimą (pateikti buldozerio EB atitikties deklaraciją (CE sertifikato kopiją su vertimu į lietuvių kalbą) ir gamintojo oficialią brošiūrą ar prekės deklaraciją su buldozerio technine specifikacija, kuri patvirtintų deklaruojamų parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams). | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 1.5 | Buldozeris, kaip registruotina transporto priemonė, turi atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Prieš pateikdamas buldozerį Pirkėjui Tiekėjas savo sąskaita jį registruoja nustatyta tvarka. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2. | Variklis ir kuro sistema: |  |  |  |
| 2.1. | Šešių cilindrų skysčiu aušinamas padidinto sukimo momento lėtasūkis turbodyzelis su tiesioginiu kuro įpurškimu, paleidžiamas elektriniu starteriu arba lygiavertis, aprūpintas šalto variklio paleidimo sistema atitinkantis EU Stage V arba lygiaverčius aplinkosauginius standartus. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.2. | Variklio galia (Net) pagal ISO 9249 arba lygiavertį | Ne mažiau 165 kW | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 2.3. | Reversuojamas ventiliatorius su hidrostatine pavara (automatinis radiatoriaus išvalymas) arba lygiavertė sistema. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.4. | Sumontuotas vandens separatorius kuro sistemoje. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.5 | Sumontuota automatinė variklio skyriaus gaisro gesinimo sistema | Autonominė | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 2.6. | Kuro bako talpa | Ne mažiau 340 l | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 3. | Transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Hidrostatinė arba powershift automatinė | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 3.2. | Važiavimo greitis pirmyn ir atgal | Ne mažiau 10 km/val. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 3.3. | Maksimali traukos jėga | Ne mažiau 320 kN | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 4. | Važiuoklė: |  |  |  |
| 4.1. | Vikšro (kairės / dešinės pusės) segmentų plotis | Ne mažiau 600 mm | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 4.2. | Prošvaisa | Ne mažiau 360 mm | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 4.3. | Spaudimas į gruntą | Ne didesnis kaip 57 kPa | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 4.4. | Vikšro (kairės arba dešinės pusės) sąlytis su žemės paviršiumi ilgis | Ne mažiau kaip 2950 mm | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 4.5. | Papildomos vikšrų grandinių apsaugos nuo purvo | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 4.6. | Važiuoklės rėmas – modulinis arba lygiavertis užtikrinantis ilgaamžiškumą ir greitą mašinos remontą. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 4.7. | Gale buldozerio sumontuota traukimo kilpa. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 5. | Aušinimo sistema: |  |  |  |
| 5.1. | Aušinimo sistemos radiatorius su dviejų krypčių ventiliatoriumi | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 5.2. | Iš kabinos reversuojamas radiatoriaus ventiliatorius arba lygiavertis įrenginys savaiminiam radiatoriaus išvalymui. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 6. | Elektrinė sistema: |  |  |  |
| 6.1. | Mašina aprūpinta 24 V įtampos įranga su 90 A kintamos srovės generatoriumi. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 6.2. | Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 6.3. | Priekyje ir gale sumontuota po 2 darbinius LED tipo žibintus. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 6.4. | Garsinis atbulinės eigos signalas. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 7. | Hidraulinė sistema: |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinio siurblio našumas | Ne mažesnis nei gamintojo standartinis šio modelio našumas | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 7.2 | Darbinis slėgis | Ne mažesnis nei 275 bar | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 7.3. | Transmisijos tipas – hidrostatinė, powershift arba lygiavertė transmisija | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 8. | Buldozerio verstuvas: |  |  |  |
| 8.1. | Pusiau U formos arba lygiavertis paverčiamas, pasukamas buldozerio peilis. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 8.2. | Verstuvas 6 valdomų padėčių. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 8.3.. | Originalaus peilio darbinis plotis | Ne mažiau kaip 3600 mm | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 8.4. | Originalaus peilio arba peilio su paaukštintomis grotelėmis aukštis | Ne mažiau kaip 1800 mm. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 9. | Kabina: |  |  |  |
| 9.1. | Turi atitikti SAE ROPS/FOPS arba lygiaverčius saugumo nuo apsivertimo standartus. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 9.2. | Garso ir šilumos izoliacija. triukšmo slopinimo lygis atitinka standartą ISO 6396 arba lygiavertį standartą, triukšmo lygis kabinoje ne didesnis kaip 79 dB(A). | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
| 9.3. | Hermetiška kabina su didesniu nei išorėje oro slėgiu (dulkių prevencija). | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 9.4. | Kabina turi būti aprūpinta šildoma sėdyne ant oro pagalvės, kuri turėtų šias funkcijas: horizontalus pritaikomumas, aukščio ir nuolydžio pritaikomumas, atlošo ir svorio pritaikomumą. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 9.5. | Kabina turi būti ergonomiška bei turėti avarinį išėjimą, langų stiklus, rakinamas duris, apšvietimo sistemą, atbulinio vaizdo veidrodžius, priekinio ir galinio lango valymo ir plovimo sistemą. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 9.6. | Aprūpinta oro vėdinimo/šildymo sistema bei kondicionieriumi bei sumontuotu anglies filtru kabinos orui valyti. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 9.7. | Operatoriui turi būti matoma mažiausiai ši informacija: variklio aušinimo skysčio temperatūros, degalų lygio, variklio sūkių, buldozerio darbo valandų. Duomenys pateikiami LCD ekrane. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 10. | Garantiniai įsipareigojimai: |  |  |  |
| 10.1. | Tiekėjas turi būti siūlomo gamintojo oficialus atstovas, turintis įgaliojimus ir galintis profesionaliai atlikti garantinį ir po garantinį remontą, operatyviai tiekti atsargines dalis sutartyje numatytais terminais, turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |
| 10.2. | Suteikiama buldozerio ir jo priklausinių garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. arba ne mažiau kaip 3000 moto valandų (kas sueis greičiau). | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą tikrinama sutarties vykdymo metu |
| 10.3. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Techninių aptarnavimų periodiškumo grafiką garantiniu laikotarpiu (su išvardintais darbais, medžiagomis ir kainomis). | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Pateikiama kartu su pasiūlymu |
| 10.4. | Smulkų remontą (pvz. hidrožarnų pakeitimą) tiekėjas turi atlikti per vieną darbo dieną, o didesnį remontą per 3 darbo dienų laikotarpį nuo darbų užsakymo gavimo. Dėl pateisinamų priežasčių (detalių iš gamintojo gavimas, didelė paslaugų apimtis ir pan.) Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo susitarimu | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama sutarties vykdymo metu |
| 11. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 11.1. | Įmontuota gamyklinė nuotolinė mašinos stebėjimo sistema, kuri leidžia sekti degalų sąnaudas, kuro likutį, informaciją apie gedimus ir pan. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama sutarties vykdymo metu |
| 11.2. | Monitoringo sistema su gedimų savidiagnostika arba lygiavertė. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama sutarties vykdymo metu |
| 11.3. | Variklio skyriaus automatinė gaisro gesinimo sistema | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama sutarties vykdymo metu |
| 11.4. | Galinio vaizdo kamera | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 11.5. | Buldozerio eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros ir saugaus darbo instrukcija lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 11.6. | Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 11.7. | Apmokymas dirbti su buldozeriu 2 asmenims, išduodant apmokymo dokumentus. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 11.8. | Vikšrinio buldozerio pristatymo terminas į nepavojingų atliekų sąvartyną Vievio g.26,Vidugirių k., Elektrėnų sav. | Ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| 11.9. | Tiekėjo servisas (remonto dirbtuvės) nutolusios ne daugiau kaip 100 km nuo Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, adresu Vievio g. 26 Vidugirių k. ,Elektrėnų sav. pagal www.maps.lt automobilio maršruto paieškos duomenis, maršruto paieškoje nurodant Pirkėjo adresą ir Pardavėjo teikimo vietos (serviso) adresą bei naudojant maršruto tipą – „Ieškoti trumpiausio“. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Pateikiama pažyma apie turimą (-us) servisą (remonto dirbtuvės) ir mobilų servisą |