Atviro konkurso specialiųjų sąlygų

1 priedas

KELIŲ, PAKELIŲ IR GRIOVIŲ PRIEŽIŪROS TECHNIKOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kelių, pakelių ir griovių priežiūros technikos (toliau – Prekės) pirkimas, BVPŽ 16320000- 4, 43313100-1.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

    - 1 p.o.d. Grandininiai smulkintuvai (2 vnt.) – Panevėžio ir Raseinių regioniniai padaliniai (toliau – RP);

    - 2 p.o.d. Sniego valytuvai (2 vnt.) – Anykščių ir Šakių RP.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus. Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

    - Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkama kelių, pakelių ir griovių priežiūros technika (toliau – Technika) yra ilgo naudojimo prekės, jų dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama;

    - Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, Technika, t. y. metalinės konstrukcijos ir dalys virtusios atliekomis yra tinkamos perdirbimui.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU/Pirkėjas) regioniniams padaliniams, kelių, pakelių, griovių priežiūrai.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos Prekės nurodyti šios techninės specifikacijos 7 ir 8 skyriuose.

  - Visos Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, nenaudotos, naujos (pagamintos ne anksčiau nei 2025 metais), skirtos dirbti miško žemėje.

  - Visos prekės turi atitikti ES reikalavimus gamtosaugos ir darbų saugos srityse:

    - Neviršyti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-03-02 įsakymu Nr. A1-55/V-91 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų leistinų ribinių dydžių;

    - Neviršyti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų ekspozicijos verčių.

  - Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems Prekių pavadinimams taikoma sąlyga „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo dokumentais įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Garantiniai reikalavimai:

    - Prekių (1 ir 2 p.o.d.) garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su mobiliu aptarnavimu, kuris apima gedimų diagnostiką, remontą ir gedimų šalinimą vietoje ar Pirkėjo atitinkamo RP teritorijoje/patalpose. Jeigu, įvertinus gedimą, jį įmanoma pašalinti gedimo vietoje ar Pirkėjo atitinkamo RP teritorijoje/patalpose, remontas turi būti atliekamas gedimo vietoje ar Pirkėjo atitinkamo RP teritorijoje/patalpose. Jei gedimas sudėtingas ir jo pašalinti vietoje neįmanoma, tokiu atveju tiekėjas Prekę savo sąskaita transportuoja į savo servisą ir atlieka gedimo šalinimą.

  - Darbuotojų mokymai:

    - Ne mažiau 4 (keturių) darbo valandų darbuotojų apmokymas dirbti su Prekėmis (1 ir 2 p.o.d.) Tiekėjo sąskaita. Mokymai vykdomi Pirkėjo atitinkamo RP teritorijoje/patalpose. Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su Prekėmis ne vėliau kaip per 3 (tris) d. d. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.7. Tiekėjas, pravedęs mokymus, privalo užpildyti mokymų protokolą pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 1, užtikrinti, kad jį pasirašytų mokymuose dalyvavę Pirkėjo darbuotojai ir pasirašytą protokolą pateikti už Sutarties vykdymą atsakingam Pirkėjo atstovui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekė turi būti pristatyta, iškrauta ir sumontuota tiekėjo (pristatymo, iškrovimo ir sumontavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą) ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. nuo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos, lentelėje Nr. 1 nurodytu adresu. Tiekėjas iš anksto turi suderinti Prekių pristatymo ir iškrovimo laiką su Pirkėjo atsakingais asmenimis (už Prekių priėmimą atsakingų asmenų kontaktai bus nurodyti sutarties pasirašymo metu).

  - Prekes Pirkėjas priims Pirkėjo darbo laiku: (I-IV nuo 8:00 –17:00 val.; V 8:00 – 15:45 val.).

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Regioninis padalinys | Kiekis vnt. | Pristatymo adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grandininis smulkintuvas | Panevėžio | 1 vnt. | Tiekimo g. 8B, LT-37188 Panevėžys |
| 2. | Grandininis smulkintuvas | Raseinių | 1 vnt. | Akacijų g. 1, Norgėlų k., Raseinių sen., LT-60190 Raseinių r. sav. |
| 3. | Sniego valytuvas | Anykščių | 1 vnt. | Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai |
| 4. | Sniego valytuvas | Šakių | 1 vnt. | Draugystės g. 1F, Lekėčiai, Šakių raj. |

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

5.1. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedo 1 priedas) įrodanti atitikimą šioje techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

  - Su pasiūlymu pateikti prekių gamintojo arba gamintojo atstovo pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės modelis, tikslios Techninės specifikacijos reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės (lietuvių kalba).

  - Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta Prekės atitiktis šios techninės specifikacijos reikalavimams pasirašo Prekių gamintojo atstovas, kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad jis yra įgaliotas Prekės gamintojo atstovas.

  - Servisų sąrašas, adresai bei dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas yra siūlomų Prekių gamintojas arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti Prekių garantinį techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti Prekių garantinį ir techninį aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

    - Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba);

    - Prekės darbų saugos instrukcija (lietuvių kalba);

    - Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą (lietuvių kalba);

    - Prekės atsarginių detalių katalogas (lietuvių kalba).

- 1 P.O.D. GRANDININIAI SMULKINTUVAI PANEVĖŽIO IR RASEINIŲ RP (2 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| 1.1. | Augmenijos grandininis smulkintuvas skirtas pakelių ir pagriovių priežiūrai. Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.2. | Tinkantis prie traktoriaus, kurio galia ne mažiau 90 kW ir ne daugiau 170 kW. |
| 1.3. | Tinkantis prie traktoriaus, kurio standartinis konstrukcinis svoris (neįskaitant papildomos įrangos balasto) ne mažiau 5000 kg ir ne daugiau 7500 kg. |
| 1.4. | Pilnai sukomplektuoto smulkintuvo nuosavas svoris ne mažesnis kaip 1100 kg ir ne didesnis kaip 1500 kg. |
| 1.5. | Smulkintuvo darbinis plotis ne mažiau nei 1,6 m ir ne daugiau nei 2,0 m. |
| 1.6 | Smulkintuvo minimalus siekis nuo traktoriaus išilginės ašies iki pjaunamo ruožo pabaigos ne mažiau kaip 4 m. |
| 1.7. | Smulkintuvo minimalus hidraulinių akumuliatorių skaičius ne mažiau 1 vnt. |
| 1.8. | Hidraulinis poslinkis į šoną – ne mažiau 1,30 m. |
| 1.9. | Įrenginio pakreipimas į viršų – ne mažiau 90°, į apačią – ne mažiau 35°, šlaitų pjovimo funkcija. |
| 1.10. | Smulkinimo galvos apsauga, neleidžianti akmenims ir kitiems kietiems daiktams išlėkti į kelią bei apsauganti traktorių. |
| 1.11 | Hidrauliškai pakeliama smulkintuvo galvos priekinė dalis. |
| 1.12. | Smulkinimo galvos korpusas pagamintas iš sustiprinto plieno. |
| 1.13. | Smulkinimo galvos pavažų storis ne mažesnis kaip 15 mm. |
| 1.14. | Smulkinimo galva – su keičiamomis grandinėmis, ne mažiau 4 vnt., skirtomis sumedėjusios augmenijos (ne mažiau kaip 60 mm storio) ir žolių pjovimui bei smulkinimui. Galimybė sumontuoti ne mažiau kaip 6 vnt. grandinių. |
| 1.15. | Grandinės pagamintos iš plieno, ne plonesnės nei 13 mm storio. |
| 1.16. | Reikalingas darbinio veleno (GTV) greitis – ne mažiau kaip 540 aps./min. ir ne daugiau kaip 1000 aps./min. |
| 1.17. | GTV su prabuksavimo mova. |
| 1.18. | Tvirtinimas traktoriaus gale, 3 (trijų) taškų, ne žemesnė nei III kategorija. |
| 1.19. | Slėgis nuo 170 iki 200 bar. |
| 1.20. | Pavaros diržai – ne mažiau 4 vnt., arba kardano perdavimo pavaros dėžė. |
| 1.21. | Automatinis diržo įtempėjas, arba jei yra kardano pavara, įtempėjas nereikalingas. |
| 1.22. | Automatinė diržo praslydimo apsauga, arba jei yra kardano pavara turi būti kardano pavaros apsauga. |
| 1.23. | Transportinis aukštis ne daugiau 4,00 m. |
| 1.24. | Transportinis plotis ne daugiau 2,90 m. |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją). |

- 2 P.O.D. SNIEGO VALYTUVAI ANYKŠČIŲ IR ŠAKIŲ RP (2 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai: |
| 1.1. | Kūgio formos sniego valytuvas (toliau – valytuvas) pakabinamas prie traktoriaus. |
| 1.2. | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui. |
| 1.3. | Pakabinamas – 3 (trijų) taškų, antros kategorijos pakabinimo sistema (tvirtinamas prie John Deere 6150R 125 kW, FENDT FARMER 411 VARIO 87 kW, John Deere 6M200 168 kW arba lygiaverčių). |
| 1.4. | Valytuvo padėties pasukimo kampas – ne mažiau kaip 30 laipsnių, valdomas dviem hidrauliniais cilindrais. |
| 1.5. | Valdymas – hidraulinis iš traktoriaus kabinos. Valytuvo posūkių cilindrų prijungimo žarnos (viena pora) su greito jungimo movomis prie traktoriaus priekinės hidraulinės sistemos. |
| 1.6. | Turi būti sumontuoti du gabaritiniai žibintai su elektros prijungimo jungtimi prie traktoriaus. |
| 1.7. | Apsauga kliūtims: amortizatorius-slopintuvas, centrinė spyruoklė, hidro akumuliatorius. |
| 1.8. | Valytuvo matmenys: plotis – 3000 mm, aukštis dešinėje valytuvo pusėje ne mažiau kaip 1000 mm, aukštis kairėje valytuvo pusėje ne mažiau kaip 660 mm ir ne daugiau, kaip 700 mm, gylis (valytuvo aukštis) – 1050 mm. |
| 1.9. | Valytuvas pagamintas iš ne plonesnio, kaip 6 mm S355 arba lygiaverčio metalo. |
| 1.10. | Valytuvo standės pagamintos iš ne plonesnio, kaip 15 mm S355 arba lygiaverčio metalo. |
| 1.11. | Valytuve sumontuotas peilis – dvipusis apverčiamas, pritaikytas sniego ir sniego-ledo valymui nuo važiuojamosios kelio dalies, pagamintas iš ne plonesnio, kaip 12 mm storio HARDOX HB450 arba lygiaverčio metalo, tvirtinamas varžtais. |
| 1.12. | Valytuvo prikabinimo pagrindinis rėmas (pakaba) pagamintas iš ne mažiau kaip 100 x 100 x 8 mm storio S355 metalo, valytuvo kronšteinai prikabinimui prie pakabos pagaminti iš ne plonesnio, kaip 10 mm storio S355 arba lygiaverčio metalo lakšto. |
| 1.13. | Valytuvas su prikabinimo rėmu turi turėti funkciją kopijuoti valomąjį paviršių – pakaba plaukiojanti. Pagrindinio rėmo (pakabos) plaukiojamosios padėties kronšteinai – pagaminti iš ne plonesnio nei 40 mm S355 arba lygiaverčio metalo lakšto. |
| 1.14. | Valytuvas turi turėti dvi aukščio padėtis reguliuojamąsias atramines metalines slydimo šliužes, pritvirtintas prie valytuvo vidinės korpuso dalies (dešinėje ir kairėje pusėje), užtikrinančias reikiamą valytuvo peilio aukščio padėtį su valomuoju paviršiumi. Apvalūs šliaužikliai pagaminti iš ne plonesnio, kaip 12mm HARDOX HB450 arba lygiaverčio metalo. |
| 1.15. | Peilio darbinis plotis - 3000 mm. |
| 1.16. | Valytuvo pasukto 30° kampu valymo plotis - ne mažiau kaip 2390 mm. |
| 1.17. | Valytuvo svoris nuo 650 kg iki 750 kg. |
| 1.18. | Valytuvas komplektuojamas su sandėliavimo kojomis ar kitais techniniais sprendimais, užtikrinančiais saugų įrenginio laikymą jo nenaudojant. |
| 2. | Kiti reikalavimai: |
| 2.1. | Prekės turi atitikti ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją). |

__________________________