Pirkimo sąlygų

1 priedas ”Techninė specifikacija”

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ IR SPORTO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ DEMONTAVIMO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRA INFORMACIJA:

- Užsakovas. Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas).

- Darbų atlikimo vieta – Šiaulių miesto teritorija.

- Tikslas: atlikti nuolatinius vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įrangos priežiūros ir remonto darbus viešosiose miesto teritorijose (tame skaičiuje ir Rėkyvos bei Medelyno seniūnijose) ir daugiabučių namų kiemuose.

1. PASLAUGŲ TEIKIEJAS, ATLIKDAMAS PASLAUGAS, PRIVALO VADOVAUTIS:

1.1. Europos standarto EN 1176-11:2008 (arba lygiaverčio), turinčio Lietuvos standarto  LST EN 1176 ,,Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas“  statusą, reikalavimais;

1.2.  Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 reikalavimais, kurios nurodytos HN 131:2023.

1.3.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Statybos techniniais reglamentais: STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais susijusiais teisės aktais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais darbams atlikti;

1.4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų „Šiaulių miesto tvarkos ir švaros taisyklių“ reikalavimais.

1.5. Terminas Įrenginys yra viena vaikų žaidimui ar sportui skirta konstrukcija, pvz. čiuožykla (kalnelis), arka, karstyklės „grybas“, g/b ar metalinė laipiojimo sienutė, bet kokia sūpynė (sūpuoklė), krepšinio stovas, batutas, smėlio dėžė, tvorelė ar atitvaras, įvairūs treniruokliai ir kt.

2. ŠIAULIŲ MIESTO VAIKŲ ŽAIDIMO IR SPORTO AIKŠTELIŲ KLASIFIKAVIMAS:

2.1. Pirkėjas numato įsigyti:

2.1.1. vaikų žaidimo aikštelių nesaugios ir pavojingos sveikatai įrangos demontavimo darbus, atstatant dangas po demontavimo ir demontuotų įrenginių utilizavimą;

2.1.2. tinkamos naudojimui visos daugiabučių namų kiemuose ir viešosiose vietose esančios įvairios vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įrangos remonto darbus ir sertifikuotų vaikų žaidimo aikštelių įrangos dalių bei detalių pakeitimo darbus;

2.1.3. atlikti visų (sertifikuotų ir nesertifikuotų) mieste esančių vaikų žaidimo aikštelių ir sporto aikštelių įrenginių nuolatinę priežiūrą, atliekant smulkų įrenginių remontą: sutepti švytuoklinių sūpynių guolius, sutvirtinti atsileidusius varžtus, pritvirtinti nukritusius elementus, uždėti varžtų apsaugas, pakeisti smėlio dėžių vyrius ar prisukti naujas jų atidarymo rankenėles, pritvirtinti nukritusius elementus, perdažyti įrenginius ir pan..

2.2. Pagal funkcinę paskirtį  vaikų žaidimo aikštelės susideda iš šios įrangos:

2.2.1. sūpuoklės (balansinės ir švytuoklinės);

2.2.2. čiuožykla;

2.2.3. smėlio dėžė;

2.2.4. karuselė;

2.2.5. daugiafunkcinis kompleksas ar žaidimų komplektas;

2.2.6. suoliukas;

2.2.7. šiukšliadėžė;

2.2.8. batutas;

2.2.9. danga.

2.3. lauko sporto aikštelės:

2.3.1. krepšinio stovai su lentomis;

2.3.2. įvairiausių rūšių treniruokliai;

2.3.3. sporto aikštelių dangos.

2.4. Atlikti sporto aikštelių (treniruoklių ir kt.) ir vaikų žaidimo aikštelių ar atskirų įrenginių, pastatytų miesto viešosiose vietose esančios įrangos nuolatinės priežiūros ir remonto paslaugas.

3. PASLAUGOS SKIRSTOMOS:

3.1. pastoviai (nuolat) teikiamos paslaugos visai (sertifikuotai ir nesertifikuotai) vaikų žaidimo įrangai  bei sporto įrangai (aprašytos 6 punkte, priedo įkainiai 4 dalis) bei sporto įrangai;

3.2. pagal užsakymą atliekamos demontavimo ir remonto paslaugos (aprašyta 7 punkte).

4. METAI PAGAL SEZONUS YRA SKIRSTOMI:

4.1. Vasaros sezono pradžia – balandžio 1 d., pabaiga – spalio 31 d.

4.2. Žiemos sezono pradžia – lapkričio 1 d., pabaiga – kovo 31 d.

5. PASTOVIAI (NUOLAT) TEIKIAMOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS:

5.1. Tiekėjas turi užtikrinti tinkamą ir saugią vaikų visų (sertifikuotų ir nesertifikuotų) toliau – Visos įrangos) žaidimo aikštelių įrangos priežiūrą ir sporto aikštelių treniruoklių ar kt. sportavimui skirtų įrenginių remontą ir priežiūrą.

5.2. Vasaros sezono metu Visos viešosiose vietose esančios vaikų žaidimo aikštelės ir visi žaidimo bei sporto įrenginiai turi būti apžiūrimi ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį, t. y. 1 (vieną) kartą per savaitę, nuvykstant į kiekvieną aikštelę, į kiekvieno daugiabučio kiemą ir viešąsias erdves, parkus, skverus ir pan. kur yra vaikų žaidimo įrenginiai ir/ar sporto įrenginiai (treniruokliai ir kt.). Apžiūros metu turi būti įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (sulaužytų detalių, dingusių detalių, ar kiti akivaizdūs pavojai esant nesuveržtiems konstrukcijų elementams, tvirtinimo elementams, deformuotų dalių ištiesinimui, slankių konstrukcijų sutepimui ar esant panašiam poreikiui, atliekamas būtinas remontas, pavojingos situacijos šalinamos skubiai (per24 val. laikotarpiu). Smulkūs įrenginių gedimai aktuose nefiksuojami, jie šalinami nedelsiant radus smulkų konstrukcijos ar įrenginio pažeidimą ar gavus informaciją apie tokį pažeidimą. Smulkūs įrenginių gedimai turi būti pašalinami ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos gavimo arba nustatymo dienos, gauto gyventojų skundo / pranešimo ar kitokios informacijos apie gedimus. Smulkūs gedimai skubiai (tik gavus bet kokios šalies pranešimą ar pastebėjus apžiūros metu Paslaugų  teikėjui) šalinami Paslaugų teikėjo sąskaita be Pirkėjo atskiro užsakymo raštu pateikimo. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, atliktų darbų suvestinė – Ataskaita pateikiama nurodant įrangos adresą ir jos remontui sunaudotas medžiagas ar gaminius, fotofiksaciją pateikiama el. p. Sutarties kuratoriui kartu su atliktų darbų aktu derinimui.

5.3. Žiemos sezono pabaigoje atliekama visų žaidimo aikštelių ir sporto aikštelių apžiūra bei įrenginių remonto darbai atliekami įrenginių remonto darbai pagal apžiūros metu nustatytus defektus, po žiemos sezono (pageidautina žiemos sezono antroje pusėje) (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos specialistų ar gyventojų pranešimus žodžiu ir raštu. Apžiūros aktas pateikiamas raštu kartu su lydraščiu el. p. aplinka@siauliai.lt; info@siauliai.lt ).

5.4. Kiekvienai vaikų žaidimo aikštelei (naujo tipo – sertifikuotai, kurių sąrašas pateikiamas šios specifikacijos 10 punkte) ar sporto aikštelei 1 kartą po atliktų remonto darbų pagal kasmetinių patikrų aktus, surašomas laisvos formos apžiūros aktas nurodant atliktus darbus, kurį pasirašo Teikėjas ir atsakingas Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus specialistas. Apžiūros akte nurodomi apžiūros metu nustatyti neatitikimai (sugadinti, dingę ar kapitaliai remontuotini įrenginiai, susidėvėję segmentai). Apžiūros akte nefiksuojami vaikų žaidimo aikštelėje ar sporto aikštelėje gedimai, kurie buvo nenustatyti atliekant planinę kasmetinę privalomąją apžiūrą. Apžiūros aktas kartu su lydraščiu pateikiamas el. p. aplinka@siauliai.lt; info@siauliai.lt .

5.5. Kiekvienai sertifikuotai žaidimo aikštelei ar įrenginiui patikros aktą teikia kasmetinės privalomosios patikros paslaugas atliekanti įmonė iki gegužės 15 d. Vaikų žaidimo aikšteles prižiūrinti  įmonė, ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo patikros aktų pateikimo dienos, pilnai  suremontuoja vaikų žaidimo įrangą, pagal pateiktas pastabas.

5.6. Siekiant užtikrinti vaikų žaidimo aikštelėms, sporto aikštelėms ir jų įrenginiams keliamus saugumo reikalavimus, smulkių gedimų pašalinimas atliekamas nuolat pagal esamą poreikį (Pirkėjo užsakymas nėra reikalingas (būtinas)):

5.6.1. visų įrenginių priveržiamų ar kitaip pritvirtintų elementų patikrinimas ir/ar „suvaržymas“, ir/ar trūkstamų smulkių elementų pakeitimas naujais pagal poreikį;

5.6.2. judančių elementų detalių patikrinimas, sutepimas ir pakeitimas;

5.6.3. daugiafunkcinio komplekso elementų patikrinimas, įkasimas, pritvirtinimas;

5.6.4. nusileidimo vamzdžių, takelių patikrinimas;

5.6.5. čiuožyklos laiptelių pritvirtinimo patikimumo patikrinimas,

5.6.6. visų į žemę įkastų elementų stabilumo tikrinimas, sutvirtinimas;

5.6.7. smėlio dėžės tvirtumo patikrinimas, tvirtinimo elementų keitimas, ištiesinimas, dangčių vyrių ir rankenėlių pakeitimas;

5.6.8. šiukšliadėžės pritvirtinimas, stovo įtvirtinimas, sulankstytų detalių ištiesinimas, nulaužtų privirinimas ar kitoks sutvirtinimas;

5.6.9. sėdynės tvirtinimo elementų tikrinimas, keitimas;

5.6.10. varžtų, apsauginių elementų (dangtelių), rankenėlių, vyrių ir kt. smulkių detalių keitimas;

5.6.11. aikštelės dangos išlyginimas, nuplėštų gumos dangos plytelių priklijavimas;

5.6.12. suvirinti nulaužtas metalines konstrukcijas;

5.6.13. Sutepti sūpynių ar kitų įrenginių guolius;

5.6.14. Pakeisti nutrauktas batutų tinklo kabas, sutvirtinti nutrauktą šokinėjimo tinklą ir pan.

5.6.15. Teikėjas kiekvienoje vaikų žaidimo aikštelėje ar ant pavienių įrenginių, matomoje vietoje, ant plokščios detalės paviršiaus, kiekvienais metais (kai lipdukas su informacija yra dingęs arba žaidimo įranga pastatyta naujai) privalo užklijuoti/atnaujinti informacinę nuorodą (lipduką), kurioje būtų nurodytas aikšteles prižiūrinčio Tiekėjo pavadinimas, atsakingo asmens telefonas, kuriuo gali kreiptis gyventojas pastebėjęs gedimą. Vandalams sunaikinus pateiktą informaciją, lipduką reikia iškabinti pakartotinai. Lipdukai turi būti kiekvienoje vaikų žaidimo aikštelėje ar daugiabučio kieme, kur yra bet kokia vaikų žaidimo įranga, neatsižvelgiant ar ji yra sertifikuota ar nesertifikuota. Taip pat lipdukais turi būti pažymėta ir kiekviena sporto aikštelė, kurios priežiūrą įmonė privalo atlikti.

5.6.16. atliekami kiti smulkūs remonto ir priežiūros darbai.

5.7. Kiekvieną mėnesį suremontuojamos visos uždengiamos smėlio dėžės (nesertifikuotos) visuose daugiabučių namų kiemuose viešosiose vietose, sutvarkant sugadintus vyrius ir sugadintas arba dingusias dėžių atidarymo rankenas, prikalant/pritvirtinant nuplėštas lentas (jei jos nėra sulaužytos), sulaužytas ar susidėvėjusias pakeisti naujomis, papildyti smėlio dėžes smėliu, kai jo trūksta. Šios paslaugos patenka į nuolatinės priežiūros kategoriją.

5.8. Visi šios specifikacijos 6 skyriuje paminėti darbai atliekami be atskiro Kliento nurodymo ir apmokami pagal Paslaugų įkainių lentelės fiksuotus įkainius.

5.9. Visi 6.6 punkte nustatyti reikalavimai yra privalomi ir taikomi sertifikuotiems ir nesertifikuotiems (seno tipo) Šiaulių miesto teritorijoje esantiems vaikų žaidimo bei sporto aikštelių (treniruoklių ir kt.) įrenginiams.

5.10. Metalinių įrenginių dažymas atliekamas vieną kartą per sutarties galiojimo laikotarpį (per 3 metus).

6. PASLAUGOS ATLIEKAMOS PAGAL PIRKĖJO UŽSAKYMĄ

Šios paslaugos, (išskyrus techninės specifikacijos 6 p.), turi būti atliekamos tiktai Pirkėjui pateikus užsakymą raštu arba suderinus žodžiu ir vėliau įrašant į paslaugų užsakymą arba Pirkėjui su Paslaugų teikėju pasirašius defektinį aktą. Paslaugos pradedamos vykdyti tik pagal Pirkėjo užsakymą (sutarties įkainių lentelės 3 skyrius). Užsakyme turi būti nurodoma remontuojamos/demontuojamos aikštelės įrangos, vieta, apimtys, darbų atlikimo pradžios ir pabaigos terminai (Pirkėjui pareikalavus), reikalingos medžiagos dangų atstatymui, pakeisti įrenginio elementai ar pan. ir kita būtina techninė informacija).

Bendra informacija pagal Pirkėjo užsakymą atliekamiems darbams:

6.1. Pagal Pirkėjo užsakymą, kiekvieną pavasarį iki gegužės 15 d. iš vaikų žaidimo aikštelių smėlio dėžių turi išvežti seną smėlį ir dėžes užpildyti nauju švariu smėliu, supilant į kiekvieną smėlio dėžę iki 2 m3  smėlio, atsižvelgiant į dėžės talpą. Taip pat kiekvieną pavasarį smėliu užpilamos duobės po sūpynėmis, čiuožyklomis ar kita įranga. Metinis smėlio poreikis gali būti ne daugiau kaip 800 m3.

6.2. Pirkėjui pateikus Paslaugų teikėjui įrangos kasmetinės privalomosios patikros aktus, sertifikuotų aikštelių defektai turi būti pašalinti  ne vėliau kaip per 10  (dešimt) d. d. nuo patikros aktų išsiuntimo dienos.

6.3. Visi naujai pakeisti naujo tipo (sertifikuotų) vaikų žaidimo aikštelių įrenginių elementai ar sporto treniruoklių įrenginiai turi būti originalūs,  pateikti tik gamintojo arba lygiaverčiai. Prieš montuojant bet kokią lygiavertę (ne originalią) detalę, Paslaugų teikėjas privalo pateikti jos techninę specifikaciją ir gauti Pirkėjo raštišką pritarimą (ši sąlyga taikoma per pastaruosius 5 m. pastatytai įrangai).

6.4. Esant nenustatytų gamintojų įrangai arba Lietuvos Respublikoje nesant įrangos detalių tiekėjo, arba kai neadekvačiai brangiai kainuotų detalių atsisiuntimas iš gamintojo šalies, dekoratyvinės ar apsauginės įrenginių detalės pagaminamos iš lygiaverčių medžiagų, analogiškos buvusioms.

6.5. Bendras orientacinis daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose esančios nesertifikuotas įrangos kiekis yra: Sūpuoklių – apie 150 vnt.; Karuselių -  apie 10 vnt.; Smėlio dėžių – apie 280 vnt.; čiuožyklų – apie 20 vnt., Suolų – apie  150 vnt., Krepšinio stovų – apie 70 vnt., Arkinių lipynių – apie 80 vnt., G/b žiedas  ar kita g/b pamatais smėlio dėžė – apie 10 vnt., Žaidimų kompleksų – apie 50 vnt., kitos įrangos (karstyklės „grybai“, laipiojimo sienutės, tvorelės ir kt.) – apie 100 vnt., Batutų – 4 vnt.

Orientacinės demontuojamų įrenginių  apimtys (pagal atsiradusį poreikį) gali  kisti iki  20  nuo bendro nesertifikuotos įrangos kiekio.  Demontuotinų įrenginių kiekis, bus nustatomas dalyvaujant Pirkėjui ir Paslaugų teikėjui pagal įrangos būklę, arba gyventojams informavus apie blogą ir neremontuotiną įrangos būklę.

6.6. Nesertifikuota vaikų žaidimo aikštelių įranga yra pastatyta apytikriai prieš 40 ir daugiau metų arba įrengta daugiabučių namų gyventojų, arba vietos bendruomenių taryboms skirtomis lėšomis orientaciniai prieš 15 m.

6.7. Sporto aikštelių įrangos preliminarus kiekis nurodytas 11 šios specifikacijos punkte. Preliminarus sporto aikštelių kiekis yra apie 10 aikštelių, vienetiniai sporto įrenginiai patenka prie vaikų žaidimo įrenginių sąrašų.

7. REIKALAVIMAI DEMONTAVIMO PASLAUGOMS:

7.1. Iki Pirkėjui pateikiant užsakymą demontavimo paslaugos atlikti, Paslaugų teikėjas kartu su Pirkėjo atstovu, šios sutarties kuratoriumi ar, esant kuratoriaus sutikimui - be jo, pagal poreikį atlieka pirminę visų vaikų žaidimų įrenginių apžiūrą, kiekvieno daugiabučio namo kieme ar viešojoje vietoje, įvertina įrangos būklę ir sprendžia apie jos remontą ar demontavimą.

7.2. Atliekant demontavimo paslaugas ar įrangos dažymo paslaugas teritorija turi būti aptverta STOP juosta. Vykdant didesnės apimties remonto ar betonavimo darbus, būtina naudoti mobilius fizinius užtvarus (tvoras).

7.3. Vaikų žaidimo aikštelių įranga turi būti demontuota pilnai su visais pamatais, atstatant dangas.

7.4. Demontuota įranga, statybinis laužas, įrenginių likučiai iš teritorijos turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 24 val. baigus demontavimo darbus.

7.5. Demontavus įrangą, perkėlus įrangą į kitą teritoriją duobės užpilamos gruntu (juodžemiu, smėliu, žvyru ar kita medžiaga, priklausomai nuo tuo, kur  įrenginys buvo pastatytas), atvežtą gruntą išlyginti grėbliu (juodžemį užsėti veja). Atlikus darbus teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. Sunkvežimiui sugadinus dangas (šaligatvius, kelio bortus ar žaliąsias vejas) už remonto darbų zonos, jas privaloma atstatyti Paslaugų teikėjo sąskaita per 24 val. nuo sugadinimo.

7.6. Paslaugų teikėjas, Pirkėjui pareikalavus, pateikia  informaciją raštu apie demontuotos įrangos atliekų sutvarkymą, sandėliavimą (nurodant adresą) arba pateikia deklaracijas apie į sąvartyną arba perdirbimui pristatytą statybinį laužą, gumos plyteles, plastiko detales ir pan. ar kitaip utilizuotą įrangą.

8. REIKALAVIMAI REMONTO PASLAUGOMS:

8.1. Remonto paslaugas atlikti vadovaujantis laikantis 2 p. šioje specifikacijoje nurodytų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

8.2.  Skubias remonto paslaugas (kai pavojinga lankytojų gyvybei) atlikti skubiai (nedelsiant), bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.

8.3. Nesant galimybės momentiniu laikotarpiu pašalinti gedimą (kai reikalinga atsisiųsti būtiną detalę ar konstrukcijos elementą arba atstatytas įrenginys naujai įbetonuojamas),  įrenginys aptveriamas STOP juosta arba aptveriamas laikina tvora. Perdažant konstrukcijos turi būti prikabinta prie įrenginių informacija su užrašu „Dažyta“. Esant bet kokioms dangoms po dažomu įrenginiu būtina uždengti dangas saugant jas nuo ištepimo dažais.

8.4. Atliekant vaikų žaidimo įrangos remontą, laikytis visų saugumo reikalavimų darbuotojų ir trečiųjų šalių atžvilgiu.

8.5. Baigus įrangos remontą, aplinka turi būti sutvarkyta ir švari, įrenginys saugus vaikų naudojimui.

8.6. Atlikus įrangos demontavimą su pamatais, likusios duobės užpilamos juodžemiu arba smėliu, priklausomai nuo teritorijos paviršiaus kuriame ji stovėjo.

9. SERTIFIKUOTŲ VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ADRESAI IR SĄRAŠAS:

9.1. Šiaulių miesto teritorijoje didžioji daugumo įrengtos vaikų žaidimo aikštelių įrangos yra įsigyta iš UAB „KSIL“, UAB „Ežerėlio vaivorykštė“ UAB „Naujieji ženklai“ ir kt. Aikštelių adresai ir įranga:

1) Šimšės mikrorajonas, ties daugiabučiu namu Vilniaus g. 24 (gamintojas KSIL):

-  žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – arkliukas;

2) Miesto centras, daugiabučio namo Klevų g. 13 kiemas (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – arkliukas;

- karuselė;

3) Lieporių parkas, (Statybininkų g.-Tilžės g.-  S. Dariaus ir S. Girėno g.- Gegužių kvartalas):

- daugiafunkcinis komplektas;

- karuselė;

4) Zoknių mikrorajonas, ties daugiabučiu namu Radviliškio g. 98 (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – arkliukas;

5) Gumbinės g.-Vytauto g.- Darbininkų g.- kvartale ties daugiabučiu namu Vytauto g. 263 (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – arkliukas;

6) Tilžės g.- Statybininkų g.- Aukštabalio g. kvartale ties daugiabučiu namu Tilžės g. 44 (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – arkliukas;

7) Rėkyvos parko teritorijoje (Poilsio g. galas) (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė sūpuoklė;

- spyruokliukas.

8) Energetikų g. 12 daugiabučių kiemas (Rėkyva):

- daugiafunkcinis komplektas;

- neplatforminė karuselė;

- balansinė sūpynė;

- platforminė karuselė;

- spyruokliukas;

- pakabinamos sū[ynės;

- smėlio dėžė su čiuožyne.

9) Ties daugiabučiu namu S. Dariaus ir S. Girėno g. 16 (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė sūpuoklė – laivelis;

- suoliukai be atlošo (2);

- metalinė šiukšlių dėžė ;

10) Ties daugiabučiu namu Architektų g. 18C (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – laivelis.

11) Ties daugiabučiu namu Tilžės g. 169 (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – laivelis;

- suoliukas be atlošo;

12) Rasos g. 22 daugiabučių kiemas:

- Žaidimų kompleksas;

- mėlio dėžė;

- dvivietė švytuoklinė sūpuoklė;

- medinė tvorelė.

12) Tarp garažų boksų Aukštabalio g. ties Tilžės g.48 daugiabučių aikštelė:

- žaidimų komplektai – 2 vnt.;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – mašinėlė;

- dvivietė sūpynė.

13) Ties daugiabučiu Tilžės g. 24 (gamintojas KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinė supynė – laivelis;

- suoliukas be atlošo;

- metalinė šiukšlių dėžė; AR

14) Ties daugiabučiu Tilžės g. 48 (gamintojas Novum):

- žaidimų kompleksas su smėliadėže;

- spyruoklinė sūpuoklė automobilis;

- Žaidimų kompleksas;

- balansinės sūpuoklės;

- dvigubos švytuoklinės sūpuoklės.

15) Dainų parkas nuo teniso kortų pusės (Gardino g.; gamintojas  KSIL):

- žaidimų komplektas;

- balansinė (svirtinė) sūpuoklė;

- spyruoklinės sūpuoklės(2) – arkliukas ir mašina;

- laipiojimo kliūčių ruožas.

16) Daugiabučių namų Tilžės g. 51B, 53, 53A kieme (gamintojas KSIL):

- balansinė sūpuoklė;

- smėlio dėžė;

- karuselė;

- suolas su atlošu;

17) Daugiabučių namų Gegužių g.13 kiemas (gamintojas KSIL):

-  1 karuselė (tiekėjas nenustatytas);

- žaidimų komplektas;

- balansinė supynė;

- spyruokliukas;

- smėlio dėžė;

18) Daugiabučių namų Gegužių 23 kiemas (gamintojas KSIL):

-  1 karuselė;

- žaidimų komplektas;

- balansinė supynė;

- spyruokliukas;

- smėlio dėžė;

- suolas be atlošo.

19) Statybininkų g.-Tilžės g. kampas, Šiaurės Lietuvos kolegijos aikštė:

- daugiafunkcinis komplektas;

- balansinė supynė;

- spyruokliukas;

- dvivietės supynės su sėdynėmis;

- karstyklė;

20) Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaras ties Kaštonų alėja, adresas Vilniaus g. 233:

- žaidimų komplektas;

- balansinė supynė;

- spyruokliukas.

21) „Beržynėlio“ parkas Gegužių g./Dainų g.:

- daugiafunkcinis komplektas;

- sūpynės, 2 vnt.;

- karuselė;

- sūpuoklės, 2 vnt.

22) Talkšos ežero pakrantė prie „Lapės“:

- žaidimų kompleksas;

23) Dainų pėsčiųjų takas (prie Muzikos mokyklos, Dainų g. 26):

- daugiafunkcinis žaidimų komplektas;

- karuselė.

24) Dainų pėsčiųjų takas, Dainų g. 10A:

- daugiafunkciniai komplektai (2 vnt.);

- karuselė;

- supynės;

- batutas.

25) Gytarių parkas (ties K. Korsako g. 49:

- daugiafunkcinis žaidimų komplektas, 2 vnt.;

- karuselė.

26) Žuvininkų g. 33 (už žiedo link Talkšos ežero Meškerių g. takas):

- daugiafuncinis žaidimų komplektas;

- karuselė.

27) Talkšos ežero - senųjų miesto kapinių kampas (už „Lapės“):

- karuselė suktukas Spinner Bowl;

- karuselė Multi Spiner;

- karuselė Tipi;

- karuselė Supernova;

- čiuožimas lynu Large Cableway M87211;

- čiuožykla M332;

- čiužykla M333;

- spyruokliukas Stinger;

- spyruokliukas Racer;

- treniruoklis KPX224;

- treniruoklis KPX125; balansavimo stotelė FSW227;

- treniruoklis FST03;

- treniruoklis FSW20300;

- teniso stalas;

- žaidimų kompleksas Griga Frisbee; žaidimas XO; žaidimas 9020.

28) Dainų parkas:

28.1) (nuo Arenos ir BMX trasos pusės, gamintojas „Ežerėlio vaivorykštė“):

- daugiafunkcinis komplektas su smėlio dėže;

- balansinės sūpynės;

- švytuoklinės sūpynės;

- sūpuoklės neįgaliesiems;

- karuselė.

28.2) nuo Jablonskio g. 18 (prie tako kairiajame parko krašte nuo Tilžės g. pusės), gamintojas UAB „Naujieji ženklai“):

- daugiafunkcinis komplektas.

29) Vasario 16-osios g. 61 skveras:

- skulptūriniai akmenys suoliukai;

- vienpusė piešimo lenta;

- smėlio stalas;

- sūpynės.

30) amfiteatro prieigos, Vilniaus g. 153A/ 155 kiemas:

- asfalto žaidimas „Gyvatėlė“;

- batutai grindinyje (2);

- parkour rinkinys  (17 elementų);

- lauko treniruokliai (3);

31) Žuvininkų  g. 33:

- sūpynės;

- karuselė;

- daugiafunkcinis komplektas.

32) Draugystės pr. - Dubijos g. kvartalas:

32.1) Rūdės g. 8:

- į kalnelį montuojama čiuožykla;

- lipimo siena su virve;

- stovai laipiojimui;

- buomas;

- karuselė;

- sūpynės;

- piramidė laipiojimui;

-  žaidimų kompleksas;

- sukimosi „dubuo“;

- įmontuojamas į žemę batutas.

- gatvės gimnastikos įrenginys;

- treniruoklis rankoms, pečiams ir nugarai;

- treniruoklis pilvo presui ir nugarai;

- treniruoklis krūtinei, pečiams ir rankoms;

- treniruoklis apatinei kūno daliai ir pilvo presui;

- treniruoklis kojoms.

32.2) Draugystės pr. 15:

- namelis – čiuožykla;

- uždaroma smėlio dėžė;

- staliukas su suolais;

- spyruokliukas;

- spyruokliukas.

32.3) Draugystės pr. 5 - 7:

- buomas;

- balansinės sūpynės;

- žaidimų kompleksas.

- dvivietės supynės.

32.4) Dubijos g. 3:

- dvivietės sūpynės;

- balansinės sūpynės;

- žaidimų kompleksas.

32.5) Draugystės pr. 12:

- gatvės gimnastikos įrenginys;

- treniruoklis rankoms, pečiams ir nugarai;

- treniruoklis pilvo presui ir nugarai;

- treniruoklis apatinei ir viršutiniai kūno daliai.

32.6) Draugystės takas 2:

- dvivietės sūpynės;

- čiuožykla.

33.) Centrinis miesto parkas (Žemaitės g. 70B):

- tinklinės lipynės (4 vnt. piramidė, trikampis, tunelis, sienutė);

- metalofonas Marimba;

- žaidimas kryžiukai/nuliukai;

- balansinis buomas;

- sūpynės žmonėms su negalia;

- sūpynės;

- spyruokliukas;

- karuselė vaikams su negalia;

- komplektas „Stealet“;

- smėlio dėžė.

34) Prisikėlimo aikštė:

- guminė aikštelė su kalniukais.

35.) Korsako g. 36 / Gegužių g. 84a:

- sūpynės;

- daugiafunkcinis kompleksas;

- spyruokliukas „Arkliukas“;

- balansinė sūpuoklė;

- aikštelė „Labirintas“.

36.) Karklų g. Medelyno seniūnija (gamintojas „Ežerėlio vaivorykštė“):

- spyruokliukas „Dobilas“;

- sūpuoklė „Nida“ (lopšys);

- daugiafunkcinis komplektas;

- balansinė sūpuoklė „Temidė“.

9.2. Naujo tipo (sertifikuotų) vaikų žaidimo aikštelių įrenginių keičiamų detalių kiekis priklausys nuo sugadintų, sulaužytų ar dingusių detalių kiekio (pagal poreikį).

9.3. Naujo tipo (sertifikuotų) vaikų žaidimo aikštelių ir/ar atskirų įrenginių kiekis gali didėti, įrengus miesto teritorijoje naujas vaikų žaidimo aikšteles ir/ar atskirus įrenginius.

10. SPORTO AIKŠTELIŲ ĮRANGOS SĄRAŠAS:

- Talkšos ežero kampas prie pėsčiųjų dviračių tako Meškerių g.:

- treniruoklių komplektas;

2) Talkšos ežero aikštelė prie „Lapės“:

- treniruoklių komplektas;

3) Rėkyvos ežero paplūdimys Poilsio g.:

- Treniruoklių komplektas;

4) Sevastopolio g. 3, 5, 7 daugiabučių kiemas:

- treniruoklių komplektas;

5) Krymo g. 3a:

- treniruoklių komplektas;

6) Karklų g./Palangos g. kampas, Medelyno seniūnija:

- treniruoklių komplektas;

7) Klevų g. 13 daugiabučių kiemas:

- treniruoklių komplektas;

8) prie Gardino g. 4, Dainų parko prieigos:

- treniruoklių komplektas: lygiagretės, funkciniai suoliukai, danga.

9) centrinis miesto parkas Žemaitės g.80:

krepšinio aikštelė, treniruoklių aikštelė ir kt.

10) Aukštabalio g./Rasos g. kvartalas:

Krepšinio aikštelė, treniruoklių komplektas.

PASTABA.

1. Vaikų žaidimo aikštelių ir sporto aikštelių įrangos kiekis, nurodytas pirkimo sąlygose yra preliminarus, nes kiekiai nuolat kinta dėl demontuojamos senos įrangos ir įrengiamų naujų žaidimo ir sporto aikštelių pagal projektus, priežiūros ir remonto poreikio viešosiose miesto teritorijose.

2. Vandalizmo atvejis pripažįstamas tik tuomet, jei tiekėjas pateikia policijos registruotą įvykį, atvejis užfiksuotas bendrose miesto viešųjų erdvių stebėjimo kameromis arba jei tai patvirtina bendras Pirkėjo ir  Paslaugų teikėjo surašytas aktas su fotofiksacija.

__________________________