KLAUSIMYNAS

PLEUROS DRENAŽO RINKINYS (ILGALAIKIS)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

PLEUROS DRENAŽO RINKINYS (ILGALAIKIS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Rinkinys pleuros drenažo (ilgalaikis) (300 vnt.) |  |  |
| 1 | Punkcinė adata (3,35 x 78mm) ± 2mm, |  |  |
| 2 | kateteris ((2,7 x 450 mm) ± 2mm, |  |  |
| 3 | poliuretaninis, rentgenokontrastinis, |  |  |
| 4 | su apsauginiu apvalkalu); |  |  |
| 5 | dvigubas antirefliuksinis vožtuvas; |  |  |
| 6 | surinkimo maišelis 1,5 - 2,0l.; |  |  |
| 7 | švirkštas 60 ml ± 5 ml; |  |  |
| 8 | trijų krypčių kranelis su 10 cm ( ± 10mm) |  |  |
| 9 | prailginimo linija supakuota blister pakuotėje (popieriaus/ plastiko |  |  |