TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Sandėliuojamo biokuro erdvinio tūrio ir piltinio tankio matavimo paslauga.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Sandėliuojamo biokuro tūrio ir piltinio tankio nustatymo paslauga.

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sandėliuojamo biokuro erdvinio tūrio ir piltinio tankio matavimo paslauga | kartas | 36 |

Sandėliuojamo biokuro erdvinio tūrio ir piltinio tankio matavimo paslauga apima:

  - biokuro likučių erdvinio tūrio m3 apmatavimą ir atvaizdavimą 2,5 D (atvaizdavimas (dar vadinamas pseudo-trimačiu arba pusiau trimačiu) – tai grafikos ar duomenų vaizdavimo būdas, kuris sujungia 2D vaizdų (plokštumų) efektyvumą su 3D perspektyvos iliuzija).;

  - biokuro piltinio tankio nustatymą kg/m3 prie esamo kuro drėgnumo;

  - biokuro svorio nustatymą tonomis;

Preliminarus planuojamas sandėliuoti kiekis pateikiamas lentelėje apačioje:

| A Zona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūva Nr. | Plotis | Aukštis | Skerspjūvis | 2 galai(kūgis) | Ilgis | Tūris | Tankis | Tonų |
|  | m | m | m2 | m3 | m | m3 | ton/m3 | t |
| A1 | 12 | 8 | 48 | 301 | 303 | 14469 |  | 4630 |
| A2-1 | 12 | 8 | 48 | 301 | 166 | 8313 |  | 2660 |
| A2-2 | 12 | 8 | 48 | 301 | 64 | 3417 |  | 1093 |
| A3-1 | 12 | 8 | 48 | 301 | 235 | 11325 |  | 3624 |
| A3-2 | 12 | 8 | 48 | 301 | 38 | 1869 |  | 598 |
| A4 | 9 | 6 | 27 | 127 | 215 | 5689 |  | 1820 |
|  |  |  |  |  |  | 45084 | ~0,32 | 14427 |
| B Zona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 12 | 8 | 48 | 301 | 191 | 8893 |  | 2846 |
| B2 | 12 | 8 | 48 | 301 | 191 | 8893 |  | 2846 |
| B3 | 12 | 8 | 48 | 301 | 191 | 8893 |  | 2846 |
| B4 | 12 | 8 | 48 | 301 | 191 | 8893 |  | 2846 |
|  |  |  |  |  |  | 35574 | ~0,32 | 11384 |
| C Zona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | 12 | 8 | 48 | 301 | 61,5 | 2677 |  | 857 |
| C2 | 12 | 8 | 48 | 301 | 61,5 | 2677 |  | 857 |
| C3 | 12 | 8 | 48 | 301 | 61,5 | 2677 |  | 857 |
| C4 | 12 | 8 | 48 | 301 | 61,5 | 2677 |  | 857 |
| C5 | 12 | 8 | 48 | 301 | 61,5 | 2677 |  | 857 |
| C6 | 12 | 8 | 48 | 301 | 61,5 | 2677 |  | 857 |
|  |  |  |  |  |  | 16065 | ~0,32 | 5141 |
|  |  |  |  |  | VISO: | 96723 |  | 30951 |

Pirkimo objekto aprašymas

| 1. | Biokuro tūrio ir piltinio tankio paslauga atliekama pagal Kietojo biokuro apskaitos taisykles.. Paslaugų teikėjas atvyksta į Kliento teritoriją, atlieka reikalingus biokuro matavimus. Atlikęs reikalingus skaičiavimus pateikia ataskaitą elektroniniu būdu. |
| --- | --- |
| 2. | Tūrio matavimas atliekamas dronų pagalba. Tankis matuojamas vietoje: paėmus mėginį į tam skirtą talpą, išmatavus jo tankį užsirašomi jo duomenys, o paimtas biokuro mėginys grąžinamas į biokuro krūvą tolimesniam jo saugojimui. Gauti duomenys suvedami į formules bei apskaičiuojamas gautas rezultatas, kuris elektroninėmis priemonėmis persiunčiamas Klientui ataskaitos forma. |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos adresais: Paneriškių g. 25, Vilnius ir Kuro g. 7, Vilnius.

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos, bet ne vėliau kaip paskutinę mėnesio darbo dieną.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Nustatomas 3 (trijų) dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį   suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Ataskaita apie biokuro inventorizacijos rezultatus.

Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu 2013 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-185