Specialiųjų sutarties  sąlygų 2 priedas

Naudoto automobilio techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Lengvasis automobilis (1vnt.) | Tiekėjas nurodo konkrečius siūlomo automobilio parametrus – būtina detalizuoti (išvardyti reikalingus parametrus ar dokumentus įrodančius atitikimą reikalavimams). Tiekėjas lentelėje turi įrašyti konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą reikalavimui. Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi. |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai minimalūs (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis) | Tiekėjo siūlomo automobilio techniniai duomenys |
| 1. | M1 klasės transporto priemonė (keleivinis lengvasis automobilis) |  |
| 2. | Automobilio kėbulo tipas AC |  |
| 3. | Neįgaliesiems pritaikyta transporto priemonė SH |  |
| 4. | Sėdimų vietų skaičius įskaitant vairuotoją – 8+1 vietos. Keleivių salone sėdimos vietos (sėdynės) turi būti perstatomos (išimamos) pagal poreikį taip, kad būtų galima vežti ne mažiau 5 sėdinčius keleivius (įskaitant vairuotoją) ir 1 keleivį su negalia vežimėlyje (Trivietės 2+1 sulankstomos bei išimamos antros ir trečios eilės sėdynės su reguliuojamomis nugarėlėmis.) |  |
| 5. | Sėdynių apmušalai – Eko-oda |  |
| 6. | Automobilis turi būti ne senesnis kaip 2021 m. |  |
| 7. | Kuro tipas- dyzelinas |  |
| 8. | Variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 1950 cm³, galia ne mažesnė nei 110 kW |  |
| 9. | Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 arba lygiavertį teršalų išmetimo standartą |  |
| 10. | Automobilio rida ne daugiau 80000 km |  |
| 11. | Greičių dėžė mechaninė, ne mažau 6 pavarų į priekį |  |
| 12. | Keleivių salone –slankiosios durys dešinėje salono priekinėje dalyje. Galinės kėbulo durys dvivėrės su stiklais |  |
| 13. | Prie keleivių išlaipinimo durų turėklas -ranktūris ir papildomas laiptelis apačioje, išlendantis atidarant duris (reikalavimas neįgaliesiems) |  |
| 14. | Galinės durys atidaromi į šonus. Galė salono įrengtas trapas (neįgaliesiems įvažioti – išvažioti) |  |
| 15. | Automobilio matmenys: ilgis ne trumpesnis kaip ilgiausia modifikacija (L4); aukštis ne žemiau kaip modifikacija (H3) |  |
| 16. | Automobilio matmenys ratų bazė mm. ≥ 3300mm |  |
| 17. | Oro kondicionavimo sistema vairuotojo salone, papildomas autonominis šildymas ir vėdinimas keleivių salonui |  |
| 18. | Neslidi, skirta autotransporto priemonėms, grindų danga keleivių ir vairuotojo salone. Pilna salono apdaila tiek vairuotojo, tiek keleivių skyriuje (visos metalinės kėbulo dalys turi būti uždengtos) |  |
| 19. | Elektra valdomi vairuotojo kabinos šoniniai langai |  |
| 20. | Radijo imtuvas – gamyklinis instaliavimas |  |
| 21. | Visų durų centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu |  |
| 22. | Priekiniai ir galiniai prieš rūkiniai žibintai |  |
| 23. | Ratai sumontuoti ant lengvo lydinio ratlankių ne mažiau R16 |  |
| 24. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |  |
| 25. | Elektroninė automobilio stabilumo sistema (ESP) |  |
| 26. | Ratų antipraslydimo sistema (ASR) |  |
| 27 | Stabdžių stiprintuvas |  |
| 28. | Vairuotojo sėdynės aukščio, atstumo, juosmens atramos reguliavimas |  |
| 29. | Vairo stiprintuvas |  |
| 30. | Priekinės vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės |  |
| 31. | Reguliuojami saugos diržai kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius reikalavimus |  |
| 32. | Vežant vieną žmogų su negalia vežimėlyje turi būti patikima neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo įranga - neįgaliojo vežimėlis tvirtinamas specialiais tvirtinimo saugos diržais prie grindų pritvirtintu profiliu. Neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo diržai ne mažiau kaip 45 mm pločio. |  |
| 33. | Lengvo lydinio ratlankio atsarginis ratas, įrankių komplektas (keltuvas, ratų raktas, vilkimo kilpa), |  |
| 34. | Gamyklos tonuoti langų stiklai, papildomai tamsinti keleivių salono langai |  |
| 35. | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, primosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  |
| 36. | Automobilio apsaugos sistema, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus |  |
| 37. | Automobilis turi būti registruotas ir jam atlikta techninė apžiūra. |  |

Pastaba. Lentelė turi būti užpildyta taip, kad galima būtų įsitikinti, kad siūlomi automobiliai atitinka visus reikalavimus. Savo nuožiūra galima papildomai pridėti ir kitus atitikimą reikalavimams įrodančius dokumentus