SANKRYŽŲ VALDIKLIŲ PAKEITIMO ŠVIESOFORŲ POSTUOSE DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – šviesoforais valdomų sankryžų valdiklių (toliau – valdiklių) šviesoforų postuose pakeitimo (esamų valdiklių demontavimas, naujų valdiklių įrengimas, paleidimas) darbai, įskaitant valdiklių praplėtimą. Valdiklius pateiks Užsakovas. Esant poreikiui, su darbams įvykdyti reikalinga dokumentacija Rangovas galės susipažinti Užsakovo nurodytu adresu Vilniaus mieste.

Darbų kiekis: 21 vnt. sankryžų valdiklių demontavimo, praplėtimo, įrengimo (pakeitimo), pajungimo, paleidimo darbai. Sankryžų sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos 2 priede. Darbai bus užsakomi pagal poreikį – Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Darbų kiekio.

Darbų vykdymo laikotarpis – 24 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai vykdomi etapais pagal Užsakovo užsakymus.

Darbų vykdymo vieta – Vilniaus miestas.

# Bendrieji reikalavimai

- Rangovas turi atlikti valdiklių pakeitimo darbus Vilniaus miesto šviesoforų postuose, įskaitant esamų valdiklių demontavimą ir utilizavimą (utilizavimas vykdomas tik Užsakovui nurodžius), naujų valdiklių praplėtimą, sumontavimą, pajungimą, paleidimą, įskaitant šiuo metu valdikliuose pajungtos įrangos perkėlimą ir perjungimą į naujus valdiklius (toliau visi darbai kartu – Darbai).

- Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje išvardintais Darbais. Darbams atlikti reikalingos medžiagos, ištekliai, įranga, trečiųjų šalių taikomi mokesčiai ir kitos išlaidos turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą, įskaitant Darbams atlikti reikalingas instaliacines, komutacines medžiagas.

- Užsakovas pateiks reikiamus įrengti (pakeisti) valdiklius. Valdikliai tiekiami suprogramuoti, valdiklių gamintojas ir modelis – CROSS RS4S. Naujų valdiklių tiekimas numatomas vykdyti etapais. Nauji valdikliai bus pristatyti Rangovui Rangovo nurodytu adresu ir Rangovas privalės juos sandėliuoti nuo pristatymo iki įrengimo dienos, bet ne ilgiau nei iki sutarties galiojimo pabaigos. Perduodant valdiklius pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas, Rangovas iki įrengimo darbų pabaigos atsakingas už perduotus valdiklius.

- Vykdydamas naujų valdiklių montavimą, Rangovas bus atsakingas už tinkamą specialistų šiems darbams atlikti paruošimą, reikiamų mokymų išklausymą ir (ar) sertifikatų, įrodančių mokėjimą atlikti šių valdiklių montavimo darbus, gavimą iš valdiklių Tiekėjo ar tiesiogiai iš valdiklių gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo.

- Rangovas turės atlikti valdiklių praplėtimo darbus pagal Techninės specifikacijos 2 priedą. Užsakovas pasilieka teisę pateikti Rangovui praplėtimo darbams atlikti reikalingą naują arba naudotą valdiklio komponentą iš savo turimų detalių sandėlio Darbams atlikti. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi įsivertinti išlaidas, susijusias su Užsakovo pateikiamų medžiagų, įrangos pasiėmimu iš Užsakovo nurodytos vietos Vilniaus mieste.

- Vykdydamas valdiklio pakeitimą, Rangovas turės perjungti esamuose valdikliuose pajungtą įrangą.

- Rangovas turi nusimatyti ir į pasiūlymo kainą įtraukti 4 vnt. vaizdo ir infraraudonųjų spindulių jutiklių įsigijimą ir įrengimą K106 Gedimino pr.–V. Kudirkos g. sankryžoje. Demontuotus seno tipo jutiklius Rangovas privalo grąžinti Užsakovui į nurodytą vietą Vilniaus mieste.

- Užsakovui nurodžius, Rangovas turės pristatyti Užsakovui demontuotą valdiklį ar jo dalis į Užsakovo nurodytą vietą Vilniaus mieste. Perduodant valdiklius ar valdiklio komponentus ar dalis, demontuotus jutiklius turi būti pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas. Apie planus perduoti šviesoforo valdiklio komponentą ar dalis, demontuotus jutiklius Rangovas turi informuoti ne vėliau kaip prieš 1 d. d.

- Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais Darbų vykdymą. Visa Darbams vykdyti naudojama pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuoti.

- Rangovas Darbų atlikimo metu privalo vadovautis 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, 2010 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis (aktualiomis redakcijomis) bei turi užtikrinti Darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, ir eismo saugumą pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

- Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas bei iki objekto pridavimo visiškai atsakyti už eismo bei darbų saugumą objekto ribose. Vykdydamas darbus, Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už kitų asmenų, patekusių į darbų vykdymo zonos ribas, saugumą, sveikatos pakenkimą, kuris įvyko dėl Rangovo kaltės.

- Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka Rangovas turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus Darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės mero 2025 m. rugpjūčio 5 d. potvarkiu Nr. 955-1213/25 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta, pažymėta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklių ir 2012 m. sausio 31 d., Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti keliuose su šviesą atspindinčiais elementais, naudoti individualias apsaugos priemones. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

- Darbų atlikimo metu Rangovas turi savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis visu pažeidimo plotu. Jeigu dangoms atstatyti (sutvarkyti) bus naudojamos kitokios medžiagos nei buvusios iki Darbų, šių medžiagų naudojimą Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu. Šaligatvio plytelių ir trinkelių dangoms atstatyti naudoti pjovimo ir gręžimo įrangą. Atstatant veją, Rangovas privalo išlyginti paviršių, užpilti derlingu žemės sluoksniu ir atsėti veją sėklomis.

- Atlikęs darbus, Rangovas turi išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką objekto ribose, įskaitant, bet neapsiribojant, įvykdyti statybinio laužo, šiukšlių, užteršto grunto, asfalto likučių išgabenimą ir tinkamą sutvarkymą pagal aplinkosaugos reikalavimus.

- Rangovas privalo derinti Darbus su valdiklio tiekėju UAB „Fima ITS“ ir su kitomis suinteresuotomis šalimis (pavyzdžiui, Darbų objekto ribose kitus darbus atliekančiais rangovais, tinklų savininkais, Užsakovo ryšio paslaugų tiekėju (pvz., AB „Telia Lietuva“, UAB „Skaidula“), kitomis trečiosiomis šalimis, jei jų įranga prijungta esamuose valdikliuose) ir kt., su kuriomis reikalinga suderinti vykdomus Darbus.

# Reikalavimai darbų vykdymui

- Rangovas turi vykdyti komunikaciją darbų atlikimo klausimais el. paštu. Rangovas el. paštu (ar kitu Užsakovo nurodytu būdu, pavyzdžiui, per Užsakovo administruojamą užsakymų teikimo sistemą) turės priimti užsakymus, išsamiai teikti ir operatyviai atnaujinti informaciją apie užsakymų atlikimo eigą bei kitą Užsakovo prašomą informaciją. Vienu metu gali būti pateikiamas daugiau nei vienas užsakymas. Bendravimas tarp Užsakovo ir Rangovo ir užsakymų teikimas turi vykti lietuvių kalba.

- Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateikiamus atskirus užsakymus. Užsakyme remiantis Techninės specifikacijos 2 priedu Užsakovas nurodys sankryžas, kuriose reikalingi Darbai.

- Jei Užsakovas nurodo Darbų vykdymo etapus ir (ar) eiliškumą, Rangovas turi į tai atsižvelgti. Esant poreikiui, Rangovas turi pateikti darbų atlikimo grafiką ir suderinti jį su Užsakovu iki Darbų vykdymo pradžios.

- Rangovas kiekvieno užsakymo vykdymo metu turi informuoti Užsakovo Eismo valdymo centrą (toliau – EVC) prieš Darbų pradžią ir juos pabaigus.

- Gavęs užsakymą, Rangovas turi trūkstamas plokštes, jutiklius susikomplektuoti per ne ilgiau nei 40 kalendorinių dienų. Valdiklio pakeitimo darbus Rangovas turi susiderinti ir atlikti per ne ilgiau nei 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo (jei reikalingas trūkstamos 2 priede nurodytos įrangos užsakymas – nuo įrangos pristatymo dienos). Seno valdiklio demontavimas ir naujo valdiklio įrengimas, paleidimas turi būti atliktas tą pačią dieną.

- Rangovas negalės atlikti Darbų piko valandomis (pirmadienį-ketvirtadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 19.00 val., o penktadienį nuo 6.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 15.00 val. iki 19.00 val.), jeigu Darbų metu bus ribojamas eismas ar vykdomas šviesoforų postų išjungimas.

- Vykdydamas Darbus, šviesoforų postų išjungimą atliekant naujai sumontuotos įrangos perjungimo darbus Rangovas turi atskirai derinti su Užsakovu. Prieš pradedant vykdyti Darbus, susijusius su šviesoforų išjungimu šviesoforų poste ar eismo ribojimu, būtina raštu pranešti Užsakovui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) už eismo organizavimą atsakingam skyriui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios ir, tik gavus Užsakovo pritarimą, leidžiama pradėti vykdyti planinius Darbus. Eismo reguliavimą sankryžoje užtikrinti pasitelkiant reguliuotojus arba policijos pareigūnus.

- Nuo Darbų vykdymo pradžios iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo už darbų zonoje vykdomus Darbus ir tinkamą sankryžos funkcionalumą (koks buvo iki Darbų pradžios) atsako Rangovas, nebent įvykęs gedimas nesusijęs su Rangovo vykdomais darbais.

- Darbų atlikimo metu Rangovas turi užtikrinti nepertraukiamą šviesoforų posto veikimą, jei su Užsakovu nebuvo suderintas šviesoforų posto išjungimas.

- Atsiradus gedimui, kurį sukėlė Rangovo vykdomi Darbai, Rangovas jį turi pašalinti per ne ilgiau kaip 4 (keturias) valandas nuo pastebėjimo arba pranešimo apie gedimą gavimo. Apie gedimus Rangovas informuojamas el. paštu:

  - Jeigu gedimą užfiksuoja Rangovas, apie jį nedelsdamas (ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo gedimo fiksavimo) turi informuoti Užsakovą ir pašalinti gedimą Techninėje specifikacijoje numatytais terminais, fiksuojamais nuo pranešimo apie gedimą Užsakovui.

  - Jei per Techninėje specifikacijoje nustatytus terminus Rangovas nepašalina gedimo, Užsakovas įgyja teisę užsakyti gedimo šalinimo paslaugas iš Trečiųjų šalių. Rangovas privalės Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui apmokėti išlaidas, kurias jis patyrė ar patirs įsigydamas Rangovo neatliktus gedimo šalinimo darbus iš Trečiųjų šalių.

- Montuojami Užsakovo valdikliai turi būti tinkamai įrengti ir sukomutuoti:

  - Užsakovo pateikti nauji šviesoforų valdikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus, pvz., valdikliai turi būti įrengiami ant specialaus gamyklinio pamato, kuris tiekiamas kartu su valdikliu.

  - Užsakovo valdikliai tiekiami su automatiniais jungikliais ir nepertraukiamo maitinimo sistema, todėl Rangovas privalo įvesti esamą elektros įvado kabelį į naujo valdiklio spintą, prijungti prie automatinių jungiklių (nuotekio relės) ir paleisti valdiklio nepertraukiamo maitinimo sistemą (UPS).

  - Rangovas privalo įsigyti ir įrengti naujas indukcinių kilpų sąsajos plokštes Cross RS4S valdikliams, tose sankryžose, kur yra įrengtos indukcinės kilpos. Rangovas privalo perkelti esamą ryšio operatoriaus (ryšio tiekėjo) įrangą (optinių skaidulų litavimo dėžutė, optinis keitiklis, maršrutizatorius, komutatorius ir pan.) iš demontuojamo į įrengiamo valdiklio spintą. Rangovas privalo ryšio įrangą išdėstyti ant DIN bėgelių ir užtikrinti tinkamą prieigą prie jos. Ryšio įranga turi būti pajungta prie nepertraukiamo maitinimo sistemos. Esant poreikiui siekiant užtikrinti valdiklio ryšio paslaugą, Rangovas turi pasitelkti ryšio operatoriaus pagalba gedimo šalinimui.

  - Rangovas privalo atlikti visos šviesoforų posto periferinės įrangos (šviesoforų modulių, mygtukų, jutiklių ir kitos įrangos) komutavimą (signalinių, maitinimo ir ryšio kabelių prijungimą) naujame valdiklyje, pagal valdiklio programos dokumentaciją, kurią valdiklių tiekimo ir Darbų vykdymo metu tieks Užsakovas.

  - Rangovas privalo perkelti transporto/dviratininkų ar kitų jutiklių sąsajos plokštes ir senų į naujus šviesoforų valdiklius. Rangovas turi atlikti esamų sąsajos plokščių komutavimą tiek prijungiant jutiklius prie sąsajos plokštės, tiek sąsajos plokštes prijungiant prie valdiklio I/O plokštės skirtų lizdų.

  - Rangovas turi atlikti būtiniausius jutiklių konfigūravimo darbus, t. y. sukonfigūruoti jutiklių ir jų sąsajų plokščių  išėjimų (output) kanalus.

  - Rangovas turi perkelti iš senų valdiklių pėsčiųjų/bendrų/dviratininkų jutiklių komutavimo relės ir/ar visą mygtukų komutavimo sprendinį bei sukomutuoti relės tiek su esamais mygtukais tiek su valdiklio I/O plokšte. Užsakovas teikia valdiklius su paruošta programa.

  - Rangovas privalo atlikti esamų vaizdo stebėjimo kamerų elektros įvadinio perjungimą į naujo valdiklio atskirą automatinį jungiklį (iki nuotėkio relės) pagal 2 priedo lentelėje nurodytą darbų detalizavimą. Rangovas tai pat privalo užtikrinti, kad, įrengus naują šviesoforų valdiklį, esamas  vaizdo stebėjimo ryšys veiktų be sutrikimų, o esant jo gedimams, imtųsi visų priemonių jo pašalinimui.

  - Rangovas privalo perjungti ir kitą trečiųjų šalių įrangą (greičio matuokliai, kintamos informacijos kelio ženklas,  viešojo transporto švieslentės), kuri buvo prijungta prie seno šviesoforo valdiklio. Turi būti užtikrintas kuo trumpesnis trečiųjų šalių įrangos perjungimo laikotarpis, kuris turi būti ne ilgesnis nei seno valdiklio demontavimo ir naujo įrengimo laikotarpis (ne ilgiau kaip 1 diena).

  - Po naujų valdiklių sumontavimo Rangovas privalo paleisti valdiklius į darbinį režimą. Rangovas privalo suderinti seno valdiklio išjungimą ir naujo paleidimą su Užsakovu.

- Rangovas privalo įsigyti 4 vnt. jutiklių, kurie atitiks TS 3 priede nurodytus reikalavimus ir juos įrengti (pakeisti) K106 Gedimino pr.–V.Kudirkos g. (įskaitant konfigūravimą). Jutikliai turi būti įrengti vietoje esamų, neįtraukiant kabelių keitimo darbų. Senus jutiklius Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui. Naujai įrengtų jutiklių sąsajos plokštės turi būti prijungtos prie šviesoforų valdiklio TCP/IP tinklo panaudojant papildomą komutatorių, kuris turi būti prijungtas prie šviesoforų valdiklio nepertraukiamo maitinimo šaltinio.

- Detalus numatytų darbų sąrašas yra pateikiamas 2 priede.

- Užsakovas turi teisę atlikti patikrinimus Darbų vietoje. Rangovas turi atsižvelgti į Užsakovo pateiktas pastabas ir atlikti reikiamas korekcijas.

- Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi fotografuoti vykdomus paslėptus darbus, ir pateikti nuotraukas Užsakovui.

- Apie užsakymo atlikimą Užsakovas turi būti informuotas el. paštu (ar kitu Užsakovo nurodytu būdu, pavyzdžiui, per Užsakovo administruojamą užsakymų teikimo sistemą). Papildomai turi būti pateiktos atliktų darbą faktą įrodančios nuotraukos. Užsakovo atsakingiems asmenims turės būti suteikta prieiga be unikalios papildomos programinės įrangos peržiūrėti nuotraukas.

# Baigiamosios nuostatos

- Atlikęs Darbus, iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo (už priėmimo–perdavimo akto parengimą ir pateikimą el. paštu atsakingas Rangovas), Rangovas privalo pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją Užsakovo nurodytu elektroniniu formatu (pavyzdžiui, .pdf, .xlsx, .dwg., .Adoc., .docx):

  - Naudotų  medžiagų, įrangos sertifikatus, gamintojo aprašymus, eksploatacinių savybių deklaracijas;

  - Kabelių ir kitos įrengtos instaliacijos izoliacijos varžų, pereinamųjų kontaktų, įžemintuvų varžų matavimo protokolus;

  - Šviesoforų ir jutiklių kabelių komutacines lenteles;

  - Į Užsakovo skaitmeninę duomenų bazę (Užsakovo nurodytą informacinę sistemą, prie kurios prieigą suteiks Užsakovas) įvesti informaciją apie valdikliuose sumontuotus komponentus, nurodant sankryžos numerį, pavadinimą, demontuotos ir (ar) naujai sumontuotos valdiklio įrangos, komponentų pavadinimus, komercinius pavadinimus, pagaminimo metus, įrengimo datą, identifikacinius numerius ir kitą Užsakovo prašomą informaciją. Sistemai neveikiant, Užsakovo prašomą informaciją teikti kitu Užsakovo nurodytu būdu elektroniniu formatu (pavyzdžiui, .docx, .xlsx, .pdf);

  - Jutiklių konfigūravimo instrukcijas, jutiklių testavimo (konfigūravimo) protokolus;

  - Pažymą apie demontuotos įrangos utilizavimą;

  - Užsakovui pareikalavus, atliktų darbų nuotraukas (įskaitant kasimo darbų metu padarytas nuotraukas).

# Garantijos sąlygos

- Rangovas Darbams ir Darbams panaudotoms medžiagoms, privalo suteikti garantinį terminą, kuris negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus terminus, ir pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Rangovas turi atlikti savo sąskaita ir ištekliais, nepriklausomai nuo garantinio gedimo tipo.

- Naujai šios sutarties apimtyje įsigytai ir sumontuotai šviesoforų posto įrangai (pavyzdžiui, jutikliams) Rangovas suteikia 2 metų garantiją. Jeigu įrangos gamintojas standartiškai taiko ilgesnę nei 2 metų kokybės garantiją, įrangai turi būti taikoma gamintojo garantija.

- Garantiniu terminu Rangovas privalo savo sąskaita ir ištekliais šalinti visus Darbų trūkumus ir (ar) defektus, išskyrus Darbų trūkumus ir (ar) defektus, atsiradusius išimtinai dėl trečiosios šalies veiksmų (pvz., įrangos sugadinimas dėl chuliganiškų paskatų), dėl Užsakovo veiksmų arba neveikimo (tokiu atveju pareiga įrodyti Užsakovo kaltę tenka Rangovui), taip pat dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

- Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalo savo sąskaita ir ištekliais pašalinti rašte (elektroniniame laiške) nurodytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus per: 4 (keturias) valandas (jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino) gedimus dėl sankryžos šviesoforų neveikimo (šviesoforai neveikia (juodi), mirksi (geltoni) arba šviesoforų signalai reguliavimo metu nepersijunginėja), kuris yra susijęs su šioje techninėje specifikacijoje nurodytais darbais ir per 8 (aštuonias) valandas kitus gedimus (jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino) nuo raštiško Užsakovo pranešimo (elektroninio laiško) apie Darbų trūkumus ir (ar) defektus gavimo.

Pastaba. Jeigu techninėje specifikacijoje (įskaitant jos priedus) apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo pagrindimas – Rangovo pareiga.

Techninės specifikacijos

1 priedas

DARBŲ KIEKIS, ĮSKAITANT MEDŽIAGAS IR ĮRANGĄ

| Seno valdiklio demontavimas ir utilizavimas, valdiklio pakeitimas, įskaitant visus reikiamus darbus ir medžiagas (utilizavimas vykdomas tik Užsakovui nurodžius) | 21 vnt. |
| --- | --- |

Techninės specifikacijos

2 priedas

KEIČIAMŲ VALDIKLIŲ SĄRAŠAS

Valdiklių keitimo metu reikalingos perjungti įrangos sąrašas pateikiamas lentelėje. Rangovas be esamų valdiklių demontavimo, kasimo, signalinių kabelių komutavimo, ryšio, signalinių ir kitų kabelių markiravimo, dangų atstatymo ir visų kitų darbų, reikalingų valdiklių pakeitimui atlikti, turi perkelti, perjungti esamuose valdikliuose pajungtą įrangą.

Rangovas gali panaudoti esamas jutiklių sąsajų plokštes naujai įrengiamuose valdikliuose.

| Eil. Nr. | Sankryžos numeris ir pavadinimas | Esamas valdiklis | Detali informacija apie valdiklį | Naujo valdiklio įrengimas, pajungimas, paleidimas | Keleivių informavimo švieslentės perjungimas | Trečiosioms šalims priklausančių vaizdo kamerų perjungimas | Vaizdo kamerų spintos perjungimas (maitinimo ir ryšio) | Kintamos informacijos kelio ženklo perjungimas | Signalinių kabelių, transporto jutiklių kabelių, kilpų kabelių perjungimas | Esamų jutiklių plokščių perkėlimas ir pajungimas, jutiklių pajungimas | Pėsčiųjų mygtukų relių ir maitinimo šaltinių perkėlimas ir pajungimas | Ryšio įrangos perkėlimas ir pajungimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K207.1 Žalgirio–Rinktinės–Tuskulėnų g. ir K207.2 Rinktinės–Apkasų g. | Siemens C900 | 30 signalinių grupių, 15 transporto jutiklių, 4 dviratininkų jutikliai, 16/32 loginių/fizinių mygtukų. 1 indukcinė kilpa* | Taip, Cross RS4S | - | Taip | Taip | - | Taip | Taip, perkelti esamas 3 vnt. TI X-stream** ir 2 vnt. TI BPL2 sąsajų plokščių | Taip | Taip |
|  | K218 Kareivių g. ties degaline | Siemens C900 | 7 signalinės grupės, 7 transporto jutikliai | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 2 vnt. TI X-stream** sąsajų plokščių | Ne, relės liko, mygtukai demontuoti | Taip |
|  | K219 Žirmūnų g. 87 perėja | Siemens C900 | 4 signalinės grupės, 2 transporto jutikliai, 2/4 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | - | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI X-stream** sąsajų plokščių | Taip | Taip |
|  | K254 Konstitucijos pr.–Linkmenų g. | Siemens C900 | 13 signalinių gtupių, 7 transporto jutikliai, 2 dviratininkų jutikliai, 4 indukcinės kilpos*, 6/12 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | Taip | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 2 vnt. TI X-stream** ir 1 vnt. TI BPL-3 sąsajų plokščių | Taip | Taip |
|  | K255 G. Vilko–Ukmergės g. | Siemens C900 | 8 signalinės grupės, 12 transporto jutiklių, 1 dviratininkų jutiklis, 4/8 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 3 vnt. TI X-stream** ir 1 vnt. TI BPL-2 sąsajų plokščių | Taip | Taip |
|  | K256 G. Vilko–Žalgirio g. | Siemens C900 | 12 signalinių grupių, 15 transporto jutiklių, 6/12 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | Taip | Taip | Taip, perkelti 2 vnt. TI X-stream** sąsajų plokščių. Seno tipo 5 vnt. Traficam jutikliai turi būti pajungiami per seno tipo sąsajų plokštes 4TI*** arba 1TI*** | Taip | Taip |
|  | K258 Žalgirio–Kernavės g. | Siemens C900 | 10 signalinių grupių, 7 transporto jutikliai, 1 dviratininkų jutiklis. 4/8 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 2 vnt. TI BPL-2 sąsajų plokščių | Taip | Taip |
|  | K352 Rinktinės–A. Juozapavičiaus g. | Siemens C900 | 21 signalinė grupė, 10 transporto jutiklių, 12/24 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 3 vnt. TI X-stream** sąsajų plokščių. | Taip | Taip |
|  | K353 Rinktinės–Šeimyniškių g. | Siemens C900 | 18 signalinių grupių, 10 transporto jutiklių, 1 dviratininkų jutiklis. 10/20 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | Taip | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 2 vnt. TI X-stream** ir 1 vnt. TI BPL-3 sąsajų plokščių | Taip | Taip |
|  | K359 Rinktinės–Ceikinių g. | Siemens C900 | 11 signalinių grupių, 8 transporto jutikliai, 6/12 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 2 vnt. TI X-stream** sąsajų plokščių | Taip | Taip |
|  | K413 Savanorių pr. (prie Liepsnos g.) | Swarco ITC-3 | 4 signalinės grupės, 2 transporto jutikliai, 4/4 loginių/fizinių mygtukų, 4/4 loginių/fizinių silpnaregių mygtukų. 1 vnt. radaro. | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI BPL-2 sąsajos plokštės. | Taip | Taip |
|  | K554 Kauno–Algirdo g. | Yunex Sx | 11 signalinių grupių, 8 transporto jutikliai, 1 dviratininkų jutiklis. 7/14 loginių/fizinių mygtukų, 4/8 loginių/fizinių silpnaregių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI BPL-2 sąsajos plokštės. | Taip | Taip |
|  | K602 T. Narbuto g. pėsčiųjų perėja | Siemens C900 | 4 signalinių grupės, 3 transporto jutikliai, 1 dviratininkų jutiklis. 2/4 loginių/fizinių mygtukų, 2/4 loginių/fizinių silpnaregių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | - | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI BPL-3 sąsajos plokštės. Seno tipo 3 vnt. Traficam jutikliai turi būti pajungiami per seno tipo sąsajų plokštes 4TI*** arba 1TI*** | Taip | Taip |
|  | K113 Švitrigailos–Naugarduko g. | Siemens C900 | 12 signalinių grupių, 10 transporto jutiklių, 4/8 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 3 vnt. TI X-stream** sąsajų plokščių | Taip | Taip |
|  | K116 Dariaus ir Girėno–Pelesos–Prūsų g. | Yunex Sx | 12 signalinių grupių, 3 transporto jutikliai, 1 dviratininkų/pėsčiųjų jutiklis, 10 indukcinių kilpų* 4/8 loginių/fizinių mygtukų, 4/8 loginių/fizinių silpnaregių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | - | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI BPL-2 sąsajos plokštės. | Taip | Taip |
|  | K117 Dariaus ir Girėno–Brolių g. | Yunex Sx | 12 signalinių grupių, 4 transporto jutikliai, 6/12 loginių/fizinių mygtukų, 5/10 loginių/fizinių silpnaregių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | - | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI BPL-2 sąsajos plokštės. | Taip | Taip |
|  | K118 Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių–Kapsų g. | Yunex Sx | 14 signalinių grupių, 10 transporto jutiklių, 1 dviratininkų jutiklis, 6/12 loginių/fizinių mygtukų, 6/12 loginių/fizinių silpnaregių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | Taip | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI BPL-2 ir 1 vnt. TI BPL-3 sąsajų plokščių. | Taip | Taip |
|  | K220 Tuskulėnų g. pėsčiųjų perėja | Siemens C900 | 4 signalinės grupės, 2 transporto jutikliai, 2/4 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI X-stream** sąsajos plokštės | Taip | Taip |
|  | K832 Ateities–Visorių g. | Dynniq EC-2 | 5 signalinės grupės, 6 transporto jutikliai, 2/4 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | Taip | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI BPL-2 sąsajos plokštės. | Taip | Taip |
|  | K265 Žalgirio–Širvintų g. | Yunex Sx | 3 signalinės grupės, 2 transporto jutikliai, 1/2 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | - | - | Taip | Taip, perkelti 1 vnt. TI BPL-2 sąsajos plokštės. | Taip | Taip |
|  | K106 Gedimino pr.–V.Kudirkos g. | Siemens C900 | 10 signalinių grupių, 8 transporto jutikliai, 2/4 loginių/fizinių mygtukų | Taip, Cross RS4S | - | - | - | - | Taip | Ne, įrengti Užsakovo pateiktą BPL-3 sąsajos plokštę ir sumontuoti bei pakeisti 4 vnt. jutiklių naujais ir juos prijungti**** | Taip | Taip |

*Tiekėjas turi numatyti įsigyti ir įrengti 1-5 vnt. indukcinių kilpų plokščių, skirtų Cross RS4S valdikliui.

**TI X-stream sąsajos plokštės yra įjungiamos į specifines backplane (galines) plokštes, kurios yra specialiai pritaikytos Siemens C900 valdikliui. Perkeliant TI X-stream sąsajos plokštę kartu su backplane būtina įsigyti ir įrengti papildomą korpusą TI X-stream sąsajos plokštei bei esant poreikiui ir turint mažai vietos naujame valdiklyje – modifikuoti esamą backplane plokštę pašalinant nereikalingą plokštės dalį.

***Užsakovas pateikia seno tipo Traficam transporto jutiklių sąsajos plokštes 4TI arba 1TI.

****Rangovas turi įsigyti 4 vnt. jutiklių, kurie atitiks TS 3 priede nurodytus reikalavimus ir juos įrengti (pakeisti) ir prijungti K106 Gedimino pr.–V. Kudirkos g. sankryžoje (įskaitant konfigūravimą). Jutikliai turi būti įrengti vietoje esamų, neįtraukiant kabelių keitimo darbų. Senus jutiklius Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui.

J. Tumo-Vaižganto g.

V. Kudirkos g.

Gedimino pr.

Techninės specifikacijos

3 priedas

REIKALAVIMAI JUTIKLIAMS

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Dviratininkų, transporto priemonių aptikimas ir skaičiavimas |
| 2. | Atitinka šias Europos Sąjungos direktyvas | 1. EMC 2014/30/EU 2. RoHS 2011/65/EU 3. LVD 2014/35/EU |
| 3. | Aplinkos drėgmė | Turi veikti prie 95 % drėgmės be kondensacijos |
| 4. | Veikimas aplinkos temperatūroje | -30 °C - +60 °C |
| 5. | Jutiklio tipas | Vaizdo ir infraraudonųjų spindulių jutiklis |
| 6. | Objektyvas | Ne mažiau kaip 90⁰ kampo |
| 7. | Raiška | Ne mažiau kaip 640x480 taškų |
| 8. | Kadrų skaičius per sekundę | Ne mažiau kaip 30 |
| 9. | Maitinimo įtampa | Ne mažiau kaip 24 VDC ir ne daugiau kaip 48 VDC |
| 10. | Galingumas | Ne daugiau kaip 15 W |
| 11. | Saugos klasė | Ne žemesnė kaip IP67 |
| 12. | Sąsajos plokštė | Naujausia BPL plokštės versija suderinama su jutikliu |
| 13. | Pajungimas prie valdiklio TCP/IP tinklo | Jutiklio sąsajos plokštė BPL turi būti sukonfigūruota pagal valdiklio TCP/IP potinklį ir fiziškai pajungta į valdiklio komutatorių ar maršrutizatorių. Turi būti pasiekiama per nuotolį iš eismo valdymo centro. |
| 14. | Sąsajos plokštės suderinimas su šviesoforų valdikliais | Siemens C800, Siemens C900, Siemens Sx, Dynniq EC-2, Swarco ITC-3, Cross RS4S |
| 15. | Infraraudonųjų bangų tipas | Ilgosios infraraudonųjų spindulių bangos (7 -14 µm) |
| 16. | Įrengimo būdas | Ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 8 metrų aukštyje. |
| 17. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 2 metų |
| 18. | Reikalavimai jutiklių kabeliams: |  |
| 18.1. | Izoliacija | PVC arba lygiavertė |
| 18.2. | Naudojimas | Pritaikyti klojimui patalpose ir į žemę |
| 18.3. | Leidžiama aukščiausia gyslos temperatūra ilgalaikiame režime | ne didesnė +800C |
| 18.4. | Minimali kabelio klojimo temperatūra | ne žemesnė -150C |
| 18.5. | Darbinė įtampa | Ne mažesnė kaip 42 V |
| 18.6. | Gyslos medžiaga | Varis, daugiagyslis |
| 18.7. | Gyslų skaičius | Ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 |
| 18.8. | Gyslų diametras, skerspjūvis (pagal kabelio ilgį) | Iki 100 m – ne mažesnė kaip 0,75 mm2 Iki 200 m – ne mažesnė kaip 1 mm2 Iki 300 m – ne mažesnė kaip 1,5 mm2 |
| 18.9. | Maksimalus kabelio ilgis iki vieno jutiklio | Ne ilgesnis kaip 300 m |
| 18.10. | Tarnavimo laikas | Ne trumpesnis kaip 40 metų |
| 18.11. | Garantinis laikas | Ne trumpesnis kaip 10 metų |