TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos ir duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos ir duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas.

  - Paslaugos teikimo laikas – tai laiko periodas, kuriuo metu užtikrinamas paslaugos funkcijų teikimas.

  - Paslaugos palaikymo valandos – tai laiko periodas, kai sprendžiami paslaugos incidentai ir vykdomos užklausos ir kiti su paslaugos teikimu susiję darbai.

  - Kreipinys – paslaugos naudotojo pranešimas apie atsiradusius incidentus, užklausas ar pakeitimus.

  - Incidentas – tai paslaugos teikimo sutrikimas, dėl kurio paslauga tampa nepasiekiama Perkančiajam subjektui arba sutrinka bent viena iš paslaugos funkcijų.

  - Pakeitimas – paslaugos, konfigūracijos elemento, proceso ar dokumento ir kt., kas gali paveikti paslaugos teikimą, papildymas, pakeitimas ar pašalinimas.

  - Užklausa – Perkančiojo subjekto prašymas atlikti administravimo darbus, nesusijusius su incidento šalinimu.

  - Reakcijos laikas – tai laikotarpis, per kurį Perkančiojo subjekto kreipinys yra užregistruojamas ir pradedamas spręsti.

  - Sprendimo laikas – tai laikotarpis, nuo kreipinio užregistravimo iki jo išsprendimo: (i) incidentams, tai visiškas paslaugos funkcijų atstatymas; (ii) užklausoms, tai laikas iki užduoties pilno įvykdymo.

  - KDV – kompiuterinė darbo vieta.

  - DB – duomenų bazė.

  - DBVS – duomenų bazių valdymo sistema.

  - SP – Serverinė patalpa.

  - ŠP – Šilumos punktas.

  - LS – Lauko spinta.

  - Tarnybinės stoties duomenų – visi failai, esantys tarnybinėje stotyje, įskaitant informacinių sistemų duomenų failus ir naudotojų failus.

  - Paslaugos pateikiamumas – paskaičiuojamas iš „viso valandų paslaugos tiekimo laiko per mėnesį“ (toliau – TL) atimant „viso valandų, kai nebuvo teikiamos paslaugos funkcijos, per mėnesį“ (toliau – NF) ir gautą skaičių padalinant iš „viso valandų paslaugos tiekimo laiko per mėnesį“ bei gautą skaičių padauginant iš 100:

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1 Perkamos elektroninių ryšių paslaugos, skirtos Perkančiojo subjekto kritinės infrastruktūros objektų (katilinių ir šilumos tinklų) sujungimui į saugų privatų duomenų perdavimo tinklą ir saugios interneto prieigos užtikrinimui. Pagrindinis duomenų perdavimo kanalas turi būti teikiamas naudojant optinio (šviesolaidinio) ryšio parametrus atitinkančią infrastruktūrą, o rezervinis kanalas gali būti užtikrinamas 5G arba LTE ryšiu. Pirkimo objektas apima ryšio infrastruktūros įrengimą ir duomenų perdavimo (VPN) paslaugų teikimą.

3.1.1 Perkantysis subjektas, siekdamas užtikrinti veiklos tęstinumą bei lankstumą, planuoja įsigyti šias paslaugas ir pateikia preliminarius jų kiekius, kurie konkretizuojami Lentelėje Nr. 1 „Duomenų perdavimo paslaugos teikimo taškai“.

3.1.2 Perkamos paslaugos apima pagrindinio ir rezervinio ryšio užtikrinimą ir apima:

3.1.2.1 pagrindinio duomenų perdavimo kanalo užtikrinimą, teikiant duomenų perdavimui skirtos optinės (šviesolaidinės) ryšio infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo paslaugas;

3.1.2.2 rezervinio duomenų perdavimo kanalo užtikrinimą, naudojant 5G arba LTE technologijomis teikiamas mobiliojo ryšio paslaugas;

3.1.2.3 duomenų perdavimo (VPN) paslaugų teikimą, skirtą saugiam ryšiui tarp Perkančiojo subjekto objektų užtikrinti

3.1.3 Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos ir duomenų perdavimo (VPN) paslaugos užsakomos, vykdomos ir apmokamos atskirai, vadovaujantis šios Techninės specifikacijos ir Sutarties nuostatomis.

3.1.4 Į Tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visa paslaugos teikimui būtina įranga, ryšio įvado įrengimo ir statybos darbai (įskaitant trasų tiesimą, žemės darbus, kanalizacijos ar kabelių infrastruktūros įrengimą ir aplinkos sutvarkymą), taip pat visi galimi papildomi ir nenumatyti kaštai, reikalingi užtikrinti kokybišką, nepertraukiamą ir tinkamai veikiančią paslaugą per visą sutarties laikotarpį.

Lentelė Nr. 1. Duomenų perdavimo paslaugų teikimo taškai

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus Paslaugų kiekis Sutarties galiojimu laikotarpiu (36 mėn.*) | Maksimalus 1 vnt. įkainis (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Karo Ligoninės g. 31, Kaunas / A tipas/ Montavimo aplinka: Serverinė | vnt. | 1** | 4680 |
| 2 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Eivenių g. 2, Kaunas; LKS koordinatė: 494861, 6087065 / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 6960 |
| 3 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: E. Ožeškienės g. 29, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 4 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Prancūzų g. 47, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 5 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: R. Kalantos g. 118, Kaunas; LKS koordinatė: 500764, 6084006 / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1800 |
| 6 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Kuršių g. 4, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1800 |
| 7 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Baltijos g. 69, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 8 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Raudondvario pl. 230, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 9 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: J. Vienožinskio g. 56, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 10 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Ašigalio g. 7, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 11 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: V. Lansbergio - Žemkalnio g. 9, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 12 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Vaižganto g. 9A, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 13 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Savanorių pr. 196, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 14 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Dujotekio g. 19, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 15 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Taikos pr. 119, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1870 |
| 16 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Vinčų g. 16, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 17 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Antanavos g. 22, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 18 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Plento g. 10A, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 19 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: V. Krėvės pr., Kaunas; LKS koordinatė: 498747, 6087465 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2620 |
| 20 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: 6T-9 / Baltų pr., Kaunas; LKS koordinatė: 492633, 6088150 / B tipas/ Montavimo aplinka: antžeminės kameros automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2990 |
| 21 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Savanorių pr., Kaunas; LKS koordinatė: 494738, 6085395 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2620 |
| 22 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Mituvos g., Kaunas; LKS koordinatė: 496303, 6086751 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2620 |
| 23 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Panerių g., Kaunas; LKS koordinatė: 492813.64, 6086117.18 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2620 |
| 24 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Baltų pr., Kaunas; LKS koordinatė: 491024, 6086750 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2990 |
| 25 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Partizanų g., Kaunas; LKS koordinatė: 497767, 6087365 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2620 |
| 26 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Chemijos g., Kaunas; LKS koordinatė: 499995, 6084902 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2450 |
| 27 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Ateities pl 32E, Kaunas; LKS koordinatė: 502226, 6085686 / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1800 |
| 28 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Ateities pl. 39, Kaunas; LKS koordinatė: 502298, 6086962 / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1800 |
| 29 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Želvos g. 12, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1870 |
| 30 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Hipodromo g. 13, Kaunas; LKS koordinatė: 496352, 6082429 / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1800 |
| 31 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Brastos g. 24A, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 32 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Ariogalos g. 6, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 33 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Viduklės g. 3, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1470 |
| 34 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Draugystės g., Kaunas; LKS koordinatė: 499872, 6085738 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 3450 |
| 35 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Taikos pr., Kaunas; LKS koordinatė: 498232, 6086167 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2620 |
| 36 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: J. Basanavičiaus al., Kaunas; LKS koordinatė: 496289, 6086162 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 2650 |
| 37 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: A.Mapu g., Kaunas; LKS koordinatė: 493123, 6084727 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 3220 |
| 38 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Varnių g. 48, Kaunas; LKS koordinatė: 493849, 6086467 / B tipas/ Montavimo aplinka: automatikos spintoje katilinės patalpoje /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1870 |
| 39 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Jonavos g. 276 / B tipas/ Montavimo aplinka: automatikos spintoje siurblinės patalpoje /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1650 |
| 40 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Nemunaičių g. 6, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 790 |
| 41 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: A. Baranausko g., Kaunas; LKS koordinatė: 496984, 6085724 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1870 |
| 42 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Breslaujos g., Kaunas; LKS koordinatė: 497197, 6084348 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1970 |
| 43 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos/ Adresu: Sukilėlių pr., Kaunas; LKS koordinatė: 495389, 6087468 / C tipas/ Montavimo aplinka: LP /Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 1970 |
| 44 | Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos / Adresu: Vaidoto g. 11, Kaunas / B tipas/ Montavimo aplinka: ŠP automatikos spintoje/Papildomi reikalavimai maršrutizatoriui: DIN bėgelis, 43.2×228.6×241.3 mm, 230V | vnt. | 1** | 6800 |
| 45 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas / Adresu: Karo Ligoninės g. 31, Kaunas / A tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 200 / 200 Mbps; VPN rezervinio ryšio 100/100 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 46 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Eivenių g. 2, Kaunas; LKS koordinatė: 494861, 6087065 / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 47 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: E. Ožeškienės g. 29, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 48 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Prancūzų g. 47, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 49 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: R. Kalantos g. 118, Kaunas; LKS koordinatė: 500764, 6084006 / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 50 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Kuršių g. 4, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 51 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Baltijos g. 69, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 52 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Raudondvario pl. 230, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 53 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: J. Vienožinskio g. 56, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 54 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Ašigalio g. 7, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 55 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: V. Lansbergio - Žemkalnio g. 9, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 56 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Vaižganto g. 9A, Kaunas/B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 57 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Savanorių pr. 196, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 58 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Dujotekio g. 19, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 59 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Taikos pr. 119, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 60 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Vinčų g. 16, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 61 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Antanavos g. 22, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps.. | mėn. | 36 | 69 |
| 62 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Plento g. 10A, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 63 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: V. Krėvės pr., Kaunas; LKS koordinatė: 498747, 6087465 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 64 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: 6T-9 / Baltų pr., Kaunas; LKS koordinatė: 492633, 6088150 / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 65 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: 3Ž-30 / Savanorių pr.; LKS koordinatė: 494738, 6085395 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 66 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: 4Ž-34-5 / Mituvos g.; LKS koordinatė: 496303, 6086751 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 67 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: 8K-24 / Panerių g.; LKS koordinatė: 492813.64, 6086117.18 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 68 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: 6T-21 / Baltų pr. ; LKS koordinatė: 491024, 6086750 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 69 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: 1T-18 / Partizanų g.; LKS koordinatė: 497767, 6087365 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 70 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: 1Ž-8-4 / Chemijos g.; LKS koordinatė: 499995, 6084902 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 71 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Ateities pl 32E, Kaunas; LKS koordinatė: 502226, 6085686 / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 72 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Ateities pl. 39, Kaunas; LKS koordinatė: 502298, 6086962 / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 73 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Želvos g. 12, Kaunas/ B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 74 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Hipodromo g. 13, Kaunas; LKS koordinatė: 496352, 6082429 / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 75 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Brastos g. 24A, Kaunas/B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 76 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Ariogalos g. 6, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 77 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Viduklės g. 3, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 78 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Draugystės g., Kaunas; LKS koordinatė: 499872, 6085738 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 79 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Taikos pr., Kaunas; LKS koordinatė: 498232, 6086167 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 80 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: J. Basanavičiaus al., Kaunas; LKS koordinatė: 496289, 6086162 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 81 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: A. Mapu g., Kaunas; LKS koordinatė: 493123, 6084727 / C tipas/ Greitaveikla: pagrindinės ryšio paslaugos – 40 / 40 Mbps; rezervinės ryšio paslaugos – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 82 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Varnių g. 48, Kaunas; LKS koordinatė: 493849, 6086467 / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 83 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas / Adresu: Jonavos g. 276 / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 84 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas / Adresu: Nemunaičių g. 6, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 85 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: A. Baranausko g., Kaunas; LKS koordinatė: 496984, 6085724 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 86 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Breslaujos g., Kaunas; LKS koordinatė: 497197, 6084348 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 87 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas/ Adresu: Sukilėlių pr., Kaunas; LKS koordinatė: 495389, 6087468 / C tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |
| 88 | Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas / Adresu: Vaidoto g. 11, Kaunas / B tipas/ Greitaveikla: optinio VPN pagrindinio ryšio – 40 / 40 Mbps; VPN rezervinio ryšio – ne mažesnė kaip 5 Mbps. | mėn. | 36 | 69 |

* Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

** Tiekėjas privalo įrengti ir eksploatuoti savarankišką šviesolaidinį (optinį) įvadą duomenų perdavimo paslaugai.  Optinis įvadas yra Tiekėjo nuosavybė ir naudojamas kokybiškam bei nepertraukiamam paslaugos teikimui užtikrinti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tiekėjas atsako už optinio įvado priežiūrą, funkcionavimą, atstatymą gedimo atveju ir techninius parametrus, reikalingus garantuoti nurodytą paslaugų kokybę.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1 Duomenų perdavimui skirtos ryšio infrastruktūros įrengimo paslaugos reikalavimai:

4.1.1 Perkančiojo subjekto duomenų perdavimo taškai, suskirstyti į A, B ir C tipus, turi būti sujungti į vieną veikiančią duomenų perdavimo infrastruktūrą, kurioje:

- A tipas – pagrindinis (centrinis) ryšio taškas, adresu Karo Ligoninės g. 31, Kaunas,

- B tipas – vidinių šilumos punktų, siurblinių ar kitų vidaus patalpų objektų taškai automatikos spintose, naudojantys integruotą 5G modulį rezervui, montuojami ant DIN bėgelio.

- C tipas – lauko automatikos spintose esantys objektai, naudojantys integruotą 5G modulį rezervui, montuojami ant DIN bėgelio.

4.1.2. Pagrindinės paslaugos reikalavimai:

4.1.2.1 Ryšio linijos turi būti įrengiamos po žeme arba kitose apsaugotose vietose, siekiant sumažinti vandalizmo, mechaninių pažeidimų ar aplinkos veiksnių riziką ir užtikrinti nepertraukiamą SCADA bei šilumos tinklų valdymo sistemų veikimą.

4.1.2.2 Visi taškai privalo būti sujungti su A tipo tašku į vieningą Perkančiojo subjekto ryšio infrastruktūrą, naudojant IP protokolą.

4.1.2.3. Visuose taškuose draudžiama naudoti bevielį ryšį pagrindinei paslaugai; turi būti užtikrinama laidinė optinė infrastruktūra su simetrine greitaveika.

4.1.2.4 Turi būti palaikoma galimybė integruoti SCADA, automatikos, telemetrijos ir valdymo sistemas.

4.1.2.5 Visuose ryšio tipo  taškuose pagrindinei paslaugai bevielis ryšys nepriimtinas ir turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika.

4.1.3. Rezervinė paslaugos reikalavimai:

      - Visuose taškuose, rezervinei paslaugai leidžiama naudoti tik licencijuoti radijo dažniai. Visos radijo dažnių licencijavimo, derinimo ir naudojimo išlaidos yra Tiekėjo atsakomybė.

      - Visuose taškuose rezervinis ryšys turi užtikrinti simetrinę greitaveiką

      - Pagrindinei ir atsarginei paslaugoms turi būti naudojami atskirti tinklo maršrutizatoriai (CPE).

      - A tipo taškui rezerviniam bevieliam ryšiui privaloma naudoti radiorelinį sprendimą.

    - WAN architektūros ir VPN reikalavimai:

      - Visos WAN dalys turi būti suprojektuotos pagal hierarchinę tinklo architektūrą.

      - Sprendiniai turi atitikti OSI ir TCP/IP modelių standartus bei gerąją praktiką.

      - VPN tinklas turi atitikti  BGP/MPLS VPN technologijos reikalavimus ir  IETF RFC 2547, TIA ir MPLS komiteto rekomendacijas. Technologija turi būti suderinama su Tiekėjo pagrindiniu WAN tinklu.

4.1.5. Tiekėjas turi užtikrinti ne mažesnę nei Lentelėje Nr. 1 nurodytą duomenų perdavimo spartą kiekvienam taškui pagal tipą, kurio IP protokolas laikomas pagrindiniu mašrutizavimo protokolu.

4.1.6. Duomenų perdavimui turi būti naudojamas atskiras duomenų perdavimo tinklas, skirtas tik šiai paslaugai užtikrinant aukštą ryšio saugumą lygį.

4.1.7. Ryšio Įranga turi būti montuojama pagal komunikacinių spintų projektą ir tvirtinama ant DIN bėgelio.

4.1.8. Įranga negali viršyti projektiniuose sprendiniuose nurodytų gabaritų tai yra: optinės skaidulos dėžutė ne didesnė nei 70 × 65 × 33 mm, optinio signalo keitiklis ne didesnis nei 24 × 80 × 80 mm, maitinimas 230 VAC.

4.1.9. Tinklo redundancijos reikalavimai (stuburiniai mazgai):

      - Pagrindinė ir rezervinė ryšio linijos A tipo taške turi būti prijungtos prie dviejų skirtingų Tiekėjo stuburinio tinklo mazgų,

      - Mazgai turi pilnai dubliuoti vienas kito funkcijas (full back-up). Vieno mazgo gedimo atveju jo funkcijas turi perimti atsarginis mazgas, persijungimo trukmė (switchover time) ≤ 180 sekundžių.

4.1.10. B ir C tipo taškuose mašrutizatorius turi būti montuojamas ant DIN bėgelio.

      - B ir C tipo ryšio taškuose naudojami maršrutizatoriai turi atitikti Lentelėje Nr. 2 „Reikalavimai padalinių maršrutizatoriams“ nustatytus reikalavimus.

4.1.11. Vidaus komunikacinėms spintoms (B tipo ryšio taškas) antenos prijungimas turi būti realizuotas per ≥ 5 m kabelį, leidžiant optimaliai parinkti antenos vietą.

4.1.12. Lauko komunikacinėms spintoms (C tipo ryšio taškas) turi būti naudojama plokščio tipo antena turi būti montuojama taip, kad sumažėtų vandalizmo rizika ir nebūtų išsikišusių konstrukcinių elementų.

4.1.13. Atsakomybės riba apibrėžiama kaip Tiekėjo tinklo maršrutizatorių sąsaja (-os) su Perkančiojo subjekto kompiuterių tinklo įranga.

4.1.14 Perkančiojo subjekto ryšio infrastruktūroje naudojami padalinių maršrutizatoriai privalo visiškai atitikti Lentelėje Nr. 2 „Reikalavimai padalinių maršrutizatoriams“ nurodytus techninius, funkcinius, saugumo ir eksploatacinius reikalavimus.

Lentelė Nr. 2 Reikalavimai padalinių maršrutizatoriams.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Techninis reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Integruoti LAN prievadai | Ne mažiau 4 x 10/100/1000Mbps RJ45 prievadai, kurie sudaro valdomą komutatorių |
| 2. | PoE prievadai | Ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 prievadai su IEEEE 802.3at palaikymu |
| 3. | Vietinio valdymo sąsaja | Įrenginys privalo turėti vietinio valdymo sąsają (console) RJ45 arba USB/MicroUSB jungtimi, kuri užtikrina galimybę tiesiogiai valdyti įrenginį neįtakojant tinklo sąsajos (Out-of-band management) |
| 4. | Filtravimo taisyklės (ACL) | Turi turėti galimybę sukurti iki 4000 filtravimo taisyklių (ACL) |
| 5. | WAN prievadai | Įrenginys turi turėti ne mažiau 1 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ir ne mažiau 1 x 1000 Mbps Combo (SFP optinį ir RJ45 varinį) WAN porta |
| 6. | WAN MAC adresai | Kiekviena WAN sąsaja privalo turėti unikalų, gamykliškai priskirtą MAC adresą |
| 7. | Įrenginio matmenys | Dėl ribotos vietos įrenginys (be maitinimo bloko) neturi viršyti nurodytų matmenų: 45mm x 280 mm x 220 mm |
| 8. | Reikalavimai A tipo padalinio maršrutizatoriui | A tipo padaliniui taikomi aukščiausio pasiekiamumo standartai, todėl jo tinklo mazge privaloma diegti du fizinius maršrutizatorius, veikiančius dubliuotos įrangos režimu |
| 9. | Reikalavimai A tipo padalinio rezervinei linijai | Siekiant užtikrinti maksimalų infrastruktūros atsparumą ir duomenų perdavimo stabilumą, rezerviniam bevieliam ryšiui privaloma naudoti radiorelinį sprendimą. Ši technologija garantuoja dedikuotą, didelės spartos išsiunčiamą srautą ir minimalią delsą, kuri yra būtina kritinių funkcijų bei nenutrūkstamo duomenų apsikeitimo palaikymui pagrindinio ryšio kanalo gedimo atveju. |
| 8. | B ir C tipo maršrutizatorius – integruotas 5G modemas | Dėl ribotos montavimo vietos objektuose, maršrutizatorius privalo būti komplektuojamas su integruotu mobiliojo ryšio (5G) modemu. Išoriniai modemai ar papildomi ryšio įrenginiai nėra priimtini. Mobiliojo ryšio sąsaja turi būti valdoma tos pačios maršrutizatoriaus operacinės sistemos. |
| 9. | B ir C tipo 5G režimai | Maršrutizatorius turi palaikyti šiuos 5G tipus: Standalone(SA) ir Non-Standalone(NSA) |
| 10. | Reikalavimai maršrutizatoriams | Dėl ribotos montavimo vietos objektuose, maršrutizatorius privalo būti komplektuojamas su integruotu mobiliojo ryšio (5G) modemu. Išoriniai modemai ar papildomi ryšio įrenginiai nėra priimtini. Mobiliojo ryšio sąsaja turi būti valdoma tos pačios maršrutizatoriaus operacinės sistemos. |
| 11. | Triukšmo lygis | 0 dB (fanless) |
| 12. | Maršrutizavimo protokolai | Įrenginys turi palaikyti šiuos maršrutizavimo protokolus: OSPF/BPG/Static Routing |
| 13. | Valdymo ir stebėjimo protokolai | Įrenginys turi palaikyti šiuos valdymo ir stebėjimo protokolus: SSH(v2), SNMPv3, Syslog,NetFlow, |
| 14. | Kriptografinis saugumas | Tiekiamas tinklo įrenginys privalo naudoti kriptografinius modulius, kurie yra sertifikuoti pagal FIPS 140-2 (arba naujesnį FIPS 140-3) standartą ne žemesniu nei Level 1 (rekomenduojama Level 2 fiziniam saugumui) lygiu. Įrenginio operacinė sistema privalo turėti galimybę veikti „FIPS mode“ režimu, užtikrinant, kad visi naudojami šifravimo algoritmai (AES, SHA, RSA) ir raktų generavimo procesai atitiktų NIST patvirtintus standartus. |
| 15. | Operatyvioji atmintis (RAM) | Maršrutizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 4 GB operatyviosios atminties (DRAM) |
| 16. | Flash atmintis | ne mažiau kaip 4 GB Flash atminties |

4.2 Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimo reikalavimai:

4.2.1 Ryšio taškų tipai ir paslaugos greitaveikos:

Ryšio paslaugos teikimo vietos skirstomos į A, B ir C tipo ryšio taškus. Kiekviename ryšio taške Ryšio paslaugos Tiekėjas privalo užtikrinti lentelėje „Duomenų perdavimo paslaugos teikimo taškai“ nurodytas pagrindinės ir rezervinės ryšio paslaugos greitaveikas.

4.2.1.1 A tipo ryšio taškas – pagrindinis (centrinis) ryšio taškas, kuriame turi būti užtikrinama:

pagrindinės ryšio paslaugos greitaveika – 200 / 200 Mbps;

rezervinės ryšio paslaugos greitaveika – 100 / 100 Mbps.

4.2.1.2 B ir C tipo ryšio taškai – visi kiti Perkančiojo subjekto ryšio taškai, kuriuose turi būti užtikrinama:

pagrindinės ryšio paslaugos greitaveika – 40 / 40 Mbps;

rezervinės ryšio paslaugos greitaveika – ne mažesnė kaip 5 Mbps.

4.2.2 Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą duomenų perdavimo tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. Perkančiojo subjekto tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. Negali būti naudojami duomenų perdavimo sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (INTERNET), ar naudojamos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijos (GRE, IPSeC ir t. t.), turi būti apsaugotas nuo DDoS tipo atakų.

4.2.3 Tiekėjas turi užtikrinti, kad Perkančiajam subjektui pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais Tiekėjo klientais.

4.2.4 Siekiant užtikrinti kokybišką ir operatyvų paslaugų gedimų šalinimą, Tiekėjas turi būti ryšio linijų savininkas arba, jeigu Tiekėjas ryšio linijas nuomoja, su pasiūlymu turi pateikti sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai, visam Sutarties (su ryšių linijų savininku) galiojimo laikui, būtų ne didesni nei numatyti reikalavimų pirkimo objektui 7.7 ir 7.8 punktuose.

4.2.5 Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas A tipo taško ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,7%.

4.2.6 Tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas B ir C tipo taškų ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,5%.

4.2.7 Signalo apėjimo vėlinimas (angl. round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų (tarp Tiekėjo įrangos sąsajų) neturi viršyti 25 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 1%.

4.2.8 Tiekėjas privalo atlikti nuolatinį teikiamos ryšio paslaugos linijų parametrų stebėjimą (monitoringą), turėti tarnybą, kuri visą parą reaguotų, nustatytų ir pašalintų duomenų perdavimo linijų darbo sutrikimus.

4.2.9 Galinės įrangos konfigūravimo darbus diegimo ir eksploatacijos metu atliks Tiekėjas nemokamai.

4.2.10 Tiekėjas užtikrina savo įrangos nemokamą garantinę priežiūrą visą Sutarties galiojimo laiką.

4.2.11 Tiekėjas privalo suteikti galimybę Perkančiajam subjektui realiu laiku stebėti paslaugų būseną internetu. Informacijos turinį turi sudaryti:

4.2.11.1 Realaus laiko paslaugų būklės parodymai (5 min. tikslumu);

4.2.11.2 Duomenų perdavimo kanalų apkrovimo parodymai ir jų archyvas;

4.2.11.3 Paslaugų nutrūkimų statistika (pradžia, pabaiga, trukmė) ir šių duomenų ne mažiau kaip 6 mėn. archyvas.

4.2.12 Visa Tiekėjo perdavimo įranga turi būti stebima ir valdoma nuotoliniu būdu iš vieno valdymo centro.

4.2.13 Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą (24x7x365) tinklo operacinio centro veikimą.

4.2.14 Bet kokie tinklo konfigūracijos pakeitimai, kurie gali turėti trumpalaikės ar nuolatinės neigiamos įtakos Perkančiojo subjekto tinklo darbui, gali būti atlikti tik pagal Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo tarpusavio susitarimą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1 Paslaugos teikiamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu.

6.2 Perkantysis subjektas apie planuojamų Paslaugų poreikį informuoja Tiekėją raštu (el. paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis) ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki planuojamų Paslaugų teikimo pradžios.

6.3 Perkantysis subjektas užsako Paslaugas atskiriant etapus:

6.3.1 ryšio infrastruktūros įrengimo užsakymas konkrečiame ryšio taške;

6.3.2 ryšio paslaugos aktyvavimas konkrečiame ryšio taške.

6.4 Perkantysis subjektas, pagal faktinį poreikį, raštu pateikia Tiekėjui užsakymą dėl ryšio infrastruktūros įrengimo konkrečiame ryšio taške (vietose, nurodytose Lentelėje Nr. 1)

6.5 Tiekėjas atlikęs ryšio infrastruktūros įrengimo darbus konkrečiame ryšio taške, apie tai informuoja Perkantįjį subjektą ir suderina priėmimo–perdavimo procedūrą.

6.6 Ryšio paslauga konkrečiame ryšio taške aktyvuojama tik Perkančiojo subjekto sprendimu, apie tai atskiru rašytiniu pranešimu informuojant Tiekėją.

6.7 Duomenų perdavimo (VPN) paslaugos teikimas konkrečiame ryšio taške laikomas pradėtu, o paslaugos teikimo terminas ir mokestis pradedami skaičiuoti nuo paslaugos aktyvavimo dienos konkrečiame ryšio taške.

6.8 Ryšio paslaugos teikimo trukmė kiekviename ryšio taške negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių, skaičiuojant nuo paslaugos aktyvavimo dienos.

6.9 Preliminariai numatoma, kad Paslaugų poreikis atsiras 2026 m. balandžio mėnesio pabaigoje. Tikslūs Paslaugų teikimo pradžios terminai bus derinami raštu tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo, atsižvelgiant į faktinį poreikį ir šilumos tinklų eksploatavimo sąlygas.

6.10 Perkantysis subjektas numato, kad Paslaugos bus vykdomos palaipsniui, vidutiniškai po vieną ryšio tašką / matavimo vietą per 1 (vieną) darbo dieną, jei nesutarta kitaip.

6.11 Perkantysis subjektas turi teisę nustatyti teikiamų Paslaugų eiliškumą ir tikslius atlikimo laikotarpius kiekvienai vietai atskirai.

6.12 Perkantysis subjektas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti ryšio paslaugos teikimą atskiruose ryšio taškuose, apie tai raštu informuodamas Tiekėją ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

6.13 Paslaugų teikimo vietos nurodytos Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1.

6.14 Tiekėjas privalo užtikrinti Paslaugų teikimo kokybę, atitiktį šiai Techninei specifikacijai ir pateikti dokumentus, nurodytus šios Techninės specifikacijos 7 dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dienų) darbo dienų terminas.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Paslaugų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

7.5 Tiekėjas turi užtikrinti, kad Perkančiojo subjekto tinklas bus saugus. Tiekėjo siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo trečiųjų šalių antpuolių, trikdančių tinklo darbą. Perkančiajam subjektui nėra priimtini bet kokie sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (INTERNET).

7.6 Tiekėjas savo kontrolės srityje privalo pastoviai sekti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus.

7.7 Tinklo darbo sutrikimus įvyksiančius darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 valandos Tiekėjas likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip:

7.7.1 per 2 (dvi) valandas centriniame taške – A tipo ryšio taške;

7.7.2 per 4 (keturias) valandas – B ir C tipo ryšio taškuose.

7.8 Tinklo darbo sutrikimus įvyksiančius ne darbo dienomis ir darbo dienomis nuo 17.00 valandos iki 8.00 valandos Tiekėjas likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip:

7.8.1 per 6 (šešias) valandas centriniame taške – A tipo ryšio taške;

7.8.2 per 8 (aštuonias) valandas – B ir C tipo ryšio taškuose.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS IR TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1 Tiekėjas privalo pateikti duomenų perdavimo paslaugos įrengimo atlikimo aktą, patvirtinantį, kad konkretus ryšio taškas yra techniškai įrengtas ir parengtas duomenų perdavimo paslaugos aktyvavimui.

8.2 Tiekėjas privalo pateikti paslaugos aktyvavimo / paslaugos teikimo pradžios aktą, patvirtinantį ryšio paslaugos aktyvavimo faktą ir datą konkrečiame ryšio taške. Šio akto pasirašymo data laikoma duomenų perdavimo paslaugos teikimo pradžios data ir mokėjimų už paslaugą skaičiavimo pradžia.