SPS priedas Nr. 11

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Nustatyti reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) | Nuoroda į gamintojo puslapį arba/ir dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 nustatytiems reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugniagesio gaisrinis gaubtas (pošalmis) | Medžiagos ir konstrukcija: - Pošalmis turi būti pagamintas iš liepsnai atsparaus aramidinių (metaaramido ir paraaramido) pluoštų ir modakrilinių pluoštų mišinio, kurio sudėtyje: a) aramidinių pluoštų (metaaramido ir paraaramido bendrai) – ne mažiau kaip 30 %; b) modakrilinių pluoštų – ne mažiau kaip 30 %; c) antistatinių gijų – ne mažiau kaip 2 %. - Audinio paviršiaus tankis – 210 g/m² ± 10 g/m². - Pošalmis turi turėti integruotą dalelių barjero (tarpinį) sluoksnį, pagamintą iš aramidinių pluoštų pagrindo medžiagos (pvz., nano struktūros arba lygiavertės), kurios paviršiaus tankis – 25 g/m² ± 2 g/m². - Pošalmio dydis – universalus, užtikrinantis tinkamą prigludimą prie skirtingų galvos apimčių ir suderinamumą su ugniagesio apsauginiu šalmu bei kitomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Atitiktis standartams ir šiluminiai rodikliai: - Pošalmis turi atitikti LST EN 13911:2017 standarto reikalavimus arba lygiaverčio standarto atitinkamus reikalavimus. - Pošalmio šiluminės apsaugos rodikliai turi būti ne mažesni kaip: 2.1. Šilumos praleidimas (liepsna): - HTI24 ≥ 8 s; - HTI24 – HTI12 ≥ 3 s. 2.2. Šilumos praleidimas (spinduliuojamoji šiluma): - RHTI24 ≥ 11 s; - RHTI24 – RHTI12 ≥ 3 s. 3. Pošalmis turi turėti antistatinių savybių. Atitiktis turi būti pagrįsta bandymais pagal LST EN 1149-5 arba lygiavertį standartą. Ženklinimo reikalavimai: - Ženklinimas turi atitikti LST EN 13688 standarto 7 skyriaus „Ženklinimas“ reikalavimus arba lygiaverčio standarto atitinkamus reikalavimus. - Ženklinimas turi būti pateiktas etiketėje, pritvirtintoje prie gaminio. Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta ši informacija: a) gamintojas, prekės ženklas arba kita gamintojo identifikavimo priemonė; b) gaminio tipo, prekybinio pavadinimo arba gaminio kodo žymėjimas; c) apsauginės ugniagesio aprangos piktograma; piktogramoje arba šalia jos turi būti pateiktas žymuo, nurodantis atitiktį LST EN 13911 arba lygiaverčiam standartui, taip pat gaminio pagaminimo data; d) priežiūros etiketė su priežiūros ir skalbimo simboliais; e) kartu su Prekėmis turi būti pateiktas techninis pošalmių aprašymas lietuvių kalba. |  | ` |
| 2. | Ugniagesio gelbėtojo pirštinės | Atitiktis standartams ir sertifikavimas: - Pirštinės turi atitikti LST EN 659 standartą arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Pirštinės turi būti sertifikuotos pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių. - Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti: - galiojantį ES tipo tyrimo sertifikatą, išduotą Europos Sąjungos notifikuotoje įstaigoje; - atitikties deklaraciją; - techninius dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimams; - gamintojo informaciją pagal LST EN 420 / EN ISO 21420 7.3 punkto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Apsaugos nuo mechaninių pažeidimų reikalavimai: - Pirštinės turi užtikrinti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir atitikti LST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009 standarto arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus. - Bandymų metu turi būti pasiekti ne žemesni kaip šie darbinių charakteristikų lygiai (pagal LST EN 388:2016 arba lygiaverčio standarto atitinkamus bandymo metodus): Atsparumas dilinimui, lygmuo; Ne mažiau 3; EN 388 – 6.1 p.. Atsparumas įpjovimui ašmenimis, lygmuo; Ne mažiau 5; EN 388 – 6.2 p.. Atsparumas plėšimui, lygmuo; Ne mažiau 4; EN 388 – 6.4 p.. Atsparumas pradūrimui, lygmuo; Ne mažiau 4; EN 388 – 6.5 p.. Miklumas; Ne mažiau 5; EN21420- 5.2. Konstrukcija ir ergonomika: - Pirštinės turi būti penkių pirštų (pirštuotos) konstrukcijos. - Pirštai turi būti anatomiškai suformuoti (3D konstrukcija) – specialiai lenkti, su intarpais tarp pirštų, siekiant atkartoti natūralią rankos padėtį. - Pirštinės turi turėti krumplių apsaugą. - Visi konstrukciniai sluoksniai turi būti sutvirtinti taip, kad nusimaunant pirštines pamušalas neišsimautų kartu su ranka ar pirštais. Medžiagos ir sluoksniai: - Pirštinių konstrukciją turi sudaryti ne mažiau kaip šie sluoksniai: - išorinė medžiaga; - drėgmės barjeras; - šilumą izoliuojantis sluoksnis; - vidinis pamušalas. - Išorinė medžiaga – natūrali lygi galvijų oda arba lygiavertė medžiaga, atspari karščiui, skysčių prasiskverbimui ir mechaniniams poveikiams. - Delno srityje turi būti papildomas sustiprinimas iš aramidinių pluoštų trikotažo arba lygiavertės medžiagos, turinčios apsauginę dangą. - Pamušalas – 3D tipo, pagamintas iš aramidinių pluoštų (pvz., Nomex®, Kevlar® arba lygiaverčių). - Pirštinių viduje turi būti vandeniui atspari, kvėpuojanti membrana (pvz., poliuretano arba lygiavertė), anatominės formos. - Riešo dalis (manžetė): - megzta iš aramidinių arba lygiaverčių pluoštų; - sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 3 % elastano; - vidinė manžetės dalis sutvirtinta natūralia oda. - Pirštinės turi turėti D formos žiedą ir (arba) karabiną, skirtą tvirtinimui. Priežiūra ir skalbimas: Pirštinės turi būti tinkamos skalbti iki 60 °C temperatūroje ir išlaikyti apsaugines savybes po ne mažiau kaip 5 skalbimo ciklų. Ženklinimas: - Ženklinimas turi atitikti LST EN 420 / EN ISO 21420 standarto 7 skyriaus „Ženklinimas“ reikalavimus arba lygiaverčio standarto atitinkamus reikalavimus. - Kiekviena pirštinė turi būti paženklinta etikete, pritvirtinta prie gaminio, lengvai prieinamoje ir gerai matomoje vietoje. Ženklinimas turi būti aiškus, lengvai įskaitomas ir nenutrinamas per visą numatomą gaminio naudojimo laiką. - Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta: a) gamintojas, prekės ženklas arba kita identifikavimo priemonė; b) gaminio paskirtis arba identifikavimo kodas; c) dydžio žymuo; d) speciali ugniagesių piktograma; e) žymuo, nurodantis atitiktį EN 659 arba lygiaverčiam standartui; f) darbinių charakteristikų piktograma su ne mažiau kaip keturiais apsaugos rodikliais; g) priežiūros ženklai pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą; h) CE ženklas. Dydžiai: - Pirštinės turi būti tiekiamos 6–13 dydžių. Konkretūs dydžiai bus nurodyti pateikiant užsakymus. |  |  |
| 3. | Odiniai apsauginiai ugniagesio batai | Atitiktis standartams ir sertifikavimas: - Batai turi atitikti LST EN 15090:2012 „Ugniagesio avalynė“ standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir būti ne žemesnio kaip F2A HI3 CI AN SRC apsaugos lygio. - Batai turi būti sertifikuoti pagal Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių. - Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti: a) galiojantį ES tipo tyrimo sertifikatą, išduotą Europos Sąjungos notifikuotoje įstaigoje; b) atitikties deklaraciją; c) techninius dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams. Konstrukcija ir ergonomika: - Batų konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad: - leistų atlikti natūralius pėdos lenkimo judesius; - Batų užkulnyje ir priekinėje dalyje turi būti: - specialios paminkštintos zonos. - Batų priekinė dalis turi būti: a) papildomai sutvirtinta trinčiai atsparia medžiaga. - Aulo viršutinis kraštas turi būti: a) paminkštintas. - Batų konstrukcija turi apimti: - pastiprintą kulkšnies (AN) apsaugą iš minkštos, lanksčios, smūgiams atsparios medžiagos. 7. Maksimali perduodama jėga (AN): ≤ 6,0 kN (pagal EN ISO 20345 6.2.7 p.). Šiluminės savybės: - Avalynė turi atitikti šiuos šiluminės izoliacijos reikalavimus: a) avalynės vidaus temperatūra po 10 min. poveikio (Thp 250 °C) turi būti ≤ 35 °C (pagal LST EN 15090 / EN ISO 15090 6.3.1 p.). Medžiagos – batviršis: 1. Batų viršus turi būti pagamintas iš: a) natūralios, nešlifuotos odos arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne žemesnes apsaugines ir mechanines savybes nei natūrali oda b) storis: 2,2 ± 0,2 mm. 2. Oda turi būti: - apdorota taip, kad būtų atspari vandeniui; - atspari liepsnai ir karščiui. 3. Batviršis turi turėti: - šviesą atspindinčius elementus arba detales, atsparias karščiui ir aplinkos poveikiui. 4. Viršutinio bato sluoksnio (batviršio) odos plėšiamasis stipris: - ≥ 240 N (pagal EN ISO 20345 5.4.3 p.). Pamušalas ir įklotė: - Batų pamušalas turi būti: - laidus orui daugiasluoksnis laminatas su drėgmės barjeru; - apsaugantis nuo karščio ir skysčių prasiskverbimo. - Arčiausiai pėdos esantis pamušalo sluoksnis turi būti: - atsparus trinčiai; - kvėpuojantis; - gerai absorbuojantis ir greitai išgarinantis drėgmę. - Pamušalo plėšiamasis stipris: - ≥ 95 N (pagal EN ISO 20345 5.5.1 p.). - Pamušalo vandens garų laidumas: - ≥ 4 mg/cm²·h (pagal EN ISO 20345 5.5.1 p.). 7. Įklotė (vidpadis): - anatominės formos; - pagaminta iš didelio tankio putų; - antibakterinė; - išimama, daugkartinio naudojimo; - plaunama, neprarandanti formos ir savybių po skalbimo. 8. Įklotės vandens absorbcija: - ≥ 170 mg/cm² (pagal EN ISO 20345 5.7.3 p.). Padas: - Padas turi būti: - pagamintas iš gumos arba lygiavertės medžiagos; - atsparus pradūrimui; - absorbuojantis energiją; - atsparus aukštos temperatūros paviršiams; - atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams). - Pado atsparumas abrazyviniam nusidėvėjimui (tūrio sumažėjimas): - ≤ 90 mm³ (pagal EN ISO 20345 5.8.3 p.). - Apsauginis padas turi užtikrinti: - patikimą pradūrimo apsaugą. Apsauginiai elementai: 1. Pirštų apsauga: - iš kompozitinių medžiagų; - atspari smūgiams ir gniuždymui. 2. Avalynės atsparumas gniuždymui: - ≥ 25,0 mm (pagal EN ISO 20345 5.3.2.4 p.). 3. Aulo aukštis (43 dydžio, be šoninių kilpų): - 30–31 cm, užtikrinantis blauzdos apsaugą nuo mechaninių ir šiluminių pažeidimų. 4. Viršutinėje aulo dalyje turi būti: - du šoniniai dirželiai, skirti patogiam ir greitam apsiavimui. Svoris: - Batų poros svoris (43 dydžio) turi būti ne didesnis kaip 2,3 kg. Ženklinimas: Kiekviena batų pora turi būti paženklinta, nurodant: - dydį; - gamintojo identifikavimo ženklą; - gaminio tipo žymėjimą; - pagaminimo metus; - taikomą Europos standartą; - piktogramą, nurodančią ugniagesio batų tipą ir apsaugos lygį; - CE ženklą. Dydžiai: - Batų dydžiai: 36–50. - Konkretūs dydžiai bus nurodyti pateikiant užsakymus. |  |  |
| 4. | Apsauginė ugniagesio striukė ir kelnės | Atitiktis standartams ir sertifikavimas: - Apranga turi atitikti LST EN 469:2020 „Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos darbinių charakteristikų reikalavimai“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Apranga turi atitikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių nuostatas. - Tiekėjas privalo kartu su pirminiu pasiūlymu pateikti: - galiojantį ES tipo tyrimo sertifikatą, išduotą nepriklausomos nuo suinteresuotų šalių notifikuotos įstaigos; - bandymų protokolus, įrodančius gaminio atitikimą techniniams reikalavimams; - techninius dokumentus, patvirtinančius Aprangos atitiktį LST EN 469:2020 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimams. Medžiagų komponentų rinkinys ir našumo rodikliai: - Aprangą turi sudaryti daugiasluoksnis medžiagų komponentų rinkinys: a) išorinė medžiaga, apsauganti nuo karščio ir skysčių įsiskverbimo; b) šilumą izoliuojantis sluoksnis (terminis barjeras); c) drėgmės barjeras (membrana), turinti antistatinių savybių. - Bendras daugiasluoksnio drabužio medžiagų komponentų rinkinio nominalus paviršinis tankis neturi viršyti 600 g/m². - Apranga pagal LST EN 469:2020 6.2.1.3, 6.2.1.4, 6.2.4 ir 6.3.1 punktus turi atitikti antro lygmens reikalavimus (žymėjimas: X2, Y2, Z2). - Šilumos praleidimas (liepsna), komponentų rinkinio bandymas (LST EN 469:2020 6.2.1.3 p.): - HTI24 ≥ 17 s striukei ir kelnėms; - HTI24 – HTI12 ≥ 5 s striukei ir kelnėms. - Šilumos praleidimas (spinduliuojamoji šiluma), komponentų rinkinio bandymas (LST EN 469:2020 6.2.1.4 p.): - RHTI24 ≥ 22 s striukei ir kelnėms; - RHTI24 – RHTI12 ≥ 8 s striukei ir kelnėms. - Atsparumas vandens prasiskverbimui, kPa (LST EN 469:2020 6.2.4 p., žymėjimas Y2): - ≥ 100 kPa striukei ir kelnėms. - Atsparumas vandens garams (Ret), m²Pa/W (LST EN 469:2020 6.3.1 p., žymėjimas Z2): a) Apsauginės aprangos (striukės ir kelnių) sluoksnių paketo atsparumas vandens garams (Ret) turi būti ne didesnis kaip 14 m²Pa/W, nustatytas pagal EN 469 ir susijusius bandymo metodus. Rodiklis turi būti nustatytas visam sluoksnių paketui (išoriniam audiniui, drėgmės barjerui ir šilumos izoliacijos sluoksniui). Išorinis sluoksnis: - Išorinio sluoksnio audinio spalva – auksinė su juodos spalvos detalėmis. - Išorinis sluoksnis turi būti pagamintas iš ugniai atsparaus audinio, kuris yra pagamintas iš PBI ir paraaramido pluoštų mišinio, turintis ne mažiau kaip 36 % PBI pluošto, arba lygiavertis pagal apsaugines savybes: - paviršiaus tankį nuo 195 iki 215 g/m²; - antistatinės gijos ne mažiau 2%; - antipirenines savybes; - ilgalaikę vandenį atstumiančią apdailą. - Išorinės medžiagos tempiamasis stipris (skersine ir išilgine kryptimis) turi būti ne mažesnis kaip: - ≥ 2000 N / ≥ 2000 N (pagal LST EN 469:2020 6.2.3.1 p.). - Atsparumas paviršiaus drėkinimui pagal EN 24920 po 30 skalbimų turi būti 3–4 klasės. Drėgmės barjeras (membrana): - Drėgmės barjeras (vidinė membrana) turi būti pagamintas iš ePTFE pagrindo membranos arba lygiavertės membraninės medžiagos, kurios pagrindo sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % aramidinių pluoštų. - Drėgmės barjero bendras svoris – 170 g/m² ± 15 g/m². - Membranų siūlės turi būti užsandarintos ne siauresne kaip 20 mm juosta, kurios pagrindas – ePTFE arba lygiavertė medžiaga. - Membrana, apsauganti nuo patogenų, kurie perduodami per kraują ar kitus kūno skysčius Terminis (šilumą izoliuojantis) barjeras: - Terminio barjero laminatas turi būti gaminamas iš dviejų aramidinių sluoksnių, sudarančių 3D struktūrizuotą neaustinę tekstilę su oro kanalais tarp sluoksnių, užtikrinančiais padidintą šilumos izoliaciją. - Laminatas turi būti sujungtas su ePTFE pagrindo arba lygiaverte membrana. - Terminio barjero nominalus paviršinis tankis: - pagrindinėse vietose – 130 g/m² ± 15 g/m²; - vietose, kur reikalingas padidintas apsaugos lygis – 210 g/m² ± 15 g/m² Furnitūra ir šviesą atspindinčios juostos: - Visos ugniagesio striukei ir kelnėms naudojamos furnitūros detalės (užtrauktukai, segtukai, guma, plastiko ir metalo detalės ir pan.) turi atitikti LST EN 469:2020 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, įskaitant atsparumą karščiui ir korozijai. - Prie striukės ir kelnių turi būti pritvirtintos segmentinės dvispalvės šviesą atspindinčios juostos, atsparios karščiui ir skysčiams,Šviesą atspindinčių juostų plotis – ne mažesnis kaip 7 cm ir ne didesnis kaip 8 cm. Ženklinimas ir gamintojo informacija: - Ženklinimas turi atitikti LST EN 469:2020 7 skyriaus „Ženklinimas“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Prie kiekvieno Aprangos komplekto turi būti pridėtas informacinis lapas lietuvių kalba, atitinkantis EN 469 8 punkto „Gamintojo teikiama informacija“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta: a) gamintojas, prekės ženklas arba kita gamintojo identifikavimo priemonė; b) gaminio tipo, prekybinio pavadinimo arba kodo žymėjimas; c) dydžio žymėjimas; d) apsauginės ugniagesio aprangos piktograma. 4. Piktogramoje turi būti nurodyti ne mažiau kaip keturi darbinių charakteristikų lygmenys: - apsaugos nuo karščio (liepsnos – Xf2, spinduliuojamosios šilumos – Xr2); - atsparumo vandens prasiskverbimui – Y2; - atsparumo vandens garams – Z2. - Piktogramoje arba šalia jos turi būti žymuo, nurodantis atitikimą EN 469 arba lygiaverčiam standartui, ir pagaminimo data. - Priežiūros etiketės simboliai turi būti pateikti pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą. Apsauginės ugniagesio kelnės (konstrukciniai reikalavimai): - Kelnių petnešų pečių sritis turi būti pasiūta iš to paties išorinio audinio kaip Aprangos išorinis sluoksnis; prie jo prisiūti reguliuojamo ilgio standžios gumos prisiuvai. - Petnešos turi būti nusegamos, ne siauresnės kaip 5 cm pločio, suprojektuotos ir pagamintos taip, kad naudojimo sąlygomis neatsilaisvintų. - Kelnių nugarinėje dalyje petnešos turi būti sutvirtintos. - Kelnių konstrukcijoje turi būti numatyta juosmens apimties reguliavimo galimybė. Kelnių juosmens nugarinė dalis turi būti apie 10 cm paaukštinta lyginant su priekine dalimi. - Kelnių šlaunų išorinėje pusėje turi būti kišenės su antkišeniais. - Kelių sritis turi būti ergonomiškai išformuota ir sutvirtinta dviejų sluoksnių kelių apsauga, pagaminta iš ugniai atsparios amortizuojančios medžiagos ne mažiau kaip 8 mm storio (pvz., neopreno arba lygiavertės medžiagos), pritvirtintos prie išorinio audinio ir padengtos dilimui bei trinčiai atsparia aramidinio audinio medžiaga. Kelių apsaugos orientaciniai matmenys – apie 30 cm aukščio ir 21 cm pločio, vidutinio dydžio ir ergonomiškos formos. - Kelnių apačioje turi būti segmentinė šviesą atspindinti juosta. - Kelnių apačios vidinėje pusėje turi būti vandeniui nepralaidžios medžiagos detalės. - Drėgmės barjeras turi būti įdėtas nuo juosmens iki vandeniui nepralaidžios medžiagos kelnių apačioje. - Visuose sluoksniuose tarpkojo srityje turi būti įsiuvai, užtikrinantys neribotą judėjimo laisvę. - Kelnių apatinė dalis turi būti sustiprinta – vidinėje kelnių dalyje ties čiurna turi būti suformuotas apvadas iš analogiškos medžiagos kaip ir kitos nuo dilimo saugančios Aprangos detalės, kad būtų prailgintas tarnavimo laikas. - Orientacinis apsauginių ugniagesio kelnių eskizas pateiktas SPS priede Nr. 1. Techninėje specifikacijoje 1 pav. Apsauginė ugniagesio striukė (konstrukciniai reikalavimai): - Striukė turi būti tiesaus silueto, su prailginta nugarine dalimi, be gaubto, su neišsegamu pamušalu iki apačios. - Striukė užsegama užtrauktuku, kuris uždengiamas priesiuvu; priesiuvai užsegami velkro juosta. - Viršutinė priesiuvų dalis turi būti iš striukės išorinio audinio, apatinė – iš vandeniui nepralaidžios medžiagos. - Apykaklės viršutinė ir apatinė dalys turi būti pasiūtos iš striukės išorinio audinio, vidinis sluoksnis – iš membraninės medžiagos. - Rankovės turi būti anatomiškai išformuotos ir specialiai lenktos, kad atkartotų natūralią rankos padėtį ir užtikrintų optimalų judesių laisvumą (rankovių konstrukcijoje numatomi įsiuvai, klostės, intarpai ir pan.). Pažastyse turi būti įsiuvai, kad striukė nepakiltų atliekant darbus. - Alkūnių srityje turi būti apsauginiai antsiuvai iš silikonu dengto aramidinio audinio arba lygiaverčių medžiagų, atsparūs mechaniniam poveikiui, ugniai ir neabsorbuojantys drėgmės. - Ant pečių turi būti dygsniuotos pečių pagalvėlės, padengtos silikonu dengtu aramidu arba lygiaverte medžiaga, sutvirtintos uždarų porų ugniai atsparia amortizuojančia medžiaga (pvz., neoprenu arba lygiaverte). - Rankovių apačios viduje turi būti megztos medžiagos rankogaliai, priglundantys prie riešo, su anga arba kilpa nykščiui. Pamušalas neturi būti per ilgas, negali išsikišti iš rankovės. - Rankovių apačioje ir virš alkūnės aplink rankovės plotį turi būti segmentinės šviesą atspindinčios juostos. - Striukės apačioje šonuose turi būti dvi kišenės su antkišeniais, užsegamais velkro juostomis su silikonizuoto audinio detalėmis lengvesniam atsegimui. Bent po vienu antkišeniu turi būti prisiūtas dirželis su karabinu. - Krūtinės aukštyje kairėje ir (ar) dešinėje pusėje turi būti kišenė nešiojamai radijo stotelei, pagaminta iš išorinio audinio, su papildomu žibintuvėlio laikikliu. - Virš radijo stoties kišenės turi būti prisiūta velkro juostelė arba juostelė antenai ir mikrofonui prilaikyti. - Ant rankovės turi būti bent viena pečių kišenė su anga antenai, o virš kišenės – antenos ir mikrofono laikiklis. - Turi būti išlaikyta šviesą atspindinčių juostų simetrija – proporcingas juostų išdėstymas kairėje ir dešinėje striukės pusėse. - Orientacinis apsauginės ugniagesio striukės eskizas pateiktas SPS priede Nr. 1. Techninėje specifikacijoje 1 pav. - Striukės nugaroje velkro juostomis turi būti prisegamas nuimamas informacinis užrašas su pavadinimu. Raidės turi turėti šviesą atspindinčių savybių, o informacinio užrašo medžiagos terminis atsparumas turi būti analogiškas striukės išorinei medžiagai. - Ant striukės nugarinės dalies turi būti velkro juostomis pritvirtinami nulipinami informaciniai užrašai. Šviesą atspindinčio informacinio užrašo ilgis – nuo 350 iki 400 mm, plotis – nuo 80 iki 100 mm. Raidės turi turėti šviesą atspindinčių savybių (šviesą gali atspindėti ir visas užrašas). - Su Prekėmis turi būti pateikiami informaciniai užrašai (pavyzdys SPS priede Nr. 1. Techninėje specifikacijoje 2 pav.), kurių tipas ir kiekis bus pasirenkami užsakant prekes, pvz.: a) „LIETUVOS ORO UOSTAI“; b) „GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS“; c) „ŠTABO VADOVAS“. - Informacinio užrašo tipas, raidžių dydis, fonas ir raidžių spalvos bus nurodomi užsakant Prekes. - Ties striukės apačia per visą plotį turi būti segmentinė šviesą atspindinti juosta; nugarinėje striukės pusėje segmentinė juosta turi būti ir juosmens dalyje. - Striukės konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė dėvėtojui patikrinti visus vidinius sluoksnius ir membraną (iš abiejų pusių) dėl pažeidimų. - Rankogaliai turi būti sustiprinti – suformuotas apvadas iš analogiškos medžiagos kaip ir kitos nuo dilimo saugančios Aprangos detalės, tokiu būdu prailginant Aprangos tarnavimo laiką. |  |  |
| 5. | Ugniagesio šalmas | Atitiktis standartams: Šalmas turi atitikti šių standartų reikalavimus arba lygiaverčių standartų atitinkamus reikalavimus: - EN 443 – Ugniagesių šalmai; - EN ISO 16471 – Atsparumas liepsnai; - EN ISO 16473 – Atsparumas spinduliuojamai šilumai; - EN ISO 50365 – Elektrinės izoliacijos savybės. 2. Šalmas turi būti ne žemesnės klasės kaip: - 3b (pagal EN 443); - C – atsparumas skystoms cheminėms medžiagoms; - E3 – elektrinės izoliacijos savybės. Medžiagos ir konstrukcija: Šalmo korpusas turi būti pagamintas iš aukštai temperatūrai atsparios termoplastinės medžiagos arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios atsparumą karščiui, liepsnai ir mechaniniams poveikiams. 2. Šalmo konstrukcijoje turi būti: - smūgio energijos sugėrimo sistema; - vidinis paminkštinimo įdėklas; - galvos tvirtinimo sistema su reguliavimo mechanizmu. 3. Šalmo vidinė sistema turi būti reguliuojama taip, kad užtikrintų stabilų šalmo laikymąsi ant galvos ir komfortą naudojimo metu. 4. Reguliuojamas galvos apimties dydis – nuo 52 iki 65 cm. Veido ir sprando apsauga: Šalmas turi būti komplektuojamas su: - veido skydu; - sprando apsauga. 1. Veido skydas 1.1.Veido skydas turi: - būti skaidrus, atsparus aukštai temperatūrai ir smūgiams; - užtikrinti veido apsaugą nuo karščio ir mechaninių dalelių; - atitikti LST EN 14458 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 1.2. Veido skydas turi užtikrinti ne mažesnes apsaugos savybes: - atsparumas smūgiams ≥ 120 m/s; - optinė klasė – ne žemesnė kaip 1 klasė; - atsparumas abrazyviniam poveikiui; - šiluminės spinduliuotės apsauga R1; - UV filtras 2C-2 (pagal EN 170). 1.3.Veido skydas turi būti: - integruotas į šalmo konstrukciją; - pakeliamas į šalmo vidų nenaudojimo metu. 2. Sprando apsauga 2.1. Sprando apsauga turi: - apsaugoti ne mažesnę kaip 3a sritį pagal EN 443; - būti pagaminta iš karščiui ir drėgmei atsparios medžiagos; - išlaikyti apsaugines savybes veikiant karščiui ir šiluminei spinduliuotei; - būti pritvirtinta prie šalmo ne mažiau kaip 4 tvirtinimo taškuose; - sprando apsauga turi būti reguliuojama ir negali prarasti apsauginių savybių naudojimo metu. Papildomi konstrukciniai reikalavimai: 1. Šalmas turi turėti: - turi būti užklijuoti šviesą atspindintys elementai; - galimybę tvirtinti papildomą įrangą (pvz., žibintuvėlį); - patogią ir saugią užsegimo sistemą. 2. Šalmo svoris be veido ir sprando apsaugos turi būti ne didesnis kaip 1,8 kg. 3. Šalmas turi būti pritaikytas naudoti kartu su ugniagesio kvėpavimo apsaugos kauke, pvz.: - Dräger FPS 7000, - Panorama Nova SC, arba lygiaverčiais modeliais. Spalva: 1. Šalmo spalva – geltona arba oranžinė. 2. Visas šalmo kiautas turi būti liuminescencinis. 3. Konkreti spalva pasirenkama pateikiant užsakymą. Ženklinimas: 1. Šalmas turi turėti aiškų, ilgalaikį ir nenutrinamą ženklinimą. 2. Ženklinime turi būti nurodyta: - gamintojas arba gamintojo identifikavimo ženklas; - pagaminimo metai; - šalmo tipas; - atitiktis EN 443 arba lygiaverčiam standartui; - elektrinių savybių klasė (ne žemesnė kaip E3); - atsparumas skystoms cheminėms medžiagoms C. |  |  |

Tiekėjas įsipareigoja Pirkimo ir Sutarties vykdymo metu pagal Pirkėjo prašymą pateikti įrodymus (dokumentus), pagrindžiančius prekių atitikti techninės specifikacijos reikalavimams.

__________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)