III dalis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

LABARATORINIAI BALDAI

| Eil. Nr. | Prekė | Vnt. | Reikalaujama charakteristika | Siūlomi parametrai (užpildo tiekėjas) | Mokyklos pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinis dvivietis stalas | 4 | Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 1200x600x780 mm ± 10 mm. Stalviršis pagamintas iš vientisos fenolio dervos plokštės. Stalviršis mechaniškai ir chemiškai atsparus daugumai cheminių medžiagų, naudojamų laboratorijose. Stalviršio storis 12,7 mm ±2 mm. Stalo kojos pagamintos iš aliuminio trapecijos profilio, kurio matmenys (ilgis x plotis) 102x50 mm ± 2 mm, jos padengtos chemiškai atspariais milteliniais dažais. Rėmas pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm aukštos kokybės aliuminio. Stalo kojos su plastikiniais reguliuojamais padais. Stalviršio spalva mėlyna. Stalas turi turėti EN 13150 sertifikatą. |  | ŠILALĖS RAJONO SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA |
|  |  | 6 | Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 1200x600x780 mm ± 10 mm. Stalviršis pagamintas iš vientisos fenolio dervos plokštės. Stalviršis mechaniškai ir chemiškai atsparus daugumai cheminių medžiagų, naudojamų laboratorijose. Stalviršio storis 12,7 mm ±2 mm. Stalo kojos pagamintos iš aliuminio trapecijos profilio, kurio matmenys (ilgis x plotis) 102x50 mm ± 2 mm, jos padengtos chemiškai atspariais milteliniais dažais. Rėmas pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm aukštos kokybės aliuminio. Stalo kojos su plastikiniais reguliuojamais padais. Stalviršio spalva mėlyna. Stalas turi turėti EN 13150 sertifikatą. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
| 2. | Laboratorinis mokytojo stalas | 1 | Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 2400x600x850 mm ± 10 mm. Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios fenolio plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Per visą perimetrą stalviršis sutvirtintas MDF plokštės juostomis, kurių storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Stalviršio kampai užapvalinti. Stalviršio spalva šviesiai mėlyna. Stalo šonai, spintelės ir stalčiai pagaminti iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16 mm ±1 mm. Briaunos apdengtos ne mažiau kaip 5 mm PVC danga. Stalčių fasadinė dalis ir spintelių durelės pagamintos iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16mm ±1 mm. Stalčių fasadinės dalies ir spintelių durelių briaunos aplietos ne mažesne kaip 5 mm ±1 mm polipropileno danga šviesiai mėlynos spalvos. Stalo kojelės metalinės reguliuojamo aukščio su plastikiniais padais. Stalas sudarytas iš 11 dalių, iš kurių ne mažiau kaip 8 – stalčiai (vienas iš jų skirtas kompiuterio klaviatūrai) bei trys spintelės su varstomomis durelėmis. Spintelių durelės turi galimybę pagal poreikį keisti varstymo pusę. Stalas turi turėti EN 13150 sertifikatą. |  | ŠILALĖS RAJONO SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA |
| 3. |  | 1 | Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 2400x600x850 mm ± 10 mm. Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios fenolio plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Per visą perimetrą stalviršis sutvirtintas MDF plokštės juostomis, kurių storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Stalviršio kampai užapvalinti. Stalviršio spalva šviesiai mėlyna. Stalo šonai, spintelės ir stalčiai pagaminti iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16 mm ±1 mm. Briaunos apdengtos ne mažiau kaip 5 mm PVC danga. Stalčių fasadinė dalis ir spintelių durelės pagamintos iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16mm ±1 mm. Stalčių fasadinės dalies ir spintelių durelių briaunos aplietos ne mažesne kaip 5 mm ±1 mm polipropileno danga šviesiai mėlynos spalvos. Stalo kojelės metalinės reguliuojamo aukščio su plastikiniais padais. Stalas sudarytas iš 11 dalių, iš kurių ne mažiau kaip 8 – stalčiai (vienas iš jų skirtas kompiuterio klaviatūrai) bei trys spintelės su varstomomis durelėmis. Spintelių durelės turi galimybę pagal poreikį keisti varstymo pusę. Stalas turi turėti EN 13150 sertifikatą. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
|  | Laboratorinė spintelė su kriaukle | 2 | Laboratorinės spintelės su kriaukle matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 600x500x730 mm ±5 mm. Spintelė pagaminta iš aliuminio skardos, padengtos epoksidiniais milteliniais dažais. Kampai saugiai užapvalinti. Spintelėje sumontuota laboratorinė pilkos spalvos polipropileno kriauklė. Kriauklės matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 600x500x280 mm ±5 mm. Kriauklė turi briauną, apsaugančią nuo vandens perpylimo ne mažesnę kaip 10 mm ±1 mm. |  | ŠILALĖS RAJONO SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA |
|  |  | 2 | Laboratorinės spintelės su kriaukle matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 600x500x730 mm ±5 mm. Spintelė pagaminta iš aliuminio skardos, padengtos epoksidiniais milteliniais dažais. Kampai saugiai užapvalinti. Spintelėje sumontuota laboratorinė pilkos spalvos polipropileno kriauklė. Kriauklės matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 600x500x280 mm ±5 mm. Kriauklė turi briauną, apsaugančią nuo vandens perpylimo ne mažesnę kaip 10 mm ±1 mm. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
| 4. | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo stiklo durelėmis) | 5 | Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)2040x1020x500 mm ±5mm. Cheminių medžiagų spinta pagaminta iš inžinerinio polipropileno plastiko ir grūdinto stiklo lakšto. Spintelės sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių. Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. Kampuose, specialiuose kanaluose, sumontuoti metaliniai standumo strypai. Medžiagos, iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta, atsparios rūgštims ir šarmams, draugiškos aplinkai. Viršutinė ir apatinė spintelės dalys pagamintaos iš inžinerinio polipropileno plastiko. Spintos durys: ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo lakštas, įmontuotas į polipropileno plastiko skydą. Visos keturios spintos durelės rakinamos viena spynele. Cheminių medžiagų spintos viduje įrengti ventiliacijos kanalai. Šoniniuose spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti polipropileno plastiko lentynas. Spintoje turi būti ne mažiau kaip 4 keičiamo aukščio polipropileno plastiko lentynos. Spinta turi būti su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo stiklo durelėmis. Spinta turi turėti EN 16121 ir EN 16122 sertifikatus. |  | ŠILALĖS RAJONO SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA |
| 5. | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo stiklo durelėmis) | 1 | Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)1020x500x2040 mm ±5mm. Cheminių medžiagų spinta pagaminta iš inžinerinio polipropileno plastiko ir grūdinto stiklo lakšto. Spintelės sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių. Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. Kampuose, specialiuose kanaluose, sumontuoti metaliniai standumo strypai. Medžiagos, iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta, atsparios rūgštims ir šarmams, draugiškos aplinkai. Viršutinė ir apatinė spintelės dalys pagamintaos iš inžinerinio polipropileno plastiko. Spintos durys: ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo lakštas, įmontuotas į polipropileno plastiko skydą. Visos keturios spintos durelės rakinamos viena spynele. Cheminių medžiagų spintos viduje įrengti ventiliacijos kanalai. Šoniniuose spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti polipropileno plastiko lentynas. Spintoje turi būti ne mažiau kaip 4 keičiamo aukščio polipropileno plastiko lentynos. Spinta turi būti su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo stiklo durelėmis. Spinta turi turėti EN 16121 ir EN 16122 sertifikatus. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
| 6. | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (su 4 skaidraus grūdinto stiklo durelėmis) | 2 | Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 1020x500x2040 mm ±5mm. Cheminių medžiagų spinta pagaminta iš inžinerinio polipropileno plastiko ir grūdinto stiklo lakšto. Spintelės sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių. Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. Kampuose, specialiuose kanaluose, sumontuoti metaliniai standumo strypai. Medžiagos, iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta, atsparios rūgštims ir šarmams, draugiškos aplinkai. Viršutinė ir apatinė spintelės dalys pagamintos iš inžinerinio polipropileno plastiko. Spintos durys: ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo lakštas, įmontuotas į polipropileno plastiko skydą. Visos keturios spintos durelės rakinamos viena spynele. Cheminių medžiagų spintos viduje įrengti ventiliacijos kanalai. Šoniniuose spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti polipropileno plastiko lentynas. Spintoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 4 keičiamo aukščio polipropileno plastiko lentynos. Spinta turi būti su 4 skaidraus grūdinto stiklo durelėmis. Spinta turi turėti EN 16121 ir EN 16122 sertifikatus. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
| 7. | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (su 4 nepermatomo dengto plėvele grūdinto stiklo durelėmis) | 1 | Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 1020x500x2040 mm ±5 mm. Cheminių medžiagų spinta pagaminta iš inžinerinio polipropileno plastiko ir grūdinto stiklo lakšto. Spintelės sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių. Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. Kampuose, specialiuose kanaluose, sumontuoti metaliniai standumo strypai. Medžiagos, iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta, atsparios rūgštims ir šarmams, draugiškos aplinkai. Viršutinė ir apatinė spintelės dalys pagamintos iš inžinerinio polipropileno plastiko. Spintos durys: ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo lakštas, įmontuotas į polipropileno plastiko skydą. Visos keturios spintos durelės rakinamos viena spynele. Cheminių medžiagų spintos viduje įrengti ventiliacijos kanalai. Šoniniuose spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti polipropileno plastiko lentynas. Spintoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 4 keičiamo aukščio polipropileno plastiko lentynos. Spinta turi būti su 4 nepermatomo dengto plėvele grūdinto stiklo durelėmis. Spinta turi turėti EN 16121 ir EN 16122 sertifikatus. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
| 8. | Laboratorinė džiovyklė (27 džiovinimo pozicijos) | 1 | Džiovyklės matmenys (aukštis x plotis x gylis) 550x400x120 mm ±5 mm. Džiovyklė pagaminta iš polipropileno. Ne mažiau kaip 27 džiovinimo pozicijos. Džiovyklės apatinėje dalyje sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius. Lentynoje įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas. Džiovyklė pilkos spalvos su baltais strypeliais. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
|  |  | 2 | Džiovyklės matmenys (aukštis x plotis x gylis) 550x400x120 mm ±5 mm. Džiovyklė pagaminta iš polipropileno. Ne mažiau kaip 27 džiovinimo pozicijos. Džiovyklės apatinėje dalyje sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius. Lentynoje įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas. Džiovyklė pilkos spalvos su baltais strypeliais. |  | ŠILALĖS RAJONO SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA |

PASTABA:

- Prekės perkamos su montavimo darbais.

- Jeigu perkamų baldų aprašyme įvardintas konkretus medžiagos pavadinimas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą su lygiaverte ar ne prastesne medžiaga.

- Nurodytų baldų išmatavimai (jei nėra nurodyta kitaip) gali turėti +-1 cm. paklaidą

- Baldams suteikiama garantija ne mažiau 12 mėn.

- Perkamos prekės turi atitikti kokybės ir higienos reikalavimus.

- Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

  - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškųsertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba

b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

- Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta

perdirbtų medžiagų dalis, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyviusįrodymus), arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

    - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

    - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

    - neturi būti chromo (VI) junginių;

    - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Atitiktį reikavalimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Perkančioji organizacija, priimdama prekes, pasilieka teisę pareikalauti įrodymus dėl prekėms naudojamų medžiagų charakteristikų (medžiagų gamintojų patvirtinimus/ laboratorijų bandymų protokolus ar pan. dėl jų sudėties ar kitų techninėje specifikacijoje reikalaujamų charakteristikų), siekiant įsitikinti, kad atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

Parengė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas	               	               Justas Stankevičius