V dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDINIŲ DARBASTALIŲ IR PAKABINAMŲ PERFORUOTŲ SIENELIŲ ĮRANKIAMS

| Eil. Nr. | Prekė | Vnt. | Reikalaujama charakteristika | Siūlomi parametrai (užpildo tiekėjas) | Mokyklos pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medinis darbastalis | 4 | Darbastalio matmenys 1200 x 1200 (± 20 ) mm, aukštis 800 (± 20 ) mm. Darbastalio stalviršis – iš ne prastesnės nei beržo medienos, bendras stalviršio storis ne mažiau 100 (± 5) mm. Stalviršio visuose keturiuose kraštuose sumontuota po veržtuvą – spaustuvą (viso 4 vnt.), kurių darbinis plotis ne mažiau 120 mm. Veržtuvų bazė – metalinė, sriegis trapecinis, metalinis, ne mažiau – Ø 20 mm ir ne mažiau 5 mm žingsnio, su 2 metalinėmis kreipiančiosiomis. Veržtuvo medinėje briaunoje išgręžtos ne mažiau 2 vnt., stalviršyje bendrai ne mažiau 24 vnt. – 25 mm storio skylės, atramoms. Darbastalio kojos sujungtos skersiniais, ant kurių montuojama lentyna. Lentyna iš faneros, storis ne mažiau 18 mm. Darbastalio kojos metalinės - ne mažiau kaip 75x75 mm storio, dažytos milteliniu arba jam lygiaverčiu būdu. Darbastalis tvirtas. Tikslūs baldo matmenys ir spalvos derinami su užsakovu vietoje. |  | ŠILALĖS RAJONO KVĖDARNOS KAZIMIERO JAUNIAUS GIMNAZIJA |
| 2. | Pakabinama perforuota sienelė įrankiams | 3 | Medžiaga: plastikas Perforuota sienelė įrankiams sukomplektuota su skirtingomis dalimis (ne mažiau kaip 50): kabliukais, įrankių laikikliais ir dėžutėmis laikyti varžtus ar kitas smulkias dalis. Visos dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų Sienelės turi turėti specialias tvirtinimo vietas. Komplektacijoje pateikiami visi reikalingi varžtai, poveržlės ir ankeriai tvirtinimui prie sienos. Sienelės matmenys: aukštis ne mažiau kaip 650 mm, plotis ne mažiau kaip 1100 mm. |  |  |

PASTABA:

- Prekės perkamos su montavimo darbais.

- Jeigu perkamų baldų aprašyme įvardintas konkretus medžiagos pavadinimas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą su lygiaverte ar ne prastesne medžiaga.

- Nurodytų baldų išmatavimai (jei nėra nurodyta kitaip) gali turėti +-1 cm. paklaidą

- Baldams suteikiama garantija ne mažiau 12 mėn.

- Perkamos prekės turi atitikti kokybės ir higienos reikalavimus.

- Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

  - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškųsertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba

b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

- Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta

perdirbtų medžiagų dalis, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyviusįrodymus), arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

    - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

    - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

    - neturi būti chromo (VI) junginių;

    - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Atitiktį reikavalimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Perkančioji organizacija, priimdama prekes, pasilieka teisę pareikalauti įrodymus dėl prekėms naudojamų medžiagų charakteristikų (medžiagų gamintojų patvirtinimus/ laboratorijų bandymų protokolus ar pan. dėl jų sudėties ar kitų techninėje specifikacijoje reikalaujamų charakteristikų), siekiant įsitikinti, kad atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

Parengė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas	               	               Justas Stankevičius