2 priedas  „Techninė specifikacija“. I DALIS

GALINGOS UNIVERSALIOS ŠLAVIMO / SNIEGO VALYMO MAŠINOS  SU ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nuomos laikotarpis – 18 mėnesių su galimybe pratęsti. Maksimali pirkimo vertė 111 000 Eur be PVM

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo atitikimas (Taip / Ne) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1 | Mašinos būklė | Nauja, nenaudota |  |  |
| 2 | Gamybos metai | Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais |  |  |
| 3 | Sezoniškumas | Pritaikyta darbui visais metų laikais |  |  |
| 4 | Funkcionalumas | Daugiafunkcė, su galimybe naudoti įvairius darbo agregatus t.y. - šaligatvių ir takų šlavimą vakuuminiu principu; - lapų ir smulkių atliekų surinkimą; - sniego valymą žiemos sezono metu; - šaligatvių ir takų barstymą žiemos priežiūros medžiagomis. |  |  |
| 5 | Nuomos laikotarpis | 18 mėnesiai |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |  |
| 6 | Korpusas | Kompaktiška savaeigė komunalinė daugiafunkcė mašina; lankstoma (artikuliuota) arba kitokio tipo manevringa važiuoklė |  |  |
| 7 | Pavara | Visų varančiųjų ratų pavara (4x4), diferencialo blokiruotė, kuri priverčia ratus gauti vienodą sukimo momentą |  |  |
| 8 | Hidraulinė sistema | Kintamo srauto hidraulinė tiekimo sistema su apkrovos jutikliu, ne mažesnė kaip 100 l/min |  |  |
| 9 | Tepimo sistema | Centrinė tepimo sistema |  |  |
| 10 | Transmisija | Hidrostatinė arba lygiavertė transmisija |  |  |
| 11 | Agregatų keitimas | Greito darbo agregatų keitimo sistema |  |  |
| 12 | Agregatų valdymas | Hidraulinė arba lygiavertė sistema darbiniams agregatams valdyti |  |  |
| 3. Matmenys ir mobilumas |  |  |  |  |
| 13 | Plotis su kabina | Ne didesnis kaip 1300 mm |  |  |
| 14 | Bendras aukštis | Ne didesnis kaip 2200 mm |  |  |
| 15 | Apsisukimo spindulys | Ne didesnis kaip 3,0 m |  |  |
| 16 | Maks. važiavimo greitis | 40 km/h |  |  |
| 17 | Kita informacija | Mašina turi būti pritaikyta darbui miesto šaligatviams, pėsčiųjų takams valyti bei siaurose miesto gatvėse |  |  |
| 4. Variklis |  |  |  |  |
| 18 | Variklio tipas | Dyzelinis arba kito tipo vidaus degimo variklis |  |  |
| 19 | Emisijos klasė | Ne žemesnė kaip EURO STAGE V arba lygiavertė |  |  |
| 20 | Galia | Ne mažesnė kaip 55 kW |  |  |
| 21 | Aušinimo sistema | Skysčiu aušinamas variklis arba lygiavertė aušinimo sistema |  |  |
| 22 | Kruizo kontrolė | Pastovaus greičio palaikymo sistema (kruizo kontrolė) |  |  |
| 5. Kabina ir saugos įranga |  |  |  |  |
| 23 | Kabinos tipas | Uždaros operatoriaus kabinos |  |  |
| 24 | Šildymas ir ventiliacija | Šildymo ir ventiliacijos sistema |  |  |
| 25 | Oro kondicionierius | Oro kondicionierius kabinoje |  |  |
| 26 | Priekinis stiklas | Priekinio stiklo valytuvai ir plovimo sistema |  |  |
| 27 | Sėdynė | Reguliuojama operatoriaus sėdynė su saugos diržu ir orine amortizacijos sistema |  |  |
| 28 | Apšvietimas ir signalai | Darbo žibintai; atbulinės eigos garsinį signalas; įspėjamasis švyturėlis |  |  |
| 29 | Kameros | Dvi vaizdo stebėjimo kameros – mašinos gale ir prieš įsiurbimo angą |  |  |
| 6. Vakuuminė šlavimo sistema |  |  |  |  |
| 30 | Šlavimo principas | Vakuuminio tipo šlavimo sistema |  |  |
| 31 | Darbinis plotis (min.) | Su šoninėmis šluotomis – ne mažesnis kaip 1200 mm |  |  |
| 32 | Darbinis plotis (maks.) | Galimybė padidinti darbinį plotį iki ne mažiau kaip 2350 mm |  |  |
| 33 | Atliekų talpa | Ne mažesnė kaip 1,5 m³ |  |  |
| 34 | Vandens talpa | Ne mažesnė kaip 200 l dulkių slopinimui |  |  |
| 35 | Konteinerio iškrovimas | Hidraulinis arba mechaninis atliekų konteinerio iškrovimas; iškrovimo aukštis – ne mažesnis kaip 1550 mm |  |  |
| 36 | Šlavimo šepečiai | Ne mažiau kaip du šlavimo šepečiai – ne mažesni kaip 900 mm diametro |  |  |
| 37 | Plovimo siurblys | Aukšto slėgio plovimo siurblys, našumas ne mažesnis nei 22 l / 170 bar; automatinė suvyniojimo ritė, žarnos ilgis ne mažesnis nei 10 m |  |  |
| 38 | Sistema turi būti tinkama rinkti | Lapus, smėlį, smulkias atliekas |  |  |
| 7. Sniego valymo įranga |  |  |  |  |
| 39 | Sniego peilis | Priekinis sniego peilis arba lygiavertė sniego valymo įranga |  |  |
| 40 | Darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 1500 mm |  |  |
| 41 | Kampo reguliavimas | Hidraulinis arba lygiavertis kampo reguliavimas |  |  |
| 42 | Apsauga nuo kliūčių | Spyruoklinė arba lygiavertė apsauga nuo kliūčių |  |  |
| 8. Barstymo įranga |  |  |  |  |
| 43 | Talpa | Ne mažesnė kaip 500 l |  |  |
| 44 | Barstymo plotis | Reguliuojamas iš kabinos (nuo 1 iki 8 m) |  |  |
| 45 | Barstymo medžiagos | Tinkama barstyti druską, smėlį ar jų mišinius |  |  |
| 46 | Valdymas | Barstymo valdymas iš operatoriaus darbo vietos |  |  |
| 9. Tiekėjas privalo atlikti techninę priežiūrą ir pasirūpinti |  |  |  |  |
| 47 | Pristatymas | Technika pristatoma pilnai paruošta eksploatacijai; užtikrinama registracija ir galiojantis civilinės atsakomybės draudimas |  |  |
| 48 | Priežiūros intervalas | Aptarnavimas kas 500 moto valandų arba ne rečiau kaip kartą per metus. |  |  |
| 49 | Reakcijos laikas | Gedimo atveju reakcijos laikas – ne ilgesnis kaip 24 valandos |  |  |
| 50 | Priežiūra | - keisti eksploatacines medžiagas; - užtikrinti atsarginių dalių tiekimą; - šalinti gedimus. - Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. |  |  |
| 51 | Transporto sekimas | Suderinama su XIRGO transporto sekimo sistema arba lygiaverte |  |  |
| 52 | Transporto buvimo vieta | Visą techninę priežiūrą nuomos laikotarpiu užtikrina tiekėjas užsakovo teritorijoje. |  |  |
| 10. Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 53 | Personalo apmokymas | Tiekėjas apmokyti darbuotojus; pateikiamos darbo instrukcijos lietuvių kalba |  |  |
| 54 | Dokumentai | CE atitikties deklaracija, techninis aprašymas, naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, variklio emisijų atitikties dokumentai |  |  |
| 55 | Aplinkosauginiai reikalavimai | - Emisijos klasė – EURO STAGE V arba lygiavertė; - sumažintas kuro suvartojimas; - sumažintas triukšmo lygis; - biologiškai skaidžių - hidraulinių alyvų naudojimas; - perdirbamų medžiagų naudojimas konstrukcijoje. |  |  |
| 56 | Darbo agregatai | Tiekėjas turi pasiūlyti darbo agregatus, leidžiančius atlikti šaligatvių priežiūros ir žiemos priežiūros darbus. |  |  |
| 57 | Tiekėjas privalo | - Pristatyti techniką per 30 kalendorinių dienų; - Technika turi būti pilnai paruošta eksploatacijai; - Užtikrinti technikos registraciją; - Užtikrinti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą; - Užtikrinti leidimą dalyvauti viešajame eisme. - Pasibaigus nuomos laikotarpiui technikos grąžinimą organizuoja tiekėjas. |  |  |

2 priede „Techninė specifikacija“  II PIRKIMO DALIS.

APLINKOS TVARKYMO MAŠINOS SU ĮRANGA NUOMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nuomos laikotarpis – 18 mėnesių su galimybe pratęsti. Maksimali pirkimo vertė 84000 Eur be PVM

I. Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo atitikimas (Taip / Ne) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1 | Mašinos būklė | Nauja, nenaudota |  |  |
| 2 | Gamybos metai | Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais |  |  |
| 3 | Sezoniškumas | Pritaikyta darbui visais metų laikais |  |  |
| 4 | Funkcionalumas | Su galimybe naudoti skirtingus darbo agregatus |  |  |
| 5 | Tinkamos funkcijos | - šaligatvių ir takų šlavimui vakuuminiu principu; - lapų ir smulkių atliekų surinkimui; - vejos pjovimui ir želdynų priežiūrai; - sniego valymui žiemos sezono metu; - šaligatvių ir takų barstymui. |  |  |
| 6 | Nuomos laikotarpis | 18 mėnesių |  |  |
| 7 | Tiekėjo prievolės | Technika pristatoma pilnai paruošta eksploatacijai; užtikrinama registracija, galiojantis CA draudimas ir leidimas dalyvauti viešajame eisme. Pasibaigus nuomos laikotarpiui technikos grąžinimą organizuoja tiekėjas. |  |  |
| 2. Konstrukcija |  |  |  |  |
| 8 | Korpusas | Kompaktiška savaeigė komunalinė mašina |  |  |
| 9 | Važiuoklė | Artikuliuota (lankstoma) važiuoklė |  |  |
| 10 | Pavara | Visų varančiųjų ratų pavara (4x4) |  |  |
| 11 | Transmisija | Hidrostatinė transmisija |  |  |
| 12 | Agregatų keitimas | Greito darbo agregatų keitimo sistema |  |  |
| 3. Matmenys ir mobilumas |  |  |  |  |
| 13 | Plotis su kabina | Ne didesnis kaip 1100 mm |  |  |
| 14 | Bendras aukštis | Ne didesnis kaip 2000 mm |  |  |
| 15 | Vidinis apsisukimo spindulys | Ne didesnis kaip 1,3 m |  |  |
| 16 | Maks. važiavimo greitis | Ne mažesnis kaip 16 km/h |  |  |
| 17 | Pritaikymas | Tinkama darbui siauruose miesto šaligatviuose ir pėsčiųjų takuose |  |  |
| 4. Variklis |  |  |  |  |
| 18 | Variklio tipas | Dyzelinis variklis |  |  |
| 19 | Emisijos klasė | Ne žemesnė kaip EURO STAGE V |  |  |
| 20 | Galia | Ne mažesnė kaip 18 kW ir ne didesnė kaip 25 kW |  |  |
| 21 | Aušinimo sistema | Skysčiu aušinamas variklis |  |  |
| 5. Kabina ir saugos įranga |  |  |  |  |
| 22 | Kabinos tipas | Uždara operatoriaus kabina |  |  |
| 23 | Šildymas | Šildymo sistema |  |  |
| 24 | Priekinis stiklas | Priekinio stiklo valytuvai ir plovimo sistema |  |  |
| 25 | Sėdynė | Reguliuojama operatoriaus sėdynė |  |  |
| 26 | Apšvietimas | LED darbo žibintai |  |  |
| 27 | Signalizacija | Atbulinės eigos garsinis signalas; įspėjamasis švyturėlis |  |  |
| 6. Darbo agregatai: 6.1 Vakuuminė šlavimo sistema |  |  |  |  |
| 28 | Šlavimo principas | Vakuuminio tipo šlavimo sistema |  |  |
| 29 | Darbinis plotis (min.) | Su šoninėmis šluotomis – ne mažesnis kaip 1200 mm |  |  |
| 30 | Darbinis plotis (maks.) | Galimybė padidinti darbinį plotį iki 1500 mm arba daugiau |  |  |
| 31 | Atliekų talpa | Ne mažesnė kaip 400 l |  |  |
| 32 | Vandens talpa | Ne mažesnė kaip 100 l dulkių slopinimui |  |  |
| 33 | Konteinerio iškrovimas | Hidraulinis atliekų konteinerio iškrovimas; iškrovimo aukštis – ne mažesnis kaip 1200 mm |  |  |
| 34 | Plovimo sistema | Aukšto slėgio plovimo sistema |  |  |
| 35 | Renkamos atliekos | Tinkama rinkti lapus, smėlį, smulkias šiukšles |  |  |
| 6.2 Vejos pjovimo agregatas |  |  |  |  |
| 36 | Darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 1000 mm |  |  |
| 37 | Pavara | Hidraulinė pavara |  |  |
| 38 | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas pjovimo aukštis |  |  |
| 39 | Pritaikymas | Tinkamas miesto želdynų ir parkų priežiūrai |  |  |
| 6.3 Sniego valymo įranga |  |  |  |  |
| 40 | Sniego peilis | Priekinis sniego peilis |  |  |
| 41 | Darbinis plotis | Ne mažesnis kaip 1300 mm |  |  |
| 42 | Kampo reguliavimas | Hidraulinis kampo reguliavimas |  |  |
| 43 | Apsauga nuo kliūčių | Spyruoklinė apsauga nuo kliūčių |  |  |
| 6.4 Barstymo įranga |  |  |  |  |
| 44 | Talpa | Ne mažesnė kaip 200 l |  |  |
| 45 | Barstymo plotis | Reguliuojamas barstymo plotis |  |  |
| 46 | Barstymo medžiagos | Tinkama barstyti druską, smėlį ir jų mišinius |  |  |
| 7. Aplinkosaugos reikalavimai |  |  |  |  |
| 47 | Emisijos klasė | EURO STAGE V |  |  |
| 48 | Kuro suvartojimas | Sumažintas kuro suvartojimas |  |  |
| 49 | Triukšmo lygis | Sumažintas triukšmo lygis |  |  |
| 50 | Pageidautina | Biologiškai skaidžių hidraulinių alyvų naudojimas; perdirbamų medžiagų naudojimas konstrukcijoje |  |  |
| 8. Techninė priežiūra |  |  |  |  |
| 51 | Planinė priežiūra | Visą techninę priežiūrą nuomos laikotarpiu užtikrina tiekėjas pagal gamintojo reikalavimus; kas 500 motovalandų arba ne rečiau kaip kartą per metus |  |  |
| 52 | Eksploatacinės medžiagos | Tiekėjas keičia eksploatacines medžiagas ir užtikrina atsarginių dalių tiekimą, šalina gedimus. |  |  |
| 53 | Gedimų šalinimas | Reakcijos laikas gedimo atveju – ne ilgesnis kaip 24 valandos |  |  |
| 54 | Transporto sekimas | Suderinama su XIRGO transporto sekimo sistema |  |  |
| 9. Personalo apmokymas ir dokumentai |  |  |  |  |
| 55 | Apmokymas | Tiekėjas apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus; pateikiamos darbo instrukcijos lietuvių kalba |  |  |
| 56 | CE deklaracija | CE atitikties deklaracija |  |  |
| 57 | Techninis aprašymas | Techninis aprašymas |  |  |
| 58 | Naudojimo instrukcijos | Naudojimo instrukcijos lietuvių kalba |  |  |
| 59 | Emisijų dokumentai | Variklio emisijų atitikties dokumentai |  |  |
| 60 | Tiekėjas privalo | - Pristatyti techniką per 30 kalendorinių dienų; - Technika turi būti pilnai paruošta eksploatacijai; - Užtikrinti technikos registraciją; - Užtikrinti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą; - Užtikrinti leidimą dalyvauti viešajame eisme. Pasibaigus nuomos laikotarpiui technikos grąžinimą organizuoja tiekėjas. |  |  |
| 61 | Priežiūra | - keisti eksploatacines medžiagas; - užtikrinti atsarginių dalių tiekimą; - šalinti gedimus. - Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. |  |  |