Pirkimo sąlygų

1 priedo priedėlis

Siūlomų prekių techniniai parametrai ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų reikšmės

(Marijampolės kultūros centro lauko renginių garso aparatūra )

- PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir/arba kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO LAUKO RENGINIŲ GARSO APARATŪRA |  |  |  |  |
| 1. | A tipo garso kolonėlės (Line Array) (1 kompl.) |  |  |  |
| 1.1. | Atkuriamų dažnių juosta | ne siauresnė kaip 60 Hz – 18 kHz (–6 dB) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.2. | Didžiausias atkuriamas garso slėgio lygis (peak) | ne mažesnis kaip 139 dB SPL, matuojant 1 m atstumu | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.3. | Horizontalus garso sklaidos kampas | ne mažesnis kaip 80° ir ne didesnis kaip 120°. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.4. | Vertikalūs kampai tarp kolonėlių (splay angle) | reguliuojami – ne didesniu, nei 2° žingsniu | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.5. | Kolonėlės svoris | svoris ne daugiau 40 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.6. | Garso stiprintuvai | pritaikyti 230 V 50 Hz elektros energijos sistemai | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.7. | Garso stiprintuvų minimali darbinė aplinkos temperatūra | ne aukštesnė, nei 0 °C | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro įrodyti nereikalaujama) |
| 1.8. | Garso stiprintuvai | garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimas ne daugiau, nei 3 ms | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro įrodyti nereikalaujama) |
| 1.9. | Kolonėlės ir stiprintuvai | privalo turėti CE sertifikavimą ir ženklinimą | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2. | B tipo garso kolonėlės (Subwoofer) (1 kompl.) |  |  |  |
| 2.1. | Žemų dažnių garsiakalbio dydis | ne mažesnis kaip 18” | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.2. | Atkuriamų dažnių juosta | ne siauresnė kaip 37 Hz – 110 Hz (–6 dB) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.3. | Didžiausias atkuriamas garso slėgio lygis (peak) | ne mažesnis kaip 137 dB SPL, matuojant 1 m atstumu | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.4. | Kolonėlės svoris | svoris ne daugiau 65 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.5. | Garso stiprintuvai | pritaikyti 230 V 50 Hz elektros energijos sistemai | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.6. | Garso stiprintuvų minimali darbinė aplinkos temperatūra | ne aukštesnė, nei 0 °C | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro įrodyti nereikalaujama) |
| 2.7. | Garso stiprintuvai | garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimas ne daugiau, nei 3 ms | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro įrodyti nereikalaujama) |
| 2.8. | Kolonėlės ir stiprintuvai | privalo turėti CE sertifikavimą ir ženklinimą | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3. | C TIPO GARSO KOLONĖLĖS (MONITORIAI) (1 KOMPL.) |  |  |  |
| 3.1. | Atkuriamų dažnių juosta | ne siauresnė kaip 80 Hz – 18 kHz (-6 dB) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.2. | Horizontalus garso sklaidos kampas | ne mažesnis kaip 70° | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.3. | Didžiausias atkuriamas garso slėgio lygis (peak) | ne mažesnis kaip 135 dB SPL, matuojant 1 m atstumu. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.4. | Kolonėlės svoris | ne daugiau 25 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.5. | Garso stiprintuvai | pritaikyti 230 V 50 Hz elektros energijos sistemai | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.6. | Garso stiprintuvų minimali darbinė aplinkos temperatūra | ne aukštesnė, nei 0 °C | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro įrodyti nereikalaujama) |
| 3.7. | Garso stiprintuvai | garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimas ne daugiau, nei 3 ms | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro įrodyti nereikalaujama) |
| 3.8. | Kolonėlės ir stiprintuvai | privalo turėti CE sertifikavimą ir ženklinimą | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4. | D TIPO GARSO KOLONĖLĖS (FILL-IN) (1 KOMPL.) |  |  |  |
| 4.1. | Žemų dažnių garsiakalbių dydis | ne didesnis kaip 8” | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4.2. | Atkuriamų dažnių juosta | ne siauresnė kaip 80 Hz – 17 kHz (-6 dB) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4.3. | Horizontalus garso sklaidos kampas | ne mažesnis kaip 80° | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4.4. | Didžiausias atkuriamas garso slėgio lygis (peak) | ne mažesnis kaip 130 dB SPL, matuojant 1 m atstumu. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4.5. | Kolonėlės svoris | ne daugiau 15 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4.6. | Garso stiprintuvai | pritaikyti 230 V 50 Hz elektros energijos sistemai | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4.7. | Garso stiprintuvų minimali darbinė aplinkos temperatūra | ne aukštesnė, nei 0 °C | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro įrodyti nereikalaujama) |
| 4.8. | Garso stiprintuvai | garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimas ne daugiau, nei 3 ms | Įrašyti (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro nurodyti nereikalaujama) | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis (jeigu tiekėjas siūlo geresnį parametrą pagal ekonominio vertinimo kriterijų šio parametro įrodyti nereikalaujama) |
| 4.9. | Kolonėlės ir stiprintuvai | privalo turėti CE sertifikavimą ir ženklinimą | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus Marijampolės kultūros centro lauko renginių garso aparatūrai, įskaitant ir tuos reikalavimus,  kurie šiame dokumente nėra nurodyti, tačiau apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

- EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMĖS

| Eil. Nr. | Kriterijus | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų reikšmės (Tiekėjas turi palikti vieną siūlomą kriterijau reikšmę). | Kriterijus (B1; B2; B3; B4) atitiktį pagrindžiantys gamintojo išduoti dokumentai ir/arba kiti lygiaverčiai dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO LAUKO RENGINIŲ GARSO APARATŪRA (pilna apimtimi**) |  |  |  |  |
| 1. | Garantija (B1) | Papildomi metai | - 1 metai; - 2 metai; - 3 metai ir daugiau. | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2. | Darbinė aplinkos temperatūra (B2) | Stiprintuvo gamintojo leidžiama mažiausia ilgalaikė darbinė aplinkos temperatūra | - 0 °C; - -5 °C; - -10 °C ir daugiau. | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3. | Vėlavimas (B3) | Stiprintuvų garso skaitmeninio apdirbimo vėlavimas | - Nuo 2,99 iki 2 ms; - Nuo 1,99 iki 1 ms; - Nuo 0,99 iki 0 ms | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4. | AES3 protokolo suderinamumas (B4) | Stiprintuvai turi AES3 standarto įėjimus XLR-3 jungtimi | - Neturi suderinamumo; - Turi suderinamumą. | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 5. | Valdymo dubliavimas (B5) | Garso stiprintuvų lokali kontrolė | - Stiprintuvai neturi lokalios kontrolės; - Stiprintuvai turi lokalią kontrolę. | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |

* Jeigu su pasiūlymu nebus pateiktas konkrečią kriterijaus reikšmę pagrindžiantis dokumentas, tiekėjo nebus prašoma pateikti patikslinimo, o bus skiriama 0 balų;

** Tiekėjui papildomai balai pagal nurodytus kiekybinius kriterijus skiriami tik pasiūlius  atitinkamus kiekybinius kriterijus (B1; B2; B3; B4; B5) visai siūlomai objekto apimčiai  (visoms kolonėlėms ir stiprintuvams), T .y. Jei tiekėjas pasiūlys kriterijui B1 1 metų papildomą garantiją tik A tipo kolonėlėms ir stiprintuvams  toks tiekėjas papildomų balų negaus, kadangi turi būti siūloma garantija A, B, C ir D tipo kolonėlėms bei stiprintuvams (visai pirkimo objekto apimčiai).