MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. kovo     d. Nr. 4-

Marijampolė

Pirkimo objekto pavadinimas

Marijampolės kultūros centro lauko renginių garso aparatūra

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Perkama lauko renginių garso aparatūra: - 1 kompl. A tipo garso kolonėlių - Garso kolonėlių tipas – pasyvios, linijinio masyvo (line array). - Komplektą sudaro: - 16 vnt. garso kolonėlių. - 4 vnt. gamyklinių transportavimo vežimėlių, kuriuose telpa po 4 garso kolonėles. - Tiekėjo numatytas sistemai užtektinas, pagal kolonėlių gamintojo rekomendacijas, kiekis skaitmeninių D klasės garso stiprintuvų su integruotu skaitmeniniu garso apdirbimo procesoriumi (DSP). - Tiekėjo numatytas, pagal stiprintuvų gamintojo rekomendacijas, kiekis elektros energijos paskirstymo įrangos stiprintuvams. - Tiekėjo numatytas, pagal stiprintuvų gamintojo rekomendacijas, kiekis skaitmeninės stiprintuvų valdymo infrastruktūros. - 2 vnt. garso kolonėlių masyvo pakabinimo rėmai su skaitmeniniais inklinometrais, skirti kelti ne mažiau, nei pusę perkamų kolonėlių kiekio. - Stiprintuvai, elektros paskirstymo ir valdymo infrastruktūros įranga turi būti sukomplektuota ir sumontuota Rack tipo transportavimo dėžėse su ratukais. - Prekės turi būti siūlomos su tinklo ir kolonėlių pajungimo kabeliais, skirtais sistemos pajungimui ir tinkamam eksploatavimui. Kabelių kiekis ir techniniai parametrai turi užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. Numatomas preliminarus atstumas nuo stiprintuvų iki kolonėlių masyvo – apie 10 metrų. Tikslūs kabelių ilgiai bus derinami su tiekėju sutarties vykdymo laikotarpiu. Tiekėjas atsako už tai, kad siūlomas kabelių komplektas būtų suderinamas su siūloma įranga ir užtikrintų tinkamą sistemos veikimą. - Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip 60 Hz – 18 kHz (–6 dB). - Garso kolonėlės privalo turėti integruotą plataus dažnių diapazono kardioidinę technologiją kiekvienos kolonėlės konstrukcijoje, be papildomų išorinių elementų, skirtą garso slopinimui už garso kolonėlių. - Didžiausias atkuriamas garso slėgio lygis (peak) – ne mažesnis kaip 139 dB SPL, matuojant 1 m atstumu. - Horizontalus garso sklaidos kampas – ne mažesnis kaip 80° ir ne didesnis kaip 120°. - Vertikalūs kampai tarp kolonėlių (splay angle) reguliuojami – ne didesniu, nei 2° žingsniu. - Kolonėlių spalva tamsi. - Kolonėlės ir stiprintuvai jungiami NL4/NL8 jungtimis. - Stiprintuvai turi turėti integruotą kolonėlių valdymą, filtravimą, ekvalizaciją ir apsaugos funkcijas. - Stiprintuvai turi būti pritaikyti 230 V 50 Hz elektros energijos sistemai. - Garso stiprintuvų gamintojo leidžiama minimali darbinė aplinkos temperatūra ne aukštesnė, nei 0 °C - Garso stiprintuvų gamintojo numatytas skaitmeninio garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimas ne daugiau, nei 3 ms - Kolonėlės svoris ne daugiau 40 kg. - 1 kompl. B tipo garso kolonėlių - Garso kolonėlių tipas – pasyvios, žemų dažnių (subwoofer). - Komplektą sudaro: - Ne mažiau 8 vnt. garso kolonėlių su sumontuotais ratukais. - Tiekėjo numatytas užtektinas sistemai, pagal kolonėlių gamintojo rekomendacijas, kiekis skaitmeninių D klasės garso stiprintuvų su integruotu skaitmeniniu garso apdirbimo procesoriumi (DSP). - Tiekėjo numatytas, pagal stiprintuvų gamintojo rekomendacijas, kiekis elektros energijos paskirstymo įrangos stiprintuvams. - Tiekėjo numatytas, pagal stiprintuvų gamintojo rekomendacijas, kiekis skaitmeninės stiprintuvų valdymo infrastruktūros. - Stiprintuvai, elektros paskirstymo ir valdymo infrastruktūros įranga turi būti sukomplektuota ir sumontuota Rack tipo transportavimo dėžėse su ratukais. - Prekės turi būti siūlomos su tinklo ir kolonėlių pajungimo kabeliais, skirtais sistemos pajungimui ir tinkamam eksploatavimui. Kabelių kiekis ir techniniai parametrai turi užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. Numatomas preliminarus atstumas nuo stiprintuvų iki kolonėlių masyvo – apie 8 metrai. Tikslūs kabelių ilgiai bus derinami su tiekėju sutarties vykdymo laikotarpiu. Tiekėjas atsako už tai, kad siūlomas kabelių komplektas būtų suderinamas su siūloma įranga ir užtikrintų tinkamą sistemos veikimą. - Turi turėti galimybę saugiai ir patikimai montuoti ant viršaus A tipo linijinio masyvo sistemą, sudarytą iš ne mažiau kaip 4 kolonėlių, su reguliuojamu pavertimo kampu. - Žemų dažnių garsiakalbio dydis – ne mažesnis kaip 18”. - Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip 37 Hz – 110 Hz (–6 dB). - Didžiausias atkuriamas garso slėgio lygis (peak) – ne mažesnis kaip 137 dB SPL, matuojant 1 m atstumu. - Garso kolonėlės privalo turėti integruotą kardioidinę technologiją kiekvienos kolonėlės konstrukcijoje, be papildomų išorinių žemų dažnių slopinimo elementų. - Kolonėlių spalva tamsi. - Kolonėlės ir stiprintuvai jungiami NL4/NL8 jungtimis. - Stiprintuvai turi turėti integruotą kolonėlių valdymą, filtravimą, ekvalizaciją ir apsaugos funkcijas. - Stiprintuvai turi būti pritaikyti 230 V 50 Hz elektros energijos sistemai. - Garso stiprintuvų gamintojo leidžiama minimali darbinė aplinkos temperatūra ne aukštesnė, nei 0 °C - Garso stiprintuvų gamintojo numatytas skaitmeninio garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimas ne daugiau, nei 3 ms - Kolonėlių svoris ne daugiau 65 kg. - 1 kompl. C tipo garso kolonėlių - Garso kolonėlių tipas – pasyvios, taškinio šaltinio, scenos monitoriai, pleišto formos (wedge). - Komplektą sudaro: - Ne mažiau 6 vnt. garso kolonėlių. - Tiekėjo numatytas užtektinas sistemai, pagal kolonėlių gamintojo rekomendacijas, kiekis skaitmeninių D klasės garso stiprintuvų su integruotu skaitmeniniu garso apdirbimo procesoriumi (DSP). - Stiprintuvai turi būti sumontuoti Rack tipo transportavimo dėžėse. - Prekės turi būti siūlomos su tinklo ir kolonėlių pajungimo kabeliais, skirtais sistemos pajungimui ir tinkamam eksploatavimui. Kabelių kiekis ir techniniai parametrai turi užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. Numatomas preliminarus atstumas nuo stiprintuvų iki kolonėlių masyvo – apie 15 metrų. Tikslūs kabelių ilgiai bus derinami su tiekėju sutarties vykdymo laikotarpiu. Tiekėjas atsako už tai, kad siūlomas kabelių komplektas būtų suderinamas su siūloma įranga ir užtikrintų tinkamą sistemos veikimą. - Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip 80 Hz – 18 kHz (-6 dB). - Horizontalus garso sklaidos kampas – ne mažesnis kaip 70°. - Didžiausias atkuriamas garso slėgio lygis (peak) – ne mažesnis kaip 135 dB SPL, matuojant 1 m atstumu. - Svoris – ne didesnis kaip 25 kg. - Kolonėlių spalva tamsi. - Kolonėlės ir stiprintuvai jungiami NL4/NL8 jungtimis. - Stiprintuvai turi turėti integruotą kolonėlių valdymą, filtravimą, ekvalizaciją ir apsaugos funkcijas. - Stiprintuvai turi būti pritaikyti 230 V 50 Hz elektros energijos sistemai. - Garso stiprintuvų gamintojo leidžiama minimali darbinė aplinkos temperatūra ne aukštesnė, nei 0 °C. - Garso stiprintuvų gamintojo numatytas skaitmeninio garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimas ne daugiau, nei 3 ms. - 1 kompl. D tipo garso kolonėlių - Garso kolonėlių tipas – pasyvios, taškinio šaltinio, priekiniam ir šoniniam padengimui (in fill, front fill, out fill). - Komplektą sudaro: - Ne mažiau 6 vnt. garso kolonėlių. - Tiekėjo numatytas užtektinas sistemai, pagal kolonėlių gamintojo rekomendacijas, kiekis skaitmeninių D klasės garso stiprintuvų su integruotu skaitmeniniu garso apdirbimo procesoriumi (DSP). - Stiprintuvai turi būti sumontuoti Rack tipo transportavimo dėžėse. - Prekės turi būti siūlomos su tinklo ir kolonėlių pajungimo kabeliais, skirtais sistemos pajungimui ir tinkamam eksploatavimui. Kabelių kiekis ir techniniai parametrai turi užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą. Numatomas preliminarus atstumas nuo stiprintuvų iki kolonėlių masyvo – apie 10 metrų. Tikslūs kabelių ilgiai bus derinami su tiekėju sutarties vykdymo laikotarpiu. Tiekėjas atsako už tai, kad siūlomas kabelių komplektas būtų suderinamas su siūloma įranga ir užtikrintų tinkamą sistemos veikimą. - Žemų dažnių garsiakalbių dydis – ne didesnis kaip 8”. - Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip 80 Hz – 17 kHz (-6 dB). - Horizontalus garso sklaidos kampas – ne mažesnis kaip 80°. - Didžiausias atkuriamas garso slėgio lygis (peak) – ne mažesnis kaip 130 dB SPL, matuojant 1 m atstumu. - Svoris – ne didesnis kaip 15 kg. - Kolonėlių spalva tamsi. - Kolonėlės ir stiprintuvai jungiami NL4/NL8 jungtimis. - Stiprintuvai turi turėti integruotą kolonėlių valdymą, filtravimą, ekvalizaciją ir apsaugos funkcijas. - Stiprintuvai turi būti pritaikyti 230 V 50 Hz elektros energijos sistemai. - Garso stiprintuvų gamintojo leidžiama minimali darbinė aplinkos temperatūra ne aukštesnė, nei 0 °C - Garso stiprintuvų gamintojo numatytas skaitmeninio garso apdirbimo procesoriaus (DSP) vėlavimas ne daugiau, nei 3 ms - Papildomos bendrosios specifikacijos - Visos kolonėlės ir stiprintuvai privalo būti tarpusavyje suderinami, su gamintojo sukurtais ir kolonėlėms pritaikytais išankstiniais apdirbimo nustatymais. - Visa garso sistema ir stiprintuvai privalo būti valdomi nuotoliniu būdu, vienos kompiuterinės įrangos pagalba. - Gamintojas arba tiekėjas privalo suteikti kompiuterinę programinę įrangą, palaikančią perkamas garso kolonėles, skirtą virtualiam akustiniam garso sistemos, bei patalpos ar erdvės garso padengiamumo modeliavimui. - Kolonėlės ir stiprintuvai privalo turėti CE sertifikavimą ir ženklinimą. - Garso kolonėlėms ir garso stiprintuvams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 metų gamintojo garantija. - Atsarginių dalių tiekimas: įrangos komplektui atsarginės dalys bus gaminamos ir prieinamos bent 10 metų po įrangos gamybos pabaigos. - Siūlomos lauko garso sistemos kolonėlės ir stiprintuvai turi būti to paties gamintojo gaminami įrenginiai. Jie turi būti tarpusavyje suderinti pagal gamintojo technines charakteristikas ir rekomendacijas, užtikrinant tinkamą elektrinį, akustinį bei eksploatacinį suderinamumą ir galimybę veikti kartu kaip vientisa garso atkūrimo sistema.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Kiekis; Komplektacija ir papildomos paslaugos. 1.; A tipo garso kolonėlės (Line Array); 1 kompl.; Komplekte: garso kolonėlės, transportavimo vežimėliai, skaitmeniniai D klasės stiprintuvai su DSP, elektros ir tinklinė paskirstymo įranga, transportavimo dėžės su ratukais, pakabinimo rėmai su inklinometrais, pajungimo kabeliai.. 2.; B tipo garso kolonėlės (Subwoofer); 1 kompl.; Komplekte: garso kolonėlės, transportavimo ratukai, skaitmeniniai D klasės stiprintuvai su DSP, elektros ir tinklinė distribucija, transportavimo dėžės su ratukais, montavimo priedai A tipo sistemai tvirtinti ant viršaus, pajungimo kabeliai.. 3.; C tipo garso kolonėlės (Monitoriai); 1 kompl.; Komplekte: garso kolonėlės, skaitmeniniai D klasės stiprintuvai su DSP, Rack tipo dėžės stiprintuvams, pajungimo kabeliai.. 4.; D tipo garso kolonėlės (Fill-in); 1 kompl.; Komplekte: garso kolonėlės, skaitmeniniai D klasės stiprintuvai su DSP, Rack tipo dėžės stiprintuvams, pajungimo kabeliai..

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Prekių pristatymas – per 4 mėnesius po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, adresu Marijampolės kultūros centras Vilkaviškio g. 2, Marijampolė, Lietuva.