Pirkimo sąlygų 2 priedas

TRAKTORIAUS SU SNIEGO VALYTUVU IR SMĖLIO BARSTYTUVU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – traktoriaus pirkimas su sniego valytuvu ir smėlio barstytuvu (toliau – Prekė) bei techniniu aptarnavimu garantiniu laikotarpiu (toliau – Paslaugos).

2. Prekės pristatymo vieta – Laisvės a. 3, Rietavas.

3. Prekės pristatymo terminas – 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Aplinkos apsaugos kriterijai. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. papunkčiu. Perkamos prekės turi atitikti šiuos žaliuosius kriterijus: perkamos prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. Paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Prekė turi būti ilgo naudojimo, jos dalys, detalės yra taisomos ir keičiamos: visi traktoriaus planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai ir laiku, užtikrinant traktoriaus tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką. Susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes. Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Žiemą dirbant su sniego valytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Taip/Ne Gamintojas ir modelis |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +30°C aplinkos temperatūroje. | Taip/Ne |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. | Taip/Ne |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. | Taip/Ne Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ________ |
| 1.5.1 | Garantija traktoriui ir frontaliniui krautuvui | Ne mažiau kaip 24 mėnesių arba 1200 moto val. kas sueis greičiau. | Taip/Ne Siūlomas parametras – _____ |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 5000 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 9 000 kg. | Konstrukcinis svoris – ____ kg. Maksimalus leistinas svoris -____kg. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne daugiau kaip 2 550 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne daugiau kaip 6 000 mm. Traktoriaus aukštis iki kabinos viršaus ne daugiau 3 300 mm. | Plotis - ___ mm; Ilgis - ___ mm; Aukštis – ___ mm; Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 1.8. | Ratų bazė | Ne mažiau 2 500 mm | Ratų bazė – ___ mm; Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 1.9. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) / Tier 4F galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne Siūlomas parametras – _____ |
| 2.2. | Galia | Variklio galia pagal ISO 14396 /ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 95 kW /125 AG. | Taip/Ne Variklio galia - ___ kW / ___ AG. |
| 2.3. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. | Taip/Ne |
| 2.4. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys, pakaitinimo įtaisai degimo kamerose ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Taip/Ne Siūlomas sprendimas - ____. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Varantys tiltai - Taip/Ne. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo/mygtuko. Transmisija turi automatiškai perjungti pavaras ir pagreitėti iki maksimalaus greičio nenaudojant sankabos pedalo/mygtuko. | Perjungimas nenaudojant sankabos - Taip/Ne. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 3.3. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 24 pirmyn, ne mažiau 24 atgal. | Taip/Ne. Siūlomas parametras: pirmyn - __, atgal - __. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 3.4. | Judėjimo greičiai | Minimalus mažiau kaip 2 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 40 km/h. | Judėjimo greičiai: Minimalus – 1,6 km/h. Maksimalus – 40 km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – žemės ūkio paskirties. Protektorius - eglutės tipo (ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R38 ir ne siauresnės kaip 540 mm, priekinės ne mažesnės kaip R28 ir ne siauresnės kaip 440 mm. (Padangos turi būti suderintos taip kad abi ašys dirbtų sinchroniškai pagal transmisijos perdavimo santykį). | Taip/Ne. Padangų protektoriaus tipas - ___. Galinių padangų matmenys - ___. Priekinių padangų matmenys - ____. |
| 3.6. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektros ir hidraulinės instaliacijos elementai negali būti tvirtinami žemiau nei traktoriaus transmisijos elementų žemiausi taškai. | Prošvaiša – ___ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 3.7. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne. |
| 3.7.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Taip/Ne. |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Taip/Ne. Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai. | Taip/Ne. Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą, su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Taip/Ne. |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė. | Taip/Ne. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Taip/Ne. |
| 5.3. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Taip/Ne. |
| 5.4. | Priekinio tilpo pakaba | Amortizuojantis priekinis tiltas su hidrauline arba lygiaverte | Taip/Ne. Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinis GTV | Ne mažiau kaip 3 greičių: 540/540E/1000 aps/min. | Taip/Ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ________ |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinio siurblio/ių našumas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 110 ltr/min. | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 7.2. | Hidraulinio siurblio tipas | Siurblio tipas – kintamo debito ir slėgio (Lound sensing). | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 7.3. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip viena hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis, veikiančiomis nepriklausomai nuo galinių. Traktoriaus gale įrengta vieną tiesioginę alyvos grįžtamąją liniją, apeinant hidraulinį skirstytuvą. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių (pakabinamo įrenginio „plaukiojanti“ padėtis) | Taip/Ne |
| 7.4. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 26 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 7.5. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 46 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 7.6 | Pakabų kategorijos | II arba III kategorija. | Taip/Ne |
| 7.7. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). Galinės pakabos papildomas valdymas dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 7.8. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtos „kopetėlės“ daugiapakopiam sukabinimo įtaisui priekabai ar kitai prikabinamai įrangai, bei fiksuotas prikabinimo kablys su vilkimo sija. Kaištis vilkimo sijoje ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Taip/Ne |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB(A) pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), turinti elektrinio pašildymo funkciją, su saugos diržu operatoriui. Darbo proceso dešiniame kelio sankasos šlaite stebėsenai pagerinti, operatoriaus sėdynė gali būti pasukama iki 20° kampu dešinėn. | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 8.7. | Keleivio sėdynė | Sulankstoma keleivio sėdynė | Taip/Ne |
| 8.8. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne |
| 8.9. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale ne mažiau 8 LED žibintų), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (1 vnt.). | Taip/Ne |
| 8.10. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne |
| 8.11. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne |
| 8.12. | Kabinos pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengta spyruoklinė-amortizacinė, hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema. | Taip/Ne Siūlomas parametras: ___________. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _______ |
| 9. Frontalinis krautuvas |  |  | Gamintojas ir modelis |
| 9.1. | Pagaminimo metai | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2026 m. gamybos | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 9.2. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 9.3. | Frontalinio krautuvo atjungimas nuo traktoriaus | Galimybė greitai atjungti frontalinį krautuvą nuo traktoriaus | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 9.4. | Frontalinis krautuvas su lygiagretaus kėlimo palaikymu | Frontalinis krautuvas turi turėti lygiagretaus kėlimo palaikymą | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 9.5. | Frontalinio krautuvo valdymas. | Krautuvo valdymas vienos rankenėlės („JOYSTIC“) pagalba | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ________ |
| 9.6. | Krautuvo amortizacija | Krautuvas turi turėti amortizaciją bei vieną hidraulinę porą | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 9.7. | Keliamoji galia | maksimaliame aukštyje – ne mažiau 1700 kg. Didžiausias kėlimo aukštis – ne mažiau 3,9 m. | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ________ |
| 9.8. | Apmokymas | Darbuotojai (ne mažiau 1 asmuo) apmokomi pardavėjo lėšomis pristačius techniką. | Taip/Ne |

| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Paskirtis, pritaikymas tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. | Taip/ne Gamintojas ir modelis |
| 10.1.1 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 10.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 10.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Valymo elementai - guminiai. | Siūlomas parametras - ____. |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu, „V“ tipo. | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 10.5. | Valdymas | Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu. | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Pasukimo kampas - ___ °. |
| 10.7. | Sniego valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 3100 mm. | Siūlomas parametras – ___ mm. |
| 10.7.1 | Sniego valytuvo darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose padėtyse), o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 600 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. | Siūlomas parametras (darbinis plotis) - ___ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ________ |
| 10.8 | Valytuvo aukštis | Ne mažiau 750 mm, įskaitant valymo elementus. Jeigu sniego valytuvo aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę didėja, žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Valytuvo aukštis - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ________ |
| 10.9. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas peiliui. Hidrauliniai cilindrai su smūgių akumuliatoriais. | Taip/ne Siūlomas parametras – _____. |
| 10.10. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Siūlomas parametras - ____ . |
| 10.11. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | Ne mažiau 700 kg. | Siūlomas parametras - ___ kg. Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ________ |
| 10.12. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 10.13. | Valytuvo paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | Taip/ne arba tiksli reikšmė kur reikalauja. |
| 10.14. | Garantija sniego valytuvui | Ne mažiau 12 mėnesių. | Siūlomas parametras - ____ . |

| - Barstytuvas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Paskirtis | Nenaudotas, ne senesnis kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas važiuojamosios dalies, šaligatvių, kiemo teritorijos šlavimui ir šiukšlių surinkimui. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/ne Gamintojas ir modelis |
| 11.2. | Montavimas | Montuojamas prie traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su hidrauline sistema (jeigu reikalinga ir su elektros 12V sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/ne |
| 11.3. | Komplektacija | Barstytuvas komplektuojamas su hidrauliniu cilindru, leidžiančiu „atversti“ barstytuvą. | Taip/ne |
| 11.4. | Darbinis plotis | Barstymo plotis – ne mažiau kaip 2100 mm. | Darbinis plotis – ___ mm |
| 11.5. | Įrenginio pavara | Įrenginio pavara – hidraulinė, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą. Hidraulika turi būti suderinama su traktoriumi. | Taip/ne |
| 11.6. | Bunkerio talpa | Bunkerio talpa – ne mažiau 1000 l. | Bunkerio talpa - ____ l. |
| 11.7. | Svoris | Įrenginio svoris, ne mažiau kaip 400 kg. | Svoris – ____ kg. |
| 11.8. | Garantija barstytuvui | Ne mažiau 12 mėnesių. | Siūlomas parametras - ____ . |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.