TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DARBŲ UŽDUOTIS

2026-03-25

Elektrėnai

| 1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Elektrėnų savivaldybės administracija Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltbetonio dangų priežiūros ir paprastojo remonto darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Nesudėtingi statiniai |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS | Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltbetonio dangų priežiūros ir paprastojo remonto darbų įkainiai |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | priežiūros darbai |
| 6. OBJEKTO APRAŠYMAS | Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltbetonio dangų priežiūros ir paprastojo remonto darbai: - Iki 1 m² duobės kraštus apipjauti diskiniu pjūklu, virš 1 m² dangos išfrezavimas, duobės išvalymas, asfaltbetonio laužo surinkimas, pakrovimas į mašiną, laužo išvežimas į sąvartyną, duobių kraštų bitumavimas, asfaltbetonio mišinio sudėjimas į paruoštas duobes, suremontuotų vietų išlyginimas, sutankinimas (darbai atliekami vykstant eismui). |
| 7. DARBŲ APIMTIS: | Duobės turi būti remontuojamos pagal seniūnų pateiktus sąrašus bei nurodytas vietas, suderintas su techniniu prižiūrėtoju, atsižvelgiant į skirtą finansavimą. |
| 8. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS | - Visus darbus vykdyti vadovaujantis taisyklių ĮT Asfaltas 08 rekomendacijomis. Duobių remonto vietas gatvėse būtina atitverti ir pažymėti kelio ženklais. Vykdant darbus, atliekas tvarkyti prisilaikant atliekų tvarkymo taisyklių. Išfrezuotas duobes pažymėti įspėjamaisiais kelio ženklais. Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, (formos F2, pasirašytos seniūnų), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, (formos F3), po 3 egz. |

Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistas                                             Algirdas Jašauskas