LAIKINO PĖSČIŲJŲ TILTO VIRŠ VANDENS SU ĮRENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas – laikinas pėsčiųjų tiltas per Danės upę Klaipėdos mieste  su montavimu (toliau – Tiltas). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įskaičiuoti: Tilto konstrukcijos brėžinio parengimą, elementų tiekimą, transportavimą, montavimą, eksploatacinę priežiūrą visą sutarties laikotarpį ir demontavimą.

- Tiltas turi užtikrinti saugų pėsčiųjų judėjimą visą jo eksploatavimo laikotarpį bei būti pritaikytas naudoti lauko sąlygomis.

- Tilto konstrukcija turi būti sumontuota taip, kad būtų atspari vėjo ir kitoms atmosferinėms apkrovoms.

- Tilto konstrukcija turi būti sumontuota taip, kad būtų užtikrintas konstrukcijos stabilumas ir ribojami galimi tilto svyravimai eksploatacijos metu.

- Tiltas turi būti santvarinės laikinos konstrukcijos, surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių, pritaikytų greitam montavimui ir demontavimui.

- Tilto konstrukcija turi būti montuojama be atramų vandens telkinio dugne.

- Tilto konstrukciniai elementai turi būti pagaminti iš konstrukcinio plieno ar lygiavertės medžiagos ir apsaugoti nuo korozijos (pvz., karštai cinkuoti arba lygiaverčiu būdu apsaugoti).

- Tiltas turi būti sudarytas iš elementų, kurie tarpusavyje jungiami standartizuotomis jungtimis, užtikrinančiomis konstrukcijos stabilumą ir saugų eksploatavimą.

- Tilto pėsčiųjų tako danga turi būti neslidi, atspari atmosferos poveikiui ir tinkama eksploatuoti lauko sąlygomis. Tiekėjas gali naudoti perforuotas arba lygiavertes metalines grotelines,  užtikrinančias vandens nutekėjimą ir saugų pėsčiųjų judėjimą.

- Tilto konstrukcija turi būti įrengta taip, kad būtų pritaikyta asmenims su negalia (Tiekėjas turi vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nuostatomis, kurios yra privalomos užtikrinant fizinės aplinkos pritaikymą). Išilginis nuolydis neturi viršyti 12 %.

- Konstrukcijoje turi būti naudojami:

1.1. vertikalūs rėmai;

1.2. horizontalios jungtys;

1.3. įstrižinės santvaros;

  - tvirtinimo mazgai.

- Visi Tilto konstrukcijos elementai turi būti tarpusavyje sujungiami standartizuotomis jungtimis, užtikrinančiomis konstrukcijos stabilumą.

- Tilto konstrukcijos projektas nerengiamas – tiekėjas kartu su užpildyta technine specifikacija turi pateikti scheminius konstrukcijos brėžinius (pavyzdžiai pateikiami  techninės specifikacijos priede Nr. 1) ir konstrukcinių sprendinių aprašymą/pagrindimą pagal savo montavimo sprendinius.

- Tiekėjas, turi užtikrinti, kad prieš Tilto montavimo darbus konstrukcijos statinius skaičiavimus parengs atestuotas statinio konstrukcijų specialistas prieš jo įrengimo darbus. Konstrukcija turi būti apskaičiuota pagal galiojančius Eurokodus. Statiniai skaičiavimai turi pagrįsti:

14.1. konstrukcijos laikomąją galią;

14.2. konstrukcijos stabilumą;

  - apkrovų pasiskirstymą;

  - konstrukcijos tinkamumą numatytam tarpatramiui.

- Tiekėjas privalo užtikrinti laikino Tilto techninę priežiūrą ir būklės stebėseną visą eksploatacijos laikotarpį.

- Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visas technines ir organizacines sąlygas, susijusias su laikino pėsčiųjų tilto įrengimo vieta:

15.1. esamą krantinių ir grunto būklę;

15.2. vandens telkinio plotį ir galimus vandens lygio svyravimus;

15.3. galimus navigacijos ar laivybos apribojimus, konstrukcijos transportavimo ir montavimo galimybes.

- ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

- Tiekėjui įrodant siūlomo Tilto konstrukcijos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami Tilto konstrukcijos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir/ar brošiūros ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir/ar  kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos konstrukcijos  atitikimą techniniams reikalavimams lietuvių ir/arba anglų kalba. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (konstrukcinių elementų gamintojo įgaliojimai, atstovavimo sutartys, distribucijos sutartys, gamintojo patvirtinimai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kurie suteikia teisę rengti ir/ar tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu tiekėjas, kuris nėra konstrukcinių elementų gamintojas, pateikia savo paties parengtą techninę dokumentaciją, o jis neturi gamintojo suteiktų teisių (pvz., įgaliojimų, atstovavimo sutarties, distribucijos sutarties, gamintojo patvirtinimo ar kitų lygiaverčių dokumentų), suteikiančių teisę rengti ir/ar tvirtinti techninę dokumentaciją, tokia tiekėjo parengta dokumentacija nebus laikoma pakankamu įrodymu, patvirtinančiu atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Tokiu atveju perkančioji organizacija vertins, kad tiekėjas neįrodė atitikties atitinkamam (-iems) techninės specifikacijos reikalavimui (-ams).

- Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

18.1. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

18.2.  Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Tilto konstrukcijos reikšmę. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Laikinas pėsčiųjų tiltas |  |  |  |
| 1.1. | Tilto tarpatramis virš vandens – ne mažesnis kaip 35 m. ilgio (be atramos į upės dugną) | Tilto tarpatramis virš vandens yra (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... m ilgio (be atramos į upės dugną) |
| 1.2. | Tilto pėsčiųjų tako: - aukštis (praėjimas) ne mažesnis kaip 2,40 m., - plotis ne mažesnis kaip 2,45 m., - išorinis tako konstrukcijos plotis nedaugiau kaip 3,20 m., - išorinis tako konstrukcijos aukštis nuo 2,50 m iki 3,30 m. | Pėsčiųjų tako 1) aukštis (praėjimas) yra (įrašyti konkrečią reikšmę) ............ m., 2) plotis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... m., 3)išorinis tako konstrukcijos plotis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... m., 4) išorinis tako konstrukcijos aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... m. |
| 1.3. | Tilto konstrukcijų aukštis nuo esamo grunto lygio (krantinės) ne aukštesnis kaip 6,50 m. ir ne platesnis kaip 12,00 m. | Tilto konstrukcijų aukštis nuo esamo grunto lygio (krantinės) yra aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... m, ir plotis (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... m. |
| 1.4. | Laivybai reikalingas minimalus aukštis nuo metinio vandens lygio paviršiaus vidurkio iki laikinos konstrukcijos žemiausiai esančio elemento ne mažesnis kaip 2,80 m. | Laivybai reikalingas minimalus aukštis nuo metinio vandens lygio paviršiaus vidurkio iki laikinos konstrukcijos žemiausiai esančio elemento yra (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... m. |
| 1.5. | Tiltas turi būti įrengtas su apsauginiais turėklais abiejose pusėse, kurių aukštis – ne mažesnis kaip 1,20 m. | Tiltas bus įrengtas su apsauginiais turėklais abiejose tilto pusėse (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... m. aukščio |
| 1.6. | Tilto laikinųjų konstrukcijų leistinoji laikomoji apkrova turi būti ne mažesnė kaip 1.1 kN/m2 | Tilto laikinųjų konstrukcijų leistinoji laikomoji apkrova yra (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... kN/m2 |
| 1.7. | Tiltas turi būti aprūpintas ne mažiau kaip 6 vnt. vaizdo stebėjimo kameromis, kurios užtikrintų viso tilto ilgio ir prieigų stebėjimą. | Tiltas bus aprūpintas (įrašyti konkrečią reikšmę) ...............vnt. vaizdo stebėjimo kameromis, kurios užtikrins viso tilto ilgio ir prieigų stebėjimą. |
| 1.8. | Vaizdo stebėjimo kameros turi būti pritaikytos darbui lauko sąlygomis ir atsparios atmosferos poveikiui, ne mažesnės kaip IP66 apsaugos klasės arba lygiavertės. | Vaizdo stebėjimo kameros yra pritaikytos darbui lauko sąlygomis ir atsparios atmosferos poveikiui, kameros yra (įrašyti konkrečią reikšmę) ............... apsaugos klasės. |

- PĖSČIŲJŲ TILTO MONTAVIMAS IR DEMONTAVIMAS

- Pėsčiųjų tiltas turi būti sumontuotas iki 2026 m. balandžio 27 d.

- Pėsčiųjų tiltas turi būt demontuotas iki 2026 m. lapkričio 10 d.

- CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

- Tiekėjas privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą 100 000 Eur sumai, susijusį su vykdoma veikla. Draudimas turi galioti visą laikinos konstrukcijos montavimo, eksploatavimo ir demontavimo laikotarpį.

- Tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai galiojančio draudimo poliso kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

- VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA

- Siekiant užtikrinti saugų laikino pėsčiųjų tilto naudojimą ir viešosios tvarkos kontrolę, tilto konstrukcijoje turi būti numatyta vaizdo stebėjimo sistema.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad vaizdo kameros būtų sumontuotos taip, kad būtų matomas visas Tilto ilgis ir pagrindinės pėsčiųjų judėjimo zonos.

- Vaizdo stebėjimo sistema turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama vaizdo stebėjimo infrastruktūra arba sudaryti galimybę perduoti vaizdo signalą į Perkančiosios organizacijos nurodytą stebėjimo sistemą. Vaizdo stebėjimo sistema turi būti įrengta laikantis BDAR ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

- ELEKTROS ENERGIJOS PRIJUNGIMAS

- Tiekėjas privalo savo lėšomis ir atsakomybe užtikrinti laikinos konstrukcijos ir su ja susijusios įrangos (vaizdo stebėjimo kamerų ar kitos reikalingos įrangos) elektros energijos prijungimą. Tiekėjas turi:

  - įrengti reikalingą elektros instaliaciją. Elektros instaliacija turi būti pritaikyta eksploatavimui lauko sąlygomis ir apsaugota nuo mechaninių pažeidimų;

  - užtikrinti saugų elektros energijos tiekimą į tilto konstrukciją ir joje įrengtą įrangą;

  - įrengti visus reikalingus kabelius, apsaugos elementus ir kitus elektros įrenginius.

*Perkančioji organizacija apmokės faktiškai sunaudotą elektros energiją pagal elektros energijos tiekėjo pateiktas sąskaitas.

- APŠVIETIMO SISTEMA

- Ant tilto konstrukcijos turi būti įrengta dekoratyvinė LED apšvietimo sistema arba lygiavertė, valdoma nuotoliniu būdu.

- Apšvietimo sistema turi būti įrengta Tilto išorinėje konstrukcijos dalyje per visą tilto ilgį iš abiejų tilto pusių (viršuje ir apačioje apie 35 m).

- APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK)

Vadovaujantis antis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas),  patvirtinto LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508: 4.4.4.3 p. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Tilto konstrukcines dalis netaršia transporto priemone arba, pristatant jas, pasirinkti optimalų maršrutą prekių pristatymui. Netarši transporto priemonė - M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.

Įrodymui dėl netaršių transporto priemonių: tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia sutarties vykdymo metu paslaugų teikimui naudosimų transporto priemonių sąrašą ir jų registravimo pažymėjimus, optimalaus prekių pristatymo maršrutą ar kitus transporto priemonės netaršumą įrodančius dokumentus.

Pridedama: konstrukciniai brėžinių pavyzdžiai, 1 priedas.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

KONSTRUKCINIAI BRĖŽINIŲ PAVYZDŽIAI