2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Konstrukcija | Siūloma tarnybinė stotis turi būti montuojama į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 4U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. Tarnybinė stotis turi būti aušinama oru, pritaikyta darbui 10–35°C temperatūros aplinkoje. |
|  | Procesorius | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip du procesorius palaikančius 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje,„Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Kiekvienas iš jų ne mažiau kaip 32 fizinių branduolių, palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalų. Procesorių bazinis taktinis dažnis ne mažesnis kaip 2.7 Ghz. Turi būti nurodytas siūlomo procesoriaus gamintojas, modelis, branduolių kiekis, bazinis taktinis dažnis, spartinančiosios atminties (angl. cache) dydis. |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. |
|  | Procesoriaus našumas | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomo gamintojo aparatinėje platformoje naudojant 2 vienetus siūlomų procesorių ir turi būti ne mažesni kaip: SPECrate2017_int_base=757 SPECspeed2017_fp_base_base=985 Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as). |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5-6400. Turi būti palaikomos advanced ECC, memory mirroring arba lygiavertės technologijos. Jei dėl reikalaujamo atminties išpildymo krenta atminties greitis, jis turi būti ne mažesnis kaip 5200MT/s. |
|  | Operatyvios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 32 |
|  | Operatyviosios atminties kortelių, siūlomoje komplektacijoje įstatytų į atminties lizdus, talpa | Ne mažiau kaip 64 GB |
|  | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 1024 GB. |
|  | Vidinė įkrovos atmintis | Tarnybinė stotis turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. SSD, ne mažesnės talpos nei 960GB karšto keitimo tipo laikmenų, apjungtų į aparatinį RAID1 masyvą, skirtų operacinės sistemos įkrovai. Neturi užimti duomenų diskams skirtų vietų. |
|  | Vidiniai diskai | Tarnybinė stotis turi palaikyti ne mažiau kaip 4 vnt. Hot-swap tipo diskus, skirtus duomenims. Privalomas SED arba lygiaverčių diskų palaikymas („Self Encrypting Drives/ Savaime Užsikoduojantys Diskai“). Siūlomoje tarnybinėje turi būti sukomplektuoti ne mažiau kaip 2 vnt. ir neprastesni nei „Mixed use“ nemažesnės nei 3TB talpos NVME, karšto keitimo Hot-plug diskai. Turi būti 2 vnt. laisvų diskų nišų. |
|  | Grafiniai spartintuvai (GPU) | 1. Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama su ne mažiau 4 vnt. GPU akseleratorių, kurių kiekvienas turi turėti: - Ne mažiau kaip 140GB atminties, palaikančios ne mažesnį negu 4,5TB/s pralaidumą. - Ne mažiau kaip 30TFLOP FP64 skaičiavimo galios ir ne mažiau kaip 60TFLOP FP32 skaičiavimo galios. - Ne mažiau 7 vnt. NVDEC ir ne mažiau 7 vnt. JPEG arba lygiavertės technologijos dekoderius. 2. Turi būti galimybė išskirti GPU atminties resursus tiek į atskirus GPU (fiziškai atskirti GPU), tiek į skirtingas jų kombinacijas (angl. Multi-Instance GPU). Skirtingų kombinacijų galimas kiekis viename GPU – ne mažiau 7 vnt. 3. GPU akseleratoriai tarnybinėje stotyje turi būti apjungti į dvi grupes po 2 vnt. naudojant ne lėtesnę kaip 900GB/s dvikryptę (angl. bi-direction) sąsają. 4. Kiekvienas komplektuojamas GPU akseleratorius turi turėti programinės įrangos paketą, kuris leistų priskirti GPU resursus virtualioms mašinoms ar konteineriams naudojant C-serijos arba lygiaverčius profilius. Virtualios aplinkos GPU valdiklis (angl. Virtual GPU Manager) kartu su draiveriais turi būti pasiekiamas iš GPU gamintojo katalogo visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. 5. Tarnybinė stotis turi būti kvalifikuota (angl Qualified) arba sertifikuota (angl. Certified) siūlomų GPU akseleratorių gamintojo darbui su 4 vnt. komplektuojamų GPU akseleratorių ir 2 vnt. komplektuojamų procesorių. Turi būti pateikiama nuoroda į GPU akseleratorių gamintojo svetainę, kurioje nurodytas konkretus tarnybinės stoties modelis, GPU akseleratorių modelis bei procesorių šeima. 6. Tarnybinė stotis turi būti kvalifikuota (angl Qualified) arba sertifikuota (angl. Certified) siūlomų GPU akseleratorių gamintojo darbui su 8 vnt. komplektuojamų GPU akseleratorių ir 2 vnt. komplektuojamų procesorių. Turi būti pateikiama nuoroda į GPU akseleratorių gamintojo svetainę, kurioje nurodytas konkretus tarnybinės stoties modelis, GPU akseleratorių modelis bei procesorių šeima. |
|  | Tarnybinės stoties plečiamumas: | Turi būti galimybė išplėsti tarnybinę stoti keturiais papildomais (analogiškais siūlomiems) GPU akseleratoriais be papildomų tarnybinės stoties komponentų (backplane, aušinimo sistema, maitinimo šaltiniai) modernizavimo pridedant tik GPU akseleratorius ir GPU akseleratoriaus apjungimus nurodytus pirkimo sąlygų 11 punkte, 3 papunktyje.. |
|  | LAN adapteris 1: | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25GbE SFP28 tipo prievadų, realizuotų per du atskirus tinklo adapterius. Tinklo plokštės turi palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus: - RDMA over Converged Ethernet (RoCEv2); - TCP/UDP, VxLAN, NVGRE, GENEVE; - iSER, NFS over RDMA, SMB Direct. Plokštės turi būti subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |
|  | LAN adapteris 2: | Ne mažiau kaip 2 vnt. 100GbE greitaveikos prievadų. Tinklo plokštės turi palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus: - RDMA over Converged Ethernet (RoCEv2); - TCP/UDP, VxLAN, NVGRE, GENEVE; Plokštės turi būti subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje turi būti pateikiami DAC (Direct Attach Copper) tipo kabeliai, skirti tiesioginiam serverių sujungimui 100GbE greičiu. Kabelių ilgis – ne mažiau kaip 5 m. Kabeliai turi būti suderinami su siūlomomis tinklo plokštėmis. |
|  | FC SAN adapteris išorinei duomenų saugyklai prijungti | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba arba vienoje plokštėje, jei naudojama dual ASIC architektūra. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |
|  | Kitos išorinės jungtys | Tarnybinė stotis turi nemažiau kaip: - 3 x USB (nemažiau kaip 1 priekinėje dalyje ir 2 galinėje tarnybinės stoties gale. Bent dvi jungtys turi būti USB 3.1. - 1 x integruota VGA jungtis |
|  | Video kontroleris | Turi būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją. |
|  | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip aštuoni nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz maitinimo šaltiniai, pakankamos galios komplektuojamos tarnybinės stoties darbui. Maitinimo šaltiniai turi būti išskirstyti į CPU ir GPU zonas užtikrinant N+N patikimumą atskirose zonose, t. y. tarnybinė stotis privalo veikti pilnu pajėgumu net ir praradus pusę maitinimo šaltinių CPU ir/ar GPU zonoje. Maitinimo šaltinių kiekis ir galingumas turi būti pakankamas esant maksimaliam darbinės stoties apkrovimui (2 CPU procesoriai ir 8 GPU akseleratoriai). Maitinimo šaltiniai turi būti ne prastesnės negu Titanium (nemažiau nei 96%) efektyvumo klasės. Vieno maitinimo šaltinio maksimali galia turi būti ne mažesnė negu 2400 W. Kiekvienas maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su ne trumpesniais negu 0,5m ilgio C19/C20 elektros kabeliais. Kartu su pasiūlymu pateikti tarnybinės stoties elektros suvartojimo ataskaitą esant maksimaliam tarnybinės stoties apkrovimui (su aštuoniais GPU akseleratoriais). |
|  | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |
|  | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris (neužimantis PCI lizdo), nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš tarnybinės stoties priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų, vaizdo plokščių, tinklo plokščių, optinių modulių ir kitų tarnybinės stoties dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti tarnybinės stoties komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių CD-ROM įrenginių valdymas). HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu. Turi palaikyti nuotolinį tarnybinės stoties išjungimą. Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Programinė valdymo įranga, įgalinanti atlikti visų infrastruktūros komponentų stebėjimą, įskaitant tarnybines stotis ir jų talpyklų, duomenų saugyklas bei tinklo komutatorius. Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti tarnybines stotis. Turi palaikyti greitą tarnybinių stočių instaliavimą panaudojant šablonus. Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas. Telemetrinio visų stebimų tarnybinės stoties parametrų srauto pateikimas realiu laiku. Kietųjų diskų SMART duomenų pateikimas. Grafinių vaizdo plokščių inventorizacija bei stebėjimas. SFP optinių modulių inventorizacija bei stebėjimas Tarnybinės stoties neveiklumo aptikimas („idle server detection“). Perspėjimas apie USB laikmenos prijungimą, |
|  | Monitoringo, valdymo ir administravimo programinė įranga | Siūloma tarnybinė stotis turi būti pilnai suderinamos su kliento naudojamomis programinėmis valdymo įrangomis „Open Manage Enterprise“ arba „HPE Oneview“ bei pilnai integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Programinė įranga turi integruotis į VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visas tarnybines stotis, palaikyti greitą tarnybinių stočių instaliavimą panaudojant šablonus. Siūloma tarnybinė stotis turi būti pilnai suderinamos su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo) programine įranga Dell CloudIQ, arba HPE Greenlake ir turi būti pateiktos tam būtinos licencijos. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami naudojant interneto naršyklę. |
|  | Kiti reikalavimai | Tiekėjas turi būti siūlomos techninės ir programinės įrangos gamintojo autorizuotas (įgaliotas partneris), turintis teisę parduoti siūlomą techninę ir programinę įrangą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Tarnybinės stoties gamintojo išduotą autorizacijos dokumentą (ar kitas lygiavertis dokumentas), skirtą Perkančiajai organizacijai, patvirtinantį, kad siūloma įranga yra nauja ir pilnai atitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus (angl. part numbers) bei trumpą jų aprašymą kartu su pasiūlymu. Šis sąrašas turi būti patvirtintas tarnybinės stoties gamintojo. |
|  | Pristatymas ir diegimas | Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą tarnybinę stotį ne vėliau kaip per 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų. Pristatymo adresas Vilniaus mieste bus patikslintas sutarties sudarymo metu. Diegimo metu Tiekėjas turės: - Parengti ir suderinti fizinę jungimo schemą, bei konfigūracinius įrangos parametrus (tokius kaip OS, IP adresai, tinklo kortų jungimas ir konfigūracija ir kt.). Pagal suderintas schemas tiekėjas privalės sumontuoti, sukabeliuoti ir sužymėti visą įrangą ir kabelius. - Priregistruoti perkančiosios organizacijos nurodytą elektroninio pašto adresą (bus nurodytas prieš pradedant darbus) siūlomo GPU gamintojo informacinėje sistemoje kurioje turės būti matomos visos kartu įsigytos licencijos. Licencijos turės būti priskirtos įsigytai Platformai ir aktyvuotos serveryje. - Pademonstruoti, kad serveriui yra „matomas“ GPU, kad yra prieiga prie gamintojo informacinės sistemos iš kurios galima tiesiogiai siųstis reikiamą programinę įrangą ir kad pateiktos licencijos yra aktyvuotos. - Parengti visą atliktos konfigūracijos techninę dokumentaciją. |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Ne mažesnė kaip 36 mėnesių trukmės garantija. Garantinė priežiūra turi būti teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24x7) įrangos naudojimo vietoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, GPU adapterių, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Tarnybinės stoties diskams turi būti taikoma diskų negrąžinimo garantija. Turi būti galimybė pratęsti garantiją ne mažiau kaip iki 7 metų išlaikant visas aukščiau paminėtas sąlygas. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti tarnybinės stoties garantijos galiojimą bei lygį, taip pat tarnybinės stoties konfigūraciją. |
|  |  | Užsakovui paliekama teisė pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga visiškai atitinka techninius bei garantinius reikalavimus. |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma tarnybinė stotis turi būti nauja ir anksčiau nenaudota ar gamykliškai atnaujinta (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed). Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Stotį sudarantys komponentai (procesoriai, atmintis, GPU adapteriai, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne senesnėmis kaip šiomis (arba lygiavertėmis) platformų versijomis: Windows Server 2025 arba naujesnė; VMware ESXi 8.x ir naujesnė palaikoma versija; Red Hat Enterprise Linux 9.x arba naujesnė palaikoma versija. |