Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

NARKOZĖS SISTEMOS

____________ Nr.______

(Data)

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų), specialisto adresas (-ai) |  |
| Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Mes siūlome šią prekės kainą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas ir modelis | Mat. vnt. | Kiekis | Kaina EUR be PVM | PVM suma EUR | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narkozės sistema |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |
| 1. | Taikymas | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su vaikais ir suaugusiais pacientais. |  |
| 2. | Ergonomika |  |  |
| 2.1 | Mobilus | Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba |  |
| 2.2 | Darbastalio apšvietimas | Integruotas, reguliuojamas darbastalio apšvietimas |  |
| 2.3 | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje plokštumoje ir Horizontalioje plokštumoje |  |
| 2.4 | Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė | ≥ 30 cm |  |
| 2.5 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |  |
| 2.6 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis: |  |  |
| 3.1 | 230V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 3.2 | Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 30 min. |  |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų maišymas |  |
| 5. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas | ne siauresnis už 0,3 iki 15 l/min |  |
| 6. | Greitas deguonies padavimas | Ne siauresnėse ribose nei 35 iki 50 l/min. |  |
| 7. | Ventiliavimo rėžimai |  |  |
| 7.1 | Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija | Būtina |  |
| 7.2 | Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV) | Būtina |  |
| 7.3 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV) | Būtina |  |
| 7.4 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV) | Būtina |  |
| 7.5 | Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV) | Būtina |  |
| 8. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus ir funkcijas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |  |
| 8.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime | 20-1500 ml |  |
| 8.2 | Ventiliacijos dažnis | 5-60 k/min |  |
| 8.3 | Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas | Būtina. |  |
| 8.4 | Pastovus plaučių elastingumo monitoravimas | Išmatuotų elastingumo rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane po kiekvieno atlikto slėgio didinimo manevro. |  |
| 8.5 | Įrenginys turi turėti programinę funkciją, leidžiančią rankiniu būdu optimizuoti šviežių dujų srautą mažos ar minimalios tėkmės anestezijos metu, mažinti anestetiko pereikvojimą | Būtina |  |
| 9. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: |  |  |
| 9.1 | Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu | Būtina |  |
| 9.2 | Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės | Būtina |  |
| 9.3 | Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą | Būtina |  |
| 9.4 | Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus | Būtina |  |
| 9.5 | O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime | Būtina |  |
| 10. | Reikalavimai paciento monitoriaus ekranui |  |  |
| 10.1 | ≥ 30 cm įstrižainės. | Būtina |  |
| 10.2 | ≥ 8 kreivių ekrane vienu metu | Būtina |  |
| 10.3 | Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų ne mažiau kaip 10 | Būtina |  |
| 11. | Monitoriaus valdymas |  |  |
| 11.1 | Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje | Būtina |  |
| 11.2 | Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas | Būtina |  |
| 12. | Monitoruojamieji parametrai |  |  |
| 12.1 | EKG multiderivacinis kanalas | Būtina |  |
| 12.2 | Kvėpavimas | Būtina |  |
| 12.3 | ST segmento analizė | Būtina |  |
| 12.4 | Neinvazinis kraujospūdis | Būtina |  |
| 12.5 | SpO2 | Būtina |  |
| 12.6 | Temperatūra – 2 kanalai | Būtina |  |
| 12.7 | Tiesioginis spaudimo matavimas | Būtina |  |
| 12.8 | Raumenų relaksacijos matavimas (NMT) | Būtina |  |
| 12.9 | Sąmonės būklės įvertinimas | Būtina |  |
| 12.10 | ETCO₂ | Būtina |  |
| 12.11 | FiO2 | Būtina |  |
| 12.12 | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
| 12.13 | Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 45º C |  |
| 12.14 | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 30 iki 270 mmHg |  |
| 12.15 | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |  |
| 13. | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui |  |  |
| 13.1 | Raumenų relaksacijos monitoravimas naudojant mechaninį arba akselerometrinį daviklį | Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriuje. |  |
| 13.2 | Stimuliavimo režimai | TOF, DBS, ST, PTC |  |
| 13.3 | Reikalavimai sąmonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | Modulis turi registruoti EEG ir EMG signalus bei atlikti sąmonės gylio analizę BIS arba entropijos algoritmu |  |
| 14. | Matuojamų parametrų atmintis |  |  |
| 14.1 | Atminties trukmė ≥ 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos | Būtina |  |
| 14.2 | ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 14.3 | Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 14.4 | Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu | Būtina |  |
| 15. | ANESTEZIJOS APARATO IR PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS KOMPLEKTACIJA (ne prastesnė nei): |  |  |
| 15.1 | EKG kabelis | 1 vnt. |  |
| 15.2 | Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su prailginimo kabeliu: - Suaugusiam – 1 vnt. - Vaikui – 1 vnt. | Būtina |  |
| 15.3 | Manžetės neinvaziniam AKS matuoti: - Suaugusiam trijų skirtingų dydžių, kiekvieno dydžio po 1 vnt. - Vaikiško dydžio – 1 vnt. | Būtina |  |
| 15.4 | Temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt |  |
| 15.5 | Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis | 1 vnt. |  |
| 15.6 | ETCO₂ sensorius (adapteris), jei toks reikalingas matavimui | 1 vnt. |  |
| 15.7 | ETCO₂ paciento kontūras | 2 vnt. |  |
| 15.8 | Raumenų relaksacijos jutiklis (mechaninis arba akselerometrinis) skirtas suaugusiems- 1 vnt. Raumenų relaksacijos jutiklis (mechaninis arba akselerometrinis) skirtas vaikams – 1 vnt. | Būtinai |  |
| 15.9 | Sąmonės būklės monitoravimo sensorius, jei toks reikalingas norint monitoriuoti | 1 vnt. |  |
| 15.10 | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) | Ne mažiau 5 vnt. turi būti pateikta su 1 vnt. įrangos komplektu. |  |
| 15.11 | Sevoflurano garintuvas | 1 vnt. |  |
| 16. | APLINKOSAUGINIS IR KITI REIKALAVIMAI |  |  |
| 16.1 | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
| 16.2 | Siūlomas medicinos prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris | Kartu su pasiūlymu pateikiamas |  |
| 17. | Kiti reikalavimai: |  |  |
| 17.1 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 17.2 | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (prekės pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |  |
| 17.3 | Siūloma įranga turi būti nauja, o ne atnaujinta (angl. refurbished). | Būtina |  |
| 17.4 | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 17.5 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |

*Atitiktis šiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu.

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodytus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį techninės specifikacijos 1 - 16 skyriuose nustatytiems reikalavimams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1. 1.; Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (5 priedas). 2.; Tiekėjo patvirtinimas dėl atsarginių detalių tiekimo. 3.; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (3 priedas). 4.; Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (2 priedas). 5.; Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma). 6.; Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma). 7.; Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma). 8.; Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma). 9.; Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma). 10.; Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą).

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |