P Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo ir programinės įrangos su įrengimu pasiūlymo

1 priedas

1

Pasiūlymo atitikties Techninei specifikacijai forma

Tiekėjas kartu su pasiūlymu, patvirtindamas savo siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams turi pateikti šį užpildytą priedą ir kartu pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų atitiktį Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimams, nurodytiems žemiau pateikiamose lentelėse.

Lentelės 4 stulpelyje tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų gamintoją (-us), modelį (-ius) bei techninius dokumentus (techninės specifikacijos, katalogai, schemos ir (ar) kiti techniniai dokumentai ir (ar) interneto nuoroda į viešai prieinamą informaciją (duomenis). Vietoje nurodytų dokumentų arba kartu gali būti pateikiami ir kompetentingų institucijų oficialūs dokumentai (sertifikatai, pažymos, liudijimai, bandymų protokolai ir pan.). Jeigu nurodytuose dokumentuose reikiamos informacijos ir (ar) duomenų nėra, pateikiami siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų gamintojo siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų techninių charakteristikų aprašymai.

Atkreipiame dėmesį, jog, perkančiajai organizacijai kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti žemiau pateikiamoje lentelėje.

- Siūlomos įrangos ir/ar jos komponentų atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams:

| Techninės specifikacijos reikalavimo Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas (charakteristika) | Tiekėjo siūlomi parametrai (Tiekėjas nurodo reikiamą informaciją taip, kaip reikalaujama prie kiekvieno reikalavimo šiame stulpelyje nurodyti „atitinka / neatitinka“, ir nurodyti reikšmę. Jeigu tiekėjo siūloma reikšmė reikalavimą atitinka ne visa apimtimi, turi būti nurodoma „neatitinka“) | Atitikimą keliamiems reikalavimams įrodantys dokumentai (Prie kiekvieno reikalavimo turi būti nurodomas: gamintojas, modelis bei atitinkamas dokumentas, dokumento puslapio numeris, vieta nurodytame puslapyje arba kita nuoroda į reikiamą informaciją ir (ar) duomenis apie prekes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
| 10.2. | Temperatūrinis įrangos darbo režimas: (nuo -25 °C iki +40 °C ), jei prie konkretaus įrenginio nenurodyta kitaip. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 10.8. | Įrangos korpusas (-ai) turi būti apsaugotas (-i) nuo elektromagnetinių, radijo bangų (atitikti EN 55022 standarto arba lygiaverčius reikalavimus). | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 10.9. | Įranga turi būti atitinkamai klasifikuota pagal jos apsaugą nuo elektros smūgio (EN 60950 arba lygiavertis standartas). | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 10.10. | Įranga turi būti ženklinta CE arba kitu lygiaverčiu ženklu. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 10.20.1. | Įranga turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų; | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 10.20.2. | Įrangos pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 11. Reikalavimai mokėjimo kasai: |  |  |  |
| 11.8.1. | Ekranas ne mažesnis kaip 15 colių. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 11.10.1. | Monetų inkasavimo įrenginio talpa ne mažesnė nei 3 000 vnt. monetų. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 11.10.2. | Banknotų inkasavimo įrenginio talpa ne mažesnė nei 500 vnt. banknotų. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 11.11.1. | Mokėjimo kasa turi priimti bankinį mokėjimą. Turi būti sumontuotas įrenginys atsiskaitymui debeto ir kreditinėmis kortelėmis EMV standarto lustinėmis kortelėmis „Visa“ „Maestro“ „Mastercard“. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 11.11.2. | Mokėjimo kasa turi būti aprūpinta įrašančio NFC standarto skaitytuvo įrenginiu Mifare Clasic ir Mifare DESFire standartų grupių kortelėms aptarnauti. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 11.12.2. | Mokėjimo kasoje turi būti naudojamas terminis spausdintuvas su kvito nupjovimo įrenginiu; | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 11.12.3. | Naujai pakeitus spausdintuvo popierių, atspausdintų kvitų kiekis turi būti ne mažiau kaip 1 000 vnt. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 11.13.1.2. | akumuliatorius 12V, 7Ah (arba daugiau). | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 11.13.2.1. | veikti Contact ID protokolu; | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 12. Reikalavimai išvažiavime įrengiamam mokėjimo terminalui: |  |  |  |
| 12.1. | Antivandalinis lietimui jautrus monitorius. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 12.2. | Monitoriaus ekranas ne mažesnis kaip 15 colių; | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 12.13. | Mokėjimo terminalas turi priimti bankinį mokėjimą. Turi būti sumontuotas įrenginys atsiskaitymui debeto ir kreditinėmis kortelėmis EMV standarto lustinėmis kortelėmis „Visa“ „Maestro“ „Mastercard“. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 12.14. | Mokėjimo terminale turi būti naudojamas terminis spausdintuvas su kvito nupjovimo įrenginiu. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 12.15. | Naujai pakeitus spausdintuvo popierių, atspausdintų kvitų kiekis turi būti ne mažiau kaip 1 000 vnt. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 14. Reikalavimai automobilių valstybinių numerių atpažinimo kamerai: |  |  |  |
| 14.1. | Skaitmeninė | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 14.2. | Ne mažiau kaip 4 MP; | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 14.3. | Kadrų dažnis ne mažesnis nei 25 fps. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 14.4. | Ekspozicija ne mažiau kaip nuo 1/100000 s. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 14.6. | Automatinis dienos / nakties režimas, automatinis prisitaikymas prie apšvietimo lygio. Vaizdai fiksuojami infraraudonųjų spindulių spektre, IR filtras. Optinis priartinimas, fokusavimas reguliuojamas automatiškai ir programiškai. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 14.7. | Integruotas IR spindulių prožektorius, automatinis ir programiškai reguliuojamas apšvietimo intensyvumas. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 14.8. | Numerių nuskaitymo atstumas nuo 3 iki 12 m. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 14.9. | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67 klasė. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 15. Reikalavimai antivandaliniam automobilių valstybinių numerių atpažinimo kameros bokšteliui: |  |  |  |
| 15.1. | Bokštelio aukštis ne žemesnis kaip 0,7 m ir ne aukštesnis kaip 1,8 m. Pagal poreikį parkavimo Sistemos užtikrinimui. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 15.2. | Bokštelio stiklas grūdintas. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 16. Reikalavimai kelio užtvarui: |  |  |  |
| 16.1. | Atidarymo / užsidarymo laikas – ne ilgiau kaip 2 s. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 16.3. | Alkūnės tipas – tiesi, užklijuota, šviesą atspindinti raudona / balta arba mėlyna / balta juosta. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 16.4. | Alkūnės pakėlimo mechanizmas – ne krumplinė pavara. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 17. Reikalavimai fotodavikliams: |  |  |  |
| 17.1. | Fotodaviklis privalo turėti apsauginį gaubtą saugantį nuo tiesioginių saulės apšvietimo, sniego kritimo ant daviklio dalies atliekančios detektavimą. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 18. Reikalavimai GSM moduliui: |  |  |  |
| 18.4. | Nuotolinis valdymas: 18.4.1. Mobiliąja programėle Protegus2. 18.4.2. SMS žinute. 18.4.3. Skambučiu. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 19. Reikalavimai specialiųjų tarnybų garsinių signalų identifikavimo įrangai: |  |  |  |
| 19.2. | Maitinimas 12-24 V AC/DC | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 19.3. | Reguliuojamas jautrumas | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 19.4. | Ne mažiau nei 1 relinis išėjimas (vartų atidarymui) | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 19.5. | Reguliuojamas išėjimo signalo laikas | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 19.6. | Reaguoja tik į pulsuojančius garsinius signalus | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 20.7. Reikalavimai Sistemos valdymo programai ir įrenginiui (kompiuteris), serveriui: |  |  |  |
| 20.7.1. | Procesorius: ne mažiau 4 branduolių, 3.40GHz | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 20.7.2. | Operatyvioji atmintis: ne mažiau 16 GB | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 20.7.3. | Kietieji SSD diskai: ne mažiau kaip 2 diskai, ne mažiau kaip po 480 GB talpos. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 21.1. 4G maršrutizatorius aikštelės valdymui |  |  |  |
| 21.1.2. | Turi būti siūlomas pramoniniam naudojimui skirtas įrenginys. Negalima siūlyti buitiniams vartotojams skirto įrenginio. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 21.1.3. | Turi palaikyti ne mažesnius kaip 4G/LTE (Cat 4) ryšio standartus. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 21.1.4. | ne mažiau nei 4 Eterneto sąsajos su VLAN funkcijomis | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 21.1.5. | ne mažiau nei 2 SIM lizdai. SIM pateiks Užsakovas. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 21.1.6. | WAN automatinis persijungimas į pasiekiamą atsarginį ryšį. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 21.1.7. | Turi būti galimybė prijungti išorinę anteną. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 21.2. 5G Maršrutizatorius vaizdo stebėjimo kameroms: |  |  |  |
| 21.2.2. | Turi būti siūlomas pramoniniam naudojimui skirtas įrenginys. Negalima siūlyti buitiniams vartotojams skirto įrenginio. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 21.2.3. | Turi palaikyti ne mažesnį kaip 5G ryšio standartą. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 21.2.4. | ne mažiau nei 4 Eterneto sąsajos su VLAN funkcijomis. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 21.2.5. | ne mažiau nei 2 SIM lizdai | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 21.2.6. | WAN automatinis persijungimas į pasiekiamą atsarginį ryšį. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 21.2.7. | Turi būti galimybė prijungti išorinę anteną. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 22. Reikalavimai informacinei LED švieslentei: |  |  |  |
| 22.5. | Ne mažesnis kaip 320x640 mm ekranas. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 22.6. | Pikselių žingsnis ne didesnis nei: 5 mm. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 22.7. | Mažiausiai trijų spalvų LED šviesos (raudona, žalia, mėlyna). | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24. Reikalavimai vaizdo stebėjimo įrangai ir įrašymui: |  |  |  |
| 24.1. | Vaizdo kameros tipas: Stacionari, spalvoto (diena) ir juodai balto (naktis) vaizdo | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.2. | Turi atitikti ONVIF standarto S, G profilių reikalavimus. Gaminys turi būti įtrauktas į oficialią ONVIF reikalavimus atitinkančių įrenginių duomenų bazę https://www.onvif.org/conformant-products/ | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.3. | Naktinis režimas: Automatinis Dienos/Nakties režimas | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.4. | Vaizdo jutiklis: CMOS ne prastesnis kaip 1/3“ | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.5. | Bendras taškų skaičius: ne mažesnis kaip 4 Megapikseliai | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.6. | Raiška: Ne blogesnė kaip 2560x1440 | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.7. | Vaizdo suspaudimo greitis: Turi būti galimybė pasirinkti reikiamą vaizdo suspaudimo greitį 1-30 fps intervale, ne didesniu nei 5-7 fps žingsniu (pvz.: 1, 6, 12, 18, 25, 30 fps). Privaloma galimybė rinktis 1 ir 30 fps. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.8. | Srautų kiekis: Ne mažiau kaip 2 | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.9. | Kompresijos metodai: H.265 | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.10. | Fokusavimas: Automatinis ir rankinis | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.11. | Minimalus apšvietimas: ne blogiau kaip: spalvotam vaizdui: 0.15 Lux; nespalvotam vaizdui: 0,01 Lux su įjungtu IR apšvietimu | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.12. | Palaikomi protokolai: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.13. | Jungtys: Ne mažiau nei viena RJ-45 (10/100Base-T) | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.14. | Maitinimas: PoE ir/arba 12V-24V | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.15. | Apsauga nuo viršįtampių: Integruota arba papildoma | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.16. | Apsaugos klasė aplinkos poveikiui: Ne mažesnė nei IP66 | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka Nurodoma reikšmė: |  |
| 24.17. | Korpusas: apsaugotas nuo korozijos, korpusas dažytas arba pagamintas iš plastiko. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.18. | Tvirtinimas: specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis tinkamas tvirtinimui mūro ir betono sienose, betono perdangose | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.19. | Konfigūracija: Turi būti kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybė | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.20. | Kibernetinis saugumas: 18.21.1. Vaizdo kamerų programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo. 18.21.2. Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. 18.21.3. Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. 18.21.4. Vaizdo kameros turi būti tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, techninėje specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti. | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.21. | Duomenų perdavimo kabelio tipas: Internetinis tinklo kabelis FTP (lauko sąlygoms), skirtas vaizdo stebėjimo sistemų vaizdui perduoti | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |
| 24.22. | Duomenų perdavimo kabelio kategorija: Ne mažesnė kaip 5e | Pažymimas atitinkamas variantas: ☐ atitinka ☐ neatitinka |  |

_______________