AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ VALDYMO IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS SU ĮRENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – automobilių stovėjimo aikštelių valdymo ir programinė įranga (toliau – įranga) su įrengimu Vilniaus mieste esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse.

- Įrangos pristatymo ir įrengimo darbų, įskaitant įrangos derinimą, paleidimą, veikimo patikrinimą, programavimą, programinės įrangos instaliavimą, atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų užsakant lygiu Nr. 1, per 90 kalendorinių dienų užsakant lygiu Nr. 2. Užsakymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti sekančią darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos.

- Sistema - konkrečioje aikštelėje sumontuotos įrangos visuma skirta aikštelės valdymo funkcijoms atlikti.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Reikalavimai įrangos programiniam funkcionalumui

- Reikalavimai automobilių stovėjimo aikštelės automobilių apskaitai:

  - Transporto priemonių apskaita aikštelėje turės būti vykdoma apskaitant atvykstančių / išvykstančių į / iš aikštelės transporto priemonių skaičių programiškai pagal automatinio kelio užtvaro ir kitų sistemos įrenginių duomenų visumą. Įrangos paleidimo momentu Sistemoje  Užsakovas savarankiškai turi galėti Sistemoje įvesti pradinius duomenis: faktinis aikštelės stovėjimo vietų skaičius ir konkretų aikštelėje esančių automobilių skaičių. Sistemoje Užsakovui turi būti galimybė periodiškai patikslinti ir programoje koreguoti konkretaus momento laisvų vietų ir stovinčių transporto priemonių skaičių.

  - Užsakovas turi galėti Sistemoje savarankiškai nustatyti laiką, per kurį transporto priemonėms leidžiama išvažiuoti iš automobilių stovėjimo aikštelės po įvažiavimo.

  - Užsakovas turi galėti Sistemoje savarankiškai nustatyti laiką, per kurį transporto priemonėms neleidžiama išvažiuoti iš automobilių stovėjimo aikštelės po įvažiavimo.

  - Užsakovas turi galėti Sistemoje savarankiškai nustatyti laiką, per kurį transporto priemonėms leidžiama išvažiuoti iš automobilių stovėjimo aikštelės po apmokėjimo. Jeigu klientas, sumokėjęs už transporto priemonės stovėjimą arba pasinaudojęs Užsakovo nustatytu nemokamu automobilio stovėjimo laiku, neišvažiuoja iš automobilių stovėjimo aikštelės, Sistema turi automatiškai pati sukurti naują įvažiavimo įvykį / automobilio statymo pratęsimą, kad klientas apmokėtų už dar neapmokėtą stovėjimo laiką ir informaciją apie to pačio automobilio įvažiavimo įvykį / automobilio statymo pratęsimą perduoti į mobilią transporto informacinę sistemą (toliau – MTIS). Jeigu po apmokėjimo transporto priemonė iš automobilių stovėjimo aikštelės išvažiuoja per Užsakovo nustatytą laiką, Sistema turi perduoti į MTIS informaciją apie užbaigtą automobilio statymą. Į MTIS turi būti siunčiami tik trumpalaikių klientų įvažiavimai ir išvažiavimai, kurie turės būti arba buvo apmokestinti mokesčiu už automobilių stovėjimą.

  - Užsakovo tarnybinį arba aikštelę aptarnaujantį transportą Sistema įleidžia į aikštelę identifikavus valstybinį numerį ir sulyginus su duomenų bazėje suvestais transporto priemonių numeriais, kuriems suteikta teisė nemokamai įvažiuoti į aikštelę. Išvykstant, identifikavus valstybinį numerį, automobilis išleidžiamas iš stovėjimo aikštelės.

  - Sistema turi turėti atsitraukimo atpažinimo funkciją (angl. back out), identifikuojančią atvejus, kai automobilis, privažiavęs prie užtvaro, atsitraukė ir pro jį nepravažiavo. Tokiais atvejais Sistema turi neapskaityti automobilio kaip parkuojamo, o įvažiavimo įvykio patikrinimo rezultatą pažymėti kaip atsitraukimo. Minimalus tikslumas 95 procentai atvejų, kai atsitraukiama po užtvaro pakėlimo atsitraukimo.

  - Jeigu vairuotojas nesumokėjo už transporto priemonės stovėjimą, privažiavus prie išvažiavimo įrenginio, automobilis turi būti neišleidžiamas iš aikštelės. Vairuotojas informacinės švieslentės pagalba turi būti nukreipiamas į automatinę mokėjimų kasą susimokėti už transporto priemonės stovėtą laiką.

- Nuolatinių klientų automobilių stovėjimo apskaitos modelis, kurį turi užtikrinti perkama įranga

  - Transporto priemonių (toliau – TP) valstybinių numerių sąrašą Užsakovas įveda į Sistemą, nustatydamas leidžiamą naudoti stovėjimo vietų skaičių konkrečiam klientui, leidimo galiojimo datą kiekvienam kliento valstybiniam numeriui, taip pat nustato tarifą pagal savaitės dienas ir valandas konkrečiam klientui.

  - Atvykus ir identifikavus TP valstybinį numerį, nuolatinį parkavimo leidimą turinti transporto priemonė automatiškai įleidžiama į aikštelę, jei klientas neviršija priskirtų stovėjimo vietų skaičiaus.

  - Vienas nuolatinis klientas gali naudoti Užsakovo nustatytą skirtingų transporto priemonių su skirtingais valstybiniais numeriais kiekį, tačiau Sistema turi kontroliuoti, kad vienu metu aikštelėje kaip nuolatinis klientas stovėtų tik tiek transporto priemonių, kiek stovėjimo vietų Užsakovas priskyrė konkrečiam klientui. Pavyzdžiui, klientas naudoja 100, o Užsakovas suteikė teisę statyti 10 automobilių – įvažiuojant 11-ajam ir paskesniam kliento automobiliui, Sistema turi patikrinti, ar yra laisvų trumpalaikiams klientams skirtų vietų ir, jei jų yra, įleisti klientą, informuojant švieslentėje su Užsakovu suderintu tekstu, kad automobilio stovėjimas bus apmokestinamas valandiniu įkainiu. Mokamas stovėjimas nuolatiniam klientui turi būti apskaitomas už tokią stovėjimo trukmę, kol buvo viršijamas klientui priskirtų stovėjimo vietų limitas. Turi būti užtikrinta galimybė nustatymų pagalba pasirinkti ar leidžiama įvažiuoti į aikštelę nuolatiniams klientams viršijus priskirtų stovėjimo vietų limitą.

  - Išvykstant identifikuojamas TP valstybinis numeris ir transporto priemonė išleidžiama iš aikštelės. Jeigu transporto priemonės rezervacijos leidimo terminas pasibaigė, klientas įvažiavo anksčiau nei įsigalioja nuolatinis leidimas, kitomis nei nustatyta leidimo galiojimo dienomis ar valandomis arba automobilis įleistas viršijus nuolatiniam klientui priskirtų automobilių stovėjimo vietų skaičių – privažiavus prie išvažiavimo įrenginio, transporto priemonė nėra išleidžiama iš aikštelės ir vairuotojas informacinės švieslentės tekstu nukreipiamas sumokėti už viršytą arba neapmokėtą transporto priemonės stovėtą laiką. Automatinėje mokėjimo kasoje klientui suvedus automobilio valstybinį numerį, parodoma, kokią sumą reikia mokėti už papildomai stovėtą laiką. Sumokėjus atitinkamą sumą, automobilis, identifikavus valstybinį numerį, išleidžiamas iš aikštelės.

  - Sistema turi užtikrinti tam tikrus transporto priemonių stovėjimo vietų, skirtų nuolatiniams klientams ir trumpalaikiams klientams, kiekius. Užsakovas nustato bendrą automobilių stovėjimo vietų skaičių aikštelėje. Kuriant naują nuolatinių klientų grupę Užsakovas turi galėti pasirinkti ar nuolatiniams klientams skirtas vietų skaičius mažina trumpalaikiams klientams skirtą vietų skaičių. Pasirinkus, kad nuolatinių klientų grupei skirtos vietos mažina trumpalaikiams klientams skirtą vietų skaičių pasibaigus nuolatinio leidimo galiojimo laikui, klientas gali naudotis stovėjimo vietomis kaip trumpalaikis klientas, o stovėjimo vietos nebesaugomos ir automatiškai priskiriamos trumpalaikiams klientams. Užsakovas turi galėti savarankiškai nustatyti laisvų vietų skaičių, įskaitant ir neigiamas reikšmes. Bus numatytas laikas išvažiavimui iš automobilių stovėjimo aikštelės po apmokėjimo. Laiką išvažiavimui nustatys Užsakovas pagal poreikį.

  - Užsakovas turi galėti Sistemoje savarankiškai nustatyti, ar įleisti nuolatinius klientus į pilną aikštelę.

  - Užsakovas turi galėti Sistemoje savarankiškai nustatyti, ar įleisti konkretų nuolatinį klientą viršijus jiems priskirtų stovėjimo vietų kiekį.

- Trumpalaikių klientų automobilių stovėjimo apskaitos modelis, kurį turi užtikrinti perkama įranga

  - Transporto priemonės, kurių vairuotojai atvyks be nuolatinių leidimų, arba viršijančios priskirtų nuolatinių leidimų skaičių identifikavus valstybinius numerius, automatiškai įleidžiamos į aikštelę (jeigu yra laisvų vietų).

  - Esant pilnai automobilių stovėjimo aikštelei, Sistema informuoja apie tai vairuotoją ir transporto priemonė neįleidžiama.

  - Užsakovas turi galėti Sistemoje savarankiškai nustatyti, ar trumpalaikiai klientai įleidžiami, esant pilnai aikštelei.

  - Užsakovas turi galėti Sistemoje savarankiškai nustatyti, ar nuolatiniai klientai, viršiję priskirtų stovėjimo vietų skaičių, įleidžiami į aikštelę kaip trumpalaikiai klientai.

  - Išvykdamas automatinėje mokėjimų kasoje vairuotojas pasirenka vairuojamos transporto priemonės rūšį, t. y. lengvoji arba stambiagabaritė transporto priemonė (skirtingoms transporto rūšims taikomas skirtingas mokėjimo tarifas) ir, klaviatūroje suvedus transporto priemonės valstybinį numerį, kasos ekrane parodoma, kokią sumą reikia mokėti už transporto priemonės stovėtą laiką. Sumokėjus atitinkamą sumą vienu iš galimų Sistemoje atsiskaitymo mokėjimo kasoje būdų, transporto priemonė, identifikavus valstybinį numerį, išleidžiama iš aikštelės. Užsakovas turi turėti galimybę nustatymų pagalba pasirinkti ar atvaizduoti kasos ekrane galimybę pasirinkti transporto priemonės rūšį.

  - Sistemoje turi būti įgyvendinta integracija su Užsakovo valdoma m.Parking atsiskaitymo programa pagal Užsakovo techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktą Aplikacijų programinę sąsają (Angl. Aplication programing interface, API).

  - Atsiskaitymai m.Parking programa aikštelėse turi veikti pagal tokį scenarijų: transporto priemonės, kurių vairuotojai atvyks be rezervacijos arba viršydami rezervuojamų vietų limitą, identifikavus valstybinius numerius, automatiškai įleidžiamos į aikštelę (jeigu aikštelė nėra pilna). Išvykstant ir pasirinkus atsiskaitymo būdą per mobilaus ryšio operatorių (ne per automatinę kasą), vairuotojas pasirenka vairuojamos transporto priemonės valstybinį numerį ir rūšį, t. y. lengvoji arba stambiagabaritė transporto priemonė (skirtingoms transporto rūšims taikomas skirtingas mokėjimo tarifas) ir pasirenka aikštelės „zoną“. m.Parking naudotojui pasirinkus aikštelės „zoną“, mobiliosios programėlės ekrane parodoma, kokią sumą reikia mokėti už transporto priemonės stovėtą laiką. Vairuotojui patvirtinus mokėjimą ir sėkmingai sumokėjus atitinkamą sumą per m.Parking programėlę, transporto priemonė, identifikavus valstybinį numerį, išleidžiama iš aikštelės. Įvažiuojant į automobilių stovėjimo aikštelę įranga turi perduoti įvažiavimo informaciją (data, laikas, transporto priemonės valstybinis numeris, aikštelės identifikacinis numeris) į MTIS. MTIS yra administruojama Užsakovo. Jeigu klientas pasirenka apmokėjimo galimybę naudojant automatinę kasą, informacija apie atliktą mokėjimą kasoje turi būti perduodama į MTIS. Jeigu klientas pasirenka apmokėjimo galimybę naudojantis m.Parking programėle MTIS, informaciją apie mokėjimą turi būti perduoti automobilių stovėjimo aikštelės automatinio valdymo sistemai.

  - Numerio nuskaitymo įrenginiai turi identifikuoti ir atskirti visų rūšių TP valstybinius numerius: standartinius, spalvotus, vardinius, senovinių automobilių, ambasadų, užsienio šalių valstybinius numerius ir pagal poreikį kitus numerius.

- Reikalavimai programinės įrangos funkcionalumui::

  - Kasa turi turėti įvykių žurnalą. Kasos įvykių žurnale turi būti fiksuojami šie įvykiai, jų data ir laikas:

    - Kasos durų atidarymas;

    - Kasos durų uždarymas;

    - Monetų inkasavimo įrenginio išėmimas;

    - Monetų inkasavimo įrenginio įdėjimas;

    - Banknotų inkasavimo įrenginio išėmimas;

    - Banknotų inkasavimo įrenginio įdėjimas.

  - Sistema turi siųsti automatinius pranešimus įvykus šiems įvykiams, užsakovo nurodytu el. p.ir nurodytu periodiškumu, jei įvykis buvo nepertraukiamai. Užsakovas turi galėti savarankiškai keisti pranešimų siuntimo periodiškumą:

    - Užtvaras pakeltas ilgiau kaip 60 s;

    - Banknotų įrenginiai negali priimti arba/ir išduoti banknotų dėl strigimo.

    - Monetų įrenginiai negali priimti arba/ir išduoti monetų dėl strigimo;

    - Elektros tiekimo sutrikimas.

  - Aikštelės sistema turi formuoti įrašus, kuriuose būtų atvaizduojami atlikti mokėjimai su filtravimo ir eksportavimo galimybe ne mažiau nei pagal šiuos duomenis:

    - Mokėjimo identifikacinį numerį;

    - Mokėtiną sumą;

    - Mokėjimo suma be PVM;

    - PVM sumą;

    - Datą ir laiką;

    - Valstybinį numerį;

    - Transporto priemonės tipą;

    - Mokėjimo įrenginio pavadinimą (kasos numeris, mokėjimo terminalo numeris);

      - Mokėjimo būdą:

        - Grynieji;

        - Kortelė;

        - m.Parking.

    - Mokėjimo kvito failas PDF formatu.

  - Turi būti galimybė šiuos įrenginius perkrauti, įjungti nuotoliu:

    - Serveris;

    - Automatinė kasa (kompiuteris);

    - Bankinių kortelių terminalas (perkrovimas turi būti atskirai nuo automatinės kasos ar serverio perkrovimo, bet nuotolinis įjungimas gali būti bendras su kasa).

  - Sistema turi išsaugoti eismo įvykių sąrašą su filtravimo ir eksportavimo galimybe ne mažiau nei pagal šiuos duomenis:

    - Įvykio identifikacinį numerį;

    - Aikštelės pavadinimą;

    - Pravažiavimo pavadinimą;

    - Kryptį (reikalavimas neprivalomas, jei pravažiavimo pavadinime nurodyta kryptis ir yra galimybė filtruoti pagal pavadinimo dalį):

      - Įvažiavimas;

      - Išvažiavimas.

    - Datą ir laiką;

    - Valstybinį numerį;

    - Patikrinimo rezultatą:

      - OK;

      - Nėra laisvų vietų;

      - Viršytas grupės vietų limitas;

      - Leidimo galiojimo laikas baigėsi;

      - Neapmokėta;

      - Nemokamas;

      - Užblokuotas.

    - Kliento tipą:

      - Trumpalaikis;

      - Nuolatinis.

    - Užtvaro būseną:

      - Atidaryta;

      - Nepakeista (nuleista).

  - Sistema turi išsaugoti parkavimų žurnalą (tam tikru laikotarpiu stovėjusių automobilių sąrašą įskaitant ir tuos automobilius, kurie įvažiavo prieš pasirinktą laikotarpį arba išvažiavo po pasirinkto laikotarpio) su filtravimo ir eksportavimo galimybe, kuriame būtų atvaizduojami parkavimai ne mažiau nei pagal šiuos duomenis:

    - Laikotarpį (8.6.1.1-8.6.1.5. papunkčiai negalioja toms Sistemoms, kuriose galima nustatyti parkavimo žurnalo suformavimą nuo pasirinktos datos iki pasirinktos datos):

      - Parkavimai šiuo metu;

      - Dienos parkavimai;

      - Mėnesio parkavimai;

      - Metų parkavimai;

      - Visi parkavimai.

    - Įvykio identifikacinį numerį;

    - Valstybinį numerį;

    - Įvažiavimo datą ir laiką;

    - Išvažiavimo datą ir laiką;

    - Stovėjimo trukmę;

    - Statusą:

      - Aikštelėje;

      - Išvažiavęs;

      - Nežinomas išvažiavimas;

      - Nežinomas įvažiavimas.

    - Nuolatinių klientų grupė (jei klientas turi ilgalaikį leidimą);

    - Aikštelės pavadinimą;

    - Tarifą;

    - Kliento tipą:

      - Trumpalaikis;

      - Nuolatinis.

    - Apmokėjimo būdą:

      - Kortele;

      - Grynais;

      - Sąskaita;

      - M. Parking.

  - Sistema kiekvieno mėnesio pirmą dieną 00 val. 00 min. turi automatiškai sugeneruoti finansinės būklės kvitą. Jei nurodytu laiku kvito suformuoti neįmanoma, galimas iki 5 min. vėlesnis kvito formavimas. Finansinės būklės kvite turi būti nurodyta:

    - Organizacijos pavadinimas;

    - Organizacijos adresas;

    - Įmonės kodas;

    - PVM mokėtojo kodas;

    - „Finansinė būklė“;

    - Kasos numeris;

    - Kvito Nr.;

    - Data ir laikas;

    - Monetų likutis (surinktų);

    - Monetų likutis (grąžai);

    - Banknotų likutis (surinktų);

    - Banknotų likutis (grąžai);

    - Suma (angl. Grand total;;

  - Sistema kiekvieno mėnesio pirmą dieną 00 val. 00 min. turi automatiškai sugeneruoti balanso ataskaitą. Jei nurodytu laiku kvito suformuoti neįmanoma, galimas iki 5 min. vėlesnis kvito formavimas. Balanso ataskaitoje turi būti nurodyta:

    - Organizacijos pavadinimas;

    - Organizacijos adresas;

    - Įmonės kodas;

    - PVM mokėtojo kodas;

    - Balanso ataskaitos data (metai, mėnuo);

    - Mokėjimo įrenginio pavadinimas;

    - Ataskaitos eilės numeris;

    - Ataskaitos suformavimo data ir laikas;

    - Apyvarta ir PVM suma už kiekvieną mėnesio dieną atskirai,

    - Viso grynaisiais,

    - Viso banko kortele,

    - Iš viso su PVM

    - PVM suma,

    - Neišduota grąža

    - Suma (angl. Grand total).

  - Sistemos naudotojai:

    - Užsakovas, įsigijęs licenciją operacinei sistemai, įgyja neribotą prieigą prie visų Sistemos ir atskirų jos įrenginių nustatymų, parametrų savarankiško keitimo ir konfigūravimo tam, kad būtų užtikrinti techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatyti Užsakovo poreikiai.

    - Įrenginių, Sistemos ir atvaizduojamų informacinių tekstų keitimas negali būti paslėpti, neprieinami, apriboti Sistemos administratoriaus teises turintiems naudotojams.

    - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti neribotą kiekį naudotojų, suteikiant jiems šias teises į Sistemos valdymo funkcijas:

      - Peržiūrėti;

      - Peržiūrėti ir redaguoti;

      - Nesuteikti teisės peržiūrėti.

    - Sistema turi registruoti ir ne trumpiau nei 5 metus nuo įrašo sukūrimo saugoti įrašus apie Sistemos naudotojų atliktus prisijungimus, atsijungimus, duomenų įvesties ir redagavimo veiksmus, nurodant:

      - Atlikto veiksmo datą ir laiką;

      - Veiksmą atlikusio naudotojo pavadinimą;

      - Koks veiksmas buvo atliktas.

  - Programinė įranga turi būti palaikoma ne mažiau nei 5 metus nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Programinės įrangos palaikymą apima visų programinių Sistemos veikimo sutrikimų, dėl kurių neužtikrinami techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai šalinimą.

- Techniniai reikalavimai aikštelės valdymo įrenginiams

- Perkamos įrangos kiekis su įrengimo darbais:

| Eil. Nr. | Perkamos įrangos pavadinimas | Preliminarus kiekis kai įrengimo greitis 30 k. d., vnt.* | Preliminarus kiekis kai įrengimo greitis 90 k. d., vnt.* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mokėjimo kasa su bankinių kortelių atsiskaitymo terminalu ir apsaugos Sistema | 1 | 1 |
|  | Mokėjimo įrenginys (išvažiavime) su bankinių mokėjimų terminalu | 3 | 12 |
|  | Valstybinių numerių atpažinimo ir administravimo programinė įranga su neterminuota licencija be licencijos galiojimo apribojimų | 3 | 12 |
|  | Antivandalinis bokštelis kamerai su šildytuvu ir termostatu | 6 | 24 |
|  | Įvažiavimo-išvažiavimo įrenginių valdikliai | 3 | 12 |
|  | Skaitmeninė kamera valstybinių numerių atpažinimui | 6 | 24 |
|  | Automatinis kelio užtvaras | 6 | 24 |
|  | Indukcinis daviklis (kilpa) | 15 | 60 |
|  | Lazerinis daviklis transporto priemonių detektavimui | 3 | 3 |
|  | GSM modulis | 3 | 12 |
|  | Specialiųjų tarnybų garso signalo identifikavimo įranga | 6 | 24 |
|  | Fotodaviklis su gaubtu (maitinimas elektra) | 6 | 24 |
|  | Fotodaviklis su gaubtu (maitinimas baterija) | 2 | 5 |
|  | Pastogė mokėjimo kasai su pastogės vidaus apšvietimu | 1 | 1 |
|  | Informacinės LED švieslentės stovėjimo aikštelėse (ne mažesnės kaip 320x640 mm) | 6 | 12 |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros | 10 | 50 |
|  | Vaizdo stebėjimo kameros (transporto priemonių detekcijai) | 2 | 4 |
|  | Vidaus elektros ir komunikacijų tinklo medžiagos su klojimo darbais (metrais) | 800 | 3000 |
|  | Apsauginis stulpelis | 10 | 30 |
|  | Apsauginė atrama išvažiavime įrengiamam mokėjimo terminalui | 5 | 20 |
|  | 4G maršrutizatorius | 5 | 5 |
|  | 5G maršrutizatorius | 5 | 5 |
|  | Įrangos prijungimas per duomenų perdavimo linijas | 1 | 5 |
|  | Įrangos prijungimas per duomenų kanalus | 1 | 2 |
|  | Plastikinis stulpelis | 30 | 50 |
|  | Montavimo paslaugų valandinis įkainis, kai montuojama užsakovo pateikta įranga arba sutartyje nenumatyta įranga (be įrangos kaštų) | 10 | 40 |
|  | Programavimo paslaugų valandinis įkainis, kai montuojama užsakovo pateikta įranga arba sutartyje nenumatyta įranga (be įrangos kaštų) | 10 | 40 |

* Perkama pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Visa tiekiama įranga turi būti nauja, nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished).

  - Temperatūrinis įrangos darbo režimas: (nuo -25 °C  iki +40 °C ), jei prie konkretaus įrenginio nenurodyta kitaip.

  - Oro drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %.

  - Įrangos viduje neturi susidaryti kondensatas.

  - Įrangos viduje turi būti įmontuoti šildytuvai su temperatūriniais davikliais, kad užtikrinti tinkamą temperatūros kontrolę, nepertraukiamą veikimą šaltuoju metų laiku ir automatinį šildytuvų atjungimą vasaros metu.

  - Įrangos metalinės (plieninės) korpuso dalys turi būti iš išorės ir iš vidaus padengtos antikorozine danga arba korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio metalo (plieno).

  - Įrangos išorinės metalinės dalys ir montavimo elementai turi būti dažomi milteliniu būdu, spalva – RAL9004.

  - Įrangos korpusas (-ai) turi būti apsaugotas (-i) nuo elektromagnetinių, radijo bangų (atitikti EN 55022 standarto arba lygiaverčius reikalavimus).

  - Įranga turi būti atitinkamai klasifikuota pagal jos apsaugą nuo elektros smūgio (EN 60950 arba lygiavertis standartas).

  - Įranga turi būti ženklinta CE arba kitu lygiaverčiu ženklu.

  - Tiekėjas turi garantuoti / užtikrinti įrangos atsarginių komponentų / dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Įvykus įrangos ar jos komponento gedimui ar sunaikinimui (nepriklausomai nuo to, ar tai garantinis atvejis, ar tai įvyko dėl Tekėjo veiksmų, ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ar kitų veiksnių, nepriklausančių nuo Užsakovo), Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo pašalinti įrangos ar jos komponento gedimą, o pasibaigus garantiniam laikotarpiui, bet ne mažiau kaip 5 metus privalo užtikrinti sumontuotos įrangos ir jos komponentų pakeičiamumą identiškais to paties gamintojo, to paties modelio įranga ir komponentais. Jeigu įranga ar jos komponentas keičiamas į kito gamintojo ar kito modelio – toks keitimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Visa montuojama įrangą turi būti neblogesnio funkcionalumo, analogiškos spalvos bei techninių savybių.

  - Kabelių įėjimo vietose korpusas privalo būti užsandarintas.

  - Kiekvieno įrenginio įrengimo vieta Vilniaus mieste turės būti derinama su Užsakovu.

  - Įranga, visos Sistemos sudedamosios dalys aikštelėje bus įrengiamos ne didesniu kaip 200 metrų atstumu nuo suprojektuotos automatinės kasos vietos. Tiekėjas turi įvertinti, kad esant didesniam nei 100 m atstumui tarp įrenginių turi būti įrengiama optinė skaidula.

  - Diegiant įrangą ir atliekant ryšio, įrangos elektros kabelių maitinimo tinklo montavimą pagal Užsakovo atskirus užsakymus, Tiekėjas turės parinkti ir suderinti su Užsakovu įrengimo būdą.

  - Užsakovas suprojektuos ir įrengs įvadinį elektros kabelį iki aikštelės įrenginių valdymo vietos (automatinės kasos). Elektros ir ryšio kabelius nuo šios vietos iki įrangos įrengia tiekėjas.

  - Užsakovas, atlikdamas lauko elektros tinklų projektavimą. iki užsakymo pateikimo kreipsis į Tiekėją pateikdamas topografinę nuotrauką (.dwg formatu), o Tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai pateikti Užsakovui įrangos išdėstymo schemą .pdf ir .dwg formatais, per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos išdėstymo schemos užsakymo dienos. Pagal šią schemą Užsakovas suderins visų elektros ir ryšių kabelių trasas sus suinteresuotomis šalimis ir atsakingomis institucijomis. Suderintas projektas bus pateikiamas Tiekėjui užsakant įrangos įrengimą.

  - Visos diegiamos Sistemos elektros energijos tiekimas bus naudojamas nuo instaliuoto 5 kW elektros energijos įvado.

  - Įrangai taikomi aplinkosaugos kriterijai:

  - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija), Įrangai taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

    - Įranga turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų;

    - Įrangos pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Atlikęs įrengimo darbus, Tiekėjas savo sąskaita ir resursais (įskaitant specialią įrangą) turės atlikti darbų vietos tvarkymo darbus, įskaitant, bet neapsiribojant, šiukšlių išvežimo, žemės kasimo ir dangų atstatymo (atkūrimo) darbus.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad dangos būtų atstatomos (atkuriamos) naudojant tokias pačias medžiagas, kokios buvo panaudotos įrengiant atstatomą (atkuriamą) dangą. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (pvz., medžiaga nebegaminama) atstatyti (atkurti) dangų tokiomis pačiomis medžiagomis neįmanoma, Tiekėjas dangų atstatymui (atkūrimui) gali naudoti kitas medžiagas, iš anksto suderinęs tokių medžiagų naudojimą su Užsakovu. Pažeistos dangos turi būti atstatomos (atkuriamos) visu pažeidimo plotu. Ši tvarkymo darbų atlikimo tvarka taip pat taikoma atliekant bet kokius kitus tvarkymo darbus.

  - Tiekėjas privalo atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka Tiekėjas turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu. Darbo vieta turi būti aptverta įspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus.

  - Vadovautis Elektros įrenginių įrengimo, Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis bei užtikrinti darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

- Reikalavimai mokėjimo kasai:

  - Įrengiama su betoniniu pamatu;

  - Turi būti įrengtas pasyvus ventiliatorius su filtru;

  - Turi būti įrengtas aktyvus ventiliatorius su filtru;

  - Turi būti įrengti termostatai, automatiškai aktyvuojantys šildymą ir vėdinimą;

  - Turi būti įrengtas šildytuvas, palaikantis įrangos darbinį temperatūrinį režimą;

  - Turi būti įrengtas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), užtikrinantis kasos ir jos įrenginių sklandų darbą ne mažiau kaip 5 minutes nuo elektros dingimo;

  - Visų Sistemos duomenų atsarginė kopija turi būti automatiškai išsaugoma ir perduodama į Užsakovo nutolusį serverį. Duomenys perduodami Užsakovo pasirinktu dažniu. Užsakovas turi galėti savarankiškai keisti duomenų perdavimo dažnumo nustatymus.

  - Antivandalinis monitorius:

    - Ekranas ne mažesnis kaip 15 colių.

    - Lietimui jautrus ekranas arba klaviatūra turi būti su pilnu skaičių ir raidžių rinkiniu;

Žymenys monitoriuje (-iuose) turi būti gerai matomi tiek dienos metu, tiek ir nakties metu. Tekstas turi būti lengvai įskaitomas ir tuo atveju, jei į ekraną krenta saulės spinduliai ar kai yra tamsu.

    - Monitoriuje (-iuose), dirbant normaliame režime, turi būti rodomas tikslus laikas. Laikas turi būti visuose Sistemos įrenginiuose vienodas ir sinchronizuojamas centralizuotai.

    - Mokėjimo kasai neveikiant ir negalint aptarnauti klientų, monitoriuje (-iuose) automatiškai turi atsirasti tekstas „Laikinai neveikia. Prašome kreiptis numeriu 3706xxxxxxxxx“ ir automatiškai Sistemą prižiūrinčiam personalui el. paštu pateikiamas Sisteminės klaidos pranešimas. Gavėjų el. pašto adresų skaičius neribojamas. Privaloma galimybė Užsakovui savarankiškai įvesti, šalinti ir redaguoti pranešimų gavėjų duomenis.

    - Tekstas monitoriuje (-iuose) turi būti lietuvių, rusų, anglų kalba. Vienu metu ekrane (-uose) turi būti tekstas viena kalba. Pradinis tekstas turi būti lietuvių kalba. Klientas turi turėti  galimybę mygtuku pasirinkti kitą kalbą.

    - Monitoriaus su lietimui jautriu ekranu arba klaviatūra ekrano viršutinė dalis įrengus mokėjimo kasą turi būti ne aukščiau nei 170 cm, o apačia ne žemiau nei 130 cm nuo dangos.

  - Grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo įrenginiai:

    - Mokėjimo kasa turi atpažinti ir priimti (įdėjus bet kuria puse) 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 Eur nominalo monetas ir 5, 10, 20, 50 Eur nominalo banknotus.

    - Sistemos mokėjimo kasa, esant poreikiui, turi atiduoti grąžą 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 Eur nominalo monetomis ir 5, 10, 20 Eur banknotais.

    - Užsakovas turi galėti nustatymų pagalba savarankiškai keisti, apriboti kokie nominalai priimami ir išduodami, ne mažiau kaip 11.9.1 ir 11.9.2 punktuose nurodytų nominalų ribose.

    - Sistemos mokėjimo grąžos grąžinimo funkcija turi veikti visų priimamų monetų ir banknotų recirkuliacinės Sistemos principu.

    - Grąžą monetomis išduodantis įrenginys turi talpinti ne mažiau nei po 50 vienetų kiekvieno nominalo monetų.

    - Jei siūlomas monetų grąžos įrenginys nerūšiuoja monetų į atskirus indus, kuriems gamintojas nustato maksimalią talpa, Užsakovas turi galėti savarankiškai nustatyti ir keisti limitą, kurį viršijusias konkretaus nominalo monetas Sistema periodiškai perkeltų į inkasavimo įrenginį.

    - Grąžą banknotais išduodantis įrenginys turi talpinti ne mažiau kaip:

      - 10 vienetų 5 Eur nominalo banknotų;

      - 5 vienetų 10 Eur nominalo banknotų.

    - Užsakovas turi turėti galimybę savarankiškai nustatyti mokėjimo kasos maksimalios grąžos ribą, pagal savo poreikį.

    - Mokėjimo kasoje turi būti įrengta monetų grąžinimo anga tam atvejui, kai mokėjimas kliento bus atšauktas arba nepriimtas.

    - Mokėjimo kasa turi turėti monetų ir banknotų atpažinimo Sistemą, kurios funkcijos: atpažinti ir nepriimti netikrų monetų ir banknotų ir kitų nei nurodyta aukščiau valiutų monetų ir banknotų.

    - Mokėjimo kasai neveikiant, neturi būti priimami jokie mokėjimai.

    - Mokėjimo kasa turi rodyti ekrane mokamą pinigų sumą iki baigiamas mokėjimas.

    - Nepavykus išduoti grąžos, kasa turi suformuoti ataskaitą ir atspausdinti informacinį kvitą, kurio tekstas turi būti suderintas su Užsakovu.

  - Reikalavimai grynųjų pinigų inkasavimo įrenginiams:

    - Monetų inkasavimo įrenginio talpa ne mažesnė nei 3 000 vnt. monetų.

    - Banknotų inkasavimo įrenginio talpa ne mažesnė nei 500 vnt. banknotų.

    - Prie automatinės mokėjimo kasos turi būti pateikta mažiausiai po 2 inkasavimo indus monetoms ir banknotams atskirai – vienas yra automatinėje mokėjimo kasoje (kaip saugykla, kuris neišimamas inkasavimo metu, arba kaip inkasavimo indas, kuris inkasavimo metu keičiamas kitu (tuščiu) inkasavimo indu), antras naudojamas inkasavimui.

    - Mokėjimo kasos pinigų saugyklos išorinės ir vidinės durys atidaromos mechaniškai.

    - Inkasavimo metu būtina atrakinti mažiausiai tris spynas:

      - Pirma atrakinama automatinės kasos durų spyna;

      - Antra atrakinama automatinės kasos spyna tos dalies, kurioje yra pinigų saugykla;

      - Trečia atrakinama pačios inkasavimo monetų ir banknotų indų  spyna pinigų išėmimui. Gali būti ir papildomos apsaugos.

      - Visų spynų raktai turi būti unikalūs – netinkami kitiems kasos ar kitų įrenginių spynoms. Tiekėjas pateikia kiekvienai kasai po 3 komplektus tokių raktų.

    - Inkasavimo indas privalo būti su specialiu jį fiksuojančiu užraktu, kad inkasatorius po atlikto inkasavimo negalėtų pasiekti inkasavimo inde esančių pinigų.

    - Inkasavimo metu automatinė mokėjimo kasa turi automatiškai atspausdinti finansinę ataskaitą, kurioje pateikiama tokia informacija:

      - Inkasuojamos  automatinės kasos numeris ir (arba) pavadinimas;

      - Inkasavimo eilės numeris;

      - Inkasavimo data ir laikas;

      - Inkasuota pinigų suma grynaisiais pinigais monetomis bendrai;

      - Inkasuota pinigų suma grynaisiais pinigais banknotais bendrai;

      - Nepanaikinama bendrųjų įplaukų grynaisiais pinigais suma.

    - Mokėjimo kasa atmintyje turi laikyti informaciją apie visus atliktus inkasavimus.

    - Pildant automatinę mokėjimo kasą pinigais grąžai, turi automatiškai atspausdinti finansinę ataskaitą, kurioje pateikiama tokia informacija:

      - Pildomos  automatinės kasos numeris;

      - Pildymo eilės numeris;

      - Pildymo data ir laikas;

      - Papildyta pinigų suma grynaisiais pinigais monetomis bendrai ir pagal kiekvieną monetos nominalą atskirai.

    - Pildant automatinę mokėjimo kasą pinigais grąžai, turi naudotojo sprendimu atspausdinti finansinę ataskaitą, kurioje pateikiama tokia informacija:

      - Esantis pinigų kiekis skirtas grąžai po pildymo;

      - Esantis pinigų kiekis skirtas grąžai prieš pildymą;

      - Nepanaikinama įplaukų grynaisiais pinigais suma pagal atskirai suteiktas paslaugas (numatytas 2 (dviejų) skirtingo tipo paslaugų kiekis);

      - Nepanaikinama bendrųjų įplaukų grynais pinigais suma.

    - Mokėjimo kasa turi išsaugoti visus finansinius duomenis ne mažiau kaip 30 parų nuo įtampos (elektros) atjungimo.

  - Reikalavimai bankinių kortelių terminalui:

    - Mokėjimo kasa turi priimti bankinį mokėjimą. Turi būti sumontuotas įrenginys atsiskaitymui debeto ir kreditinėmis kortelėmis EMV standarto lustinėmis kortelėmis „Visa“ „Maestro“ „Mastercard“.

    - Mokėjimo kasa turi būti aprūpinta įrašančio NFC standarto skaitytuvo įrenginiu Mifare Clasic ir Mifare DESFire standartų grupių kortelėms aptarnauti.

    - Tiekėjo siūloma Sistema turi būti suderinama su AB SEB bankas, AB Swedbank, AB Luminor bank ir jų techninių partnerių mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo techniniais sprendiniais.

  - Reikalavimai kvitų spausdinimui:

    - Klientas turi turėti galimybę kasos ekrane pasirinkti „Spausdinti kvitą“. Mygtukas/laukas „Spausdinti kvitą“ turi būti išskirtas kontrastuojančia spalva, atvaizduojamas ekrano centrinėje dalyje, ne mažesniu kaip 2 cm šrifto aukščiu.

    - Mokėjimo kasoje turi būti naudojamas terminis spausdintuvas su kvito nupjovimo įrenginiu;

    - Naujai pakeitus spausdintuvo popierių, atspausdintų kvitų kiekis turi būti ne mažiau kaip 1 000 vnt.

    - Kartu su kiekviena kasa Užsakovui perduodama 10 komplektų / rulonų (ne mažiau kaip 1 000 bilietų kiekviename komplekte) popieriaus bilietų spausdinimui ir techninė specifikacija bilietų popieriui.

    - Visi kvitus spausdinantys įrenginiai turi naudoti vienodą popierių.

    - Kvitai turi būti spausdinami lietuvių kalba.

    - Kvite pagal Užsakovo pateikiamus tekstus spausdintuvu turi būti atspausdinama informacija:

      - Mokėjimo operacijos įvykdymo laikas;

      - Automobilio stovėjimas nuo / iki (laikas ir data) / stovėjimo trukmė iki apmokėjimo;

      - Automobilio valstybinis numeris;

      - Sumokėta suma;

      - PVM suma;

      - Mokėjimo kasos numeris;

      - Kvito numeris;

      - Įmonės kodas;

      - Adresas;

      - Įmonės pavadinimas.

  - Reikalavimai apsaugos sistemai:

    - Įrangos komplektą turi sudaryti:

      - apsaugos centralė;

      - akumuliatorius 12V, 7Ah (arba daugiau);

      - vietinė sirena;

      - vibro daviklis;

      - korpusas centralei su transformatoriumi ir maitinimo šaltiniu;

      - durų atidarymo daviklis (kasoje vienos durys);

      - kabeliai, instaliacinės ir kitos medžiagos, reikalingos apsaugos sistemai pajungti.

    - Apsaugos sistema privalo:

      - veikti Contact ID protokolu;

      - būti valdoma Užsakovo naudojamų Protegus arba Protegus2 mobiliosios aplikacijos pagalba;

      - Apsaugos sistemos suveikimo informacija tiesiogiai siunčiama už apsaugą atsakingam tiekėjui, o Užsakovo darbuotojams per mobiliąją aplikaciją;

      - įsilaužimo aliarmo ir apsaugos sistemos techninius signalus perduoti GSM ryšiu į objektą aptarnaujančios saugos tarnybos centrinį pultą ir Užsakovo atsakingiems darbuotojams;

      - fiksuoti automatinės kasos varstomų durų atidarymą;

      - fiksuoti smūgius, vibracijas;

      - signalizuoti garsiniu signalu, užfiksavus galimą įsilaužimo faktą;

      - dingus maitinimo įtampai, automatiškai persijungti prie rezervinio maitinimo šaltinio – akumuliatoriaus baterijos;

- Reikalavimai išvažiavime įrengiamam mokėjimo terminalui:

  - Antivandalinis lietimui jautrus monitorius.

  - Monitoriaus ekranas ne mažesnis kaip 15 colių;

  - Ekranas arba klaviatūra turi būti su pilnu skaičių ir raidžių rinkiniu;

  - Žymenys monitoriuje (-iuose) turi būti gerai matomi tiek dienos metu, tiek ir nakties metu. Tekstas turi būti lengvai įskaitomas ir tuo atveju, jei į ekraną krenta saulės spinduliai ar kai yra tamsu;

  - Monitoriuje (-iuose), dirbant normaliame režime, turi būti rodomas tikslus laikas. Laikas turi būti visuose Sistemos įrenginiuose vienodas ir sinchronizuojamas centralizuotai.

  - Mokėjimo terminalui neveikiant ir negalint aptarnauti klientų, monitoriuje (-iuose) automatiškai turi atsirasti tekstas „Laikinai neveikia. Prašome kreiptis numeriu 3706xxxxxxxxx“ ir automatiškai Sistemą prižiūrinčiam personalui pateikiamas Sisteminės klaidos pranešimas;

  - Tekstas monitoriuje (-iuose) turi būti lietuvių, rusų, anglų kalba. Vienu metu ekrane (-uose) turi būti tekstas viena kalba. Pradinis tekstas turi būti lietuvių kalba. Klientas turi turėti  galimybę mygtuku pasirinkti kitą kalbą.

  - Įrengus mokėjimo terminalą, monitorius su lietimui jautriu ekranu arba klaviatūra turi būti lengvai pasiekiami neišlipus iš lengvojo automobilio per vairuotojo langą;

  - Mokėjimas turi būti inicijuojamas automatiškai pagal išvažiavimo numerių kameroje nuskaitytą numerį. Turi būti numatyta galimybė klientui pasirinkti suvesti kitą numerį. Užsakovas turi turėti galimybę nustatymų pagalba aktyvuoti arba deaktyvuoti automatinę mokėjimo inicijavimo funkciją.

  - Bankinių mokėjimų terminalas;

  - Išvažiavimuose, kuriuose įrengiamas terminalas, jis turi atitikti ir švieslentėms keliamus vairuotojų informavimo reikalavimus;

  - Mokėjimo terminalas turi rodyti ekrane mokamą pinigų sumą iki baigiamas mokėjimas;

  - Mokėjimo terminalas turi priimti bankinį mokėjimą. Turi būti sumontuotas įrenginys atsiskaitymui debeto ir kreditinėmis kortelėmis EMV standarto lustinėmis kortelėmis „Visa“ „Maestro“ „Mastercard“.

  - Mokėjimo terminale turi būti naudojamas terminis spausdintuvas su kvito nupjovimo įrenginiu.

  - Naujai pakeitus spausdintuvo popierių, atspausdintų kvitų kiekis turi būti ne mažiau  kaip 1 000 vnt.

  - Visi kvitus spausdinantys įrenginiai turi naudoti vienodą popierių.

  - Kvitai turi būti spausdinami lietuvių kalba.

  - Kvitai spausdinami klientui patvirtinus kvito spausdinimo poreikį mokėjimo terminalo ekrane.

  - Kvite pagal Užsakovo pateikiamus tekstus spausdintuvu turi būti atspausdinama informacija:

    - Mokėjimo operacijos įvykdymo laikas;

    - Automobilio stovėjimas nuo / iki (laikas ir data) / stovėjimo trukmė iki apmokėjimo;

    - Automobilio valstybinis numeris;

    - Sumokėta suma;

    - PVM suma;

    - Mokėjimo kasos numeris;

    - Kvito numeris;

    - Įmonės kodas;

    - Adresas;

    - Įmonės pavadinimas.

  - Mokėjimo terminalas turi išsaugoti visus finansinius duomenis ne mažiau kaip 30 parų nuo įtampos (elektros) atjungimo.

  - Mokėjimo kasa turi būti aprūpinta įrašančio NFC standarto skaitytuvo įrenginio Mifare Clasic ir Mifare DESFire standartų grupių kortelėms aptarnauti.

  - Įrengiama su betoniniu pamatu.

  - Išvažiavimuose, kuriuose bus statomas mokėjimo terminalas, nebus įrengiamos švieslentės. Mokėjimo terminalo ekrane turi būti atvaizduojami tokie patys pranešimai, kokie yra numatomi atvaizduoti išvažiavimo švieslentėse.

- Reikalavimai mokėjimo kasos pastogei:

  - Rėmas iš metalinio profilio, padengtas antikoroziniais ir atspariais atmosferos poveikiui dažais, arba pagamintas iš nerūdijančio plieno;

  - Rėmo spalva RAL9004;

  - Sienos iš aliuminio kompozito plokščių;

  - Pastogė įrengiama su betoniniu pamatu;

  - Pastogės viduje, virš kasos, turi būti sumontuotas LED apšvietimas, kuris įsijungtų / išsijungtų nuo judesio;

  - Užsakovo sprendimu ant kasos gali būti montuojama vaizdo stebėjimo kamera kasos ekranui stebėti;

  - Įėjimo durų nėra;

  - Visu pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu įrengiamos pastogės privalo būti vienodų techninių parametrų.

- Reikalavimai automobilių valstybinių numerių atpažinimo kamerai:

  - Skaitmeninė.

  - Ne mažiau kaip 4 MP.

  - Kadrų dažnis ne mažesnis nei 25 fps.

  - Ekspozicija ne mažiau kaip 1/100000 s.

  - Turi užtikrinti patikimą (ne mažiau kaip 98 %) transporto priemonės valstybinio numerio atpažinimo programos veikimą įvairiomis oro sąlygomis (lietus, rūkas, sniegas) dienos ir nakties metu. Įrangos veikimo patikimumas skaičiuojamas kalendorinio mėnesio laikotarpiui. Vertinant neskaičiuojami įvykiai, kuriuose dalyvavo automobiliai purvinais, apsnigtais, uždengtais ar dėl kitų su įrangos veikimu nesusijusių priežasčių nematomais valstybiniais numeriais.

  - Automatinis dienos / nakties režimas, automatinis prisitaikymas prie apšvietimo lygio. Vaizdai fiksuojami infraraudonųjų spindulių spektre, IR filtras. Optinis priartinimas, fokusavimas reguliuojamas automatiškai ir programiškai.

  - Integruotas IR spindulių prožektorius, automatinis ir programiškai reguliuojamas apšvietimo intensyvumas.

  - Numerių nuskaitymo atstumas nuo 3 iki 12 m.

  - Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67 klasė.

  - Turi identifikuoti ir atskirti visų rūšių valstybinius numerius: transporto priemonių standartinius, spalvotus, vardinius, senovinių automobilių, ambasadų, užsienio šalių valstybinius numerius ir pagal poreikį kitus numerius.

  - Turi būti galimi šie montavimo būdai pagal su užsakovu suderintus sprendinius:

    - Ant stulpo/atramos.

    - Antivandaliniame kameros bokštelyje;

    - Ant sienos;

    - Ant perdangų, lubų.

  - Kibernetinis saugumas:

    - Kamerų programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo.

    - Kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai.

    - Kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių.

    - Kameros turi būti tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, techninėje specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti.

- Reikalavimai antivandaliniam automobilių valstybinių numerių atpažinimo kameros bokšteliui:

  - Bokštelio aukštis ne žemesnis kaip 0,7 m ir ne aukštesnis kaip 1,8 m. Pagal poreikį parkavimo Sistemos užtikrinimui.

  - Bokštelio stiklas  grūdintas.

  - Kabelių įėjimo vietose korpusas privalo būti užsandarintas.

  - Įrengiamas su betoniniu pamatu.

- Reikalavimai kelio užtvarui:

  - Atidarymo / užsidarymo laikas – ne ilgiau kaip 2 s.

  - Atidarymo / užsidarymo ciklų skaičius per parą – neribojamas.

  - Alkūnės tipas – tiesi, užklijuota, šviesą atspindinti raudona / balta arba mėlyna / balta juosta.

  - Alkūnės pakėlimo mechanizmas – ne krumplinė pavara.

  - Alkūnės ilgis 3 m arba pagal poreikį stovėjimo aikštelėje.

  - Užtvaras turi būti taip sukonstruotas, kad, užtvarui nusileidus ant pravažiuojančio automobilio ar automobiliui atsitrenkus į užtvarą, nepažeistų automobilio.

  - Užtvaro karties apatinė dalis turi būti dengta guma.

  - Automatiniai užtvarai turi būti įrengti su fotodavikliais, indukcinėmis kilpomis (jei Užsakovas pateikdamas užsakymą nenurodo kitaip), sumontuotais pravažiavime taip, kad pėstieji, dviratininkai ir kiti eismo dalyviai būtų apsaugoti nuo užtvarų nusileidimo ant jų.

  - Kabelių įėjimo vietose korpusas privalo būti užsandarintas.

  - Įrengiamas su betoniniu pamatu.

  - Automatiniai kelio užtvarai privalo turėti atidarymo funkciją nuotoliniu ir rankiniu būdu.

  - Dingus elektrai, užtvarai turi pasikelti automatiškai. Elektrai atsiradus, automatiškai nusileisti.

  - Indukcinių kilpų arba lazerinių daviklių įrengimo vietos prie automatinio kelio užtvaro privalo būti parinktos tokios, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimo atvejams, apsaugotų transporto priemones nuo atsitiktinio apgadinimo, blokuotų kelio užtvaro nusileidimą, kai jo veikimo zonoje yra transporto priemonė ir užtikrintų efektyvų ir sklandų visos Sistemos veikimą.

- Reikalavimai fotodavikliams:

  - Fotodaviklis privalo turėti apsauginį gaubtą saugantį nuo tiesioginių saulės apšvietimo, sniego kritimo ant daviklio dalies atliekančios detektavimą.

  - Fotodaviklis gali būti maitinamas iš elektros tinklo arba baterijos esančios daviklyje pagal Užsakovo nurodytą poreikį.

- Reikalavimas GSM moduliui:

  - Užsakovas suteiks 4G SIM;

  - GSM modulis integruojamas užtvaro bokštelyje arba komutacinėje spintoje.

  - Kai įvažiavimas ir išvažiavimas įrengiamas greta užsakovo nurodymu vienu GSM modulis gali būti skiriamas valdyti vieną arba abu užtvarus.

  - Nuotolinis valdymas:

    - Mobiliąja programėle Protegus2.

    - SMS žinute.

    - Skambučiu.

- Reikalavimai specialiųjų tarnybų garsinių signalų identifikavimo įrangai:

  - Kiekvienas užtvaro pakėlimas turi būti registruojamas įvykių žurnale nurodant pakėlimo laiką;

  - Maitinimas 12-24 V AC/DC;

  - Reguliuojamas jautrumas;

  - Ne mažiau nei 1 relinis išėjimas (vartų atidarymui)

  - Reguliuojamas išėjimo signalo laikas (esant poreikiui, kad užtvaras laikytųsi pakeltas ilgiau, t. y. neužsidarytų tik pravažiavus automobiliui);

  - Reaguoja tik į pulsuojančius garsinius signalus (t. y. nereaguotų į vientisą garsą).

  - Daviklio kalibravimas garantiniu laikotarpiu turi būti atliekamas gamintojo nurodytu dažnumu ir šių darbų kaina turi būti įskaičiuota į įrangos kainą. Negali būti siūlomi įrenginiai, kuriuos kalibruoti reikia arba gamintojo rekomenduojama dažniau nei kartą per 3 mėnesius.

- Reikalavimai Sistemos valdymo programai ir įrenginiui (kompiuteris), serveriui:

  - Sistemos administravimo funkcijos turi būti prieinamos Užsakovo įrenginiuose per internetines naršykles. Tiekėjas turi užtikrinti automobilių valstybinių numerių atvaizdų saugojimą Užsakovo nurodytą 6 mėnesius ir užtikrinti galimybę Užsakovui keisti šį parametrą.

  - Turi būti atliktas visos Sistemos valdymo programos instaliavimas (lietuvių kalba). Automatizuotos aikštelės valdymo  įrangos pajungimo į bendrą Sistemą kaina turi būti įskaičiuojama į įrangos kainą.

  - Sistemos valdymo programa turi atlikti tokias funkcijas:

    - neriboto kiekio tarifų keitimas nuotoliniu būdu;

    - mokėjimo kasos spausdintuvo ant bilieto spausdinamos informacijos  nustatymas ir keitimas;

    - žinučių (pasisveikinimo, įrenginio gedimo atveju ir pan.) pateikimas į mokėjimo kasos ekraną arba švieslentes;

    - informacijos gavimas iš Sistemos įrenginių ir jų sudedamųjų dalių būseną, veikimą, ir atliktus veiksmus;

    - laiko keitimas (pvz., vasaros / žiemos) Sistemoje programuojamas iš anksto ir atliekamas automatiškai;

    - finansinių ataskaitų gavimas iš Sistemos valdymo programos: bendra Sistemos teikiamų paslaugų surinkta suma ir atskirai mokesčių suma, bendra kiekvienos atskirai suteiktos Sistemos paslaugos (numatytas 2 (dviejų) skirtingo tipo paslaugų kiekis) suma ir mokesčių suma, mokėjimo kasoje esanti pinigų suma „likutis grąžai“, kiekiai pagal nominalus, informacija apie transakcijas pagal kiekvieną atskirai Sistemos suteiktą paslaugą, informacija apie bankines transakcijas pagal kiekvieną atskirai Sistemos suteiktą paslaugą, informacija apie kasos pildymus pinigais bei šios informacijos saugojimas neribotą laiką;

    - galimybė išsifiltruoti įvažiavusius ir išvažiavusius automobilius pagal valstybinį numerį su foto nuotraukomis;

    - turi būti įgyvendintos visos reikalingos duomenų mainų integracijos su MTIS.

  - Reikalavimai sistemos valdymo įrenginiui (kompiuteriui):

    - 2 kietieji diskai. Identiška sistemos valdymui reikalinga informacija turi būti saugoma abiejuose kietuosiuose diskuose. Vieno kietojo disko gedimo sistemos veikimui nesustojant turi būti naudojama atsarginiame kietajame diske esanti informacija,

  - Sistemos valdymo programa, kompiuteris ir ryšio įranga turi būti įrengiami mokėjimo terminale, automatinėje kasoje arba telekomunikacinėje lauko spintoje. Montavimo vieta suderinama su Užsakovu.

  - Telekomunikacinei lauko spintai keliami šie reikalavimai:

    - Metalinės (plieninės) korpuso dalys turi būti iš išorės ir iš vidaus padengtos antikorozine danga arba korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio metalo (plieno);

    - Telekomunikacinės lauko spintos išorės spalva RAL9004;

    - Telekomunikacinė lauko spinta įrengiama su betoniniu pamatu;

    - Telekomunikacinėje lauko spintoje turi būti įrengtos lentynos, pakeltos nuo žemės ir pritaikytos įrangai sudėti;

    - Telekomunikacinės lauko spintos spyna rakinama unikaliu raktu;

    - Turi būti įrengtas pasyvus ventiliatorius su filtru;

    - Turi būti įrengtas aktyvus ventiliatorius su filtru;

    - Turi būti įrengti termostatai, automatiškai aktyvuojantys šildymą ir vėdinimą;

    - Turi būti įrengtas šildytuvas, palaikantis įrangos darbinį temperatūrinį rėžimą;1

    - Turi būti įrengtas nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, užtikrinantis visos sistemos darbą ir sklandų įrenginių išsijungimą ne mažiau kaip 5 minutes nuo elektros dingimo;

    - Kabelių įėjimo vietose spinta privalo būti užsandarinta;

    - Telekomunikacinėje lauko spintoje turi būti įrengtos rozetės, automatai ir kita pagalbinė įranga montuojama ant DIN bėgelio.

    - Sistema turi būti įžeminta.

    - Turi atitikti apsaugos nuo vandens ir dulkių reikalavimus IP 54.

  - Serveris turi užtikrinti optimalų Sistemos veikimą. Tiekėjas turi parinkti tokius parametrus turintį įrenginį, kad būtų išpildomi visi techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai. Minimalūs reikalavimai serveriui:

    - Procesorius: ne mažiau 4 branduolių, 3.40GHz.

    - Operatyvioji atmintis: ne mažiau 16 GB.

    - Kietieji SSD diskai: ne mažiau kaip 2 diskai, ne mažiau kaip po 480 GB talpos.

- Reikalavimai ryšio įrangai:

  - 4G maršrutizatorius aikštelės valdymui:

    - Maršrutizatorius numatomas naudoti aikštelės valdymo įrangos duomenų perdavimui (išskyrus apsaugos centrales ir vaizdo stebėjimo kamerų).

    - Turi būti siūlomas pramoniniam naudojimui skirtas įrenginys. Negalima siūlyti buitiniams vartotojams skirto įrenginio.

    - Turi palaikyti ne mažesnį kaip 4G/LTE (Cat 4) ryšio standartą.

    - ne mažiau nei 4 Eterneto sąsajos su VLAN funkcijomis.

    - ne mažiau nei 2 SIM lizdai. SIM pateiks Užsakovas.

    - WAN automatinis persijungimas į pasiekiamą atsarginį ryšį.

    - Turi būti galimybė prijungti išorinę anteną.

  - 5G Maršrutizatorius vaizdo stebėjimo kameroms:

    - Maršrutizatorius numatomas naudoti aikštelės valdymo įrangos duomenų perdavimui (išskyrus apsaugos centrales ir vaizdo stebėjimo kamerų).

    - Turi būti siūlomas pramoniniam naudojimui skirtas įrenginys. Negalima siūlyti buitiniams vartotojams skirto įrenginio.

    - Turi palaikyti ne mažesnį kaip 5G ryšio standartą.

    - ne mažiau nei 4 Eterneto sąsajos su VLAN funkcijomis.

    - ne mažiau nei 2 SIM lizdai. SIM pateiks Užsakovas.

    - WAN automatinis persijungimas į pasiekiamą atsarginį ryšį.

    - Turi būti galimybė prijungti išorinę anteną.

  - Ryšio įranga aikštelės valdymo įrangos ir vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo perdavimui:

    - Užsakovas į projekte suderintą vietą atves vienmodę optinę skaidulą. Optinių skaidulų užbaigimo jungtis bus sumontuota standartinėse montažinėse panelėse (ODF), panaudojant SC tipo jungtis. ODF bus įrengtos Užsakovo patalpose esančiose komutacinėse spintose.

    - Tiekėjas privalo įsivertinti ir įrengti visą su duomenų perdavimu tarp aikštelės valdymo įrangos ir Užsakovo nutolusio serverio susijusią įrangą.

- Reikalavimai informacinei LED švieslentei:

  - Informacinės švieslentės numatomos prie įvažiavimo / išvažiavimo įrenginių. Išvažiavimuose, kuriuose įrengiami įrenginiai atsiskaitymams bankinėmis kortelėmis, švieslentės neįrengiamos, o klientai informuojami mokėjimo įrenginio ekrane.

  - Švieslentėse turi būti nurodomos priežastys, kodėl vairuotojas neįleidžiamas / neišleidžiamas į / iš aikštelės, nurodoma, kaip elgtis tokiais atvejais, kartu pateikiant ryšio su pagalbos tarnyba variantus, kontaktus.

  - Tuo metu, kai nevyksta įvažiuojančio kliento informavimas, įvažiavime įrengta švieslentė turi rodyti laisvų vietų skaičių ir valandinį įkainį.

  - Visi tekstai turi būti derinami iš anksto su Užsakovo už sutartį atsakingu Užsakovo atstovu. Tekstai turi būti atvaizduojami lietuvių kalba.

  - Ne mažesnis kaip 320x640 mm ekranas.

  - Pikselių žingsnis ne didesnis nei: 5 mm.

  - Mažiausiai trijų spalvų LED šviesos (raudona, žalia, mėlyna).

  - Galimybė atvaizduoti tekstą bėgančia eilute.

  - Teksto atvaizdavimas vienoje arba dviejose eilutėse.

  - Švieslentės įrengimo aukštis turi būti suderinamas su Užsakovu, rengiant įrangos išdėstymo schemą.

  - Montuojama projekte, kurį Užsakovas pateiks su užsakymu, nurodytoje vietoje.

  - Švieslentėje atvaizduojami tekstai turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Kiekvienam valstybinio numerio nuskaitymo ir patikrinimo Sistemoje rezultatui švieslentė turi atvaizduoti individualiai pritaikytą informaciją.

  - Turi būti sudaromos sąlygos Užsakovui švieslentėje atvaizduojamus tekstus ir jų atvaizdavimo būdą keisti savarankiškai nuotoliniu būdu.

- Reikalavimai švieslentės ir/ar vaizdo stebėjimo kameros stulpeliui:

  - Ne mažesnio nei 89 mm skersmens.

  - Ne mažesnio nei 3,5 mm sienelės storio.

  - Aukštis virš paviršiaus 3 arba 4 m, priklausomai nuo Užsakovo poreikio vaizdo stebėjimo kamerų aprėpčiai;

  - Stulpelis ir tvirtinimo elementai atsparūs korozijai,  RAL9004 spalvos, dažomi milteliniu būdu.

- Reikalavimai vaizdo stebėjimo įrangai ir įrašymui:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai stacionariai vaizdo stebėjimo kamerai ir jos korpusui |  |
|  | Vaizdo kameros tipas | Stacionari, spalvoto (diena) ir juodai balto (naktis) vaizdo |
|  | Standartas | Turi atitikti ONVIF standarto S, G profilių reikalavimus. Gaminys turi būti įtrauktas į oficialią ONVIF reikalavimus atitinkančių įrenginių duomenų bazę https://www.onvif.org/conformant-products/ |
|  | Naktinis režimas | Automatinis Dienos/Nakties režimas |
|  | Vaizdo jutiklis | CMOS ne prastesnis kaip 1/3“ |
|  | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 4 Megapikseliai |
|  | Raiška | Ne blogesnė kaip 2560x1440 |
|  | Vaizdo suspaudimo greitis | Turi būti galimybė pasirinkti reikiamą vaizdo suspaudimo greitį nuo 1 iki 30 fps intervale, ne didesniu nei 5-7 fps žingsniu (pvz.: 1, 6, 12, 18, 25, 30 fps). Privaloma galimybė rinktis 1 ir 30 fps |
|  | Srautų kiekis | Ne mažiau kaip 2 |
|  | Kompresijos metodai | H.265 |
|  | Fokusavimas | Automatinis ir rankinis |
|  | Minimalus apšvietimas | Ne blogiau kaip: Spalvotam vaizdui: 0.15 Lux; Nespalvotam vaizdui: 0,01 Lux su įjungtu IR apšvietimu |
|  | Palaikomi protokolai | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga |
|  | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45 (10/100Base-T) |
|  | Maitinimas | PoE ir/arba 12V-24V |
|  | Apsauga nuo viršįtampių | Integruota arba papildoma |
|  | Apsaugos klasė aplinkos poveikiui | Ne mažesnė nei IP66 |
|  | Korpusas | Apsaugotas nuo korozijos - korpusas dažytas arba pagamintas iš plastiko. |
|  | Tvirtinimas | Specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis tinkamas tvirtinimui mūro ir betono sienose, betono perdangose |
|  | Konfigūracija | Turi būti kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybė |
|  | Kibernetinis saugumas | 18.21.1. Vaizdo kamerų programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo. 18.21.2. Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. 18.21.3. Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. 18.21.4. Vaizdo kameros turi būti tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, techninėje specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti. |
|  | Duomenų perdavimo kabelio tipas | Internetinis tinklo kabelis FTP (lauko sąlygoms), skirtas vaizdo stebėjimo sistemų vaizdui perduoti |
|  | Duomenų perdavimo kabelio kategorija | Ne mažesnė kaip 5e |

  - Tiekėjas turės atlikti pilną integraciją, Užsakovas įsigis Master ir Failover licencijas ir pateiks reikalingus prisijungimus prie sistemos.

  - Įrangos išdėstymas turi užtikrinti stebėjimą šia apimtimi: įvažiuojančio automobilio stebėjimas, išvažiuojančio automobilio stebėjimas, automatinės kasos stebėjimas, bendro aikštelės vaizdo stebėjimas.

  - Vaizdo įrašas saugojamas Užsakovo nutolusiame serveryje Užsakovo nurodytą terminą su užtikrinta galimybe Užsakovui keisti šį parametrą.

  - Vaizdo įrašai privalo turėti žymą, nurodančią datą, laiką, aikštelės pavadinimą ir vietą aikštelėje.

  - Elektros dingimo aikštelėje atveju vaizdo perdavimas ir įrašymas turi veikti nuo nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) ne trumpiau nei 5 minutes.

  - Tiekėjas turi įsivertinti visų papildomų medžiagų ar įrenginių reikalingų vaizdo stebėjimo kameroms aikštelėje įrengti kaštus.

- Reikalavimai apsauginės ir eismo organizavimo priemonėms.

  - Apsauginis stulpelis skirtas įrangai apsaugoti:

    - Įbetonuotas ne mažiau kaip trimis atramomis į pagrindą;

    - Puslankio formos vertikali atrama skirta įrenginio apsaugai iš šonų ir priekio (arba galo priklausomai nuo montavimo vietos);

    - Stulpelio skersmuo ne mažesnis kaip 60 mm, sienelės storis ne mažesnis kaip 3 mm, įrengto gaminio užimamas plotis ne didesnis nei 750 mm;

    - Atsparus korozijai, plienas cinkuotas karto cinkavimo būdu;

    - Milteliniu būdu dažytas, RAL9004 MATT;

    - 5 vnt. šviesą atspindinčių juostų, iš kurių 3 vnt. klijuojami ant atramų ir 2 vnt. ant horizontalios dalies tarp atramų. Juostos plotis ne mažiau kai 50 mm;

    - Montuojamas taip, kad netrukdytų atidaryti įrangos durelių, demontuoti įrangos ir jos komponentų.

  - Apsauginė atrama išvažiavime įrengiamam mokėjimo terminalui:

    - Apsauga įrengiama su tikslu apsaugoti mokėjimo terminalą ir ypač jo ekraną nuo įvažiavimo į terminalą ir nuo durų atidarymo.

    - Apsauginė atrama turi būti sumontuota taip, kad leistų atidaryti terminalo dureles, demontuoti, sumontuoti terminalą, išimti jo komponentus nedemontavus terminalo, jo apsauginės atramos arba apsauginė atrama turi būti pritaikyta daugkartiniam nuėmimui/sumontavimui;

    - Milteliniu būdu dažyta, RAL9004 MATT.

  - plastikiniai stulpeliai:

    - Raudoni;

    - 3 šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos;

    - Aukštis 600-800 mm.

- Sutarties išlaidų atlyginimo kainodara.

  - Išlaidų atlyginimo kainodara, taikoma tik aikštelių valdymo, klientų informavimo, įrenginių apsaugos medžiagoms, komponentams, įrenginiams.

  - Tiekėjas išlaidas privalės pagrįsti trečiųjų šalių dokumentais, į kuriuos negalės būti įtrauktas tiekėjo pelnas. Išlaidas, kurios susijusios su kitomis tiekėjo veiklomis, ar tiekėjo veiklomis pagal kitus užsakymus, tiekėjas apmoka pats.

  - Išlaidų atlyginimo kainodara taikoma tik tuo atveju, kai Tiekėjas su Užsakovu iš anksto suderino įrenginių kainą ir gavo Užsakovo atstovo pritarimą jų įrengimui.

- Papildomos paslaugos.

  - Montavimo paslaugos, kai montuojama užsakovo pateikta arba tiesioginių išlaidų atlyginimo kainodaros būdų įsigyta įranga, Montavimo paslaugų įkainis netaikomas sutatyje numatytai įrangai, kurios montavimas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

    - Įranga privalo būti sumontuota pagal su užsakovo atstovu el. paštu iš anksto suderintą montavimo trukmę.

    - Montavimo trukmė turi būti nurodyta, kartu su papildomos įrangos pasiūlymu , o jei papildomą įrangą pateikia Užsakovas, montavimo trukmė nurodoma per 2 darbo dienas, nuo informacijos apie papildomą įrangą pateikimo.

  - Programavimo paslaugos, kai montuojama užsakovo pateikta įranga arba sutartyje nenumatyta įranga (be įrangos kaštų).

    - Dėl sutartyje nenumatytos įrangos montavimo atsirandantis programavimo poreikis turi būti suderintas su užsakovo atstovu el. paštu iš anksto, nurodant programavimo paslaugos kainą kartu su papildomos įrangos kaina arba per 2 darbo dienas, Užsakovui nurodžius kokią papildomą įrangą užsakovas pateiks montavimui.

- Garantijos sąlygos

- Garantinis aptarnavimas:

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo (toliau – TA) centrą, kuris turi užtikrinti operatyvų reagavimą į Užsakovo pranešimus apie kasos arba visos perkamos sistemos sudedamųjų dalių gedimą pirmadieniais – šeštadieniais 8–20 val.

  - Pranešimai apie gedimus TA centre turi būti priimami Tiekėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.

  - Gedimo pašalinimo terminai:

    - Kai pranešimas siunčiamas pirmadienį–šeštadienį 8 – 20 val. – per 3 val.;

    - Kai pranešimas siunčiamas švenčių dienomis, sekmadienį, pirmadienį–šeštadienį 20–8 val. – per 3 artimiausias darbo valandas artimiausią darbo dieną.

  - Jei Tiekėjas gedimo per numatytą terminą neištaiso, nes tam reikalingas ilgesnis remonto terminas ir dėl gedimo įranga tinkamai nefunkcionuoja, Tiekėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, privalo suteikti ir pristatyti Užsakovui lygiavertę pakaitinę įrangą ar jos dalį, užtikrinant tinkamą įrangos funkcionavimą iki bus pašalintas gedimas.

  - Keičiant tam tikrą sugedusią dalį, turi būti užpildomas detalės keitimo aktas; pristačius pakaitinę įrangą ar jos dalį – pakaitinės įrangos pristatymo aktas. Šie aktai per 1 darbo dieną pateikiami Užsakovo už pirkimo sutartį atsakingam asmeniui elektroniniu paštu.

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas prisiima išlaidas, kylančias dėl sugedusios įrangos ir jos sudedamųjų dalių išgabenimo ir pargabenimo į Vilnių.

  - Tiekėjas garantijos laikotarpiu prisiima sugedusios dalies ir laikinai keičiamos dalies išmontavimo, sumontavimo išlaidas.

  - Įrangos garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn.

  - Tiekėjas atsiradus saugumo spragai ar pažeidžiamumui, privalo nedelsdamas savo lėšomis pašalinti trūkumus ir užtikrinti galutinio sprendimo saugų funkcionavimą.

- Išpildomoji dokumentacija įrangos su įrengimu priėmimas

- Tiekėjas iki priėmimo–perdavimo akto pateikimo, Užsakovui privalo:

  - pateikti visos Sistemos naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba;

  - atlikti Sistemos metrologinę patikrą ir pateikti metrologinės patikros liudijimą;

  - įregistruoti įrangą Lietuvos matavimo prietaisų registre, jei neįregistruota;

  - įtraukti įrangą į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašą, jei neįtraukta;

  - paruošti įrangą naudojimui ir pateikti Užsakovui užpildytus ir suderintus VMI techninius pasus.

  - Tiekėjas įsipareigoja apmokyti 5 Užsakovo darbuotojus dirbti su Sistema. Mokymai turi būti atlikti po įrangos sumontavimo ir ištestavimo iki priėmimo-perdavimo akto pateikimo.

- Sumontavus įrangą ir įgyvendinus Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus, Tiekėjas perduoda prisijungimą prie Sistemos valdymo programos, įrenginių raktus ir elektroniniu paštu už sutartį atsakingam Užsakovo atstovui pateikia įrangos priėmimo-perdavimo aktą.

- Už sutartį atsakingas Užsakovo atstovas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu pateikia pastabas arba pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

_________________