KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS APARATO SUSLĖGTOJO ORO CILINDRO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

1.1. Suslėgtojo oro cilindras (toliau - cilindras) turi būti ne senesnis nei 2025 metų skirtas darbui su kvėpavimo aparatais „Drager PSS 3000“ „Drager PSS 4000“, „Drager PSS 5000“, „Drager PAS Lite“ arba lygiaverčiais, atitinkančiais galiojančio LST EN 137 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.

1.2. Perkamo cilindro sudėtis:

    - Suslėgto oro cilindrų kiekis 26 (dvidešimt šeši) vnt.

    - Vožtuvas 26 (dvidešimt šeši) vnt.

    - Cilindro įmautė 26 (dvidešimt šeši) vnt. (toliau – įmautė).

- Techniniai reikalavimai balionui

  - Cilindras turi būti naujas, neeksploatuotas.

  - Cilindras turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/68/ES nurodytus reikalavimus.

  - Cilindras turi turėti CE ženklinimą

  - Cilindras ir vožtuvas turi būti sertifikuoti pagal direktyvos 2014/68/ES nurodytus reikalavimus kaip bendras junginys.

  - Cilindro gamintojo nustatytas eksploatacinis laikotarpis privalo būti ne trumpesnis kaip 20 metų (gamintojo nurodomas „NLL“ (Non-Limited Life) pripažįstamas kaip atitinkantis reikalavimą).

  - Nepripildyto cilindro su vožtuvu svoris turi būti ne didesnis kaip 5 kg.

  - Cilindras turi būti ne mažiau kaip 3 tipo, sandarumą užtikrinančiais sluoksniais, sustiprintu iš išorės anglinių ir stiklo audinio ar analogiškų medžiagų pluoštais;

  - Cilindras turi atitikti galiojančio LST EN 12245 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.

  - Cilindras turi būti priskirtas 6,8 l talpos ir 300 bar slėgio cilindrams.

  - Cilindro išėjimo jungtis turi atitikti galiojančio LST EN 144:2018 serijos (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.

  - Cilindro korpusas turi būti papildomai apsaugotas viršuje ir apačioje plastikiniais dangčiais arba turėti lygiavertes apsaugas.

  - Vožtuvo sujungimas su cilindru turi atitikti galiojančio LST EN 144:2018 serijos (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.

  - Vožtuvas turi atitikti galiojančio LST EN 137 (arba lygiaverčio) standarto nurodytus reikalavimus slėginių indų vožtuvams.

  - Vožtuvas turi turėti apsauginį įtaisą, stabdantį per greitą oro išėjimą iš baliono gedimų atvejais.

  - Vožtuvo suklio sukimosi ašis turi sutapti su cilindro išilgine ašimi.

  - Vožtuvas turi būti sukomplektuotas su veržle (akle), apsaugančia nuo nešvarumų patekimo į vidų ir stabdančia oro išėjimą atsitiktinio vožtuvo atsidarymo atveju.

  - Įmautė turi būti pagaminta iš aramidinių (arba lygiaverčių) medžiagų.

  - Įmautė turi savaime nenuslysti nuo baliono kvėpavimo aparato naudojimo metu.

  - Įmautė turi turėti šviesą atspindinčius elementus.

  - Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys siūlomų prekių gamintojo techniniai dokumentai: techninis aprašymas, duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai dokumentai, gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.

  - Cilindrui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.

  - Garantinis remontas ar prekės keitimas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos.

  - Cilindrai turi būti pristatyti pilnai sukomplektuoti ir surinkti (vožtuvas įsuktas į cilindrą gamintojo ar jo įgalioto atstovo gamyklinėmis sąlygomis).