Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

DVIGUBŲ ROLETŲ LANGAMS PIRKIMAS

Pirkimo objektas - perkami dvigubi roletai su dviem atskirais audiniais vienoje sistemoje (dieninis ir užtamsinantis), skirti savivaldybės pastato patalpoms, su matavimu, pagaminimu pristatymu ir montavimu.

| Bendrieji reikalavimai | - Roletai turi būti nauji, nenaudoti. - Roletai turi būti pritaikyti intensyviam naudojimui administracinėse patalpose. - Tiekėjas privalo atlikti matavimus vietoje prieš gamybą. - Roletai turi būti sumontuoti taip, kad užtikrintų saugų ir patikimą naudojimą. |
| --- | --- |
| Konstrukciniai reikalavimai | Roletai – laisvai pakabinami, klasikinio tipo, su sudvigubinta sistema (du atskiri, nepriklausomai valdomi roletai viename gaminyje). Sistema turi užtikrinti galimybę: - naudoti tik dieninį audinį, - naudoti tik užtamsinantį audinį, - naudoti abu audinius nepriklausomai. Tvirtinimas: - prie lubų (privaloma), - galimybė tvirtinti prie sienos – privalumas. Jeigu siūloma galimybė tvirtinti prie sienos bus skiriami papildomi balai specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka. Laikikliai: - universalūs, tinkami tvirtinti prie lubų (ir sienos, jeigu siūloma galimybė tvirtinti prie sienos), - dengti plastikinėmis arba lygiavertėmis apdailomis. Valdymas: - rankinis, grandinėlių pagalba, - kiekvienas audinys valdomas atskirai, - dvi grandinėlės (viena kiekvienam roletui), - grandinėlė tanki – tarpai tarp burbuliukų ne didesni kaip 6 mm Roleto vamzdžiai: - aliumininiai arba lygiavertės medžiagos. - diametras – 48–50 mm (kiekvienam audiniui). |
| Audinių reikalavimai | Užtamsinantis audinys: - 100 % poliesteris, arba lygiavertė sintetinė medžiaga, pasižyminti ne prastesnėmis eksploatacinėmis savybėmis - gumuotas (blackout tipo) ar pan. - storis – nuo 0,39 mm iki 0,49 mm; - svoris – 260 g/m² ± 10 %. Dieninis audinys: - 100 % poliesteris, arba lygiavertė sintetinė medžiaga, pasižyminti ne prastesnėmis eksploatacinėmis savybėmis - pralaidus dienos šviesai, - storis – nuo 0,28 mm iki 0,38 mm; - svoris – 171 g/m² ± 10 %. |
| Estetiniai reikalavimai | - Audinių spalvos ir dizainas derinami su perkančiąja organizacija. Tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų / atspalvių audinių pasirinkimą kiekvienam audinio tipui (dieniniam ir užtamsinančiam). - Siūlomi audiniai turi būti šviesių, neutralių atspalvių (pvz., balta, kreminė, šviesiai pilka ar panašūs), tinkami naudoti administracinėse patalpose. - Konstrukciniai elementai turi būti neutralių spalvų. |
| Montavimo reikalavimai | - Montavimas atliekamas suderinus laiką su Perkančiąja organizacija. - Turi būti užtikrintas saugus tvirtinimas prie lubų (ir sienos, jeigu siūloma galimybė tvirtinti prie sienos). - Po montavimo tiekėjas privalo sutvarkyti darbo vietą. |
| Garantija | - Ne mažiau kaip 24 mėn. nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. - Apima mechanizmus, audinius ir montavimo darbus. |
| Preliminarūs kiekiai ir matmenys | - 160 vnt ( preliminarūs matmenys 110x196 cm) - 50 vnt. ( preliminarūs matmenys 184x196 cm) |
| Tiekimo, gamybos ir montavimo terminai | - Tiekėjas įsipareigoja pagaminti, pristatyti ir sumontuoti roletus etapais, pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir pateiktus užsakymus. - Tiekėjas privalo užtikrinti lankstų darbų organizavimą, prisitaikant prie perkančiosios organizacijos veiklos (darbo laiko, patalpų užimtumo ir pan.). - Maksimalus visų roletų matavimo, pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo terminas – ne ilgesnis kaip 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. - Tiekėjas įsipareigoja: - atlikti matavimus per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo; - Kiekvieną užsakymą įvykdyti ne vėliau kaip per 30 k.d. nuo jo pateikimo dienos |
| Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimui | Tiekėjas įsipareigoja Prekėms taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 9 skyrių: Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai: 1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę; 2. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų: Medžiagų grupė; Taikomi apribojimai medžiagoms; Koncentracijos ribos; Bandymo metodas. 1.Azodažikliai Taikymo sritis: drabužiai, kurių sudėtyje yra akrilo, medvilnės, poliamido ir vilnos; Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminus.; Kiekvieno amino ne daugiau kaip 30 mg/kg; LST EN ISO 14362-1 arba LST EN ISO 14362-3, arba lygiavertis bandymo metodas. 2. Formaldehidas Taikymo sritis: visi drabužiai ir interjero tekstilė, kurių sudėtyje yra natūralių pluoštų; Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės: - kūdikiams ir vaikams iki 3 metų; - visi kiti produktai.; Vaikų (0–3 m.) drabužiams – ne daugiau kaip 16 ppm Visi kiti produktai – ne daugiau kaip 75 ppm; LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas. 3.Pagalbinės medžiagos Taikymo sritis: visi tekstilės pluoštai; Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio; Bendras kiekis < 100 mg/kg. - nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų; Bendras kiekis < 100 mg/kg; ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas. 4.Dangos, laminatai ir membranos Taikymo sritis: jei integruota į tekstilės pluoštų struktūrą; Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų: - DEHP (bis-(etiheksil)ftalato) - BBP (butilbenzilftalato) -DBP (dibutilftalato) - DMEP (bis-2-metoksietilftalato) - DIBP (diizobutilftalato) - DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkiftalatų) - DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų) - DHP (di-n-heksilftalatų); Bendras kiekis ne daugiau kaip 0,10 proc. bendro produkto masės; LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas.. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. 3. Naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |

Pastaba. siūlomi gaminiai negali būti „diena–naktis“ tipo roletai (su horizontaliomis juostomis) – turi būti du atskiri audiniai, valdomi nepriklausomai.