TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dirvožemis- augalas tyrimų sistema

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne (neužpildžius ar nepilnai užpildžius 3 stulpelį, pasiūlymas bus atmestas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sistemos tipas ir paskirtis | matavimo sistema skirta atlikti tyrimus nustatant sąsajas dirvožemis- augalas sistemą turi sudaryti: - CO2/H2O nešiojamas analizatorius su dirvožemio kamera su temperatūros ir drėgmės jutikliais ir GPS sistema ir augalų lapijos sensoriumi - 1000 grūdų masės nustatymo įrenginys su svarstyklėmis - Nešiojamos platforminės svarstyklės su baterijomis - priedų dirvožemio paruošimo tyrimams rinkinys (5vnt.) |  |
|  | CO2/H2O nešiojamas analizatorius |  |  |
|  | Analizatoriaus matavimo principas | Nedispersinis infraraudonųjų spindulių (NDIR) |  |
|  | Analizatoriaus matavimo greitis | ne lėčiau kaip 1 per sekundę (1Hz) |  |
|  | Analizatoriaus srauto greitis (nominalus) | ne mažiau kaip 0.7 l min-1 |  |
|  | Dujų matavimų dydžiai | CO2 ne siauresnis intervalas kaip: nuo 0 iki 20,000 ppm, paklaida ne daugiau kaip 1.5% H2O ne siauresnis intervalas kaip: nuo 0 iki 60 mmol mol-1, paklaida ne daugiau kaip 1.5% |  |
|  | Analizatoriaus darbinės aplinkos sąlygos | Aplinkos temperatūra ne siauresnis intervalas kaip : nuo -20° C iki + 40 ◦C Oro santykinis drėgnis ne siauresnis intervalas kaip: nuo 0 % RH iki 90% RH |  |
|  | Dirvožemio kameros matmenys | skersmuo ne mažiau kaip 19 cm kameros tūris ne mažiau kaip 4240 cm3 matuojamo dirvožemio plotas ne mažiau kaip 316 cm2 |  |
|  | Kameros darbinės aplinkos sąlygos | Aplinkos temperatūra ne siauresnis intervalas kaip : nuo -20° C iki + 40 ◦C |  |
|  | bendra atmintis (operacinės sistemos ir vartotojo duomenų failų) | ne mažiau kaip 7GB |  |
|  | Kameros maitinimas | Įkraunamomis baterijomis 2 vnt. - būtina 1 baterijos tarnavimo laikas su analizatoriumi ne trumpiau kaip 9 valandos |  |
|  | Temperatūros jutiklio charakteristikos | intervalas ne siauresnis nei nuo -10°C iki +60°C, su tikslumu ne prastesniu kaip ±0,5 °C virš 0°C |  |
|  | Duomenų atvaizdavimas ir perdavimas | turi būti galimybė matyti realiuoju laiku telefone, planšetėje arba nešiojamajame kompiuteryje, išsaugoti ir atsisiųsti vėliau |  |
|  | Specializuota programinė įranga. | Matavimo sistema turi būti suderinama su vartotojo kompiuteriuose naudojama Windows operacine sistema. Turi automatiškai nustatyti ir apskaičiuoti bent jau dujų koncentraciją, temperatūrą, eksportuoti duomenis. | (Nurodyti programinės įrangos versiją, galės būti tiekiama ir naujesnė) |
|  | Augalų lapijos sensoriaus duomenų kaupiklis | Ne mažiau kaip 4 jutiklių įėjimai ( ne mažiau kaip 2 optiniams sensoriams ir ne mažiau kaip 2 šviesos sensoriams) Duomenų saugojimo talpa: ne mažiau kaip 128 MB formato atminties. Valdymas – mygtukinis- būtina Duomenų atvaizdavimas- kaupiklio ekrane- būtina Globali padėties nustatymo sistema - būtina |  |
|  | Augalų lapijos sensoriaus konstrukcija | Ne mažiau kaip 1 žuvies akies lęšis su pusrutulio matymo lauku Ne mažiau kaip 5 silicio detektoriai Valdymas – mygtukais Turi turėti galimybę įrašyti rodmenis nustatytais intervalais, neprijungtas prie duomenų kaupiklio Jungtis su duomenų kaupikliu- būtina |  |
|  | Sensoriaus bangos ilgių diapazonas | Intervale ne platesniame kaip 320–490 nm |  |
|  | Spinduliuotės slopinimas | Ne mažiau kaip > 99 % bangos ilgiui esant 490–650 nm; > 99,9 % bangos ilgiui virš 650 nm. |  |
|  | Augalų lapijos sensoriaus optikos | maksimali decentravimo paklaida – ne daugiau kaip 1,00°, matuojant nuo 4 žiedo masės centro. Maksimali didinimo paklaida – ne daugiau kaip -0,50°, matuojant nuo 4 žiedo masės centro. Nominalus kampinis aprėpties plotas: Ne mažiau kaip 1 žiedas: 0,0–12,3°; 2 žiedas: 16,7–28,6°; 3 žiedas: 32,4–43,4°; 4 žiedas: 47,3–58,1°; 5 žiedas: 62,3–74,1° |  |
|  | Jutiklio darbinės aplinkos sąlygos | Aplinkos temperatūra ne siauresnis intervalas kaip : nuo -20° C iki + 40 ◦C |  |
|  | Specializuota programinė įranga | Turi atlikti bent jau tokias funkcijas: Apskaičiuoti lapų ploto indeksą (LAI) Atlikti šviesos sklaidos korekciją Sudaryti lapų ploto indekso žemėlapį Perskaičiuoti lapų ploto indeksą sudėtingoms lajoms |  |
|  | 1000 grūdų masės nustatymo įrenginys su svarstyklėmis |  |  |
|  | Komplektacija | Kompiuteriu valdomas sėklų skaičiuotuvas Svarstyklės Papildoma speciali programinė įranga 1000 grūdų masės nustatymo metodikai |  |
|  | Skaičiuojamų dalelių diametras | Nuo 0,1 iki 18 mm ± 0,1 mm |  |
|  | Skaičiavimo greitis | 2 mm sferoms ne mažiau kaip 45000 per valandą |  |
|  | Dalelių skaičiavimo paklaida | Ne daugiau kaip 1 iš 10000 |  |
|  | Skaičiuotuvo standartinė programinė įranga | Turi atlikti bent jau: Automatiškai suskaičiuoti bendrą dalelių skaičių Suskaičiuoti pasirinktą (“preset”) skaičių |  |
|  | Skaičiuotuvo papildoma programinė įranga( būtina) | Turi atlikti bent jau: Tiesioginį 1000 grūdų masės nustatymą Suskaičiuotų dalelių dydžio analizę |  |
|  | Svarstyklių savybės | Svėrimo riba: ne mažiau 1000g Padalos vertė: ne daugiau 1mg Svėrimo platforma: ne mažesnė nei 125x125 mm |  |
|  | Svarstyklių valdymas ir duomenų perdavimas | Ne mažesnis nei 7“ spalvotas, lietimui jautrus ekranas. Turi būti galimybė perkelti duomenis į kompiuterį |  |
|  | Kalibravimas | Automatinis su vidinius svareliu arba lygiavertis. |  |
|  | Nešiojamos platforminės svarstyklės su baterijomis |  |  |
|  | Svėrimo riba | Ne mažiau 200g |  |
|  | Padalos vertė | Ne daugiau kaip 50g sveriant iki 150kg ir ne daugiau kaip 100g sveriant iki 200kg |  |
|  | Mobilumas | Turi dirbti nuo baterijų, su rankena pernešimui. |  |
|  | Svėrimo platforma | Ne mažesnė nei 350x600 mm |  |
|  | Priedų dirvožemio paruošimo tyrimams rinkinys |  |  |
|  | Paskirtis | Paimti žemės/dirvožemio mėginį |  |
|  | Paėmimo gylis | Iki ne mažiau kaip 1m |  |
|  | Mėginio diametras | Ne mažiau 20mm, ir ne daugiau kaip 30mm |  |
|  | Komplektacija | Mėginio ėmimo grąžtas, beatrankinis/inercinis plaktukas plastikine galva, mentelė mėginio išėmimui, maišas transportavimui |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |