Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ ĮSIGIJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas) – Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda.

Pirkimo objektas – viešųjų erdvių mažosios architektūros elementų įsigijimas.

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Bendra informacija | 1. Siekiant išlaikyti miesto viešųjų erdvių mažosios architektūros elementų stiliaus ir formų vientisumą pateiktos prekių pirkimo techninės charakteristikos. Parenkant konkrečius gaminius, galimi kitokie, pagrindinius techninius reikalavimus atitinkantys gaminiai. Jeigu nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. 2. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus. Medžiagos turi būti parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą atsparumo vandalizmui parametrams. Prekės turi būti pritaikytos tvirtinimui į pagrindą (įbetonuojamos, pastatomos ant stabilizuotos pėsčiųjų tako dangos ir (ar) smėlio). 3. Prekes būtina pristatyti surinktas perkančiosios organizacijos nurodytoje (-ose) vietoje (-ose) Klaipėdos mieste. 4. I, II, IV pirkimo dalyse nurodytoms prekėms vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnė kaip 3 metai. 5. III pirkimo dalyje nurodytoms prekėms vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnė kaip 5 metai. 6. III pirkimo dalyje, užtikrinant įrenginių ilgaamžiškumą, medinės dalys turi būti pagamintos iš natūralios medienos, kuri tinkama naudoti visus metus, yra atspari išorės ir atmosferos veiksniams. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti medienos tiekimo grandinės sertifikatą (pvz. PEFC, FSC sertifikatą) ar kitą lygiavertį dokumentą, kuris patvirtina, kad gamyboje naudojama mediena yra iš atsakingai tvarkomų miškų ir ši medžiaga yra atsekama visuose gamybos ir prekybos procesuose nuo miško valdytojo iki galutinio produkto gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus. 7. Į prekių įkainius turi būti įskaičiuotos prekių (įskaitant visas jų dalis) kainos ir visos su jų pristatymu, garantija susijusios išlaidos. |

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai ar kiti lygiaverčiai dokumentai suteikiantys teisę rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Tiekėjas techninėje specifikacijoje nurodo, kad yra siūlomų prekių gamintojas.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).

I PIRKIMO DALIS

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Lentelėje nurodytoms prekėms, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.1. p siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių Pirkėjas savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: prekės turi būti pagamintos iš perdirbtų medžiagų. Atitikčiai įrodyti pateikiami dokumentai nurodyti Specialiųjų sąlygų 4.5 punkte.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Pirkėjas savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnę nei 3 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją (lentelė žemiau) ir pateikiant gamintojo ar tiekėjo raštišką patvirtinimą, apie prekei suteikiamą garantiją. Nustačius, kad tiekėjas šių nustatytų reikalavimų nesilaiko, tiekėjui bus taikoma Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyto dydžio bauda.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Suolai be atlošo iš perdirbtų medžiagų – (žr. brėžinį Nr. 1): Nr. 1 | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): .............................................. Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | ............................................. (įrašyti) | ..................................... (įrašyti) |
| 1.1. | Suolo matmenys: ilgis: 1800 mm; plotis: 400 mm; aukštis: 440 mm. (Galimos paklaidos +/- 20 mm) | Suolo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis ............... mm; plotis ................ mm; aukštis ................ mm. | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.2. | Suolo kojos metalinės (juodos spalvos), sėdimosios dalies lentos pagamintos iš perdirbtų medžiagų, mechanizuotai armuotos su galvanizuoto plieno juosta (spalva tamsiai ruda). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Suolo lentų medžiagiškumas (nurodyti perdirbtas medžiagas): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.3. | Suolo tvirtinimas – ankeravimo būdu prie esamos dangos.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |  |
| 1.4. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija. Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ar tiekėjo raštiškas patvirtinimas, apie prekei suteikiamą garantiją. | Garantija (įrašyti metų skaičių):....................metai | ............................................. (įrašyti) |  |
| *Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |  |  |  |

II PIRKIMO DALIS

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Lentelėje nurodytoms prekėms, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Pirkėjas savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnę nei 3 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją (lentelė žemiau) ir pateikiant gamintojo ar tiekėjo raštišką patvirtinimą, apie prekei suteikiamą garantiją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyto dydžio bauda.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Šunų ekskrementų šiukšliadėžės – (žr. brėžinį Nr. 2): Nr. 2 | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): .............................................. Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................ Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | ............................................. (įrašyti) | ..................................... (įrašyti) |
| 2.1. | Šiukšliadėžė pagaminta iš cinkuoto ir dažyto plieno su nerūdijančio plieno detalėmis (dangtis, maišelių laikiklis) ar lygiaverčių medžiagų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Nurodyti medžiagiškumą (įrašyti konkrečią medžiagą) .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 2.2. | Šiukšliadėžė turi būti apvalios arba elipsės formos su uždaromu dangčiu ir maišelių laikikliu. Dangtis ir maišelių laikiklis pagaminti iš nerūdijančio plieno. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Nurodyti šiukšliadėžės formą (įrašyti konkrečią formą) .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 2.3. | Šiukšliadėžės matmenys: Aukštis: 800 mm; plotis: 355 mm; ilgis: 485 mm; talpa: 75 l; svoris: 33 kg. (Galimos paklaidos +/-20 mm; +/- 5l; +/-5 kg.) | Šiukšliadėžės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): aukštis: .................. mm; plotis: ............ mm; ilgis: ............ mm; talpa: .........l; svoris: ............ kg; | ............................................. (įrašyti) |  |
| 2.4. | Šiukšliadėžė su vidiniu kibirėliu.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |  |
| 2.5. | Šiukšliadėžės spalva – tamsiai pilka (antracitas).* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |  |
| 2.6. | Šiukšliadėžės tvirtinimas - ankeravimo arba betonavimo būdu prie esamos dangos.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Nurodyti tvirtinimo būdą (įrašyti konkretų tvirtinimo būdą) .................... |  |  |
| 2.7. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija. Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ar tiekėjo raštiškas patvirtinimas, apie prekei suteikiamą garantiją. | Garantija (įrašyti metų skaičių):....................metai | ............................................. (įrašyti) |  |
| *Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |  |  |  |

III PIRKIMO DALIS

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Lentelėje nurodytoms prekėms, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Pirkėjas savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnę nei 5 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją (lentelė žemiau) ir pateikiant gamintojo ar tiekėjo raštišką patvirtinimą, apie prekei suteikiamą garantiją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyto dydžio bauda.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Suolai su atlošu – (žr. brėžinį Nr. 3): Nr. 3 | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): .............................................. Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................ Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | ............................................. (įrašyti) | ..................................... (įrašyti) |
| 3.1. | Suolas pagamintas iš plieninės konstrukcijos ir tarpusavyje sujungtų medinių lentelių, naudojant nerūdijančio plieno varžtus. Plieninės konstrukcijos plieno klasė turi būti S235JR ar lygiaverčių, ar geresnių savybių plienas. Plienas turi būti cinkuotas 50-80 µm storiu ir dažytas C4 klasės milteliniais dažais, kurio sluoksnis 80-120 µm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Nurodyti plieno klasę (įrašyti konkrečią klasę) .................... Plieno cinkavimo storis (įrašyti konkrečias reikšmes): storis:........... µm. Plieno dažymo klasė (įrašyti konkrečią klasę): klasė:............ Plieno dažymo storis (įrašyti konkrečias reikšmes): storis:........... µm. | ............................................. (įrašyti) |  |
| 3.2. | Suolo konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno lakštų, kurių storis 10 mm ir 40x3,6 mm cinkuoto plieno vamzdžių, kurie tarpusavyje suvirinti. (Galimos paklaidos +/- 0,5 mm) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Plieno storis (įrašyti konkrečias reikšmes): Plieno lakštai:........... mm; Plieno vamzdžiai:........... mm. | ............................................. (įrašyti) |  |
| 3.3. | Suolo atlošas iš 1 vnt. lentos ir sėdima dalis pagaminta iš 15 vnt. medžio masyvo lentų. Lentos turi būti vientisos – neklijuotos. Medinės dalys pagamintos iš specialiai atrinktos, didelio kietumo, atsparios išorės ir atmosferos veiksniams medienos. Mediena tropinio kietmedžio (pvz.: Jatoba; Bangkirai (Yellow Balau); Garapa; Cumaru (Brazilijos „tikmedis“); Ipe (kitaip vadinama Brazilian Walnut; kt.)), kurios tankis ne mažesnis nei 910 kg/m3. Užsakovo pageidaujamos medienos rūšis yra – Jatoba. Sėdimos dalies lentų matmenys: Aukštis: 170 mm; Storis: 23 mm; Ilgis: 3000 mm. Atlošo lentos matmenys: Aukštis: 228 mm; Storis: 41 mm; Ilgis: 3000 mm. (Galimos paklaidos +/- 5 mm) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Medienos rūšis (įrašyti konkrečią rūšį): .................... Sėdimos dalies medienos lentų matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): aukštis:............mm; storis:............mm; ilgis:............mm. Atlošo lentos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): aukštis:............mm; storis:............mm; ilgis:............mm. | ............................................. (įrašyti) |  |
| 3.4. | Mediena sujungiama 8 nerūdijančio plieno srieginiais strypais, suveržiant iš priekio ir galo. Tarpams tarp lentų išlaikyti turi būti naudojamos to pačio kietmedžio kaladėlės, kurių storis 13 mm. (Galimos paklaidos +/- 0,5 mm) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Kietmedžio kaladėlių storis (įrašyti konkrečias reikšmes): storis:........... mm. | ............................................. (įrašyti) |  |
| 3.5. | Bendri suolo matmenys: Aukštis: 790 mm; plotis: 590 mm; Ilgis: 3000 mm; Svoris: 226 kg. (Galimos paklaidos +/- 20 mm; +/- 10 kg.) | Bendri suolo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): aukštis:............mm; plotis:............mm; ilgis:............mm; svoris:...........kg. | ............................................. (įrašyti) |  |
| 3.6. | Suolas turi būti su 2 cinkuotais porankiais.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 3.7. | Suolo spalvos: Medinės dalies spalva – „Jatoba natural“ arba lygiavertė; Plieninių dalių spalva – galimybė Perkančiajai organizacijai prieš užsakant prekes pasirinkti iš šių spalvų: šviesiai pilka, antracitas arba lygiavertė. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Suolo spalva (įrašyti konkrečias reikšmes): Medinės dalies spalva.................... Plieninių dalių spalva (įrašyti konkrečias spalvas):.................. | ............................................. (įrašyti) |  |
| 3.8. | Suolo montavimas – tvirtinama ant grindinio.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 3.9. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ar tiekėjo raštiškas patvirtinimas, apie prekei suteikiamą garantiją. | Garantija (įrašyti konkrečią reikšmę):....................metai. | ............................................. (įrašyti) |  |
| *Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |  |  |  |

IV PIRKIMO DALIS

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Lentelėje nurodytoms prekėms, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Pirkėjas savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnę nei 3 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją (lentelė žemiau) ir pateikiant gamintojo ar tiekėjo raštišką patvirtinimą, apie prekei suteikiamą garantiją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyto dydžio bauda.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Lauko stalo teniso stalai – (žr. brėžinį Nr. 4): Nr. 4 | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): .............................................. Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................ Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | ............................................. (įrašyti) | ..................................... (įrašyti) |
| 4.1. | Stalo matmenys (galima paklaida +/- 20 mm): ilgis: 2740 mm; plotis: 1525 mm; aukštis: 760 mm; svoris: 710 kg. (Galimos paklaidos +/- 20 mm, +/- 20 kg) | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis ............... mm; plotis ................ mm; aukštis................ mm; svoris................ kg. | ............................................. (įrašyti) |  |
| 4.2. | Lauko stalo teniso stalas pagamintas iš dekoratyvinio betono C30/37, SC1, XF2, KK2 ar lygiaverčių medžiagų su lygiu paviršiumi. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Stalo teniso stalo medžiagiškumas (nurodyti konkrečią medžiagą): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 4.3. | Stalo teniso metalinė konstrukcija padengta milteliniais dažais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 4.4. | Stalas atsparus oro sąlygoms ir mechaniniams pažeidimams. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 4.5. | Lauko stalo teniso stalo montavimas – laisvai pastatomas.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |  |
| 4.6. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija. Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ar tiekėjo raštiškas patvirtinimas, apie prekei suteikiamą garantiją. | Garantija (įrašyti konkrečią reikšmę):....................metai. | ............................................. (įrašyti) |  |
| *Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |  |  |  |