VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS (VSAT) LAUKO UNIFORMOS (LU)

VADO ŽENKLO (TEKSTILINIO) KIBIU UŽSEGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) lauko uniformos (LU) vado ženklas (tekstilinis) kibiu užsegimu (toliau- LU vado ženklas).

- LU vado ženklas turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir perkančiosios organizacijos turimus pavyzdžius, su kuriais konkurso dalyvis gali susipažinti. Detalūs matmenys pateikti brėžiniuose.

- Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės  patvirtintus bandymų protokolus, kad prekė atitinka techninius reikalavimus:

  - LU vado ženklo visi bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti 1 lentelėje nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

  - Kibaus tekstilinio užsegimo bandymų protokolą, įrodantį jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Protokolas turi būti patvirtintas gamintojo arba akredituotos laboratorijos. Bandymų sąrašas ir metodai pateikti 2 lentelėje.

- Jeigu konkurso dalyvis neatliko reikalaujamų bandymų, gali pateikti tiekėjo bandymų protokolus, atlikusio bandymus akredituotoje laboratorijoje. Visi nurodyti bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

- Konkurso dalyvis turi pateikti konkursui siūlomo LU vado ženklo pavyzdį.

- Su konkurso nugalėtoju bus derinamas pavyzdys – etalonas, galimi tam tikri pakeitimai.

- Konkurso nugalėtojas, pasirašius sutartį, turės pasiūti LU vado ženklo pavyzdžius – etalonus.

- Preliminarus perkamų LU vado ženklų kiekis iki 20 vienetų per pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį. Prekės turi būti patiektos per 2 mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo datos.

- Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus maksimalaus prekių kiekio.

- Perkamiems LU vado ženklams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo prekės išdavimo pareigūnui datos.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes (medžiagas).

- Gaminių gamyboje turi būti įdiegta ir veikianti kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 9001 standarto reikalavimus.

12.1. Būtina pateikti gamintojui išduoto ISO 9001 ar lygiaverčio sertifikato kopiją. Sertifikatas turi būti išduotas sertifikavimą atliekančios institucijos. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau negu prekių tiekimo laikotarpis, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai.

- LU vado ženklo gamybai naudojamas austas audinys (audimui skirti siūlai) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo, IX sk. „Tekstilės gaminiai“ 9.1 ir 9.2 punktuose:

13.1.Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

- Asmens ženklai turi būti supakuoti į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.

Konkurso dalyvis turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti  patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

- MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- LU vado ženklas juodos spalvos fone, žaliai apvestame ovale ant stilizuoto žalios spalvos valstybės sienos ženklo, su žaliu stogeliu įkomponuotas valstybės herbas. Herbo fonas – juodos spalvos, Vytis – žalios spalvos. Nuo herbo simetriškai į abi puses įstrižai įkomponuotos žalios spalvos kontūrinės Lietuvos valstybės vėliavos. Aplink šį ženklą juodame fone ovalo kraštai, apjuosti reljefišku žalios spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainiku. Ženklas segimas ant uniforminių drabužių.

- LU vado ženklas austas tekstūruotais siūlais Nr. 78, (siūlų spalvos pagal ,,GUNOLD - SULKY“ katalogą (arba lygiavertį) – žalia spalva Nr. 1156, juoda spalva Nr.1005).

- LU vado ženklo žalios spalvos stilizuotų ąžuolo lapų vainiko aukštis plačiausioje vietoje 5,0 mm ±0,5 mm.

- LU vado ženklo blogoji pusė ir tokio pat dydžio juodos spalvos kibus tekstilinis užsegimas (šiurkšti pusė su kabliukais) tarpusavyje turi būti suklijuoti klijų plėvele, kuri turi būti atspari drėgmei ir nupeltakiuojama 1-2 mm atstumu nuo krašto.

Prie kibaus tekstilinio užsegimo (šiurkšti pusė su kabliukais) prisegamas tokio pat dydžio juodos spalvos kibus tekstilinis užsegimas (švelni pusė su kilputėm). Kibiųjų tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelėje.

- LU vado ženklo išoriniai kraštai išpjauti lazeriu ir sutvirtinti kad nespurtų.

- LU vado ženklo spalvos turi atitikti turimą suderintą pavyzdį.

III.   BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

- LU vado ženklas turi būti kokybiškai išaustas, o ženklo išoriniai kraštai apdoroti taip, kad nespurtų.

- Gaminys turi būti simetriškas.

- Išaustame LU vado ženkle neturi turi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, kraštų iškreivinimo.

- Gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių.

- Gaminiai bus priimami pagal Tiekėjo pateiktą ir Pirkėjo patvirtintą pavyzdį.

IV.   GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminiai ženklinami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 bei šiame skyriuje apibrėžtais reikalavimais.

- Ženklinimas turi būti lietuvių kalba.

- LU vado ženklai turi būti pakuojami į peršviečiamą maišelį su užsegimu „styga“.

- Ant peršviečiamo maišelio turi būti priklijuota etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys; gaminio pavadinimas, kiekis, pagaminimo data (metai, mėnuo).

- Supakuoti LU vado ženklai pakuojami į kartoninę tarą. Ant kartoninės taros turi būti pritvirtintas A 4 formato bendras pakavimo lapas kuriame turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys, gaminio pavadinimas su numeriais ir kiekiais, pagaminimo data (metai, mėnuo).

LU VADO ŽENKLO (AUSTO AUDINIO) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaliavos sudėtis, % |  | Nurodyti |
| 2. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus, %. | ±1 | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 (skalbimo procedūra (4G), džiovinimo procedūra (C)), arba lygiaverčiai |
| 3. | Atsparumas dilinimui, sūkiais | ≥20000 | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| 4. | Spalvos atsparumas trinčiai, balais: |  | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 4.1 | Sausa trintis | 4-5 |  |
| 4.2 | Šlapia trintis | 4-5 |  |
| 5. | Nusidažymo atsparumas skalbimui, balais | 5 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |
| 6. | Spalvos atsparumas sausajam valymui, balais | 4-5 | LST EN ISO 105-D01 arba lygiavertis |

KIBAUS UŽSEGIMO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybinė pluoštinė sudėtis | 100% Poliamidas | Nurodyti |
| 2. | Išilginė šlyties jėga (po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų) | ≥5 | LST EN 13780 arba lygiavertis |
| 3. | Išilginė šlyties jėga (po skalbimo) | ≥11 | LST EN 13780 arba lygiavertis |
| 4. | Atskiriamoji jėga (po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų) | ≥3 | LST EN 12242 arba lygiavertis |
| 5. | Atskiriamoji jėga (po skalbimo) | ≥4 | LST EN 12242 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumai šlapiai trinčiai | 4-5 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumai sausai trinčiai | 4-5 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |

LAUKO UNIFORMOS VADO ŽENKLO TECHNINIS BRĖŽINYS