TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rekuperacinei vėdinimo sistemai įrengti

Pastato un. Nr. 2191-2001-4050;

Adresas : S. Nėries g.5, Klaipėda

Darbai: rekuperacinei vėdinimo sistemai įrengti teatro auditorijoje

Reikalavimai rekuperatoriui (Vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumogrąžiu, pritaikytas šiauriniam klimatui):

1 lentelė

| Eil. nr. | Reikalavimas | Vertė, didesnė arba lygi | Atitiktis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus oro srautas | 2400 m3/h, prie L-250PA |  |
| 2. | Energetinė klasė | A |  |
| 3. | Elektrinis oro šildytuvas | 7,5 kW |  |
| 4. | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui | 649 W |  |
| 5. | Tiekimo filtro klasė | ePM1 60 (F7) |  |
| 6. | Šalinimo filtro klasė | ePM10 50 (M5) |  |
| 7. | Išmanioji valdymo automatika ir laidinis pultelis | 1 |  |
| 8. | Integruotas WiFi valdymas | 1 |  |
| 9. | Gamyklinė garantija | 3 metai |  |

Darbų aprašymas:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Rekuperatoriaus sumontavimas, paleidimas ir derinimas | 1 vnt. |
|  | Valdymo pultelio pajungimas | 1 vnt. |
|  | Oro uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis | 2 vnt. |
|  | Triukšmo slopintuvai | 2 vnt. |
|  | Lanksčios jungtys JLSF- 300x400 | 2 vnt. |
|  | Įrenginio sumontavimas lauke | 1 kompl. |
|  | Ortakiai, fasoninės dalys, tvirtinimo sandarinimo medžiagos, oro šalinimo grotelės | 1 kompl. |
|  | Ortakių ir oro skirstytuvų dažymas RAL9005 spalva patalpų viduje | 1 kompl. |
|  | Lauko ortakių apšiltinimas ir skardinimas | 1 kompl. |
|  | Mažo judesio oro skirstytuvai AWFL- 315-490-1500 | 2 vnt. |
|  | Gręžimo darbai, kėlimo įranga, nestandartiniai gaminiai | 1 kompl. |

Papildoma informacija:

- Vėdinimo- rekuperacinės sistemos patalpose nebuvo. Įrengiama nauja sistema su naujų ortakių tinklu.

- Projektinių brėžinių nėra. Norint nustatyti preliminarų ortakių trasos ilgį reikia atvykti į remontuojamą auditoriją ir išsimatuoti būsimą ortakių trąsą. Kontaktinis asmuo : SHMF ūkio dalies vedėjas Kęstas Mazgelis +37067426763, Infrastruktūros valdymo ir investicijų skyriaus vedėjas Egidijus Gečas +37064030933.

- Mažo judesio oro skirstytuvai montuojami tiesiai į naujai tiesiamą magistralę.

- Pridedamas remontuojamos auditorijos brėžinys.

Parengė: IVIS vyresnioji specialistė Rasa Povilaitienė