PROJEKTUOJAMŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Baldų projektavimo, gamybos, pristatymo ir montavimo paslaugoms

Naudojimo paskirtis. Ši specifikacija tinka, kai vienu pirkimu perkamos baldų projektavimo, gamybos ir montavimo paslaugos pagal užsakovo poreikį, o pasiūlymai vertinami pagal įkainių krepšelį.

1. Pirkimo objektas

Pirkimo objektas – Baldų projektavimo, gamybos ir  montavimo paslaugos.

Pastaba: montavimo paslaugos apibrėžia reikalingas baldų surinkimui medžiagas ir instrumentus,  pristatymą, užnešimą, surinkimą, reguliavimą, tvirtinimą ir darbų užbaigimą pagal užsakovo pateiktus poreikius bei patalpų ypatumus.

2. Pirkimo apimtis

paslaugos teikiamos pagal atskirus užsakovo užsakymus per visą sutarties 36 mėn. galiojimo laikotarpį;

vieno užsakymo apimtis gali skirtis – nuo pavienių baldų iki pilno patalpų apstatymo sprendinių;

užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus kiekio ar visų galimų pozicijų, todėl baldų projektavimo apimtys gali skirtis nuo gamybai užsakytų baldų kiekio.

3. Reikalavimai paslaugoms

3.1 Projektavimo paslaugos

Atlieka esamų patalpų ir komunikacijų įvertinimą bei matavimus, jei jų reikia konkrečiam užsakymui.

Nustatyti projektavimo terminą iki 7 kalendorinių dienų .

Parengti baldų išdėstymo, matmenų, mazgų ir medžiagų sprendinius: 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas.

Numatyti ergonomiškus, funkcionalius ir eksploatacijai tinkamus sprendinius, suderintus su Užsakovu.

Pateikti kiekvieno užsakymo specifikaciją: matmenis,planuojamų naudoti plokščių tipus, spalvas (suderintas su Užsakovu), furnitūrą (suderintą su Užsakovu), briaunų apdirbimą (suderintą su Užsakovu) ir kitus techninius sprendinius.

Mato vienetas: projektavimo valanda (val.).

3.2 Gamybos reikalavimai

Baldai turi būti gaminami iš naujų, kokybiškų ir paskirčiai tinkamų medžiagų ,kurios numatytos gaminamo baldo projekte.

Numatomi plokščių tipai: LMDP, MDF, Compact HPL, faneruota plokštė arba lygiavertės medžiagos, jei tai numatyta konkretaus užsakymo sprendiniuose.

Į plokštės kv/m kainą turi būti įtrauktas pjovimas, gręžimas, frezavimas, dažymas, dengimas HPL, detalės paruošimas gaminiui ir standartinis apdirbimas, išskyrus atskirai įkainojamą briaunų apdirbimą.

Briaunos- briaunų apklijavimas numatomas dviem būdais  :

- ABS briaunos , klijuojama poliuretaninias klijais (PUR)

- Įprastos briaunos , klijuojama įprastais (EVA) klijais.

- Pasirinktas briaunų apklijavimo būdas bus nurodytas baldų projekte.

Gaminiai turi būti be matomų defektų, nelygumų, atšokimų, įbrėžimų ar kitų kokybės trūkumų.

Mato vienetai: plokštė – kv. m; briaunų apdirbimas – bėginis m.

3.3 Furnitūra

Naudojama furnitūra turi būti patikima, ilgaamžė ir tinkama intensyviai eksploatacijai.

Jeigu konkrečiame užsakyme nenurodyta kitaip, gali būti reikalaujama kokybės lygio „Blum“, „Hettich“ arba lygiaverčio.

Tiekėjas, pareikalavus užsakovui, turi pateikti furnitūros techninius aprašus, katalogus ar kitus lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus.

Kainodaros principas: tiekėjas pasiūlyme nurodo planuojamą naudoti furnitūros katalogą (furnitūros gamintoją) bei lentelėje nurodo savo antkainį % nuo naudojamo katalogo.

3.4 Pristatymas ir montavimas

Baldai pristatomi į užsakovo nurodytas patalpas ir sumontuojami darbo vietoje, įskaitant surinkimą, sureguliavimą ir pritvirtinimą, kai to reikalauja konstrukcija ar sauga.

Po montavimo tiekėjas privalo pašalinti pakuočių atliekas ir palikti darbo vietą tvarkingą.

Montavimo darbai turi būti atliekami taip, kad būtų kuo mažiau trikdoma įstaigos veikla.

Mato vienetas: montavimo valanda (val.).

3.5 Terminai ir garantija

Konkretaus užsakymo projektavimo, gamybos ir montavimo terminai nustatomi užsakymo metu.

Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodoma kitaip,maksimalus įvykdymo terminas 45 kalendorinės dienos nuo suderinto užsakymo patvirtinimo.

Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo prekių / darbų priėmimo dienos.

4. Kainodaros struktūra

Pasiūlyme rekomenduojama prašyti šių įkainių:

| Eil. | Pozicija | Mato vnt. | Siūlomas įkainis | Tiekėjų siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektavimo paslaugos | val. | Eur/val. |  |
| 2 | Montavimo paslaugos (Šių paslaugų apimtis nurodyta specifikacijos 1 p. pastaboje) | val. | Eur/val. |  |
| 3 | LMDP plokštė: - 16 mm storio - 18 mm storio - 20 mm storio - 22 mm storio | kv. m | Eur/kv. m |  |
| 4 | MDF plokštė: - 16 mm storio (dažymas) - 18 mm storio (dažymas) - 20 mm storio (dažymas) - 22 mm storio (dažymas) - 16 mm storio (HPL dengimas) - 18 mm storio (HPL dengimas) - 20 mm storio (HPL dengimas) - 22 mm storio (HPL dengimas) | kv. m | Eur/kv. m |  |
| 5 | Compact HPL: - 10 mm storio - 12 mm storio | kv.m | Eur/kv. m |  |
| 6 | Briaunų apdirbimas (ABS, PUR klijai) | m | Eur/m |  |
| 7 | Briaunų apdirbimas (įprastas, EVA klijai) | m | Eur/m |  |
| 8 | Furnitūra | % | % |  |

5. Pasiūlymų vertinimo formulė

Tiekėjo pasiūlymo kaina apskaičiuojama pagal šią formulę:

Bendra vertinamoji kaina = (Projektavimo val. skaičius. × įkainis) + (Montavimo val. skaičius × įkainis) + (1 LMDP kv. m. × įkainis) + (1 MDF kv. m × įkainis) + (1 Compact HPL kv. m × įkainis) + (1Briaunos m × įkainis) + (Naudojamos furnitūros katalogo antkainis % )

6. Kokybės ir atitikties reikalavimai

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi pateikti sprendiniai ir pagaminti baldai atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, saugos, higienos ir priešgaisrinių reikalavimų nuostatas, kiek jos taikomos konkrečiam gaminiui.

Tiekėjas privalo vadovautis kokybės vadybos standartais ISO 9001 ar lygiaverčiais, aplinkosaugos standartais ISO 14001 ar lygiaverčiais, medžiagų kilmės ir tvarumo reikalavimais (FSC ar lygiaverčiai sertifikatai) .

Užsakovas turi teisę nepriimti nekokybiškų, projekto neatitinkančių ar su defektais pristatytų baldų bei reikalauti trūkumus pašalinti tiekėjo lėšomis per ne daugiau kaip 7 kalendorines dienas.

Visos kainos turi apimti visas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas.

7. Baldų projektavimo, gamybos, pristatymo ir montavimo paslaugų atlikimo adresai

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, korpusas “GELMĖ”,                Liepojos g.39, Klaipėda

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, korpusas “MARIOS”,              Liepojos g.41, Klaipėda

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, korpusas “BANGA”,               Liepojos g.41, Klaipėda

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, korpusas “AUŠRA”,                Liepojos g.43, Klaipėda

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, korpusas “JŪRA”,                    Liepojos g.45, Klaipėda

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, korpusas “KOPA”,                   Liepojos g.49, Klaipėda

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, korpusas “SMILTĖ”,               Liepojos g.49, Klaipėda

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, Palangos padalinys,                  Klaipėdos pl.76, Palanga

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, Palangos reabilitacijos klinika, Vytatuto g.153,Palanga

- VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, Psichiatrijos klinika,                 Aušros g.27, Švėkšna