I DALIS

MAISTO ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – 240 litrų talpos maisto atliekų surinkimo konteineriai, skirti naudoti Plungės rajono savivaldybėje (toliau – Konteineriai).

  - Techninėje specifikacijoje  ir kituose pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjai.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Minimalūs detalūs reikalavimai 240 l talpos konteineriams:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| 1.1. | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |
| 1.2 | Talpa – 240 litrų. |
| 1.3. | Kiekis – 2 000 vnt. |
| 1.4. | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba jiems lygiaverčius). |
| 2. | Paskirtis: |
| 2.1 | Buityje susidarančioms maisto atliekoms, likusioms po rūšiavimo, surinkti. |
| 3. | Reikalavimai konteineriui: |
| 3.1. | Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai. |
| 3.2. | Skirtas naudojimui lauko sąlygomis. |
| 3.3. | Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – ruda, atitinkanti standartinę gamintojo RAL (arba lygiavertę) spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę iš kurios formuojami konteineriai. |
| 3.4. | Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį. |
| 3.5. | Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu. |
| 4. | Reikalavimai konteinerio konstrukcijai: |
| 4.1. | 240 litrų talpos atliekų konteineris su dangčiu ir dviem ratukais. |
| 4.2. | Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. |
| 4.3. | Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944 arba lygiavertė). |
| 4.4. | Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai. |
| 4.5. | Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui. |
| 5. | Ženklinimas: |
| 5.1. | Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: |
| 5.1.1. | nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar analogišką standartą); |
| 5.1.2. | vardinį tūrį; |
| 5.1.3. | gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą; |
| 5.1.4. | visuminę leidžiamąją masę, kg; |
| 5.1.5. | gamybos metus ir mėnesį. |
| 5.2. | Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus. |
| 6. | Garantijos: |
| 6.1. | Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turės pateikti gamintojo garantinį raštą). |
| 6.2. | Gamintojo garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių. |
| 6.3. | Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo konteinerių perdavimo dienos, kai pasirašomas prekių priėmimo–perdavimo aktas tarp tiekėjo ir užsakovo ar jo įgalioto asmens (Atliekų vežėjo). |
| 6.4. | Garantijos metu teikėjas nekokybiškus ar konteinerius su defektais turės suremontuoti arba pakeisti naujais. |
| 7. | Dokumentacija: |
| 7.1. | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. |
| 7.2. | Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: |
| 7.2.1. | nuoroda į LST EN 840-1:2020, (ar lygiavertį) standartą; |
| 7.2.2. | vardinis tūris; |
| 7.2.3. | gabaritiniai matmenys; |
| 7.2.4. | visuminė leidžiamoji masė, kg; |
| 7.2.5. | medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; |
| 7.2.6. | konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai. |

4. LOGISTIKA

4.1. Konteineriai turi būti pristatyti atliekų vežėjui Plungės rajono savivaldybėje. Konkretus pristatymo adresas ir atliekų vežėjo pavadinimas tiekėjui bus nurodyti per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Tiekėjas privalo savo jėgomis iškrauti pristatytus konteinerius.

II DALIS

MAISTO ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – 120 litrų talpos maisto atliekų surinkimo konteineriai, skirti naudoti Telšių rajono savivaldybėje (toliau – Konteineriai).

  - Techninėje specifikacijoje  ir kituose pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjai.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Minimalūs detalūs reikalavimai 120 l talpos konteineriams:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| 1.1. | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |
| 1.2 | Talpa – 120 litrų. |
| 1.3. | Kiekis – 2000 vnt. |
| 1.4. | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST-EN 840-1:2020, LST EN 840-5:2020, LST EN 840-6:2020 arba jiems lygiaverčius). |
| 2. | Paskirtis: |
| 2.1 | Buityje susidarančioms maisto atliekoms, likusioms po rūšiavimo, surinkti. |
| 3. | Reikalavimai konteineriui: |
| 3.1. | Pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai. |
| 3.2. | Skirtas naudojimui lauko sąlygomis. |
| 3.3. | Konteinerio korpuso ir dangčio spalva – ruda, atitinkanti standartinę gamintojo RAL (arba lygiavertę) spalvų paletę ir suderinta su Užsakovu. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai. |
| 3.4. | Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį. |
| 3.5. | Konteineris tuštinamas standartiniu buitinių atliekų surinkimo automobilio šukiniu griebtuvu. |
| 4. | Reikalavimai konteinerio konstrukcijai: |
| 4.1. | 120 litrų talpos atliekų konteineris su dangčiu ir dviem ratukais. |
| 4.2. | Ratukai plastikiniai su guminėmis padangomis, tvirtinami galvanizuoto metalo arba nerūdijančio plieno ištisine ašimi. |
| 4.3. | Metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944 arba lygiavertė). |
| 4.4. | Konteinerio korpusas uždaras, konteinerio sienelės ir dugnas be angų (perforacijos) oro cirkuliacijai. |
| 4.5. | Konteineris turi rankeną (-as) konteinerio stūmimui/ traukimui. |
| 5. | Ženklinimas: |
| 5.1. | Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: |
| 5.1.1. | nuoroda į LST EN 840-1:2020 (ar analogišką standartą); |
| 5.1.2. | vardinį tūrį; |
| 5.1.3. | gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą |
| 5.1.4. | visuminę leidžiamąją masę, kg; |
| 5.1.5. | gamybos metus ir mėnesį. |
| 5.2. | Plastikinės konteinerių dalys, dangčiai ir ratukai turi būti paženklinti pagal LST EN ISO 11469:2017 arba analogiško standarto reikalavimus. |
| 6. | Garantijos: |
| 6.1. | Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turės pateikti gamintojo garantinį raštą). |
| 6.2. | Gamintojo garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių. |
| 6.3. | Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo konteinerių perdavimo dienos, kai pasirašomas prekių priėmimo–perdavimo aktas tarp tiekėjo ir užsakovo ar jo įgalioto asmens (Atliekų vežėjo). |
| 6.4. | Garantijos metu teikėjas nekokybiškus ar konteinerius su defektais turės suremontuoti arba pakeisti naujais. |
| 7. | Dokumentacija: |
| 7.1. | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. |
| 7.2. | Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: |
| 7.2.1. | nuoroda į LST EN 840-1:2020, (ar lygiavertį) standartą; |
| 7.2.2. | vardinis tūris; |
| 7.2.3. | gabaritiniai matmenys; |
| 7.2.4. | visuminė leidžiamoji masė, kg; |
| 7.2.5. | medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; |
| 7.2.6. | konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai. |

4. LOGISTIKA

4.1. Konteineriai turi būti pristatyti atliekų vežėjui Telšių rajono savivaldybėje. Konkretus pristatymo adresas ir atliekų vežėjo pavadinimas tiekėjui bus nurodyti per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Tiekėjas privalo savo jėgomis iškrauti pristatytus konteinerius.