TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – naudotas M3 klasės autobusas (toliau – Prekė).

Tiekėjo siūloma Prekė turi atitikti šios Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateiki Techninės specifikacijos lentelės 12 p. nurodyti dokumentai.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkantysis subjektas priima ir kitus tiekėjų lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Parametrai | Techniniai reikalavimai transporto priemonei | Nurodoma tiksli rodiklių reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai | 1.1. Naudotas M3 klasės tarpmiestinio tipo autobusas; 1.2. 1 (vienas ) vnt.; 1.3. Autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau nei 2009 metais; 1.4. Ne žemagrindis. |  |
| 2. | Rida | 2.1. Siūlomos transporto priemonės rida turi būti ne didesnė kaip 350 000 km. 2.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktinę ridą (techninį apžiūros lapą) ir odometro arba tachografo rodmenų nuotraukas. |  |
| 3. | Sėdimos vietos | 3.1. Ne mažiau kaip 75 vietų (neįskaitant vairuotojo) |  |
| 4. | Matmenys | 4.1. Ilgis – ne didesnis kaip 12700 mm; 4.2. Plotis – ne didesnis kaip 2550 mm; 4.3. Aukštis – ne didesnis kaip 3400 mm; 4.4. Bendra masė ne daugiau 19000 kg. 4.4. Autobusas turi būti su dviem ašimis. |  |
| 5. | Kėbulas, spalva | 5.1. Kėbulo konstrukcija turi būti techniškai tvarkinga, be esminių korozijos židinių ir be konstrukcijos vientisumą pažeidžiančių įlenkimų. 5.2. Kėbulo dalys neturi turėti defektų, galinčių pažeisti konstrukcijos stiprumą ar saugumą. 5.3. Autobuso apačia turi būti nepažeista korozijos. |  |
| 6. | Variklis | 6.1. Degalų tipas – dyzelinas. 6.2. Variklio galia – ne mažesnė kaip 205 kW. 6.3. Variklio darbinis tūris – ne didesnis kaip 7 000 cm³. 6.4. Variklis turi būti sumontuotas transporto priemonės gale. 6.5. Atitiktis Europos Sąjungos emisijos standartui – ne žemesnė nei EURO 5. |  |
| 7. | Transmisija, važiuoklė | 7.1. Pavarų dėžė – mechaninė. 7.2. Transporto priemonė turi būti su ABS sistema arba analogiška antiblokavimo stabdžių sistema. 7.3. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas turi būti su stiprintuvais. 7.4. Retarderis. |  |
| 8. | Salono įranga | 8.1. Keleivių sėdynės: 8.1.1. Švarios, nesuplėšytos, nesulūžusios (taip pat ir rankenėlės). 8.1.2. Su saugos diržais kiekvienam keleiviui. 8.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose pusėse. 8.3. Klimato kontrolės sistema keleiviams . 8.4. Radiatoriai abiejose salono pusėse. 8.5. Autonominė papildoma šildymo įranga (pvz., „Webasto“ arba lygiavertė). 8.6. Pilna salono apdaila, garso ir šilumos izoliacija. 8.7. Avarinio išėjimo plaktukai. 8.8. Ne mažiau kaip dvi keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durys, valdomos pneumatiniu būdu (oru). 8.8.1. Antrosios durys turi būti autobuso viduryje ir dvigubos. 8.9. Bagažo skyrius – autobuso šonuose. 8.10. Langai: 8.10.1. Nesuskilę, nesuraižyti, skaidrūs. 8.10.2. Ne mažiau kaip 2 orlaidės šoniniuose keleivių salono languose. 8.11. Garso (audio/radio) įranga su garsiakalbiais. 8.12. Švieslentė. |  |
| 9. | Kita įranga | 9.1. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus. 9.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio. 9.3. Parkavimo davikliai autobuso gale. 9.4. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant -35 °C temperatūrai. 9.5. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, 2 pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė. 9.6. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos. 9.7. Šildomi veidrodžiai. 9.8. Du stoglangiai. 9.9. Alkotesteris. |  |
| 10. | Garantija | Varikliui, greičių dėžei ir reduktoriui garantija suteikiama ne trumpesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui nuo transporto priemonės pristatymo pirkėjui dienos. |  |
| 11. | Pristatymas | 11.1. Autobusas turi būti pristatytas tiekėjo sąskaita adresu Vilniaus g. 3A, Raseiniai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu turi būti pateikti dokumentai: transporto priemonės registracijos liudijimas (pirkėjo vardu), galiojantis ne mažiau 4 mėn. privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros dokumentas. Prieš pasirašant pirkimo-padavimo sutartį, pirkėjui pageidaujant, tiekėjas privalo suteikti galimybę apžiūrėti autobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje. |  |
| 12. | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai | 12.1. Autobuso techninio paso kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis. 12.2. Ridą pagrindžiantys dokumentas (tech. apžiūros lapas) ir odometro arba tachografo rodmenų nuotraukos. 12.3. Autobuso nuotraukos: 12.3.1. iš išorės: priekis, abi šoninės pusės, galas; 12.3.2. iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta, odometro arba tachografo rodmenys; 12.3.3. variklio skyrius. |  |

____________