ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTINĖS  SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai ultragarsinei diagnostinei sistemai – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė sistema |  |  |
| 1. | Taikymo sritis | 1. Širdies tyrimams |  |
| 2. | Komplektuojami davikliai |  |  |
| 2.1 | Sektorinis daviklis Nr. 1 | 1. Matricinės technologijos 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 3,8 MHz, 3. Skenavimo kampas ≥ 90°, 4. Kristalų kiekis ≥ 200; |  |
| 2.2 | Sektorinis daviklis Nr. 2 | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 8,0 MHz, 2. Skenavimo kampas ≥ 90°, 3. Kristalų kiekis ≥ 96; |  |
| 2.3 | Sektorinis daviklis Nr. 3 | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 10,0 MHz, 2. Skenavimo kampas ≥ 90°, 3. Kristalų kiekis ≥ 96; |  |
| 3. | Ultragarso aparato ergonomika | 1. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ir nuleisti; 2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto 3. Skaitmeninė klaviatūra. 4. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje; 5. Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius ≥ 30,48 cm 6. ≥ 4 aktyvios daviklių jungtys |  |
| 4. | Monitorius | 1. LED arba OLED, arba HDU, arba LCD technologijos (arba lygiavertės) 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55 cm 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 5. | Ultragarso sistemos architektūra | 1. Dinaminis diapazonas ≥ 380 dB 2. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 milijonų |  |
| 6. | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. Spalvinis dopleris 3. Galios dopleris 5. Audinių dopleris 6. Pulsinės bangos dopleris 7. HPRF pulsinės bangos dopleris 8. Nuolatinės bangos dopleris (CW) 9. M režimas |  |
| 7. | 2D režimas | 1. Trapecinis vaizdavimas 2. Vaizdo didinimas realiu laiku ir sustabdytame vaizde 3. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame tyrimo gylyje 4. Galimybė keisti širdies tyrimams skirto daviklio tyrimo lauko plotį ir sektoriaus pakreipimo kampą. |  |
| 8. | Vienmatis vaizdinimas | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 2. Spalvinės tėkmės; 3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas realiame laike. |  |
| 9. | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. PW (pulsinis dopleris); 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; 5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; 6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |
| 10. | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike; 4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį. |  |
| 11. | Vaizdų išsaugojimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą; 2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, 3. Dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MP4 arba WMI, arba MPEG, arba lygiaverčius formatu 4. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |
| 12. | DICOM standarto programinė įranga | 1. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM structured report, DICOM DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve); 2. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw data); 3. Prietaisas prijungiamas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS, veikiančios DICOM formatu. |  |
| 13. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise * | 1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; 2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui; 3. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką (automatinis vaizdų atpažinimas, sienelių kontūro ir judesių detekcija, rezultatų pateikimas); |  |
| 14. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | Ultragarsinis vaizdas sinchronizuotas su EKG kreive; |  |
| 15. | Priedai ir jų savybės | 1. EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. 2. Integruotas nespalvotas vaizdo spausdintuvas |  |
| 16. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Integruotas apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius |  |

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | 37 str. 9 d. nuostatų |  |
| I. | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-nacionalinio-saugumo-reikalavimu-taikymo-pirkimuose/ išaiškinimu 1 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai („Techninė specifikacija“ 1-9 punktai), BVPŽ kodas 48000000 (Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos), nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, todėl laikoma, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: | Pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją SPS 4 priede (pateikiama su pasiūlymu). |
|  | 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; | Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas turės pateikti SPS priede Nr. 5 užpildytą lentelę ir vieną ar kelis šiuos dokumentus: |
|  | 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | -juridinio asmens (tiekėjo) vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją; |
|  |  | - juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą (JAR) su istorija; |
|  | (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d., LR vyriausybės 2022-03-30 nutarimas Nr. 280 „Dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo (aktuali redakcija)) | - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą (JADIS); |
|  |  | - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją; |
|  |  | - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją; |
|  |  | - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą; |
|  |  | - arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. |
|  |  | (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 3 d.) |

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Ultragarsinė diagnostinė sistema

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (C) – 70;

2) techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=70 |
| Ultragarsinės diagnostinės sistemos techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametras | Palyginamasis / Statinis (Taip/Ne) |  |  |
| T1. | Įrangai suteikiama ilgesnė negu 24 mėn. garantija. Pastaba: Balas skiriamas už kiekvienus papildomus 12 mėn. | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,2 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T2. | Monitoriaus (techninės specifikacijos 3.5 p.) lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius cm | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0,3 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T3. | ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas | Palyginamasis: interpoliacinis | L3 = 0,2 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T4. | Monitoriaus ekranas – „anti glare“ arba lygiavertės atspindžių mažinimo technologijos | Palyginamasis: interpoliacinis | L4 = 0,3 | Įrašyti yra/nėra |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių pranašumų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCv ×X

Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2, T3, T4 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Ti = Li. Mažiausią parametrų T1, T2, T3, T4 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: Ti = 0 . Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tv-TminTmax- Tmin ×Li

14.5.4. Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=14Ti×Y