MOBILUS AUTOREFRAKTOMETRAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (parametrų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rankose laikomas belaidis binokulinis autorefraktometras | (Įrašyti gamintoją ir pavadinimą) |  |
| 2. | Konstrukcinis išpildymas | Rankose laikomas nešiojamas binokulinis matavimo prietaisas su integruotu kompiuteriu ir liečiamu ekranu, maitinamas iš įkraunamo akumuliatoriaus. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame ekrane. |  |
| 3. | Regėjimo aštrumo testai | Būtini, integruoti prietaise |  |
| 4. | Matavimo ribos | Nuo –7 D iki +5 D (matavimo žingsnis 0,25 D). |  |
| 5. | Tyrimui atlikti reikalingas ir matuojamas vyzdžio diametras | 3.0 – 8.0 mm (matavimo žingsnis 0.1 mm) |  |
| 6. | Matavimo laikas | Kintamas, vidutiniškai 0.5 s |  |
| 7. | Matavimo atstumas | 1m ± 5 cm |  |
| 8. | Matavimo taikinio garsas | Pritraukiantis vaikų dėmesį |  |
| 9. | Integruotas liečiamas ekranas | Ne mažesnis nei 7 coliai |  |
| 10. | Svoris | Ne daugiau nei 1 kg |  |
| 11. | Prietaise integruotos USB sąsaja , WLAN ir bluetooth | Būtina |  |
| 12. | Komplektuojamas su bevieliu spausdintuvu | Būtina |  |
| 13. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |